ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 17

Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи

ДБН Д.2.5-17-2001

## Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

# ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 17 ### Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи | #### ДБН Д.2.5-17-2001 Замість ССН 84. Розділ 17 |
| --- | --- |

1 Технічна частина

1.1. Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при реставрації і відтворенню втрачених вибивних художніх виробів з листової міді, латуні; карбуванням їх і карбуванням виробів художнього лиття з бронзи. Роботи з реставрації втрачених форм, рельєфів і орнаментів, а також видавлювальні роботи.

1.1.2 Нормами дійсного збірника передбачені реставрація і відтворення вибивних деталей і вибивних деталей з наступним карбуванням у залежності від їхньої складності - у відповідності з наступною класифікацією:

-   І категорія складності - деталі з висотою рельєфу до 15 мм і з великим насиченим малюнком прямолінійної форми;

-   II категорія складності - деталі, що мають до 5 елементів малюнка на 1 дм2 висотою рельєфу від 16 до 25 мм овальної форми з кутом 110-160°;

-   III категорія складності - орнаментовані деталі, що мають до 10 елементів малюнка на 1 дм2 з висотою рельєфу від 26 до 50 мм із кутом від 90 до 110°;

-    IV категорія складності - деталі з дрібним орнаментом, що мають понад 10 елементів малюнка на 1 дм2 з висотою рельєфу 50 мм і з гостротою кута 75-90°.

1.1.1  Нормами дійсного збірника передбачена наступна класифікація складності для виконання робіт з карбування, художнього лиття з бронзи, алюмінію, карбування по листу:

-    І категорія - деталі простого геометричного малюнка з рідким заповненням, чи прості деталі, що мають до 5 елементів малюнка на 1 дм2;

-    II категорія  - орнаментовані деталі з більш  щільним  заповненням  малюнка до 10 елементів на 1 дм2;

-     III категорія - деталі з ажурним насиченням, що вимагає ретельного пророблення;

-   IV категорія - деталі дрібного, складного малюнка, що вимагає особливо ретельного пророблення

1.1.2 Норми дійсного збірника передбачають виконання видавлювальних робіт при реставрації виробів у залежності від їхньої складності - у відповідності з наступною класифікацією:

І категорія - деталі простої форми, без переходів і перетяжок (без випалу);

II категорія - деталі без складної конфігурації, що мають до двох переходів, випалів,                      перетяжок;

III категорія - деталі складної конфігурації, що мають три і більш переходів, перетяжок, випалів з перетяжкою на вагу з проточкою, закачуванням з'єднань    ( при складанні деталей з декількох частин)

До ІІІ-ї категорії відноситься куля, а також деталі великих розмірів і при використанні металу великого перетину від 1,5 мм і більш.

1.1.5 Норми групи 2 на реставрацію вибивних виробів не враховують витрат міді і латуні. Витрата міді і латуні в залежності від товщини листа визначається по таблиці 1.

Таблиця 1 – витрата міді і латуні в залежності від товщини листа виробу на 1 дм3 вироби

| Товщина металу в мм | Витрата в кг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0,8 | 0,021 |
| 1,0 | 0,026 |
| 2,0 | 0,052 |
| 3,0 | 0,104 |
| 4,0 | 0,104 |
| 5,0 | 0,130 |

ДБН Д.2.5-17-2001 C.2

1.1.6 Норми групи 4 (1-15) передбачають карбування по литтю безпосередньо виробу. При карбуванні деталей під модель для лиття до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3.

1.1.7 Норми групи 4 (16-17) на виготовлення підкладок варто брати один раз на партію (партія 10 штук).

1.1.8 Нормами груп 5, 6 не врахована витрата міді і латуні. Витрата міді і латуні в залежності від товщини листа визначається по таблиці 2.

Таблиця 2 – витрата міді і латуні в залежності від товщини листа на 1 дм2 виробу

| Товщина металу в мм | Витрата в кг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0,8 | 0,082 |
| 1,0 | 0,102 |
| 2,0 | 0,204 |
| 3,0 | 0,306 |
| 4,0 | 0,408 |
| 5,0 | 0,510 |

1.1.9 Норми групи 8(1-4) на виготовлення малюнка варто брати один раз на партію (партія 10 штук).

1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 3 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

| Умови застосування | Номера груп (норм) | Коефіцієнти до норм витрат праці робітників |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3.1 Карбування деталей під модель для лиття | 4(1-15) | 1,2 |
| 1.3.2 Карбування деталей відлитих восковим способом | 4(1-15) | 0,8 |

##### 2 Норми

##### Група 1. Складання, установка, демонтаж і монтаж вибивних деталей

Склад робіт:

Пригін елементів деталей після вибивки по формі.

Пайка швів з'єднань.

Зачищення швів з'єднань.

Вимірник: 1 м шва пайки (1), 1 місце з'єднання (2), 1 дм2 деталей (3,4)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Складання вибивних деталей |  | Демонтаж вибивних деталей, розмір, дм2 до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | методом пайки швів | за допомогою болтів, гвинтів, заклепок | 1 | 5 |
|  |  |  | 17-1-1 | 17-1-2 | 17-1-3 | 17-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,42 | 0,07 | 0,16 | 0,11 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,2 | - | - | - |
| 111-626 | Нашатирний спирт | кг | 0,001 | - | - | - |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,073 | - | - | - |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | - | - | - |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,4 | - | - | - |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.3

Продовження групи 1 (норми з 5 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Демонтаж вибивних деталей розміром, дм2 |  | Монтаж вибивних деталей розмір, дм2, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 | більш 10 | 1 | 5 | 10 | більш 10 |
|  |  |  | 17-1-5 | 17-1-6 | 17-1-7 | 17-1-8 | 17-1-9 | 17-1-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,048 | 0,04 | 0,03 | 0,021 | 0,15 | 0,1 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Група 2. Реставрація вибивних деталей

Склад робіт:

1. Зняття деталей, що мають бути відреставровані.

2. Обробка цинкової форми після лиття (у разі потреби виготовлення цинкових форм).

3. Розмітка і розкрій міді для закладень з постановкою їх на місце.

4. Виправлення деформованих місць вибиванням із проробкою карбуванням.

5. Пропайка швів і тріщин.

Вимірник: 1 дм2 вибивки

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Реставрація вибивних деталей із прокарбовуванням поверхні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простого геометричного малюнка | орнаментованих середньої складності з рідким заповненням малюнка | погонних орнаментованих середньої складності (прорезка) | орнаментованих середньої складності дрібного малюнка | орнаментованих складного малюнка | скульптурних (фігури людей, тварин) |
|  |  |  | 17-2-1 | 17-2-2 | 17-2-3 | 17-2-4 | 17-2-5 | 17-2-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,16 | 0,21 | 0,42 | 0,92 | 1,08 | 1,63 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-626 | Нашатирний спирт | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1546-80 | Стеарин | кг | 0.012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 111-113 | Бязь сувора арт.6804 | дм2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.4

Закінчення групи 2 (норми з 7 по 11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Реставрація вибивних деталей без карбування поверхні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простого геометричного малюнка | орнаментованих середньої складності з рідким заповненням малюнка | погонних орнаментованих середньої складності (прорезка) | орнаментованих середньої складності дрібного | орнаментованих складного малюнка |
|  |  |  | 17-2-7 | 17-2-8 | 17-2-9 | 17-2-10 | 17-2-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,11 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,54 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-626 | Нашатирний спирт | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1546-80 | Стеарин | кг | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Група 3. Реставрація литих деталей

Склад робіт:

1. Очищення деталей від окислів і забруднень вручну.

2. Рихтування деформованих деталей

3. Підкарбування орнаменту, що втратив рельєфність

4. Шліфування деталі

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування Ресурсу | Одиниця виміру | Реставрація литих деталей з бронзи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простих орнаментованих і гладких простого геометричного малюнка | орнаментованих малюнок середньої складності | ажурних з малюнком середньої складності | із дрібним складним малюнком | скульптурного характеру (маски, фігури людей і тварин) |
|  |  |  | 17-3-1 | 17-3-2 | 17-3-3 | 17-3-4 | 17-3-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд,-год. | 0,36 | 1,07 | 1,32 | 2,06 | 3,13 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок, водостійкий | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1546-55 | Паста "ГОЙ" | кг | 0,03 | 0,03 | 0.03 | 0,03 | 0,03 |
| 111-1292 | Уайт – спірит | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.5

Закінчення групи 3 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Реставрація литих деталей з алюмінію |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простих орнаментованих і гладких простого геометричного малюнка | орнаментованих малюнок середньої складності | ажурних з малюнком середньої складності | із дрібним складним малюнком | скульптурного характеру (маски, фігури людей і тварин) |
|  |  |  | 17-3-1 | 17-3-2 | 17-3-3 | 17-3-4 | 17-3-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,20 | 0,58 | 0,62 | 1,05 | 1,79 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок, водостійкий | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1546-55 | Паста "ГОЙ" | кг | 0,03 | 0,03 | 0.03 | 0,03 | 0,03 |
| 111-1292 | Уайт - спірит | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Група 4. Карбування по литтю

Склад робіт:

1. Виготовлення підкладки і виточення під літник на підкладці (один раз на усю партію).

2. Зруб облоїв на литті і попередня крацовка.

3. Запил поверхні під карбування

4. Вирубка на литті січкою і зарівнювання раковин чеканом, надфілем, шабером з наступним заточенням шкуркою середнього зерна

5. Засмолка і розходка деталей розходчиком і карбування з наступною обробкою поверхні шкуркою і крацовочною щіткою

Вимірник: 1дм2 розгорнутої поверхні (1-15), 1м2 розгорнутої поверхні (16), 1 шт (17)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування художнього лиття з бронзи і латуні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей дм2 до 0,25, категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-4-1 | 17-4-2 | 17-4-3 | 17-4-4 | 17-4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,03 | 2,28 | 3,24 | 4,12 | 5,99 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена деревна збезводнена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт - спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.6

Продовження групи 4 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування художнього лиття з бронзи і латуні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей дм2 більш 0,25, категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | І | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-4-6 | 17-4-7 | 17-4-8 | 17-4-9 | 17-4-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,95 | 2,03 | 3,01 | 3,60 | 5,35 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена деревна збезводнена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт - спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 4 (норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування художнього лиття з алюмінію |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-4-11 | 17-4-12 | 17-4-13 | 17-4-14 | 17-4-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,28 | 1,14 | 1,18 | 2,05 | 3,68 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена деревна збезводнена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт - спірит | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Закінчення групи 4 (норми з 16 по 17)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Допоміжні роботи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виготовлення підкладок |  |
|  |  |  | зі свинцю | зі смоли |
|  |  |  | 17-4-16 | 17-4-17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,41 | 15,29 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.7

Група 5. Карбування по листу

Склад робіт:

При карбуванні по мідному листі (1-24):

1. Знайомство з кресленням.

2. Перенесення креслення на кальку

3. Виготовлення шаблона на папері

4. Підготовка листа до перенесення малюнка

5. Розігрів смоли з наступною насмолкою листа

6. Перенесення малюнка з кальки на лист комфарником.

7. Розходка для одержання контуру малюнка

8. Відпуск тла навколо малюнка

9. Відсмолка й віджиг листа паяльною лампою

10. Вибивання малюнка лощадником.

11. Віджиг і постава листа по площині з наступною рихтовкою.

12. Розігрів смоли з наступною насмолкою листа зі зворотної сторони. Присмолення листа до      смоли на дошці

13. Розходка з наступним карбуванням малюнка

14. Вирубка малюнка по контуру

15. Відсмолка й віджиг листа

16. Обилювання контуру з художньою доробкою малюнка

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по мідному листі товщиною до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-1 | 17-5-2 | 17-5-3 | 17-5-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 14,17 | 21,46 | 33,02 | 40,27 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по мідному листі товщиною від 0,91до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-5 | 17-5-6 | 17-5-7 | 17-5-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 17,71 | 26,82 | 41,27 | 50,32 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок водостійкий | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.8

Продовження групи 5 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по мідному листі товщиною більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-9 | 17-5-10 | 17-5-11 | 17-5-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 20,19 | 30,58 | 47,05 | 57,37 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальних | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по мідному листі товщиною до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-13 | 17-5-14 | 17-5-15 | 17-5-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 11,89 | 18,03 | 27,74 | 29,41 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок водостійкий | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по мідному листі товщиною від 0,91 до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-17 | 17-5-18 | 17-5-19 | 17-5-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 14,87 | 22,54 | 34,68 | 42,30 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по мідному листі товщиною більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | ІІ | III | IV |
|  |  |  | 17-5-21 | 17-5-22 | 17-5-23 | 17-5-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 16,97 | 25,69 | 39,53 | 49,50 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальних | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.9

Продовження групи 5 (норми з 25 по 28)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латунному листі товщиною до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-25 | 17-5-26 | 17-5-27 | 17-5-28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 17,06 | 25,86 | 39,78 | 48,50 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальних | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 29 по 32)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латунному листі товщиною від 0,91 до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-29 | 17-5-30 | 17-5-31 | 17-5-32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 21,33 | 32,31 | 49,73 | 60,63 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок водостійкий | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 33 по 36)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латунному листі товщиною більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-33 | 17-5-34 | 17-5-35 | 17-5-36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 24,32 | 34,00 | 56,68 | 69,12 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальних | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 37 по 40)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латунному листі товщиною до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-37 | 17-5-38 | 17-5-39 | 17-5-40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 14,34 | 21,72 | 33,42 | 40,77 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальних | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С. 10

Продовження групи 5 (норми з 41 по 44)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латунному листі товщиною від 0,91 до 1,5мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-41 | 17-5-42 | 17-5-43 | 17-5-44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 17,93 | 27,16 | 41,78 | 50,96 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111- 1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 45 по 48)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латунному листі товщиною більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-45 | 17-5-46 | 17-5-47 | 17-5-48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 20,44 | 30,95 | 47,63 | 58,07 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Група 6. Вибивання по листу з наступним карбуванням

Склад робіт:

Ознайомлення з кресленнями.

Підготовка шаблона для розкрою

Розбивка розкрою і безпосередньо розкрій листа

Віджиг листа паяльною лампою

Осадження листа на форму (модель) і попередній обтиск молотком через гуму

Віджиг паяльною лампою

Обтиск загальний дерев'яними чеканами для виявлення загальної форми

Віджиг паяльною лампою після загальної витрати

Розходка після отжига для виявлення деталей малюнка з детальним проробленням малюнків металевими чеканами з наступної доробкою

Вирубка по контуру

Обпилювання по контуру з рихтовкою.

Віджиг для вигибу.

Крацівка ручною щіткою

Вибіркове доведення чеканами.

Вигиб по шаблону

Остаточне художнє доведення малюнка

ДБН Д.2.5-17-2001 C.11

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по мідному листі с наступним карбуванням , товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-1 | 17-6-2 | 17-6-3 | 17-6-4 | 17-6-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,54 | 2,31 | 3,69 | 4,48 | 6,63 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Продовження групи 6 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по мідному листі з наступним карбуванням чеканкою, товщина металу від 0,91 до 1,5 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-6 | 17-6-7 | 17-6-8 | 17-6-9 | 17-6-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,94 | 2,77 | 4,30 | 5,20 | 7,66 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.12

Продовження групи 6 (норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по мідному листі з наступним карбуванням, товщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-11 | 17-6-12 | 17-6-13 | 17-6-14 | 17-6-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,12 | 3,19 | 4,90 | 5,91 | 9,54 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві , марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Продовження групи 6 (норми з 16 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по мідному листі з наступним карбуванням, товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталі більш 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-16 | 17-6-17 | 17-6-18 | 17-6-19 | 17-6-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,25 | 1,88 | 2,88 | 3,77 | 5,11 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві , марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.13

Продовження групи 6 (норми з 21 по 25)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по мідному листі з наступним карбуванням, товщина металу від 0,91 до 1,5 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-21 | 17-6-22 | 17-6-23 | 17-6-24 | 17-6-25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,56 | 2,35 | 3,61 | 4,35 | 6,41 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Продовження групи 6 ( норми з 26 по 30)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по мідному листі з наступним карбуванням, товщина металу більш 1,5мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | ІІ | ІІІ | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-26 | 17-6-27 | 17-6-28 | 17-6-29 | 17-6-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,79 | 2,68 | 4,10 | 4,96 | 7,31 |
| 2, | Середній розряд робіт |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.14

Продовження групи 6 (норми з 31 по 35)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по латунному листу з наступним карбуванням, товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-31 | 17-6-32 | 17-6-33 | 17-6-34 | 17-6-35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,72 | 2,58 | 4,10 | 4,99 | 7,34 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві , марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт. 6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Продовження групи 6 (норми з 36 по 40)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по латунному листу з наступним карбуванням, товщина металу від 0,91 до 1,5 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-36 | 17-6-37 | 17-6-38 | 17-6-39 | 17-6-40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,24 | 3,37 | 5,16 | 6,24 | 9,16 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт. 6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С. 15

Продовження групи 6 (норми з 41 по 45)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по латунному листу з наступним карбуванням, товщина металу більш 1,5мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | ІІ | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-41 | 17-6-42 | 17-6-43 | 17-6-44 | 17-6-45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,55 | 3,84 | 5,88 | 7,11 | 11,47 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві , марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Продовження групи 6 (норми з 46 по 50)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по латунному листу з наступним карбуванням, товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-46 | 17-6-47 | 17-6-48 | 17-6-49 | 17-6-50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,5 | 2,27 | 3,47 | 4,9 | 6,16 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0.003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

ДБН Д.2.5-17-2001С.16

Продовження групи 6 (норми з 51 по 55)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по латунному листу з наступним карбуванням, товщина металу від 0,91 до 1,5мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-51 | 17-6-52 | 17-6-53 | 17-6-54 | 17-6-55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,88 | 2,83 | 4,33 | 5,23 | 7,69 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Продовження групи 6 (норми з 56 по 60)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання по листу з наступним карбуванням, товщина металу більш 1,5мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа розгорнутої поверхні деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | скульптурні деталі |
|  |  |  | 17-6-56 | 17-6-57 | 17-6-58 | 17-6-59 | 17-6-60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,15 | 3,23 | 4,93 | 5,96 | 8,77 |
| 2, | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві , марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт.6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С. 17

Група 7. Виготовлення моделі з бронзи

Склад робіт:

1. Крацовка бронзового виливка

2. Обпилювання напилком, обрубка напливів літника січкою

3. Обробка поверхні натфилем.

4. Попередня розходка для узагальнення контуру малюнка

5. Остаточна розходка для виявлення рельєфу

6. Лощіння поверхні малюнка лощадником.

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення моделі з бронзи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-7-1 | 17-7-2 | 17-7-3 | 17-7-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,04 | 3,09 | 4,90 | 5,88 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1592 | Смола деревна зневоджена | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-1292 | Уайт-спіріт | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-310 | Каніфоль соснова | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-626 | Нашатир | кгЗ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві, марка ПОС-61 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1113-72 | Кислота соляна технічна | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-113 | Бязь сувора, арт 6804 | дм2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 111-323 | Кисень технічний рідкий | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 111-63 | Ацетилен розчинений, технічний, марка А | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Група 8. Карбування по давленню

Склад робіт:

Виготовлення малюнка (1-4):

1. Ознайомлення з моделлю.

2. Виготовлення трафарету

3. Перенесення малюнка на папір

4. Вирізка наскрізного контуру на пап'є-маше. Карбування по ажурному малюнку (5-76):

1. Варіння смоли з наступною засмолкою

2. Перенесення малюнка за трафаретом на деталь

3. Промальовування малюнка кресляркою і розходником.

4. Лощіння чеканами (поглиблення малюнка).

5. Відсмолка з наступним випалом паяльною лампою

6. Виправлення поверхні з внутрішньої сторони

7. Розігрів смоли з наступною засмолкою

8. Доробка малюнка чеканами.

9. Вирубка по контуру

10. Відсмолка.

11. Обпилювання контуру

Вимірник: 1дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення малюнка для чеканки, категорія складності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-1 | 17-8-2 | 17-8-3 | 17-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | Люд.-год. | 0,79 | 1,21 | 1,72 | 2,08 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С. 18

Продовження групи 8 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по міді, товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | Категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-5 | 17-8-6 | 17-8-7 | 17-8-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,01 | 4,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по міді, товщина металу до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | Категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-9 | 17-8-10 | 17-8-11 | 17-8-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,14 | 3,26 | 4,63 | 5,88 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по міді, товщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | Категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-13 | 17-8-14 | 17-8-15 | 17-8-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,36 | 3,56 | 5,50 | 6,70 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по міді, товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-17 | 17-8-18 | 17-8-19 | 17-8-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,39 | 2,10 | 3,10 | 3,73 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по міді, товщина металу до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-21 | 17-8-22 | 17-8-23 | 17-8-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,05 | 4,95 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-17-2001 С. 19

Продовження групи 8 (норми з 25 по 28)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по міді, товщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-25 | 17-8-26 | 17-8-27 | 17-8-28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,98 | 3,00 | 4,61 | 5,64 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 ( норми з 29 по 32)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по латуні, товщина металу до 0,9мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-29 | 17-8-30 | 17-8-31 | 17-8-32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,00 | 3,02 | 4,65 | 5,67 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 33 по 36)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по латуні, товщина металу до 1,5мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-33 | 17-8-34 | 17-8-35 | 17-8-36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,28 | 3,44 | 5,30 | 6,46 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 37 по 40)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по латуні, товщина металу більш 1,5мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  |  | категорія складності |  |  |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-37 | 17-8-38 | 17-8-39 | 17-8-40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,73 | 4,12 | 6,36 | 7,75 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 41 по 44)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по латуні, товщина металу до 0,9мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-41 | 17-8-42 | 17-8-43 | 17-8-44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,55 | 2,15 | 3,21 | 3,95 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-17-2001С.20

Продовження групи 8 (норми з 45 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по латуні, товщина металу до 1,5мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-45 | 17-8-46 | 17-8-47 | 17-8-48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,67 | 2,61 | 3,88 | 4,75 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 49 по 52)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по ажурному малюнку по латуні, товщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-49 | 17-8-50 | 17-8-51 | 17-8-52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,90 | 2,88 | 4,43 | 5,41 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 53 по 56)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латуні, товщина металу до 0,9мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-53 | 17-8-54 | 17-8-55 | 17-8-56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,01 | 4,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 57 по 60)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латуні, товщина металу до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-57 | 17-8-58 | 17-8-59 | 17-8-60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,01 | 4,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 61 по 64)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латуні, товщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-61 | 17-8-62 | 17-8-63 | 17-8-64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,01 | 4,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-17-2001С.21

Продовження групи 8 (норми з 65 по 68)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латуні, товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-65 | 17-8-66 | 17-8-67 | 17-8-68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,01 | 4,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 69 по 72)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латуні, товщина металу до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-69 | 17-8-70 | 17-8-71 | 17-8-72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,01 | 4,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 8 (норми з 73 по 76)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по латуні, товщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 17-8-73 | 17-8-74 | 17-8-75 | 17-8-76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,73 | 2,61 | 4,01 | 4,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.22

Група 9. Суцільне карбування по давленню з опусканням тла

Склад робіт:

1. Ознайомлення з моделлю.

2. Виготовлення трафарету

3. Перенесення малюнка на папір

4. Вирізка наскрізного контуру на пап'є-маше.

5. Промальовування малюнка чертилкой..

6. Перенесення малюнка за трафаретом на деталь

7. Промальовування малюнка кресляркою і розходником.

8. Лощіння чеканами.

9. Відсмолка з наступним випалом паяльної лампою

10. Виправлення поверхні з внутрішньої сторони

11. Доробка малюнка чеканами.

12. Вирубка по контуру.

13. Відсмолка.

14. Віджиг з очищенням

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по міді, товщина металу до 0,9мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-9-1 | 17-9-2 | 17-9-3 | 17-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,91 | 2,89 | 4,46 | 5,44 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 9 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по міді, товщина металу до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | І | II | III | IV |
|  |  |  | 17-9-5 | 17-9-6 | 17-9-7 | 17-9-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,39 | 3,62 | 5,58 | 6,81 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 9 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Карбування по міді, tовщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-9-9 | 17-9-10 | 17-9-11 | 17-9-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,72 | 4,13 | 6,35 | 7,76 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-17-2001 C.24

Продовження групи 9 (норми з 33 по 36)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Суцільне чеканки по латуні, товщина металу більш 1.5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей до 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-5-33 | 17-5-34 | 17-5-35 | 17-5-36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 3,29 | 4,96 | 7,66 | 9,36 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 9 (норми з 37 по 40)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Суцільне чеканки по латуні, товщина металу до 0,9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-9-37 | 17-9-38 | 17-9-39 | 17-9-40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 1,63 | 2,94 | 4,52 | 5,52 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 9 (норми з 41 по 44)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Суцільне чеканки по латуні, товщина металу до 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-9-41 | 17-9-42 | 17-9-43 | 17-9-44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,42 | 3,67 | 5,65 | 6,9 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 9 (норми з 45 по 48)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Суцільне чеканки по латуні, товщина металу більш 1,5 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа деталей більш 0,25 дм2 |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-9-45 | 17-9-46 | 17-9-47 | 17-9-48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,76 | 4,19 | 6,44 | 7,86 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Група 10. Вибивання по листу і давленню

Склад робіт:

1. Знайомство з кресленнями з наступним розкроєм листа

2. Розмітка деталі для малюнка

3. Віджиг.

4. Закріплення листа на матрицю з наступним проробленням контуру гумовим молотком  дерев'яними чеканами.

5. Віджиг листа паяльної лампою

6. Пророблення малюнка дерев'яними чеканами.

7. Віджиг листа паяльної лампою

8. Закріплення листа на матрицю з наступної проробленням металевими чеканами.

9. Обрубка, обпилювання з наступним виправленням листа на плиті

10. Пайка тріщин

11. Припасування кінців вибиванням деталі до місця з'єднання з одночасним з'єднанням

ДБН Д.2.5-17-2001 С.25

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання деталей з листового матеріалу і давлення, товщина металу, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Від 0,5 до 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | мідь |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-10-1 | 17-10-2 | 17-10-3 | 17-10-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,39 | 0,61 | 0,74 | 1,12 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 10 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання деталей з листового матеріалу і давлення, товщина металу, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | від 1,0 до 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | мідь |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-10-5 | 17-10-6 | 17-10-7 | 17-10-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,50 | 0,75 | 1,16 | 1,38 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 10 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання деталей з листового матеріалу і давлення, товщина металу, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | більш 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | мідь |  |  |  |
|  |  |  | Категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-10-9 | 17-10-10 | 17-10-11 | 17-10-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,55 | 0,86 | 1,31 | 1,58 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Мідь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 10 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання деталей з листового матеріалу і давлення, товщина металу, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Від 0,5 до 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | латунь |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-10-13 | 17-10-14 | 17-10-15 | 17-10-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,48 | 0,73 | 0,88 | 1,33 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.26

Продовження групи 10 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання деталей з листового матеріалу і давлення, товщина металу, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | від 1,0 до 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | латунь |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-10-17 | 17-10-18 | 17-10-19 | 17-10-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,62 | 0,90 | 1,36 | 1,66 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Продовження групи 10 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вибивання деталей з листового матеріалу і давлення, товщина металу, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | більш 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | латунь |  |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-10-21 | 17-10-22 | 17-10-23 | 17-10-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,69 | 1,03 | 1,57 | 1,90 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Латунь листова | кг | П | П | П | П |

Група 11. Виготовлення матриці і пуансона.

Склад робіт:

1. Заготівля болванок зі стали

2. Розмітка малюнка олівцем по попередньо пофарбованій поверхні болванок

3. Гравірування малюнка штихелем

4. Опускання малюнка чеканом.

5. Доведення малюнка штихелем

6. Термічне загартування пуансона

7. Пробивання пуансоном матриці, попередньо шліфованої сталевими пластинами

8. Доведення малюнка на матриці штихелем

9. Загартування матриці

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення матриці і пуансона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | 17-11-1 | 17-11-2 | 17-11-3 | 17-11-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2,07 | 3,12 | 4,95 | 5,87 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |
| П | Сталь листова | кг | П | П | П | П |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.27

Група 12.  Давильні роботи

Склад робіт:

Виготовлення оправлення (моделі) для виробництва видавлювальних робіт (1-6):

- Розмітка і зміцнення планшайби, заточка і виправлення різців, виготовлення шаблона

- Заточка оправлення на верстаті з періодичними вимірами і примірянням шаблону, відшкурення виточеного оправлення

Виробництво видавлювальних робіт (7-15):

1.   Розмітка і вирізка заготовок

2.   Закріплення і центрування заготовок у верстаті, затягування давильником, випал, підрізування країв деталі, нанесення малюнка, проточка і обробка шкуркою

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення оправлення (моделі) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дерево |  |  | сталь |  |  |
|  |  |  | категорія сскладності |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | II | III | І | II | III |
|  |  |  | 17-12-1 | 17-12-2 | 17-12-3 | 17-12-4 | 17-12-5 | 17-12-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,48 | 0,61 | 0,76 | 0,62 | 0,79 | 1,03 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| П | Сталь листова | кг | - | - | - | П | П | П |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 112-81 | Дошки хвойних порід необрізні, сорт III, товщина 40-60 мм | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - |

Продовження групи 12 (норми з 7 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виробництво видавлювальних робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мідь |  |  | Латунь, цинк |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | III | І | II | ІІІ |
|  |  |  | 17-12-7 | 17-12-8 | 17-12-9 | 17-12-10 | 17-12-11 | 17-12-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 0,26 | 0,37 | 0,48 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-70 | Бензин | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П | Прокат цинковий | кг | -- | -- | -- | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| П | Мідь листова | кг | 0,112 | 0,112 | 0,112 | -- | -- | -- |
| П | Латунь листова | кг | -- | -- | -- | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-623 | Мило тверде, господарське 72% | шт | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

Продовження групи 12 (норми з 13 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виробництво видавлювальних робіт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сталь |  |  |
|  |  |  | категорія складності |  |  |
|  |  |  | І | II | III |
|  |  |  | 17-12-13 | 17-12-14 | 17-12-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 0,20 | 0,45 | 0,6 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 |
|  | ###### Матеріали |  |  |  |  |
| П | Сталь листова | кг | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 111-1604 | Шкурка шліфувальна | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-70 | Бензин | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-623 | Мило тверде господарське,72% | шт | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

ДБН Д.2.5-17-2001 С.28

ЗМІСТ

1 Технічна частина.............................................................................................................................. 1

1.1. Загальні вказівки

1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм........................................................ 2

2 Норми.................................................................................................................................................. 2

Група 1. Складання, установка, демонтаж і монтаж вибивних деталей........................................... 2

Група 2.Реставрація вибивних деталей................................................................................................ 3

Група 3. Реставрація литих деталей...................................................................................................... 4

Група 4. Карбування по литтю.............................................................................................................. 5

Група 5. Карбування по листу............................................................................................................... 7

Група 6. Вибивння по листу з наступним карбуванням.................................................................... 10

Група 7. Виготовлення моделі з бронзи.............................................................................................. 17

Група 8.Карбування по давленню........................................................................................................ 17

Група 9.Суцільне карбування по давленню з опусканням тла ......................................................... 22

Група 10. Вибивання по листу і давленню ......................................................................................... 24

Група 11 .Виготовлення матриці і пуансона........................................................................................26

Група 12. Давильні роботи ................................................................................................................... 27

ЗМІСТ..................................................................................................................................................... 28