ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ 

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 23 

Реставрація і відтворення тканин і шпалер
ДБН Д.2.5-23-2001
Державний комітет будівництва, архітектури 

і житлової політики України 

/Держбуд України/

Київ 2001

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
	Ресурсні елементні кошторисні норми на 

реставраційно-відновлювальні роботи 
Збірник 23
Реставрація і відтворення тканин і шпалер
	ДБН Д.2.5-23-2001 
Замість 
ССН 84. Розділ 23


1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні вказівки
1.1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційне - відновлю вальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрати будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при реставрації і відтворенні тканин і шпалер по збережених зразках і історико-архівних документах.

1.1.2 Специфічною умовою відтворення тканин і шпалер являється виготовлення їх на ручному жаккардівому верстаті, що забезпечує необхідну схоронність техніки виконання, щільності, складності структури, малюнка.

1.1.3 Нормами дійсного збірника передбачено виготовлення шаблонів технічного малюнка і жаккардівого  картону у залежності  від складності  структури тканини  відповідно до характеристики таблиці 1.

Таблиця 1.

	Структура тканини
	Категорія складності



	
	І


	II


	ІІІ


	IV



	1


	2


	3


	4


	5



	Основа


	Одна


	Одна або дві


	Дві


	Одна або більш



	Уток


	Один


	Один або один-два


	Три і більш


	Один і більш



	Спосіб виготовлення технічного малюнка


	Заливання з частковою насічкою картону з ярлика


	Заливання


	Заливання з частковим обробленням переплетень, що не рапортуються по тлу і візерунку


	Повне оброблення всіх переплетень по тлу і візерунку



	Схоронність зразка тканини


	Гарна
	Гарна
	Середня
	Погана

	Колірне співвідношення тла і малюнка


	Контрастні кольори


	Один або трохи близьких по тоні кольорів


	Один або трохи близьких по тоні кольорів


	Одноколірна 

(різниця в кольорах за рахунок переплетень)



	Примітка: 

1. При відтворенні тканини по наявному зразку складність визначається по його структурі/ 

2. При виготовленні тканини по проекті, складеному на основі історико-архітектурних документів, складність визначається за структурою майбутньої тканини/


1.1.4 Нормами дійсного збірника передбачено наступні категорії складності художнього штопання шпалер:

- І категорія  - художнє штопання ділянок шпалер без малюнка (по тлу) із збереженою основою;

- II категорія -  художнє штопання ділянок шпалер без малюнка (по тлу) із незакріпленою основою або без основи;

- III категорія -  художнє штопання ділянок шпалер по малюнку з незакріпленою чи основою без основи

1.1.5 Нормами дійсного збірника передбачена реставрація й відтворення шпалер на ручному верстаті в залежності від їхньої складності - у відповідності з наступною класифікацією:

- І категорія -  ткацтво кольорового площинного орнаменту з відтінком кожного кольору (півтону) до 3-х. Товщина нитки до № 9/1.

- II категорія -   ткацтво кольорового орнаменту з об'ємної розробкою малюнка, із відтінками кожного з кольорів (півтонів) від 4 до 6. Товщина нитки до 32/2.

- IІІ категорія -  ткацтво малюнка із зображенням облич і фігур людей, а також фігур тваринних і інших об'ємних зображень із кількістю відтінків кожного кольору більше 6. Товщина нитки 32/2 і вище.

ДБН Д.2.5-23-2001 С.2
1.1.6 Норами дійсного збірника не враховано:

-  дослідження на об'єкті для визначення первісного стану оббивки стін і меблів з описом характеру і технічного стану тканини;

-  складання історичної довідки по інтер'єру пам'ятника на основі вивчення літературних і архівних джерел і розробка рекомендацій з відтворення тканин;

- підбір ілюстрованого матеріалу й систематизація його, анотація, інші науково дослідницькі роботи

- Ресурси на виконання цих видів робіт варто визначати по збірнику № 28 "Реставрація монументального і станкового живопису" (ДБН Д.2.5-28-2001)

2 НОРМИ

Група 1. Відтворення малюнка тканини
Склад роботи:

Норма 1. При розробці малюнка тканини:
1. Вивчення техніки структури тканин, підбір архівних матеріалів, фотодокументів, аналогій,
      копій, замальовок і інше.

2. Виробництво домальовувань інтер'єрів, копіювання на кальку малюнка справжніх тканин,
      розробка ескізів малюнка тканини в кольорі відповідно до архітектурного стиля і художнього
      оформлення інтер'єра

3. Виконання чистого малюнка в натуральну величину
Норма 2. При технологічному аналізі і заправному розрахунку зразка тканини:
1. Визначення рапорту візерунка по основі й утку (у см).
2. Визначення кількості використовуваних гачків у жаккардівому верстаті і кількості ниток основи
    від одного гачка.

3. Визначення кількості карт у візерунку.

4. Визначення заправного розрахунку з повним описом заправлення й схемами переплетень

Норми 3-6. При знятті шаблона з малюнка тканини:
1.   Накласти кальку на зразок або малюнок тканини

2.   Перенести зображення одного рапорту малюнка на кальку тушшю з точним зображенням усіх елементів малюнка

3.   Розмітити кальку по заданому розрахунку тканини на необхідне число кліток по вертикалі й горизонталі

4.   Розграфити клітки кольоровою тушшю й пронумерувати їх по вертикалі й горизонталі

Вимірник: 1 малюнок (1); 1 зразок (2), 1 дм 2 (3-6)

	Шифр
ресурсу

	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	Розробка

малюнка тканини


	Технологічний

аналіз і

заправний розрахунок зразку тканини


	Зняття шаблона з малюнка тканини

	
	
	
	
	
	категорія складності малюнка

	
	
	
	
	
	І


	II


	III

	IV



	
	
	
	23-1-1


	23-1-2


	23-1-3


	23-1-4


	23-1-5


	23-1-6



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	1994,09


	1289,72


	12,88


	14,60


	15,68


	17,81



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	5


	5


	5


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	
	
	
	

	П

	Папір креслярський


	лист


	12


	-


	0,5


	0,5


	0,5


	0,5



	111-0106


	Папір писальний


	кг


	0,12


	0,1


	-


	-


	-


	-



	П


	Калька під олівець


	м


	12,5


	
	0,1


	0,1


	0,1


	0,1



	П


	Фарби художні


	коробки


	0.3


	-


	-


	-


	-


	-




ДБН Д.2.5-23-2001 С.3
Група 2. Виготовлення технічного малюнка тканини
Склад роботи:

1.  Розрахунок канвового папера для даного малюнка тканини з нанесенням номерів кліток і вказівкою ярусів

2. Нанесення контуру малюнка тканини на канвовий папір олівцем, збільшуючи його відповідно      розрахунку канвового папера

3. Зафарбовування акварельними фарбами технічного малюнка тканини по олівцевому контуру необхідним кольором

Вимірник: 1 карта

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Категорія складності малюнка - 1

	
	
	
	Кількість гачків, шт. до

	
	
	
	400


	600


	800


	1000


	1320


	1760



	
	
	
	23-2-1


	23-2-2


	23-2-3


	23-2-4


	23-2-5


	23-2-6



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	0,28


	0,40


	0,72


	0,81


	0,90


	0,99



	
	Середній розряд робіт


	
	5


	5


	5


	5


	5


	5



	П


	Фарба акварельна


	кг


	П


	П


	П


	П


	П


	П




Продовження групи 2 (норму з 7 по 12)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Категорія складності малюнка - II

	
	
	
	Кількість гачків, шт. до

	
	
	
	400


	600


	800


	1000


	1320


	1760



	
	
	
	23-2-7


	23-2-8


	23-2-9


	23-2-10


	23-2-11


	23-2-12



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.

	0,49


	0,54


	1,01


	1,16


	1,31


	1,50



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6



	П


	Фарба акварельна


	кг

	П


	П


	П


	П


	П


	П




Продовження групи 2 (норми з 13 по 18)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Категорія складності малюнка - III

	
	
	
	Кількість гачків, шт. до

	
	
	
	400


	600


	800


	1000


	1320


	1760



	
	
	
	23-2-13


	23-2-14


	23-2-15


	23-2-16


	23-2-17


	23-2-18



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.

	1,42


	1,70


	1,93


	2,65


	3,05


	3,73



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6



	П


	Фарба акварельна


	кг

	П


	П


	П


	П


	П


	П




Закінчення групи 2 (норми з 19 по 24)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Категорія складності малюнка - 4

	
	
	
	Кількість гачків, шт. до

	
	
	
	400


	600


	800


	1000


	1320


	1760



	
	
	
	23-2-19


	23-2-20


	23-2-21


	23-2-22


	23-2-23


	23-2-24



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.

	1,67


	2,41


	3,44


	4,07


	4,73


	5,58



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6



	П


	Фарба акварельна


	кг

	П


	П


	П


	П


	П


	П




ДБН Д.2.5-23-2001 С.4
Група 3. Відтворення шпалер на ручному верстаті.
Склад роботи:

1. Натяжка основи на раму верстата

2. Проклейка желатиновим клеєм (10 шарів з інтервалом 10-15 хв. Остаточне висихання сушіння).

3. Прокладка цінових паличок для утворення гарнітурного переплетення

4. Прокладка вторинного зіва (повітряні ремізи).

5. Обробка основи

6. Установка малюнка

7. Ручне ткацтво: установка розтягання для збереження ширини шпалери, з'єднання

Вимірник: 1 дм
	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	Категорія складності

	
	
	
	І


	II

	III


	
	
	
	23-3-1


	23-3-2


	23-3-3



	1


	2


	3


	4


	5


	6



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	47,04


	59,36


	88,26



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	

	1631-21


	Желатин харчовий


	кг


	0,00015


	0,00015


	0,00015




Група 4. Видалення старого штопання

Склад роботи:

1. Підрізування ниток старого штопання

2. Видалення штопання ножицями або пінцетом

Вимірник: 1 дм
	Шифр ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	23-4-1



	1


	2


	3


	4



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	26,43



	2


	Середній розряд робіт


	
	5




Група 5. Художнє штопання шпалер
Склад роботи:

1. Зміцнення шпалери на тканину

2. Натяжка на п'яльці.

3. Підбор кольору і номера нитки.

4. Укріплення основи.

5. Художнє штопання ( з підбором малюнка для II і III категорії ).

Вимірник 1 дм2
	Шифр ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	Категорія складності

	
	
	
	І


	II


	III


	
	
	
	23-5-1


	23-5-2


	23-5-3



	1


	2


	3


	4


	5


	6



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	18,82


	25,98


	36,29



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	6


	6




ДБН Д.2.5-23-2001 С.5
Група 6. Очищення шпалер хімічним розчином

Склад роботи:

1. Занурення в розчин шпалер із наступним полосканням

2. Підвіска для сушіння

Вимірник: 1 м2
	Шифр ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	23-6-1



	1


	2


	3


	4



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	3,56



	2


	Середній розряд робіт


	
	4



	П


	Розчин хімічний


	кг


	П




Група 7.  Підготовка жаккардівого картону до ткацтва.
Склад роботи:

Норми 1-12. При насічці жаккардівого картону:
Нарізати з рулонного чи листового картону карти необхідного розміру.

Просікти в картах отвори для шипів і в'язання.

Просікти в картах отвори для механа і фланок з ярлика, засікти карти з технічного малюнка.

Пронумерувати всі насічені карти.

Норми 13,14. При в'язанні жаккардівого картону:
1. Заправити картов'язальну машину шнуром для в'язання картону.

2. Зв'язати жаккардівий картон.

3. Розправити і скласти картон у складки по 7-8 карт.

Норми 15,16. При в'язанні прутків у картон
1. Вв'язати прутки в картон тонким арканом через кожні 14-16 карт.

2. Вирівняти й натягнути картон.

3. Скласти в складки по 7-8 карт.

Норма 17. При проробленні жаккардівого картону:
1. Проробити картон на верстаті.

2. Відмітити помилки на картах.

3. Проробити перевірений картон.

Вимірник: 1 карта (1-12); 100 карт (3-17)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Насічка жаккардівого картону

	
	
	
	Категорія складності технічного малюнка тканини

	
	
	
	I

	II

І



	
	
	
	Кількість секцій у машині

	
	
	
	2


	3


	2


	3



	
	
	
	23-7-1


	23-7-2


	23-7-3


	23-7-4



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	0,35


	0,54


	0,57


	0,73



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	5


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	
	

	П


	Картон электропришпан, марка ЭВ-05

	кг


	0,015


	0,025


	0,015


	0,025




Продовження групи 7 (норми з 5 по 8)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Насічка жаккардівого картону

	
	
	
	Категорія складності технічного малюнка тканини

	
	
	
	III
	IV

	
	
	
	Кількість секцій у машині

	
	
	
	2


	3


	2


	3



	
	
	
	23-7-5


	23-7-6


	23-7-7


	23-7-8



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	0,63


	0,82


	0,95


	1,30



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	5


	5


	5



	
	Матеріали


	
	
	
	
	

	П


	Картон электропришпан, марка ЭВ-05


	КГ


	0,015


	0,025


	0,015


	0,025




ДБН Д.2.5-23-2001 С.6

Продовження групи 7 (норму з 9 по 12)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Насічка жаккардівого картону

	
	
	
	карти

	
	
	
	фонові від планок
	викладні

	
	
	
	кількість секцій у машині

	
	
	
	2


	3


	2


	3




	
	
	
	23-7-9


	23-7-10


	23-7-11


	23-7-12



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	0,22


	0,27


	0,31


	0,32



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	5


	5


	5



	
	Матеріали


	
	
	
	
	

	П


	Картон электропришпан, марка ЭВ-05

	кг


	0,015


	0,025


	0,015


	0,025




Закінчення групи 7 (норми з 13 по 17)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	В'язання жакардівого каргону


	В'язання прутків у

картон


	Пророблення жаккардівого

картону з

виведенням помилок

	
	
	
	Кількість пров’язок у картоні
	

	
	
	
	3
	4
	3
	4
	

	
	
	
	23-7-13


	23-7-14


	23-7-15


	23-7-16


	23-7-17



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	2,34


	2,45


	2,45


	2,61


	18,93



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	6


	5


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	
	
	

	П


	Шнур бортовий


	м


	75


	100


	—


	—


	—



	П


	Нитки багатокручені (аркат капроновий)  №34  5/6


	кінці


	—


	—


	50


	100


	—




                Група 8. Підготовка жаккардівого верстата
Склад роботи:

Норма 1. Підготовка машини:
1.    Зрізати і розібрати старе заправлення

2.    Розібрати машину, складаючи один по одному рядів гачки і голки

3.    Прочистити машину, зібрати машину

4.    Підхльоснути рамник.

5. Установити машину на місце

Норма 2. Підвіска фланок до гачків:
1.   Підготувати необхідний шнур

2.   Простягнути шнур в отвір фланок і касейної дошки

3.   Підхльоснути шнур до рамника.

4. Затягти вузли і вирівняти фланки

Норми 3-5. Обробка верстата виведенням помилок пробірки:
1.   Установити навой з основою.

2.   Натягнути основи на товарний валик

3.   Підвісити вантаж

4.   Обробити верстат гладдю, одночасно виводячи помилки проборки.
Вимірник: гачок (1); 1 фланка (2); 1 верстат (3-5)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Підготовка

машини


	Підвіска

фланок до гачків


	Обробка верстата виведенням

помилок проборки



	
	
	
	
	
	Кількість основ

	
	
	
	
	
	одна
	дві
	три


	
	
	
	23-8-1


	23-8-2


	23-8-3


	23-8-4


	23-8-5



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	0,31


	6,03


	64,06


	73,14


	82,32



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	
	
	

	П


	Шнур шторний капроновий


	м


	—


	15


	—


	—


	—



	П


	Мотузка х/б діаметром 

2 см або плоский ремінь
	м


	__


	__


	10


	20


	30




ДБН Д.2.5-23-2001 С.7
Група 9. Заправлення жаккардівого верстата

Склад роботи:

1.  Сновка і петляння арката.

2.  Підхльостка арката до рамника.

3.  Проборка арката в касейну дошку

4.  Ручне в'язання жаккардівих лиць з металевими вічками

5.  Підхльостка підвісу до лиць з вирівнюванням і чищенням підвісу

6.  Ручне в'язання петельного нитяного ремізу

7.  Підхльостка лиця каркату.

8.  Підрівнювання лиць

9.  Наборка цін для лиць

10.Наборка лиця на фланки

11.Проборка основи до заправки.

12.Проборка основи в бердо.

Вимірник: 100 ниток основи

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	Заправлення жаккардієвського верстата

	
	
	
	зняття і петляние арката


	підхльостка арката до рамника


	проборка арката в касейну дошку
	ручне

в'язання жаккардівих лиць з

металевими

вічками
	підхльостка

підвісу до лиць з

вирівнюванням і чищенням

підвісу

	
	
	
	23-9-1


	23-9-2


	23-9-3


	23-9-4


	23-9-5



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	4,44


	2,89


	3,56


	9,44


	4,77



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	
	
	

	П
	Нитки багатокручені

(аркат капроновий) №34

5/6
	кінці
	110
	—
	—
	—
	—

	1545-156


	Нитки швейні лощені №10


	котушка


	—


	—


	—


	20


	—




Продовження групи 9 (норми з 6 по 10)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	Заправлення жаккардієвського верстата

	
	
	
	ручне в'язання петельного нитяного ремізу


	підхльостка лиця до аркату


	підрівнювання лиця


	наборка цін для лиць


	наборка лиця на фланки



	
	
	
	23-9-6


	23-9-7


	23-9-8


	23-9-9


	23-9-10



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	9,00


	3,47


	9,53


	4,14


	1,19



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	
	
	

	П


	Нитки капронові №600


	кг


	0,0015


	-


	-


	-


	-




Закінчення групи 9 (норми з 11 по 13)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Заправлення жаккардієвського верстата

	
	
	
	добірка основи в заправлення


	добірка основи в бердо


	Усього



	
	
	
	23-9-11


	23-9-12


	23-9-13



	1


	2


	3


	4


	5


	6



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	11,65


	1,66


	65,74



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	

	П


	Нитки капронові


	кг


	—


	—


	0,0015



	П


	Нитки багато кручені (аркат капроновий)


	кінці


	—


	—


	110



	1545-156


	Нитки швейні


	котушка


	—


	—


	20




ДБН Д.2.5-23-2001 С.8
Група 10. Підготовка сировини до ткацтва.
Склад роботи:

Норма 1. Розмотування пряжі:
1. Одержання мотків пряжі по вазі і котушок з комори.

2. Розправлення мотка і надягання його на крону

3. Зняття з мотка цінових пров'язок.

4. Знайти кінець нитки мотка і заправити котушку

5. Розмотування пряжі з мотка на котушку

6. Здача котушки і рвони по вазі

Норма 2. Шпульовка :
1. Одержання по вазі котушки з утоковою пряжею .

2. Установка на стійці необхідну кількість котушок

3. Заправлення встановленого числа кінців ниток і закріплення їх на шпулі

4. Наматування шпулі правильної форми з заданим числом кінців утокової пряжі

5. Закріплення кінця на шпулі

 Норма 3. Сновка :
1. Одержання мотків пряжі по вазі для основи на котушках і розрахунок основи

2. Постановка котушки на стійку і набір ціни

3. Виконання сновки основи заданої довжини, проклавши ціни через кожні 40-45 метрів

4. Перевиття основи зі снувального барабана на навой, перекладаючи основу картоном Норма 4. Просучка основи :
1. Перевірка наявності цінових шнурів

2. Присучування нитки нової основи до ниток старої основи по встановленому порядку

3. Протягування присученої основи в заправлення і бердо

4. Ліквідація обривів ниток основи і обробка стрічечки - 3,5 см.
Вимірник: 1 кг сировини

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одииця

виміру


	Розмотування пряжі

	
	
	
	вид і номер пряжі

	
	
	
	лляна


	бавовняна

	
	
	
	22/1-28/1
	40/2


	54/2


	85/2



	
	
	
	
	основа

	
	
	
	23-10-1


	23-10-2


	23-10-3


	23-10-4



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	18,26


	18,05


	11,98


	15,57



	2


	Середній розряд робіт


	
	4


	4


	4


	4




Продовження групи 10 (норми з 5 по 8)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Розмотування пряжі

	
	
	
	вид і номер пряжі

	
	
	
	бавовняна



	
	
	
	10/1-16/1


	16/1-18/1


	20/1-24/1


	28/1-34/1



	
	
	
	уток

	
	
	
	23-10-5


	23-10-6


	23-10-7


	23-10-8



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.

	5,73


	5,30


	7,45


	13,22



	2


	Середній розряд робіт


	
	4


	4


	4


	4




Продовження групи 10 (норми з 9 по 11)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Розмотування пряжі

	
	
	
	вид і номер пряжі

	
	
	
	шовк натуральний, кручениф, фарбований

	
	
	
	643/2


	429/2


	429/3



	
	
	
	основа

	
	
	
	23-10-9


	23-10-10


	23-10-11



	1


	2


	3


	4


	5


	6



	1


	Витрати праці


	люд.-год.

	176,51


	140,67


	121,52



	2


	Середній розряд робіт


	
	4


	4


	4




ДБН Д.2.5-23-2001 С.9
Продовження групи 10 (норми з 12 по 15)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Розмотування пряжі

	
	
	
	вид і номер пряжі

	
	
	
	шовк натуральний, кручений, фарбований

	
	
	
	643/4


	643/4


	643/4


	643/4



	
	
	
	уток

	
	
	
	кількість кінців до:

	
	
	
	2


	4


	6


	8



	
	
	
	23-10-12


	23-10-13


	23-10-14


	23-10-15



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	89,15


	90,83


	89,15


	88,37



	2


	Середній розряд робіт


	
	4


	4


	4


	4




Продовження групи 10 (норми з 16 по 19)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Розмотування пряжі

	
	
	
	Вид і номер пряжі

	
	
	
	Шовк натуральний, кручений, фарбований

	
	
	
	643/6


	429/5


	429/5


	429/5



	
	
	
	уток

	
	
	
	Кількість кінців до:

	
	
	
	6


	1


	2


	5



	
	
	
	23-10-16


	23-10-17


	23-10-18


	23-10-19



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	79,97


	66,98


	67.87


	68,77



	2


	Середній розряд робіт


	
	4


	4


	4


	4




Продовження групи 10 (норми з 20 по24)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Шпульовка



	
	
	
	Вид і номер пряжі

	
	
	
	лляна


	бавовняна

	
	
	
	22/1-28/1


	10/1-16/1


	16/ 1-18/ l


	20/1-24/1


	28/1-34/1



	
	
	
	уток

	
	
	
	23-10-20


	23-10-21


	23-10-22


	23-10-23


	23-10-24



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	6,75


	5,34


	5,81


	6,04


	6,70



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	5


	5


	5


	5




Продовження групи 10 (норми з 25 по 28)

	Шифр

ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Шпульовка

	
	
	
	Вид і номер пряжі

	
	
	
	Шовк натуральний, кручений, фарбований

	
	
	
	643/4


	643/4


	643/4


	643/4



	
	
	
	уток

	
	
	
	Кількість кінців до:

	
	
	
	2


	4


	6


	8



	
	
	
	23-10-25


	23-10-26


	23-10-27


	23-10-28



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	33,71


	27,22


	22,85


	18,82



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	5


	5


	5




Продовження групи 10 (норми з 29 по 32)

	Шифр ресурсу

	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Шпульовка

	
	
	
	вид і номер пряжі

	
	
	
	шовк натуральний, кручений, фарбований

	
	
	
	643/6


	429/5


	429/5


	429/5



	
	
	
	уток

	
	
	
	кількість кінців до

	
	
	
	6


	1


	2


	5



	
	
	
	23-10-29


	23-10-30


	23-10-31


	23-10-32



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	16,91


	50,74


	25,31


	16,8



	2


	Середній розряд робіт


	
	5


	5


	5


	5




ДБН Д.2.5-23-2001 С.10

Продовження групи 10 (норми з 33 по 38)

	Шифр

ресурсу


	Найменування

ресурсу


	Одиниця

виміру


	Сновка



	
	
	
	вид і номер пряжі

	
	
	
	бавовняна
	Шовк натуральний, кручений, фарбований

	
	
	
	40/2


	54/2


	85/2


	643/2


	429/2


	429/3



	
	
	
	основа

	
	
	
	23-10-33


	23-10-34


	23-10-35


	23-10-36


	23-10-37


	23-10-38



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.

	8,31


	9,98


	12,66


	235,31


	144,48


	114,35



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6




Закінчення групи 10 (норми з 39 по 44)

	Шифр

ресурсу


	Найменування

ресурсу


	Одиниця

виміру


	Присучка основи

	
	
	
	бавовняна
	Шовк натуральний

	
	
	
	40/2


	54/3


	85/2


	643/2


	429/2


	429/3



	
	
	
	23-10-39


	23-10-40


	23-10-41


	23-10-42


	23-10-43


	23-10-44



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	2,20


	2,74


	3,28


	7,08


	6,00


	5,69



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6




Група 11. Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті (чисто шовкові тканини)
Склад роботи:

Норми 1-22. Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті:
1. Догляд за основою (чищення основи, ручне шліхтування й ін.).

2. Підтримка необхідного натягу основи

3. Заправлення човника й оправлення шпулі

4. Проступ ногою для утворення зева за допомогою жаккардівого верстата

5. Перевірка правильності проступання фланок і черговості кидки човників (робота "механа"),

6. Ліквідація обривів ниток основи

7. Навішення і виправлення картону

8. Дотримання заданої щільності по утку, на контрольній стрічці і номерам карт жаккардівого

    картону

9.Усунення дрібних розладнань жаккардівого верстата (обриви арката і рамників).

    10. Зрізання готової тканини і введення нового куску

Норма 23. Чищення тканини після ткацтва:
1. Очищення ножицями з двох сторін від кінців і вузлів ниток основи й утку
2.  Прасування тканини

Вимірник: 1 м2 тканини

	Шифр

ресурсу


	Найменування

ресурсу


	Одиниця

виміру


	Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті ( чисто шовкові

тканини ), ширина тканини, см. до:

	
	
	
	45


	50


	55


	60


	65


	70



	
	
	
	23-11-1


	23-11-2


	23-11-3


	23-11-4


	23-11-5


	23-11-6



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	229,63


	218,96


	212,53


	206,64


	200,58


	194,10



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6




Продовження групи 11 (норми з 7 по 12)

	Шифр

ресурсу


	Найменування

ресурсу


	Одиниця

виміру


	Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті ( чисто шовкові

тканини ), ширина тканини, см. до:

	
	
	
	75


	80


	85


	90


	95


	100



	
	
	
	23-11-7


	23-11-8


	23-11-9


	23-11-10


	23-11-11


	23-11-12



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	188,13


	181,62


	175,95


	169,31


	162,96


	156,58



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6




ДБН Д.2.5-23-2001 C.11
Продовження групи 11 (норми з 13 по 18)

	Шифр

ресурсу


	Найменування

ресурсу


	Одиниця

виміру


	Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті  (чисто шовкові

тканини ), ширина тканини, см. до:

	
	
	
	105


	110


	115


	120


	125


	130



	
	
	
	23-11-13


	23-11-14


	23-11-15


	23-11-16


	23-11-17


	23-11-18



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	150,53


	144,36


	138,73


	132,61


	128,07


	120,17



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	6


	6




Закінчення групи 11 (норми з 19 по 23)

	Шифр

ресурсу


	Найменування

ресурсу


	Одиниця

виміру


	Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті 

( чисто шовкові тканини ), ширина тканини, см. до:
	Чищення 

тканини

після ткацтва



	
	
	
	135


	140


	145


	150


	

	
	
	
	23-11-19


	23-11-20


	23-11-21


	23-11-22


	23-11-23



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	113,51


	108,57


	102,14


	94,84


	1,55



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6


	4




Група 12. Природне і хімічне фарбування натурального шовку, шовкової пряжі, льна, шерсті

Склад роботи:

1. Відварка.

2. Травлення (при природному фарбуванні).

3. Фарбування

Вимірник:3 кг сировини

	Шифр ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця виміру


	Природнє фарбування
	Хімічне фарбування

	
	
	
	шовк натураль​ний


	шовкова пряжа


	бавовняна, вовняна, лляна пряжа


	шовк натураль​ний


	шовкова пряжа


	бавовняна, вовняна, лляна пряжа



	
	
	
	23-13-1


	23-13-2


	23-13-3


	23-13-4


	23-13-5


	23-13-6



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	123,87


	125,9


	140,89


	90,72


	94,7


	76,38



	2


	Середній розряд робіт


	
	4


	4


	4


	4


	4


	4



	
	Матеріали


	
	
	
	
	
	
	

	П


	Гексаметафосфат натрію


	кг


	0,125


	0,125


	—


	0,125


	0,125


	—



	111-626


	Нашатирний спирт


	кг


	0,125


	0,125


	—


	0,125


	0,125


	—



	
	Мило олеинове


	кг


	1,300


	1,300


	—


	1,300


	1,300


	—



	111-963


	Сода кальцинована


	кг


	0,1


	0,1


	0,5


	0,1


	0,1


	0,175



	1546-60


	Порошок пральний


	кг


	—


	—


	0,625


	0,625


	0,625


	0,625



	П


	Сіль поварена


	кг


	—


	—


	—


	2,5


	2,5


	2,5



	П


	Барвники


	кг


	—


	—


	—


	0,2


	0,2


	0,2



	1546-19


	Кислота оцтова 98%


	кг


	—


	—


	—


	0,5


	0,5


	0,5



	П


	Стеорокс-6


	кг


	—


	—


	—


	0,2


	0,2


	—



	1113-

111


	Натрій сірчанокислий (сульфат натрію) технічний, марка А,

 сорт 1


	кг


	—


	—


	—


	0,15


	0,15


	0,15




ДБН Д.2.5-23-2001 С.12
Група 13. Крутіння основи і качка натурального шовку
Склад роботи:

Норми 1-3. Основа:
1. Замочка

2. Розмотування на котушки

3. Крутіння І.

4. Запарка

5. Крутіння II.

6. Запарка

7. Розмотування на мотки

Норми 4-7. Уток:
1. Замочка

2. Розмотування шовку сирцю з мотків на котушки

3. Крутіння.

4. Запарка

5. Розмотування з котушок на мотки

Вимірник: 1 кг сировини

	Шифр ресурсу


	Найменування ресурсу


	Одиниця

виміру


	Крутіння основи натурального шовку, номер пряжі

	
	
	
	643/2


	429/3


	429/2



	
	
	
	23-14-1


	23-14-2


	23-14-3



	1


	2


	3


	4


	5


	6



	1


	Витрати праці


	люд.-год.


	314,83


	214,7


	218,29



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	

	П


	Мило олеинове


	кг


	0,04


	0,04


	0,04



	1546-41


	Олія вазелінове


	кг


	0,015


	0,015


	0,015



	П


	Гексаметофосфат натрію


	кг


	0,01


	0,01


	0,01



	111-963


	Сода кальцинована


	кг


	0,005


	0,005


	0,005




Закінчення групи 14 (норми з 4 по 7)

	Шифр ресурсу


	Одиниця

ресурсу


	Одиниця

виміру


	Крутіння основи натурального шовку, номер пряжі

	
	
	
	643/4


	429/5


	429/3


	429/2



	
	
	
	23-14-4


	23-14-5


	23-14-6


	23-14-7



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7



	1


	Витрати праці робітників


	люд.-год.


	174,72


	132,38


	141,23


	145,82



	2


	Середній розряд робіт


	
	6


	6


	6


	6



	
	Матеріали


	
	
	
	
	

	П


	Мило олеінове


	кг


	0,04


	0,04


	0,04


	0,04



	1546-41


	Олія вазелінове


	кг


	0,015


	0,015


	0,015


	0,015



	П


	Гексаметафосфат натрію


	кг


	0,01


	0,01


	0,01


	0,91



	111-963


	Сода кальцинована


	кг


	0,005


	0,005


	0,005


	0,005




ДБН Д.2.5-23-2001 С. 13

ЗМІСТ

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА.................................................................................................................
1

1. 1. Загальні вказівки
1

2 НОРМИ..................................................................................................................................
2

Група 1. Відтворення малюнка тканини..................................................................................
2

Група 2. Виготовлення технічного малюнка тканини...............................................................
3

Група 3. Відтворення шпалер на ручному верстаті..................................................................
4

Група 4. Видалення старого штопання............................................................................................
4

Група 5. Художнє штопання шпалер...................................................................................................
4

Група 6. Очищення шпалер хімічним розчином .................................................................................
5

Група 7. Підготовка жаккардівого картону до ткацтва....................................................................
5

Група 8. Підготовка жаккардівого верстата......................................................................................
6

Група 9. Заправлення жаккардівого верстата .........................................................................
7

Група 10. Підготовка сировини до ткацтва..........................................................................
8

Група 11. Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті (чисто шовкові тканини).........
10

Група 12. Природне і хімічне фарбування натурального шовку, шовкової пряжі, льна, шерсті......
11

Група 13. Крутіння основи і качка натурального шовку
12

ЗМІСТ................................................................................................................................................
13

