ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 11

Реставрація і відтворення

облицювань керамічними кахлями

ДБН Д.2.5-11-2001

Київ 2001

# ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 11 Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями | ## ДБН Д.2.5-11-2001 Замість ## ССН 84. Розділ 11 |
| --- | --- |

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1. Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з виготовлення кахлів, плиток, черепиці і керамічних фігурних каменів стародавніх зразків при випалюванні в печі.

1.1.2 Нормами даного збірника враховане виконання всіх допоміжних операцій, що є невід'ємною частиною технологічного процесу виготовлення кахлів:

-    прибирання робочого місця;

-    дрібний ремонт моделей і робочих форм;

-    дрібний ремонт керамічної печі і електромуфеля;

-    очищення і дрібний ремонт інструмента;

-    одержання завдання і здача робіт;

-    підготовка і піднесення матеріалів у межах до 50 м.

1.1.3 Нормами збірника не передбачено і підлягає додатковому нормуванню по збірниках                       ДБН Д. 2.5.-12; ДБН Д. 2.5.-16 і відомчим нормам:

-    виготовлення моделей;

-    виготовлення робочих форм;

-    великий ремонт моделей і робочих форм;

-  підбір кольору емалі, аналіз, підбор компонентів емалі, спробне варіння емалі, складання рецептури і температурної діаграми;

-    транспортування кахлів на об'єкт установки;

-    великий ремонт керамічної печі і електромуфеля.

1.1.4 Норми збірника розроблені на вагу кахлів у сухому виді (тобто природної вологості в межах 12-15%).

1.1.5 Нормами даного збірника передбачена наступна класифікація складності формування виробів:

-   І категорія - кахлі, плитка, черепиця, що мають плоску поверхню й овальність, висотою до 50 мм, легко піддаються ущільненню у формі, легко вивільнювані з керамічної форми;

-  II категорія - кахлі, плитка і черепиця, що мають рельєфну поверхню нескладного малюнка висотою до 5 мм, а також мають плоску поверхню більш 50 мм, легко вивільнювані з керамічної форми;

-  ІІІ категорія - кахлі, плитка і черепиця, що мають овальну поверхню с рельєфною висотою до 10мм, середньої складності малюнка, легко підмети ущільненню у формі, що звільняються з нероз'ємної форми з деяким утрудненням, а також нескладні кутові кахлі;

-  IV категорія - кахлі, які мають овальну форму з рельєфом до 15 см, складного малюнка, чи кахлі, три лицьові сторони плоского профілю, що важко піддаються ущільненню у формі, які визивають необхідність у роз"ємних формах, що звільняються від форми з деяким утрудненням;

-  V категорія - кахлі, що мають складну конфігурацію і складний малюнок (незалежно від висоти рельєфу), які важко піддаються ущільненню у формі, що звільняються з форми з великим утрудненням

1.1.6 Нормами збірника передбачена наступна класифікація складності покриття виробів чи емалями глазур'ю:

-   І категорія - покриття емалями кахлів, що мають рельєфну поверхню, при висоті рельєфу до      10 мм, з рідким малюнком;

-  II категорія - покриття емалями кахлів, що мають рельєф висотою більш 10 мм, з густим малюнком;

- ІІІ категорія - покриття емалями кахлів, що вимагають художнього розпису (складний неповторюваний орнамент, пейзажні і жанрові сюжети, авторська докомпановка втрачених частин у стилі і характері оригіналу).

1.1.7 Нормами групи 2 передбачено покриття однотипних кахлів більш 25 штук. При покритті однотипних кахлів менш 25 одиниць до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

ДБН Д.2.5-11-2001 С.2

1.1.8. Нормами груп 3 і 5 передбачений випал кахлів в однокамерній печі; при випалі в двокамерної печі до цим нормам застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.1.9. Нормами групи 6 передбачена установка виробів в одному місці менш 5 штук .При установці кахлів більш 5 в одному місці застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.10. При установці кахлів із приставних сход і колисок до норм витрат праці робітників-будівельників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.1.11. Нормами групи 6 передбачена установка багатобарвних кахлів. При установці одноколірних виробів до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.2. Правила обчислення обсягів робіт

1.2.1     Обсяги робіт визначаються в дм 2 розгорнутої лицьової поверхні виробів:

-    для  І  категорії складності  -  висота лицьовий поверхні по вигібу, помножена на довжину

-   для  II  категорії   складності  -  площа  лицьової  частини  виробу,  помножена  на  коефіцієнт розгорнення, рівний 1,15-1,3.

-    для III категорії складності - площа лицьової частини виробу, помножена на коефіцієнт 1,5

-  для IV і V категорій складності: при висоті рельєфу від 1,5 до 2 мм площа лицьової частини збільшується на коефіцієнт 2,3. Зазначена висота повинна бути по всій довжині виробу

1.2.2  З однієї моделі припустимо знімати до 6 форм з обов'язковим ремонтом моделі після кожного зняття форми

1.2.3  З однієї форми припустимо відливати до 7 виробів.

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

| Умови застосування | Номер груп (норм) | Коефіцієнти до норм |
| --- | --- | --- |
|  |  | витрат праці робітників |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3.1 Покриття однотипних кахлів менш 25 одиниць | 2 | 1,2 |
| 1.3.2 Випал у двокамерній печі з завантаженням обох камер | 3,5 | 0,4 |
| 1.3.3 Установка кахлів більш 5 од. в одному місці | 6 (1-4) | 0,7 |
| 1.3.4 Установка кахлів із приставних чи сход колисок | 6 | 1,25 |
| 1.3.5 Установка глазурованих одноколірних гладких кахлів | 6 | 0,8 |

### 2 НОРМИ

Група 1. Виготовлення кахлів, плиток і черепиці (без покриття емаллю)

Склад роботи:

1. Готування глиняної маси

2. Формування кахлі в готових формах

3. Первинний випал кахлів, цегли, плиток і черепиці

Вимірник: 1 штука

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 1-а категорія складності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг: |  |  |  |
|  |  |  | До 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 2,0 |
|  |  |  | 11-1-1 | 11-1-2 | 11-1-3 | 11-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,74 | 1,04 | 1,36 | 1,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 |
| 1115-2825 | Шамотний порошок | кг | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 112-243 | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.3

Продовження групи 1 (норми з 5 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | 1-а категорія складності |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага кахлі в кг: елі в кг: |  | на кожні 0,5 кг понад 3 кг додавати |
|  |  |  | до 2,5 | До 3,0 |  |
|  |  |  | 11-1-5 | 11-1-6 | 11-1-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,17 | 2,93 | 0,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0015 | 0,0018 | 0,0003 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,83 | 0,99 | 0,17 |
| 112-243 | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 1 (норми з 8 по 11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця ресурсу | ІІ-га категорія складності зія складності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг: |  |  |  |
|  |  |  | До 0,5 | до 1,0 | До 1,5 | до 2,0 |
|  |  |  | 11-1-8 | 11-1-9 | 11-1-10 | 11-1-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,82 | 1,16 | 1,52 | 1,93 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 112-243 | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 1 (норми з 12 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | II категорія складності -га категорія складност і |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага кахелі в кг: ілі в кг: |  | на кожні 0,5 кг понад 3 кг додавати |
|  |  |  | до 2,5 | до 3,0 |  |
|  |  |  | 11-1-5 | 11-1-6 | 11-1-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,17 | 2,93 | 0,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0015 | 0,0018 | 0,0003 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,83 | 0,99 | 0,17 |
| 112-243 | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 1 ( норми з 12 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 3-я категорія складності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахелі в кг: |  |  |  |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 2,0 |
|  |  |  | 11-1-12 | 11-1-13 | 11-1-14 | 11-1-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,74 | 1,04 | 1,36 | 1,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 112-243 | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-11-2001 C.4

Продовження групи 1 (норми з 16 по 18)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | II-га категорія складності 1-я категорія складносі ГІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага кахелі в кг: |  | на кожні 0,5 кг понад 3 кг додавати |
|  |  |  | до 2,5 | до 3,0 |  |
|  |  |  | 11-1-16 | 11-1-17 | 11-1-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 2,17 | 2,93 | 0,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0015 | 0,0018 | 0,0003 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,83 | 0,99 | 0,17 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 1 (норми з 19 по 22)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 4-а категорія складності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг: |  |  |  |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 2,0 |
|  |  |  | 11-1-19 | 11-1-20 | 11-1-21 | 11-1-22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,74 | 1,04 | 1,36 | 1,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 1 (норми з 23 по 25)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | І\/- категорія складності /-а категорія складносі ГІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага кахлі в кг: лі в кг: |  | на кожні 0,5 кг понад 3 кг додавати |
|  |  |  | до 2,5 | до 3,0 |  |
|  |  |  | 11-1-23 | 11-1-24 | 11-1-25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 2,17 | 2,93 | 0,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0015 | 0,0018 | 0,0003 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,83 | 0,99 | 0,17 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 1 (норми з 26 по 29)

| Шифр ресурсу |  | Одиниця виміру | 5-а категорія складності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг: |  |  |  |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 2,0 |
|  |  |  | 11-1-26 | 11-1-27 | 11-1-28 | 11-1-29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,74 | 1,04 | 1,36 | 1,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 112-243 | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.5

Продовження групи 1 (норми з 30 по 32)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | V-а категорія складності |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вага кахлі в кг (ЛІ В КГ: |  | на кожні 0,5 кг понад 3 кг додавати |
|  |  |  | до 2,5 | до 3,0 |  |
|  |  |  | 11-1-30 | 11-1-31 | 11-1-32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 2,17 | 2,93 | 0,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0015 | 0,0018 | 0,0003 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,83 | 0,99 | 0,17 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Продовження групи 1 (норми з 33 по 36)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Фігурні вироби |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг: |  |  |  |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 2,0 |
|  |  |  | 11-1-33 | 11-1-34 | 11-1-35 | 11-1-36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,74 | 1,04 | 1,36 | 1,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Продовження групи 1 (норми з 37 по 39)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Фігурні вироби |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг кахлі в кг: |  | на кожні 0,5 кг понад 3 кг додавати |
|  |  |  | до 2,5 | до 3,0 |  |
|  |  |  | 11-1-37 | 11-1-38 | 11-1-39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 2,17 | 2,93 | 0,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0015 | 0,0018 | 0,0003 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,83 | 0,99 | 0,17 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Продовження групи 1 (норми з 40 по 43)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Плитки і черепиця |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг: |  |  |  |
|  |  |  | до 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 2,0 |
|  |  |  | 11-1-40 | 11-1-41 | 11-1-42 | 11-1-43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г | 0,74 | 1,04 | 1,36 | 1,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.6

Закінчення групи 1 (норми з 44 по 46 )

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Плитки і черепиця |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вага кахлі в кг: |  | на кожні 0,5 кг понад 3 кг додавати |
|  |  |  | до 2,5 | до 3,0 |  |
|  |  |  | 11-1-44 | 11-1-45 | 11-1-46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 2,17 | 2,93 | 0,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,0015 | 0,0018 | 0,0003 |
| 1115-2825 | Порошок шамотний | кг | 0,83 | 0,99 | 0,17 |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Група 2. Покриття кахлів емалями і глазур'ю

Склад роботи:

1. Очищення кахлі від пилу

2. Шліфування крайок і лицьової поверхні зі зняттям пилка, що залишилося

3. Обприскування лицьової поверхні водою

4. Покриття поверхні кахлі емалями вручну пензликом з постійним перемішуванням розчину емалі

5. Укладання кахлі на стелаж для попередньої сушки емалі

6. Відхід у період підсушування емалі і видалення патьоків

Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | I-а група складності |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По кількості тонів |  |  |  | Додавати на кожен наступний тон |
|  |  |  | 1-го | 2-х | 3-х | 4-х |  |
|  |  |  | 11-2-1 | 11-2-2 | 11-2-3 | 11-2-4 | 11-2-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,47 | 0,19 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| П | Емаль чи глазур | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 2 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | II-а група складності |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По кількості тонів: |  |  |  | Додавати на кожен наступний тон |
|  |  |  | 1-го | 2-х | 3-х | 4-х |  |
|  |  |  | 11-2-6 | 11-2-7 | 11-2-8 | 11-2-9 | 11-2-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників |  | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | О.,21 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| П | Емаль чи глазур | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.7

Закінчення групи 2 (норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | ІІІ-я група складності |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По кількості тонів: |  |  |  | Додавати на кожен наступний тон |
|  |  |  | 1-го | 2-х | 3-х | 4-х |  |
|  |  |  | 11-2-11 | 11-2-12 | 11-2-13 | 11-2-14 | 11-2-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,33 | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,24 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| П | Емаль чи глазур | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Група 3. Випал виробів в електропечах

Склад роботи:

1. Зняття виробів зі стелажів і перенесення до електропечі на відстань до 50 м.

2. Завантаження електропечі

3. Установка мілівольтметра.

4. Прорведение випалу при необхідному температурному режимі

5. Вивантаження виробів з електропечі

6. Сортування і відбраковування

Вимірник: 1 виріб

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | политих |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кількість виробів у печі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 22 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | Розміри, см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10х10 | 10х15 | 20х20 | 25х25 | 30х30 | 40х40 | 50х50 |
|  |  |  | 11-3-1 | 11-3-2 | 11-3-3 | 11-3-4 | 11-3-5 | 11-3-6 | 11-3-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,6 | 0,70 | 1,13 | 1,21 | 2,06 | 4,72 | 4,72 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Закінчення групи 3 (норми з 8 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Утельний випал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кількість виробів у печі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 22 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | Розміри, см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10х10 | 10х15 | 20х20 | 25х25 | 30х30 | 40х40 | 50х50 |
|  |  |  | 11-3-8 | 11-3-9 | 11-3-10 | 11-3-11 | 11-3-12 | 11-3-13 | 11-3-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,34 | 0,66 | 1,07 | 1,07 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.8

Група 4. Підбор палітри, розтирка глазурі, варіння емалей і глазурі

Склад роботи:

І. При підборі палітри (1):

Виготовлення зразків для підбора палітри

Зважування компонентів по готовому рецепті

Розтирка компонентів вручну.

Нанесення спробної глазурі на зразки

Реєстрація спробних зразків в журналі.

Запис складу глазурі на зворотній стороні зразків

Випал политих зразків у муфельній печі по режиму

Вивантаження зразків з муфельної печі

Огляд якості глазурованого покриття реєстрація в журналі.

Коректування складу глазурі

II. При розтирці глазурі по готовому рецепті (2,3):

1. Зважування компонентів

2. Розтирка компонентів у порцеляновій ступі з водою.

3. Зливання рідкої глазурі в робочий посуд

4. Промивання посуду від залишків фарби

III. При спробному варінні емалі і глазурі (4):

1. Дроблення твердих матеріалів у мідній ступці

2. Підбор компонентів емалі і їх зважування

3. Засипання в тиглі компонентів емалі й установка їх у плавильні муфельні печі з наступним охолодженням маси у воді.

4. Дроблення спеченої маси (фрітти) у мідній ступці з наступної розтиркою на склі до порошкоподібного стану

5. Просівання порошку через сито і змішування його з водою.

6. Нанесення проби емалі на виріб, завантаження в піч, спостереження за випалом і вивантаження досвідчених зразків з печі

IV. При варінні емалі по готовому рецепті (5):

1. Помел твердих матеріалів у кульовому млині

2. Підбір компонентів емалі і їхнє зважування

3. Засипання в тиглі компонентів емалі й установка їх у муфельні печі для плавки з наступним охолодженням спеченої маси вводе.

4. Помел фритты в кульовому чи млину батарейної

5. Проціджування з молотої глазурі крізь решето

Вимірник: 1 проба (1), 100 м сухого складу (2,3) 1 кг сухої речовини

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підбір палітри | Розтирка глазурі по готовому рецепту |  | Варіння емалі і глазурі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вручну | механічним шляхом | спробна | по готовому рецепту |
|  |  |  | 11-4-1 | 11-4-2 | 11-4-3 | 11-4-4 | 11-4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд-г. | 15,4 | 4,19 | 0,74 | 4,40 | 3,65 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| П | Емаль чи глазур | кг | 0,006 | - | - | - | - |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 0,1 | - | - | - | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | - | - | - | - |

ДБН Д.2.5-11-2001 C.9

Група 5. Випал политих виробів у керамічній печі

Склад роботи:

1. Зняття виробів зі стелажа з перенесенням до керамічної печі

2. Промазка капсул вогнетривкої глиняної масою

3. Установка виробу в капсулу.

4. Завантаження виробів в піч.

5. Закладення вікна горна

6. Безупинна топка печі

7. Спостереження за температурним режимом

8. Ведення вартового журналу

9. Розбирання закладення вікна-горна

10. Спостереження за температурним режимом остигання печі

11. Вивантаження обпалених виробів

12. Перегляд і сортування виробів

13. Зачищення від патьоків глазурі й емалі

Вимірник: 1 виріб

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Маса виробу, кг, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | Понад 3 кг на кожні 0,5кг додавати |
|  |  |  | 11-5-1 | 11-5-2 | 11-5-3 | 11-5-4 | 11-5-5 | 11-5-6 | 11-5-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,021 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |

Продовження групи 5 (норми з 8 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Випал фасонної цегли |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маса виробу, кг, до |  |  |  | понад 3 кг на кожні 0,5кг додавати |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3 |  |
|  |  |  | 11-5-8 | 11-5-9 | 11-5-11 | 11-5-13 | 11-5-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,063 | 0,084 | 0,097 | 0,123 | 0,013 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,01 |

Закінчення групи 5 (норми з 15 по 21)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Керамічних плиток і черепиці |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маса виробу, кг, до |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | Понад 3 кг на кожні 0,5 додавати |
|  |  |  | 11-5-15 | 11-5-16 | 11-5-17 | 11-5-18 | 11-5-19 | 11-5-20 | 11-5-21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,019 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С. 10

Група 6. Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів

Склад роботи:

1. Вирубка тичкового і ложкового ряду цегли (заповнення румп)і залишків старих виробів з обережністю, що забезпечує схоронність

2. Очищення вирубаних місць від розчину, зрізання чи цвяхів металевих штирів, промивання вирубаних місць водою

3.   Установка металевого каркаса на дерев'яних пробках (при необхідності).

4.   Розпакування тари, сортування виробів з підбором по типі і цвіту

5. Розмітка поверхні для установки виробів, спробна установка виробів с підвіскою, припасуванням по малюнку, свердлення отворів в румпах.

6.   Постановка виробів із кріпленням дротом, заповнення порожнеч між виробами розчином

7.   Промивання виробів від патьоків розчину водою і протирання ганчіркою

8.   Відновлення ушкодженої поверхні стіни навколо встановлених виробів (при необхідності).

9.   Підйом і спуск на висоту до 8 м.

Вимірник: 1 установлений виріб (1-4), 1 м2 облицювання (5-12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Кількість виробів на 1 кв.м., од. до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  |  | 11-6-1 | 11-6-2 | 11-6-3 | 11-6-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 1,93 | 1,23 | 1,08 | 0,84 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листова оцинкована товщиною 0,5 мм | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1424-11631 | Суміші бетонні готові важкі крупність заповнювача 10мм і менше, марка 100 | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Розчин цементний марки 100 | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| П | Кахлі | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продовження групи б (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Поверхня прямолінійна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кількість виробів на 1 м2 , шт, до |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  |  | 11-6-5 | 11-6-6 | 11-6-7 | 11-6-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 18,76 | 24,26 | 29,56 | 36,96 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4.34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листова оцинкована товщиною 0,5 мм | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1424-11631 | Суміші бетонні готові важкі крупність заповнювача 10мм і менш, марка 100 | м3 | 0,., | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1425-11683 | Розчин цементний марки 100 | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П | Кахлі | м2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

ДБН Д.2.5-11-2001 C.11

Закінчення групи 6 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Поверхня циліндрична |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кіллькість виробів на 1 м2 , шт, до ькість виро бів на 1 м2, шт,до |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  |  | 11-6-9 | 11-6-10 | 11-6-11 | 11-6-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 1,93 | 1,23 | 1,08 | 0,84 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-1795 | Сталь листова оцинкована, товщиною 0,5 мм | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1424-11631 | Суміші бетонні готові важкі крупність заповнювача 10мм і менш, марка 100 | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1425-11683 | Розчин цементний марки 100 | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П | Кахлі | м2 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

Група 7. Холодна реставрація знятих керамічних кахлів

Склад роботи:

1. Виготовлення пластилінової моделі на місце утрати виробу з припасуванням його й обережним зняттям

2. Виготовлення по моделі форми зі спеціального складу на місце втрати

3. Формування деталей зі спеціального складу зі шпаклівкою

4. Приклеювання деталей клеєм з готуванням клеячи, припасування до виробу.

5. Грунті вка деталей

6. Розпис художніми фарбами

7. Покриття лаком

Вимірник: 1 дм2 втрат

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Площа утрат, см2, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 |
|  |  |  | 11-7-1 | 11-7-2 | 11-7-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 20,06 | 10,12 | 8,00 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |
| 1546-17 | Каталізатор № 18 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1113-164 | Смола епоксидна модифікована ДО-115 | кг | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-203 | Герметик, марка У- 1-18 | кг | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 1113-122 | Затверджувач № 1 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-422 | Білила титанові, МА 21 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1113-170 | Скло натрієве рідке каустичне | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1625 | Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодіперсійна пластифікована (емульсія полівінілацетатна) | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 1423-11296 | Щебінь- бій цегли | кг | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| П | Емаль-глазур | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П | Лак гліфталевий | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| П | Казеіно-масляна фарба "темпера" | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-635 | Паста герметизуюча, затверджуюча | кг | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.12

Група 8. Розчищення керамічних кахлів від забруднень

Склад роботи:

1. Промивання керамічних кахлів водою

2. Розчищення кахлів спеціальним порошком

3. Протирання розчищених кахлів динатуратом.

4. Протирання кахлів вологої дрантям

5. Видалення забруднень ватяним чи марлевим тампоном, змоченим в динатураті

Вимірник: 10 дм2 розгорнутої поверхні кахлі

| Шифр ресурсу |  | Одиниця виміру | атмосферних | Інтер'єрних, ступінь забруднень зних, ступінь забр уднень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | слабка | середня | сильна |
|  |  |  | на гдадкої поверхні, 1 категорії складності ладкої поверхні, ] категорії складно зеті |  |  |  |
|  |  |  | 11-8-1 | 11-8-2 | 11-8-3 | 11-8-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,68 | 0,32 | 0,53 | 0,86 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1631-6-1 | Байка | кг | 0,03 | - | - | - |
| 111-583 | Марля побутова сувора, арт. 6437 | 10 м | -- | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | кг | 0,015 | 0,015 | 0,035 | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продовження групи 8 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | атмосферних | Інтер’єрних, ступінь забруднень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | слабкий середній | середній |  | сильний |
|  |  |  | на профільованої поверхні, I категорії складності нльованої поверх ні, І категорії скла щності |  |  |  |  |
|  |  |  | 11-8-5 | 11-8-6 |  | 11-8-7 | 11-8-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,94 | 0,45 |  | 0,82 | 1,19 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "Гой" | кг | 0,03 | - |  | - | - |
| 111-583 | Марля побутова сувора, арт.6437 | 10 м | - | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорті | кг | 0,015 | 0,015 |  | 0,035 | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |

Продовження групи 8 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | атмосферних | Інтер'єрних, ступінь забруднень эних, ступінь заб руднень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | слабка | середня сильна |  | складна |
|  |  |  | II категорії складності |  |  |  |  |
|  |  |  | 11-8-9 | 11-8-10 | 11-8-11 | 11-8-12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 1,11 | 0,53 | 0,88 | 1,40 |  |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "Гой" | кг | 0,03 | - | - | - |  |
| 111-583 | Марля побутова сувора, арт.6437 | 10 м |  | 0,25 | 0,5 | 0,25 |  |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорті | кг | 0,015 | 0,015 | 0,035 | 0,05 |  |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.13

Продовження групи 8 ( норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | атмосферних | інтер'єрних, ступінь забруднень рних, ступінь забр уднень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | слабка | середня | сильна |
|  |  |  | III категорії складності |  |  |  |
|  |  |  | 11-8-13 | 11-8-14 | 11-8-15 | 11-8-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 1,55 | 0,82 | 1,22 | 1,97 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "Гой" | кг | 0,03 | - | - | - |
| 111-583 | Марля побутова сувора, арт.6437 | 10 м | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт I | кг | 0,015 | 0,015 | 0,035 | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Продовження групи 8 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | атмосферних | інтер'єрних, ступінь забруднень рних, ступінь забр уднень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | слабка | середня сильна | сильна |
|  |  |  | 4 категорії складності |  |  |  |
|  |  |  | 11-8-17 | 11-8-18 | 11-8-19 | 11-8-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 1,97 | 1,03 | 1,54 | 2,49 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "Гой" | кг | 0,03 | — | — | — |
| 111-583 | Марля побутова сувора,арт. 6437 | 10 м | — | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт I | кг | 0,015 | 0,015 | 0,035 | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Закінчення групи 8 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | атмосферних | інтер'єрних, ступінь забруднень рних, ступінь забр уднень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | слабка | середня сильна | сильна |
|  |  |  | 5 категорії складності |  |  |  |
|  |  |  | 11-8-21 | 11-8-22 | 11-8-23 | 11-8-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 2,34 | 1,23 | 1,84 | 2,96 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 1546-55 | Паста "Гой" | кг | 0,03 | - | - | - |
| 111-583 | Марля побутова сувора, арт.6437 | 10 м | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт I | кг | 0,015 | 0,015 | 0,035 | 0,05 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С. 14

Група 9. Реставрація встановлених керамічних кахлів

Склад роботи:

1. Готування спеціального розчину

2. Накладка розчину на відколоте місце, пригін

3. Створення рельєфу

4. Шліфування наждакової папером

Вимірник:  1 дм2  розгорнутої поверхні кахлі

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Методом домазки втрачених місць |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія складності |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | 11-9-1 | 11-9-2 | 11-9-3 | 11-9-4 | 11-9-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-г. | 0,96 | 1,20 | 1,87 | 2,27 | 2,84 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1423-11296 | Щебінь-бій цегли | кг | 0,015 | 0,02 | 0,023 | 0,03 | 0,03 |
| П | Етилсилікат | кг | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
| П | Кремній | кг | 0,015 | 0,02 | 0,023 | 0,03 | 0,03 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок влагостійких ОВ-120 | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

Група 10.Розшивка швів облицювання з керамічних кахлів, тонування місць утрат барвистого шару

Склад роботи:

1. Змочування зруйнованого шва водою

2. Вибірка старого зруйнованого розчину

3. Промивання розчищених швів водою

4. Готування складного розчину

5. Заповнення швів спеціальним розчином

6. Очищення кахлів від патьоків розчину

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Розшивка швів облицювання | Тонування місць утрат барвистого шару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-10-1 | 11-10-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,92 | 1,07 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |
| 111-1625 | Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсійна пластифіцирована (емульсія полівінілацетатна) | кг | 0,0455 | - |
| 1421-9551 | Пісок з відсівань дроблення дрібний, збагачений | кг | 0,27 | - |
| 111-1305 | Портландцемент загальбудівельного призначення бездодатковий, марка 400 | кг | 0,091 | - |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене комове, сорт 1 | кг | 0,091 | - |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,001 | 0,001 |
| П | Лак гліфталевий, ГФ-166 | кг | - | 0,002 |
| П | Фарби масляні художні | кг | -- | 0,002 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С. 15

Група 11. Виготовлення вогнетривких підставок, тиглів і капсул

Склад роботи:

1. Готування вогнетривкої маси

2. Виготовлення шарів і формування з них виробів

3. Підсушування, оправлення виробів і завантаження в піч

4. Закладення вікна горна, розведення вогню і безупинна топка.

5. Спостереження за температурним режимом

6. Розбирання закладення вікна горна, вивантаження і сортування деталей

Вимірник: 100 підставок (1, 2), 1 тигель (3), 1 капсула (4)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підставки для випалу виробів, маса, м |  | Тиглі для варіння емалі | Вогнетривкі капсули |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 200 | на кожні 50 м понад 200 додавати |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 11-11-1 | 11-11-2 | 11-11-3 | 11-11-4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,57 | 0,91 | 1,02 | 1,08 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | #### Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-243 | Дрова порізані, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха | м3 | 0,44 | 0,11 | 0,08 | 0,12 |
| 1115-2809 | Глина вогнетривка мелена | кг | 22 | 5,5 | 4,2 | 6,3 |

ДБН Д.2.5-11-2001 С.16

Зміст

## 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА	1

1.1. Загальні вказівки	1

1.2. Правила обчислення обсягів робіт	2

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм	2

##### 2 НОРМИ	2

Група 1. Виготовлення кахлів, плиток і черепиці ( без покриття емаллю )	2

Група 2. Покриття кахлів емалями і глазур’ю	6

Група 3. Випал виробів в електропечах	7

Група 4. Підбір палітри, розтирка глазурі, варіння емалей і глазурі	8

Група 5. Випал политих виробів у керамічній печі	9

Група 6. Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів	10

Група 7. Холодна реставрація знятих керамічних кахлів	11

Група 8. Розчищення керамічних кахлів від забруднень	12

Група 9. Реставрація встановлених керамічних кахлів	14

Група 10. Розшивка швів облицювання  з керамічних кахлів, тонування місць утрат барвистого

шару	14

Група 11. Виготовлення вогнетривких підставок, тиглів і капсул	15

##### ЗМІСТ	16