ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 5

Реставрація і заміна дерев’яних деталей і

конструктивних елементів

ДБН Д.2.5-5-2001

## Київ 2001

## ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 5. Реставрація і заміна дерев’яних деталей і конструктивних елементів | ДБН Д.2.5-5-2001 Замість ССН-84 Розділ 5 |
| --- | --- |

1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

  - Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів) необхідні для визначення потреби в ресурсах при реставрації і заміні дерев'яних деталей і конструктивних елементів на пам'ятниках архітектури.

1.1.2 Нормами збірника передбачено виконання робіт з лісоматеріалів сухих хвойних порід (сосна, ялина, ялиця).

При виконанні робіт з лісоматеріалів інших порід до витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти зазначені в таблиці 1.

1.1.3 Нормами збірника враховані основні і допоміжні роботи:

- підготовка необхідних матеріалів;

- готування ізолюючих і антисептичних розчинів;

- антисептування деревини;

- протипожежне просочення деревини;

- обробка морилкою;

- прибирання сміття на робочому місці;

- встановлення, переустановлення і пересування найпростішого риштовання висотою

до 2-х метрів;

- встановлення верстатів і запобіжних огороджень і т.д.;

- обережне розбирання конструкцій;

- розмічування, обстругування, пригін, перепилювання, виготовлення з'єднань і т.д.

1.1.4 Нормами не враховано:

- підйом матеріалів (на висоту) вище 7 метрів;

- випрямлення скоб, болтів, цвяхів і інших кріплень.

1.1.5 Норми витрат праці на розбирання підлог визначати по збірниках на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2-4-2000).

1.1.6 При використанні в ділі матеріалів, отриманих від розбирання окремих елементів будівель при розпилюванні, обтісуванні й обстругуванні лісу, що був у вживанні, до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.7 При використанні дощок, що були на риштованні і катальних ходах, які мають на собі сліди розчину, при їхньому розпилюванні, обтісуванні й обстругуванні до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.8 В нормах груп 1, 2, 3, 4, 5 повернення матеріалів від розбирання не враховано і його варто визначати на місці.

1.1.9 Нормами групи 2,3 передбачено при розбиранні обшивання стін очищення і витягування цвяхів. При розбиранні без обчищення і висмикуванні цвяхів до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.10 Нормами групи 7 передбачена реставрація прямих ділянок стін і глибиною закладення до 1 м. При реставрації з'єднання кутового при довжині закладення більше 1 м до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.11 Нормами групи 8 передбачена зміна не більше 3-х суміжних вінців у рублених стінах, при зміні відмінної кількості вінців застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.12 Нормами групи 9 за цілий елемент каркаса прийнята одна стійка, один підкіс, один елемент обв'язки між її вузловими сполученнями.

ДБН Д.2.5-5-2001 С.2

1.1.13 Нормами групи 14 передбачене перестилання підлог у шпунт фарбованих. При перестиланні підлог нефарбованих на шипах і з фризом, до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.14 Нормами групи 16 передбачена зміна підшивки площею в одному місці більше 5 м2. При зміні підшивки в одному місці менше 5 м2, до норм витрат праці   застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.15 Норми групи 26 передбачають реставрацію дверних полотен складної форми. При реставрації дверних полотен особливо складної форми до витрат праці робочих застосовувати коефіцієнти         таблиці 1.

1.1.16 Нормами групи 27 передбачене виготовлення дверних полотен середньої складності і площею прорізу до 3,5 м2. При виготовленні дверних полотен великої складності і при площі прорізу більше 3,5 м2 до витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.17 До норм витрат праці групи 35 при роботі з приставних драбин застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.2 Правила обчислення об'ємів робіт

1.2.1 Обмір конструктивних елементів провадиться без віднімання площ прорізів.

1.2.2 Розбирання обшивки стін обчислюється по площі розбирання з кожної сторони.

1.2.3 При укріпленні стін стисками обмір стиску провадиться з однієї сторони.

1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

| Умови застосування | Номер груп (норм) | Коефіцієнти до норм витрат праці робітників |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3.1 Ручна обробка лісоматеріалу (розпилювання, отісування, довбання та створенні всіх вирубок): - з дуба, ясеня, бука і граба; - з модрини; | до всіх норм | 1,5 1,2 |
| 1.3.2 Виготовлення, збирання, установка, розбирання і ремонт усіх дерев'яних конструкцій: - з дуба, ясена, бука і граба - з модрини; | до всіх норм | 1,2 1,1 |
| 1.3.3 При використанні в справу матеріалів, одержаних від розбирання окремих елементів будівель при розпилюванні, отісуванні і обстругуванні лісу, що був у використанні | до всіх норм | 1,1 |
| 1.3.4 При використанні в справу дощок, що були на риштованнях і катальних ходах і, що мають на собі сліди розчину при розпилюванні, отісуванні і обстругуванні | до всіх норм | 1,2 |
| 1.3.5 При розбиранні обшивки стін и перегородок без обчищення та витягування цвяхів | 2,3 | 0,5 |
| 1.3.6 При довжині закладення більше 1 м | 7 | 1,15 |
| 1.3.7 Реставрація кутових з'єднань | 7 | 1,2 |
| 1.3.8 При зміні 4-х вінців | 8 | 0,9 |
| 1.3.9 При зміні 5-ти вінців і більше | 8 | 0,8 |
| 1.3.10 При перестиланні підлоги на шипах | 14 | 1,3 |
| 1.3.11 При перестиланні не фарбованих підлог | 14 | 0,9 |
| 1.3.12 При виготовленні дощатих підлог із фризом | 14 | 1,45 |
| 1.3.13 При заміні підшивки в одному місці більше ніж 5м | 16 | 1,25 |
| 1.3.14 Реставрація і виготовлення дверних полотен великої складності | 26,27 | 1,3 |
| 1.3.15 При площі прорізу більше 3,5 м2 | 27 | 1,3 |
| 1.3.16 При роботі з драбини | 35 | 1,15 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.3

2 НОРМИ

ГЛАВА 1. РОЗБИРАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

### Група 1. Розбирання конструктивних елементів дахів

Склад роботи:

1. Розбирання елементів дахів з обережністю, що забезпечує збереження форм конструкцій і матеріалів.

2. Спуск матеріалів, отриманих від розбирання з перенесенням на відстань 50 метрів

3. Сортування й очищення матеріалу з маркіруванням.

4. Укладання матеріалів від розбирання в штабель.

Вимірник: 100 м2 риштування (1); 100 м елемента (2, 5); 100 м.п. (3, 4); 1 м2 покриття (6); шт. (7-9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | риштування |  | крокви |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з брусків з просвітам | з дощатого настилу | з колод, брусів, пластин | з дощок |
|  |  |  | 6-1-1 | 6-1-2 | 6-1-3 | 6-1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 9,8 | 15,4 | 25,2 | 15,4 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |

Закінчення групи 1 (норми з 5 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Мауерлати | Прогони по фермам з брусів | Слухові вікна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прямокутні двосхилі | прямокутні односхилі і круглі | трикутні |
|  |  |  | 5-1-5 | 5-1-6 | 5-1-7 | 5-1-8 | 5-1-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 9,52 | 0,24 | 2,94 | 2,8 | 0,84 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

### Група 2. Розбирання дерев'яних конструкцій стін і перегородок

Склад роботи:

1. Розбирання стін з відбиттям штукатурки (при оштукатуреному обшиванні стін і перегородок), з        обережністю, що забезпечує збереження форм і конструкцій.

2.  Перенесення матеріалу убік до 30 м.

3. Сортування й очищення отриманих від розбирання матеріалів, висмикування цвяхів і  маркірування.

4.  Укладання матеріалів від розбирання в штабель.

Вимірник: 10 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Обшивання зовнішніх стін |  | Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поштукатурена | не поштука- турена | з колод | з брусів | з дощок у обв'язку |
|  |  |  | 5-2-1 | 5-2-2 | 5-2-3 | 5-2-4 | 5-2-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,46 | 1,61 | 9,94 | 8,68 | 7,28 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Закінчення групи 2 ( норми з 6 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Перегородки поштукатурені |  | Перегородки не поштукатурені |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обшивні | щитові (без розбирання щита) | Чисті з дощок | обшивні |
|  |  |  | 5-2-6 | 5-2-7 | 5-2-8 | 5-2-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 8,54 | 2,8 | 4,34 | 6,16 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.4

#### Група 3. Розбирання конструкцій перекриттів

Склад роботи:

1. Розбирання елементів перекриттів з обережністю, що забезпечує збереження форм             конструкцій і матеріалів.

2.  Спуск матеріалу, отриманого від розбирання, з перенесенням на відстань до 30 метрів.

3.  Сортування й очищення матеріалу з маркіруванням.

4.  Укладання матеріалів від розбирання в штабель.

Вимірник : 10 м2.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Накати і підбори |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з дощок | щитові поштукатурені | щитові не поштукатурені | з пластин чи дощок не поштукатурених | з пластин чи дощок по штукатурених |
|  |  |  | 5-3-1 | 5-3-2 | 5-3-3 | 5-3-4 | 5-3-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,29 | 3,35 | 1,47 | 2,45 | 4,9 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Закінчення групи 3 (норми з 6 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Підшивка стелі ка стелі |  | Балки зі звільненням кінцям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поштукатурена | чиста | у дерев'яних рублених будинках | у кам'яних будинках |
|  |  |  | 5-3-6 | 5-3-7 | 5-3-8 | 5-3-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Витрати праці робітників | люд.-год. | 7,84 | 4,48 | 6,16 | 5,18 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

##### Група 4.Розбирання конструкцій сходів і ґанків

Склад робіт:

1. Розбирання елементів сход і ґанків з обережністю, що забезпечує збереження форм конструкції і матеріалів.

2. Спуск розібраного матеріалу з перенесенням на відстань до 30 метрів.

3. Сортування й очищення матеріалу з маркіруванням.

4.Укладання в штабель матеріалів від розбирання.

Вимірник: 10 м2  сходових маршів і площадок (1); 10 м довжини маршу (норма 2); 10 м2 основи ґанків (3)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Розбирання сходів ня сходів |  | Розбирання ґанків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чисті | горищні |  |
|  |  |  | 5-4-1 | 5-4-2 | 5-4-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 9,94 | 5,46 | 5,46 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

###### Група 5. Розбирання заповнення прорізів

Склад роботи:

1. Зняття елементів прорізів з перенесенням їх на відстань до 50 метрів з обережністю, що забезпечує збереження конструкцій і матеріалів.

2. Сортування й очищення елементів прорізів з маркіруванням.

3. Для зняття коробок у кам'яних стінах  -  збивання штукатурки в укосах з обережністю, часткове розбирання кладки ( при необхідності) з виломлюванням чвертей у кладці.

Вимірник: 1 проріз (1); 1 полотно (2); 1 стулка (3, 4); 1 коробки (5-8); дошка (9-10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Наличники з однієї сторони прорізу | Дверні полотна (зі зняттям з петель) | Віконні рами і рами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | незасклені (зі зняттям з петель) | засклені (зі зняттям з петель) |
|  |  |  | 5-5-1 | 5-5-2 | 5-5-3 | 5-5-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,24 | 0,46 | 0,24 | 0,39 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.5

Продовження групи 5 (норми з 5 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Коробки |  |  |  | Підвіконні дошки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у перегородках | у рублених стінах і брущатих | у кам'яних стінах з розбиранням мурування | зі зняттям штукатурки і зондажем | у рублених брусчатих стінах | у кам'яних стінах |
|  |  |  | 5-5-5 | 5-5-6 | 5-5-7 | 5-5-8 | 5-5-9 | 5-5-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд. -год. | 0,39 | 0,85 | 5,04 | 0,92 | 0,39 | 0,46 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

ГЛАВА 2. РЕСТАВРАЦІЯ  Й ВІДТВОРЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Група 6. Заміна стільців із колод під стінами дерев’яних будинків

Склад роботи:

1. Установлення тимчасових опор у готові ями.

2. Викопування старих стільців з обережністю, послідовно штуками, щоб уникнути просідання

старих стін пам'ятки.

3. Заготівля й установка нових стільців за зразком збережених із просмолюванням і обгортанням  толем.

4. Засипання ґрунту з трамбуванням.

Вимірник: 1 стілець.

| Шифр розряду | Найменування розряду | Одиниця виміру | на підкладках | на лежнях | на хрестовинах с підкосами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-6-1 | 5-6-2 | 5-6-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 9,8 | 11,06 | 13,72 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання в круглому вигляді для будівництва, довжиною 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 112-010 | Лісоматеріали хвойних порід для розпилювання і стругання для вироблення пиломатеріалів і заготівок (пластини) товщиною 20-24 см, довжина 3-6,5 м, сорт II | м3 | — | 0,028 | 0,056 |
| 112-060 | Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,007 | — | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00003 | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-191 | Цвяхи толеві круглі, мм 2х20 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00005 |
| 111-782 | Поковки з квадратних заготівок , маса 1,8 кг | т | — | 0,004 | 0,008 |
| 111-856-1 | Руберойд покрівельний з пилоподібним посипанням РКП 350А | м2 | 1,0 | 1,0 | 1,50 |
| 111-1591 | Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва | т | 0,0012 | 0,0025 | 0,004 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,075 | 0,095 | 0,122 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.6

Група 7. Заміна окремих ушкоджених місць у стінах з колод

Склад роботи:

1.  Огляд, обмірювання і розмітка ушкоджених ділянок.

2.  Вирубка - випилювання згнилих частин із зачищенням крайок і площин відколу.

3.  Виготовлення вставок - протезів замість вилучених місць с підбором лісу по товщині і сорту й антисептуванню.

4.  Установка на місце вставки - протеза на дерев'яних нагелях і пригоном і профілю і крайкам.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Довжина закладання,м кладення,м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,35 | до 1,0 |
|  |  |  | 5-7-1 | 5-7-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,17 | 3,5 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання в круглому вигляді для будівництва, довжиною 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,009 | 0,027 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,05 | 0,15 |
| 111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,6 х 50 мм | т | 0,00001 | 0,00002 |
| 1113-292 | Паста антисептична | т | 0,00009 | 0,00023 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,006 | 0,019 |

##### Група 8. Заміна вінців, що прийшли в непридатність, у рублених стінах

Склад роботи:

1. Видалення замінних вінців з обережністю, що забезпечує збереження форм пам'ятки.

2. Випилювання вище лежачих вінців.

3. Заготівля вінців з колод чи брусів, по збереженому зразку, з виробленням усіх з'єднань,

підбором матеріалу по сорту, розміру, якості.

4. Установка нових вінців із прокладкою дрантя і конопаткою.

5. Просмолювання нижніх вінців і встановлення підстильного шару з толю чи лубу, влаштування обсмолених дощатих прокладок.

Вимірник :  1м вінця (1,2) ; 1 підйом (3)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | з колод | з брусів | Підйом рублених стін домкратом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | діаметром до 24 см | перетином до 20х20 см |  |
|  |  |  | 5-8-1 | 5-8-2 | 5-8-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,2 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання круглими і для будівництва, довжиною 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,045 | — | — |
| 112-092 | Бруси обрізні, довжина 2-3.75м, сорт II, січ. 20х20 см | м3 | — | 0,042 | — |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,25 | 0,25 | — |
| 111-1762 | Толь із грубозернистим посипанням гідроізоляційний, марка ТГ-3 50 | м2 | 1,05 | 1,05 | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х 120 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | — |
| 111-1591 | Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва | т | 0,0004 | 0,0004 | — |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | 0,00023 | 0,00023 | — |
|  | Вага матеріалів | т | 0,034 | 0,034 | — |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.7

Група 9. Заміна елементів каркасних стін, що прийшли в непридатність

Склад роботи:

1.  Вивішування стін.

2.  Вирізка замінних частин каркаса.

3.  Заготівля елементів каркаса замість тих, що видаляються, по зразку збережених.

4.  Установка елементів каркаса на місце.

5.  Прибивання обшивки стін.

6.  Просмолювання нижньої обв'язки.

Вимірник: 1 м змінюваного елемента

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Нижня обв’язка Зв'язка |  | стійки чи підкоси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частина елемента | цілий елемент | частина елемента | цілий елемент |
|  |  |  | 5-9-1 | 5-9-2 | 5-9-3 | 5-9-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,2 | 2,52 | 3,5 | 2,1 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання в круглому вигляді для будівництва, довжиною 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х 120 мм | т | 0,0001 | 0,00010 | 0,0003 | 0,00030 |
| 111-1591 | Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва | т | 0,0002 | 0,00020 | — | — |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | — | — | 0,00035 | 0,00035 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,028 | 0,28 | 0,021 | 0,021 |

Група 10. Зміцнення стін стисками і встановлення підкосів до стін

Склад роботи:

При зміцненні стін стисками (1.2):

1. Постава горбин з вивішуванням чи піднесенням горбин у вінцях.

2. Обкантування колод для стисків.

3. Свердління дір для болтів.

4. З'єднання болтами стисків з підмащенням.

При постановці підкосів до стіни (3):

1. Розбирання настилів і підкосів.

2. Заготівля стовпчика і підкоса, просмолювання й огортання толем.

3. Сполучення підкосів стисків і стовпчиків з прибиванням цвяхами чи скобами.

4. Встановлення стовпчиків у готову яму з засипанням і трамбуванням.

Вимірник: 1 м стиску і підкоса

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стисками ками |  | Встановлення підкосів до стін з колод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з колод | з пластин |  |
|  |  |  | 5-10-1 | 5-10-2 | 5-10-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,9 | 4,48 | 2,8 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання в круглому вигляді для будівництва, довжиною 3-6,5 м, діаметр 14 -24 см | м3 | 0,06 | — | 0,03 |
| 112-010 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів і заготівок (пластини), товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт | м3 | — | 0,03 | — |
| 111-0089 | Болти із шестигранною голівкою, діаметр різьблення 8 мм | т | 0,002 | 0,0015 | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | — | — | 0,0001 |
| 111-1591 | Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва | т | 0,00054 | 0,00054 | 0,00027 |
| 111-1762 | Толь із крупнозернистим посипанням гідроізоляційний, марка ТГ-350 | м2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,044 | 0,022 | 0,021 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.8

Група 11. Заміна окремих місць обшивання дерев'яних стін, вітрових дощок і листів

Склад роботи:

1. Видалення чи часткове випилювання старих чи ушкоджених дощок.

2. Заготівля і установка вставок-протезів замість вилучених місць.

3. Заготівля і пришиття нових дощок.

Вимірник:1 м змінюваної дошки

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вітрових дощок | наличників і обшивання кутів | обшивання дерев'яних стін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-11-1 | 5-11-2 | 5-11-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,62 | 1,08 | 0,7 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-0056 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32, 40 мм , II сорт | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

##### Група 12. Заміна профільованих обшивань карнизів

Склад роботи:

1. Видалення чи часткове випилювання старих ушкоджених дощок.

2. Виготовлення профільованих шаблонів з дощок по кресленнях чи збереженим деталям.

3. Заготівля і пробивання карниза.

4. Заготівля профільованих дощок карниза.

5. Прошивання дощок карниза.

Вимірник: 1 м2 карниза замінної частини

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | складності складності |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прості | середньої складності | багатопрофільні складні |
|  |  |  | 5-12-1 | 5-12-2 | 5-12-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,52 | 6,44 | 12,04 |
| 2 | Середній розряд роботи |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-025 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,007 | 0,003 | 0,009 |
| 112-0052 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,03 | 0,033 | 0,037 |
| 112-0060 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт | м3 | 0,0036 | 0,004 | 0,0044 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00028 | 0,00032 | 0,00035 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,029 | 0,032 | 0,035 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.9

Група 13. Заміна окремих ушкоджених ділянок дерев'яних колон

Склад роботи:

1. Вирубка чи випилювання ушкоджених ділянок із зачищенням крайок і площин відколу.

2. Заготівля вставки-протеза необхідного розміру. Установка вставки з пригоном по профілю і крайкам.

3. Цяткування на клею і пришиття цвяхами.

Вимірник: 1 місце.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | глибиною до 10 см і площі вставки, м2 |  | при діаметрі колони до 0,5 м і висоті вставки, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,1 | до 0,35 | до 0,25 | до 0,6 |
|  |  |  | 5-13-1 | 5-13-2 | 5-13-3 | 5-13-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,18 | 11,76 | 4,06 | 5,74 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32, 40 мм , II сорт | м3 | 0,012 | 0,012 | — | — |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання в круглому вигляді для будівництва, довжиною 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | — | — | 0,08 | 0,072 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00025 | 0,00025 | — | — |
| 111-1642 | Клей казеїновий | т | 0,00001 | 0,00004 | 0,000007 | 0,00002 |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | 0,00006 | 0,00019 | 0,00023 | 0,00023 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,0077 | 0,025 | 0,021 | 0,05 |

ГЛАВА 3. РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДНОВЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПІДЛОГ

Група 14. Перестилання підлог, з'єднання збережених підлог, заміна окремих дощок в підлогах

Склад роботи:

При перестиланні підлог (норми 1-3):

1. Розбирання підлоги, з забезпеченням схоронності дощок підлоги.

2. Настилання підлоги із заготівлею з додаванням нових дощок по старому зразку з виробленням усіх з'єднань.

3. Простругування прогинів.

При застосуванні старих чистих підлог (норма 4):

1. Зняття дощок із виправленням крайок і зворотне укладання їх на місце.

2. Заготівля рейок і вставка додаткової дошки.

3. Прошивання дощок цвяхами.

4. Простругування прогинів.

При зміні дощок і плінтусів (норми 5,6):

1. Видалення старих дощок і плінтусів.

2. Заготівля нових дощок і плінтусів із виробленням необхідних з'єднань і підготовка дощок і плінтусів з обліком криволінійних і косокутних обрисів.

3. Установлення й пригін нових дощок і плінтусів.

4. Простругування прогину в підлогах.

Вимірник: 1 м2 підлоги і 1 м замінних дощок і плінтусів

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | без додавання нових дощок | з додаванням дощок у % до: |  | Підгонка підлоги | Заміна дощок | Зміна плінтусів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 5-14-1 | 5-14-2 | 5-14-3 | 5-14-4 | 5-14-5 | 5-14-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,17 | 2,8 | 3,5 | 2,94 | 2.45 | 0,04 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-060 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт | м3 | 0,0025 | 0,013 | 0,026 | 0,0025 | 0,012 | 0,005 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00004 | 0,00002 |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00009 | 0,00009 |
|  | Вага матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.10

Група 15. Настилання нових чистих дощатих підлог по старому зразку

Склад роботи:

1. Заготівля дощок із ручним вирубанням (випилюванням) чвертей чи шпунта з гребенем, пригоном      крайніх дощок по косокутних і криволінійних обрисах приміщень.

2. Настилання підлоги з простругуванням прогинів.

Вимірник: 1 м2 підлоги.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | При площі підллоги , м2 , до: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 0 |  | 25 5 |  |
|  |  |  | з фризом | без фриза | з фризом | без фриза |
|  |  |  | 5-15-1 | 5-15-2 | 5-15-3 | 5-15-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,6 | 4,16 | 4,20 | 3,36 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-060 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт | м3 | 0,053 | 0,055 | 0,053 | 0,055 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х 120 мм | т | 0,00021 | 0,00026 | 0,00021 | 0,00026 |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | 0,00045 045 |  | 0,00045 045 |  |
|  | Вага матеріалів | т | 0,032 32 |  | 0,032 32 |  |

Глава 4. Реставрація і відтворення конструкцій перекриттів

##### Група 16. Заміна ушкоджених накатів, підшивки й утеплення

Склад роботи:

- Розбирання ушкоджених накатів і засипання ( при розібраних підлогах) із дотриманням обережності.

2.  Виготовлення й укладання накату із заготівлею матеріалів і виробленням креслень при необхідності.

3.  Змащення глиною й засипання.

Вимірник 1 кв.м.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Накати кати |  | Чиста підшивка | Підшивка під штукатурку | Заміна засипання товщиною до 10см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в рівень з низом балок | не в рівень з низом балок |  |  |  |
|  |  |  | 5-16-1 | 5-16-2 | 5-16-3 | 5-16-4 | 5-16-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,38 | 2,03 | 1,75 | 1,61 | 1,08 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 112-108 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75м, ширина 75-150мм, товщина 19,22мм, II сорт | м3 | 0,066 | 0,071 | — | — | — |
| 112-36052 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, II сорт, товщина 25мм | м3 | — | — | 0,026 | — | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | — | — | 0,00006 | — | — |
| П | Пемза | м3 | — | — | — | 0,11 | 0,11 |
| 142-10-1 | Глина звичайна | м3 | — | — | — | 0,04 | — |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,00005 | — | — |
|  | Вага матеріалів | т | 0,046 | 0,05 | 0,016 | 0,12 | 0,0086 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.11

Група 17. Заміна окремих ушкоджених місць і посилення дерев'яних балок перекриттів

Склад роботи:

1.  Видалення засипання, мастила накату (1-4).

2.  Отісування ушкодженої деревини (1-4).

3.  Установлення дощатих накладок із кріпленням болтами й цвяхами чи хомутами (3-4).

4.  Улаштування вставки-протеза (1,2).

5.  Укладання старого накату, змащення й засипання. (1,2)

Вимірник: 1 кінець і 1 м протеза.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | по кінцям балки х балки |  | по всій довжині балки жині балки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рублені стіни | кам'яні стіни | рублені стіни | кам'яні стіни |
|  |  |  | 5-17-1 | 5-17-2 | 5-17-3 | 5-17-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,93 | 4,9 | 2,52 | 2,8 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, сорт II | м3 | 0,032 | 0,032 | 0,021 | 0,021 |
| 1422-10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65мм | 1000шт. | — | 0,004 | — | 0,0013 |
| 111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення без добавок, марка 400 | т | — | 0,0006 | — | 0,0002 |
| П | Пемза | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| 142-10-1 | Глина звичайна | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,00021 | 0,00021 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |

Група 18. Улаштування нових дерев'яних балок перекриттів замість втрачених чи повністю непридатних

Склад роботи:

1.  Заготівля балок у старій формі (профіль, розмір, вирубка).

2. Розчищення старих гнізд і борозен із частковим зміцненням країв гнізд із випрілої цегли (в окремих випадках). Пробивання гнізд і борозен у кам'яних стінах.

3. Укладання балок з пригоном за місцем, з просмоленням, прокладкою толю і дерев'яних обсмолених подушок.

4.  Закладення гнізд і борозен із збереженням форм кам'яної кладки.

5.  Пришиття черепних брусків до балок.

Вимірник: 1 м балки у світлі.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | по цегельних стінах при довжині балки в метрах |  |  | по дерев’яних стінах при довжині балки в метрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 5-18-1 | 5-18-2 | 5-18-3 | 5-18-4 | 5-18-5 | 5-18-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,73 | 2,10 | 1,75 | 1,75 | 1,44 | 1,22 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,076 | — | — | 0,076 | — | — |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | — | 0,055 | 0,044 | — | 0,055 | 0,044 |
| 112-033 | Бруси обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 57-150 мм, III сорт, товщина 150 мм і більше | м3 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| 1422-10932 | Цегла керамічні одинарні повнотіла, розміри 250х120х65 мм | 1000шт. | 0,0033 | 0,0039 | 0,0049 | — | — | — |
| 111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення без добавок, марка 400 | т | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 | — | — | — |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0008 | 0,0004 | 0,0005 | — | — | — |
| 1421-10634 | Пісок для будівельних робіт ,природний | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | — | — | — |
| 111-1760 | Толь, марка ТВК 350 | м2 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | — | — | — |
| 111-1790 | Смола кам'яновугільна | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | — | — | — |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,027 | 0,03 | 0,039 |
| 1113-292 | Паста антисептична | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.12

Продовження групи 18 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | на обробку відкритих знизу поверхонь додавати: критих знизу поверх (онь додавати: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при довжині балок у метрах довжині балок у меі грах |  |  |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 5-18-7 | 5-18-8 | 5-18-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,48 | 0,48 | 0,53 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |

Закінчення групи 18 (норми з 10 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | при балках без черепних брусків виключити ез черепних брусків в виключити |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при довжині балок у метрах довжині балок у ме трах |  |  |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 5-18-10 | 5-18-11 | 5-18-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-033 | Бруси обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 57-150 мм. III сорт, товщина 150 мм і більше | м3 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

Глава 5. Реставрація і відтворення конструкцій дахів.

Група 19. Заміна окремих ушкоджених елементів у кроквяних конструкціях скатних дахів (одно-, дво- і багато скатних, мансардних і вальмових, полувальмових та ін.)

Склад роботи:

1.   Влаштування і розбирання тимчасових кріплень елементів кроквяних конструкцій.

2.   Видалення чи вирізка ушкоджених частин кроквяних конструкцій.

3.   Заготівля нових елементів і вставок з виробленням спряжень.

4.   Встановлення і пригін вставок-протезів.

5.  Встановлення конструкцій на місце с просмоленням кінців, що закладаються в кам'яні стіни, прокладкою толі, антисептуванням нових частин конструкцій і старої кроквяної конструкції, що до неї примикає.

6.   Встановлення кріплень.

Вимірник: 1 м конструкції

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | крокви з колод | крокви з дощок | підстропильні дошки і мауерлати | з бруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-19-1 | 5-19-2 | 5-19-3 | 5-19-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,89 | 1,39 | 1,93 | 1,89 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,036 | — | 0,036 | 0,036 |
| 112-056 | Дошки обрізні, хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | — | 0,01 | — | — |
| 111-782 | Поковки з квадратних заготівок, маса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,00007 | — | 0,0003 |
| 111-1760 | Толь , марка ТВК 350 | м2 | — |  | 0,31 | — |
| 111-1790 | Смола кам'яновугільна | т | — |  | 0,001 | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | — | 0,00004 | — | — |
| 111-194 | Цвяхи толеві круглі, 2,5х40 мм | т |  |  | 0,000005 |  |
| 1113-0292 | Паста антисептична | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С. 13

Група 20. Влаштування нових кроквяних конструкцій скатних дахів (одно -, двох - і багато скатних, мансардних і вальмових, полувальмових і ін.)

Склад роботи:

1.  Заготівля крокв і підкроквяних брусів за збереженими зразками і з виробленням двох спряжень.

2. Встановлення конструкцій із пригоном за місцем, у зв'язку з неправильною конфігурацією споруди.

3.  Просмолювання й обгортання толем підкроквяних брусів просмолених дощатих прокладок.

4.  Встановлення кріплень.

Вимірник 1 м конструкцій

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | з колод | з дощок | Підкроквяні бруси і мауерлати | з бруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-20-1 | 5-20-2 | 5-20-3 | 5-20-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,68 | 1,16 | 0,7 | 1,68 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,036 | — | 0,036 | 0,036 |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | — | 0,01 | — | — |
| 111-782 | Поковки з квадратних заготівок, маса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,00007 | 0,00007 | 0,0003 |
| 111-1762 | Толь, марка ТВК 350 | м2 | — | — | 0,31 | — |
| 111-1790 | Смола кам'яновугільна | т | — | — | 0,001 | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | — | 0,00004 | — | — |
| 111-194 | Цвяхи толеві круглі, 2,5х40 мм | т | — | — | 0,000005 | — |

Група 21. Заміна окремих ушкоджених елементів у будівельних конструкціях глав, куполів, наметів, конусів і балок

Склад роботи:

1. Влаштування і розбирання тимчасових кріплень.

2. Видалення і вирізка ушкоджених елементів кроквяних конструкцій.

3. Заготівля елементів і вставок з виробленням з'єднань.

4. Встановлення і пригін уставок-протезів.

5. Встановлення конструкцій на місце з просмолюванням, обгортанням толем і укладанням просмолених дощатих прокладок у місцях зіткнення з кладкою.

6. Встановлення кріплень.

Вимірник: 1 м конструкцій.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Куполи і глави |  |  | Конусоподібні і фігурні намети і вежі | Брус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з колод | з дощок | журавці (з дощок) |  |  |
|  |  |  | 5-21-01 | 5-21-2 | 5-21-3 | 5-21-4 | 5-21-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,59 | 3,04 | 10,08 | 4,64 | 5,53 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | — | 0,014 | 0,017 | — | — |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | кг | 0,3 | 0,065 | 0,065 | 0,3 | 0,3 |
| 111-782 | Поковки з квадратних заготівок, маса 1,8 кг | кг | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| 1610-1070 | Толь , марка ТВК 350 | м2 | 0,036 | — | — | 0,036 | 0.036 |
| 1610-1179 | Смола кам'яновугільна | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-194 | Цвяхи толеві круглі, 2,5х40 мм | т | 0,026 | 0,01 | 0,011 | 0,026 | — |

ДБН Д.2.5-5-2001 С. 14

Група 22. Влаштування нових кроквяних конструкцій куполів, глав, наметів і веж

Склад роботи:

1.  Заготівля елементів конструкцій за збереженими зразками з виробленням усіх з'єднань.

2.  Попереднє збирання конструкцій на бойці.

3.  Встановлення конструкцій із пригоном до місця, у зв'язку зі складністю конфігурації споруд, з просмоленням, обгортанням толем і укладанням просмолених дощатих прокладок у місцях зіткнення з кладкою.

4. Встановлення кріплень з частковим простругуванням, розбиранням і закладенням зношеної кладки для установки анкерів.

Вимірник - 1м конструкції

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Куполи і глави |  |  | Конусоподібні і фігурні намети і вежі | Брус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з колод | з дощок | журавці (з дощок) |  |  |
|  |  |  | 5-22-1 | 5-22-2 | 5-22-3 | 5-22-4 | 5-22-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,27 | 2,59 | 8,31 | 3,75 | 4,27 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,036 | — | — | 0,036 | 0,036 |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | — | 0,014 | 0,014 | — | — |
| 111-782 | Поковки з квадратних заготівок, маса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,00007 | 0,00007 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1762 | Толь, марка ТВК 350 | м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 111-1790 | Смола кам'яновугільна | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |

Група 23 . Зміна риштування дахів

Склад роботи:

- Розбирання старих ділянок, розмітка поверхні.

- Заготівля елементів риштування, з усіма необхідними сполученнями.

- Укладання на місце і кріплення елементів риштування.

Вимірник: 1 м2 риштування

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу |  | З дощок і брусів 3 дощок і брусів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | скатні дахи дахи |  | закомарні склепіння з ендовами і розжолобками з дощок і брусів | глави куполу, намети, вежі з дощок суцільні |
|  |  |  | з дощок і брусків з просвітам | з дощок суцільних |  |  |
|  |  |  | 5-23-1 | 5-23-2 | 5-23-3 | 5-23-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,61 | 6,10 | 11,78 | 15,18 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,006 | — | 0,018 | — |
| 112-077 | Дошки необрізані, довжина 4-6,5 м, товщина 35мм,сорт III | м3 | — | 0,028 | 0,056 | 0,056 |
| 112-081 | Дошки необрізані, довжина 4-6,5 м, товщина 50мм, сорт III | м3 | 0,012 | — | — |  |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00006 | 0,00009 | 0,000024 | 0,00018 |
| 1113-292 | Паста антисептична | т | — | — | 0,00055 | — |
|  | Вага матеріалів | т | 0,1 | 0,017 | 0,045 | 0,033 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.15

Продовження групи 23 (норми з 5 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 3 жердин під: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тесові дахи | сталеві і черепичні покрівлі | ґонтові покрівлі |
|  |  |  | 5-23-5 | 5-23-6 | 5-23-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,35 | 2,97 | 3,84 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-013 | Жердини , довжина 3-6,5 м, товщина до 9см | м3 | 0,011 | 0,036 | 0,05 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,000024 | 0,00007 | 0,0001 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,007 | 0,022 | 0,03 |

Глава 6.  Реставрація і відновлення конструкцій отворів

##### Група 24. Заміна непридатних частин віконних і дверних коробок

Склад роботи:

1. Зняття і зворотне встановлення дверних полотен чи віконних рам, а також наличників.

2. Видалення непридатних частин коробки.

3. Заготівля й установлення з просмолюванням нових частин коробок.

4. Конопачення й обмазування коробок.

Вимірник 1 м коробок

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Коробки эбки |  | Колоди в дерев'яних стінах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у кам'яних стінах | у перегородках |  |
|  |  |  | 5-24-1 | 5-24-2 | 5-24-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,64 | 3,14 | 4,15 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,008 | 0,009 | — |
| 112-024 | Бруси обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина більше 70мм, сорт II | м3 | — | — | 0,018 |
| 111-1790 | Смола кам'яновугільна | т | 0,00015 | — | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,6 | — | 0,6 |
| 111-1762 | Толь, марка ТВК 350 | м2 | 0,36 | — | — |
| 111-219 | Гіпсові в'яжуче Г- 3 | т | 0,001 | — | — |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.16

Група 25. Виготовлення і встановлення нових віконних і дверних коробок і колод по старих зразках

Склад роботи:

при виготовленні колод (3,6):

1. Обтісування колод.

2. Простругування поверхні.

3.  Профілювання колоди по старому зразку (з урахуванням різниці в профілях що вінчають і бічних частин колоди).

4. Зняття кутової фаски

при виготовлені коробок (1,2,4,5):

1. Подовжнє і поперечне розпилювання дощок і брусів.

2. Чисте простругування з вибіркою чверті.

3. Вироблення з'єднань із пригоном по місцеві по старому зразку.

4. Зачищення з'єднань.

5. Збирання коробки

при встановленні коробок чи колод (7-9).

1. Установлення нової коробки на місце.

2. Закріплення коробки в прорізі з просмолюванням, проконопаченням   клоччям просоченим

свинцевим суриком і алебастром.

3. Встановлення лиштв із пригоном і кріпленням цвяхами.

Вимірник: 1 м коробки і колоди по обмірюванню у чвертях (1-6), 1 коробка чи колода ( 7-9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення коробок і колод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коробки з прямо- лінійною верхівкою |  | Колоди у рублених стінах із прямолінійною верхівкою | коробки з криволінійною верхівкою |  | Колоди у рублених сті- нах з криво-лінійною верхівкою |
|  |  |  | у кам'яних стінах | у перегородках |  | у кам'яних стінах | у перегородках |  |
|  |  |  | 5-25-1 | 5-25-2 | 5-25-3 | 5-25-4 | 5-25-5 | 5-25-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд. -год. | 2,01 | 3,47 | 4,31 | 2,72 | 10,74 | 10,35 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошки обрізні хвойних |  |  |  |  |  |  |  |
|  | порід, довжина 4-6,5 м, |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-056 | ширина 75-150 мм, | м3 | 0,0077 | 0,0092 | — | 0,0114 | 0,0136 | — |
|  | товщина 44 мм і більше, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сорт II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бруси обрізні, довжина 4- |  |  |  |  |  | — |  |
| 112-024 | 6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина більше | м3 | — | — | 0,018 | — |  | 0,0266 |
|  | 70мм, сорт II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвяхи будівельні з |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-176 | конічною голівкою, 5х120 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | — | — | — | 0,004 | 0,003 | 0,004 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С. 17

Закінчення групи 25 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Встанов лення і виготовлення нових дверних коробок і колод із пригоном на місці |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коробки в кам'яних стінах | колоди в дерев'яних стінах | коробки в перегородках |
|  |  |  | 5-25-7 | 5-25-8 | 5-25-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,14 | 12,20 | 9,98 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1790 | Смола кам'яновугільна | т | 0,00063 | — | — |
| 111-1763 | Толь, марка ТВК 350 | м2 | 2,4 | — | — |
| 111-782 | Поковки з квадратних заготівок, маса 1,8кг | т | 0,009 | — | — |
| 111-1708 | Клоччя (чи повсть) просочене | кг | 7,2 | 7,2 | — |
| 111-181 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою,5х120 мм | т | 0,00011 | — | 0,00005 |
| 111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00468 | — | — |
|  | Вага матеріалів | т | 0,011 | 0,0024 | — |

Група 26 . Реставрація дверних полотен

Склад роботи:

Складна реставрація (1,3):

1.  Зняття полотна з розбиранням.

2.  Видалення нижніх брусків.

3. Заготівля й встановлення нових частин із пристроєм спряжень у точній відповідності до    збережених.

4.  Ремонт фільонок із вставкою рейок.

5.  Переклеювання полотна.

6.  Пригін й навішення полотна.

Реставрація середньої складності (2,4):

1.  Зняття полотна без розбирання.

2.  Заготівля й встановлення планок.

3.  Простругування полотна по крайках.

4.  Пригін й навішення полотна.

Вимірник - 1 полотнина

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Фільончасті двері ті двері |  | Прості двері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Підвищена складність | середня складність | підвищена складність | середня складність |
|  |  |  | 5-26-1 | 5-26-2 | 5-26-3 | 5-26-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 38,1 | 10,32 | 29,14 | 4,37 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,038 | 0,0012 | 0,036 | 0,0012 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,16 | 0,012 | — | — |
|  | Вага матеріалів | т | 0,011 | 0,001 | 0,011 | 0,001 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.18

Група 27. Виготовлення і навішення дверних полотен

Склад роботи:

При виготовлення дверних полотен (1-20):

1.  Повздовжнє і поперечне розпилювання дощок.

2.  Чисте простругування, фугування і видалення сучків.

3.  Вироблення шпунтів, чвертей і калівок.

4. Виготовлення фільонок із склеюванням і вибиранням ригелів у точній відповідності до      збережених зразків.

5.  Обробка спряжень і притульних планок.

6. Повна зборка полотен з зрізанням з'єднань, прифальцюванням, зачищенням полотна і      постановкою притульних планок.

Пригін і навішення знову виготовлених дверних полотен (21-24):

1. Пригін нового полотна.

2. Навішування на петлі з кріпленням.

Вимірник-1 м2 полотна (1-20), 1 проріз (21-24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Фільончасті однопільні глухі двері льончасті одно пільні глухі две spi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прямолінійна верхня частина |  | Криволінійна верхня частина |  |
|  |  |  | внутрішні | зовнішні | внутрішні | зовнішні |
|  |  |  | 5-27-1 | 5-27-2 | 5-27-3 | 5-27-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 28,88 | 37,33 | 39,73 | 48,62 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,066 | 0,076 | 0,089 | 0,1 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,044 | 0,051 | 0,06 | 0,07 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ120 | 1000 м2 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00004 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, сорт 1 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Продовження групи 27 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Напівсвітлі однопільні двері (без засклення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямоліінійна верхня частина |  | криволінійна верхня частина |  |
|  |  |  | внутрішні | зовнішні | внутрішні | зовнішні |
|  |  |  | 5-27-5 | 5-27-6 | 5-27-7 | 5-27-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 28,87 | 37,33 | 39,69 | 48,56 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,052 | 0,061 | 0,072 | 0,084 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,044 | 0,051 | 0,06 | 0,07 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00004 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, сорт 1 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.19

Продовження групи 27 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Фільончасті двопільні глухі двері ільончасті двоп ільні глухі двер зі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямолінійна верхня частина |  | криволінійна верхня частина |  |
|  |  |  | внутрішні | зовнішні | внутрішні | зовнішні |
|  |  |  | 5-27-9 | 5-27-10 | 5-27-11 | 5-27-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 37,33 | 37,33 | 39,69 | 48,56 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,071 | 0,083 | 0,096 | 0,11 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,055 | 0,06 | 0,075 | 0,08 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00004 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Продовження групи 27 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Напівсвітлі двопільні двері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямолінійна верхня частина |  | криволінійна верхня частина |  |
|  |  |  | внутрішні | зовнішні | внутрішні | зовнішні |
|  |  |  | 5-27-13 | 5-27-14 | 5-27-15 | 5-27-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 37,33 | 37,33 | 48,56 | 48,56 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,056 | 0,068 | 0,076 | 0,092 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,055 | 0,060 | 0,075 | 0,08 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00004 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, сорт 1 | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00009 |

Продовження групи 27 (норми 17 по20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Прості двері на шпонках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямолінійна верхня частина |  | криволінійна верхня частина |  |
|  |  |  | внутрішні | зовнішні | внутрішні | зовнішні |
|  |  |  | 5-27-17 | 5-27-18 | 5-27-19 | 5-27-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 13,35 | 13,35 | 18,42 | 18,42 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,067 | 0,071 | 0,093 | 0,096 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00004 |
| 1113-107 | Натрій фтористий технічний, марка А, сорт 1 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.20

Закінчення групи 27 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Пригін і навішення знову виготовлених дверних полотень цення знову виг готовлених две рних полотен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зовнішні двері •п двері |  | внутрішні двері ні двері |  |
|  |  |  | 2-х половинчасті | 1-но половинчасті | 2-х половинчасті | 1-но половинчасті |
|  |  |  | 5-27-21 | 5-27-22 | 5-27-23 | 5-27-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 3,38 | 3,38 | 7,26 | 7,26 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-888 | Скоб'яні вироби для дверей двопільних | компл. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 111-1476 | Шурупи з напівкруглою голівкою, 2,5х25 мм | т | 0,00014 | 0,00007 | 0,00014 | 0,00007 |

##### Група 28. Реставрація віконних рам

Склад роботи:

Реставрація підвищеної складності

1. Зняття рами з місця її розбирання .

2. Заміна ушкоджених брусків і обополків із заготівлею їх і виробленням з'єднань у точній

відповідності зі старими формами.

3. Зборка і переклеювання рами.

4. Пригін і навішення з профальцюванням.

Реставрація середньої складності

1. Зняття рами з місця.

2. Заготівля і встановлення планок із простругуванням.

3. Прирізка косинців.

4. Пригін і навішення рам.

Вимірник - 1 стулка й одна кватирка

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами простої форми із прямолінійною верхівкою, з невеликою кількістю членувань, при обополках простої форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реставрація підвищеної складності ставрація підви щеної складності |  |  |
|  |  |  | pами |  | кватирки |
|  |  |  | половинчасті | глухі |  |
|  |  |  | 5-28-1 | 5-28-2 | 5-28-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,79 | 4,89 | 1,44 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-060 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0021 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,03 | 0,03 | 0,001 |

Продовження групи 28 (норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами простої форми із прямолінійною верхівкою, з невеликою кількістю членувань, при обополках простої форми форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реставрація підвищеної складності рація середньої складності |  |  |
|  |  |  | рами ми |  | кватирки |
|  |  |  | половинчасті | глухі |  |
|  |  |  | 5-28-4 | 5-28-5 | 5-28-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,84 | 1,05 | 0,53 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-060 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44мм і більше, сорт II | м3 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0005 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,02 | 0.04 | — |
|  | Вага матеріалів | т | 0,001 | 0,001 | — |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.21

Продовження групи 28 (норми з 9 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами середньої складності у тому числі рами з криволінійною верхівкою,з великою кількістю членувань круглі рами, напівкруглі фрамуги, при обополках нескладної форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реставрація підвищеної складності Ставрація підви щеної складності |  |  |
|  |  |  | paми ми |  | півкруглі фрамуги |
|  |  |  | половинчасті | глухі |  |
|  |  |  | 5-28-7 | 5-28-8 | 5-28-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 11,43 | 9,78 | 16,32 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-060 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44мм і більше, сорт 11 | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Продовження групи 28 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами середньої складності у тому числі рами з криволінійною верхівкою, з великою кількістю членувань круглі рами, напівкруглі фрамуги, при обополках нескладної форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реставрація підвищеної складності еставрація сере дньої складності |  |  |
|  |  |  | рами ми |  | півкруглі фрамуги |
|  |  |  | половинчасті | глухі |  |
|  |  |  | 5-28-10 | 5-28-11 | 5-28-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,71 | 2,00 | 3,26 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт 11 | м3 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Продовження групи 28 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами складної форми у тому числі рами з криволінійною верхівкою, з великою кількістю членувань круглі рами, напівкруглі фрамуги, при обополках нескладної форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реставрація підвищеної складності ставрація підви щеної складності |  |  |
|  |  |  | рами ми |  | півкруглі фрамуги |
|  |  |  | половинчасті | глухі |  |
|  |  |  | 5-28-13 | 5-28-14 | 5-28-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 19,04 | 12,52 | 19,04 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,0003 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,004 | 0,004 | 0.004 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.22

Продовження групи 28 (норми з 21 по 24)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами середньої складності у тому числі рами з криволінійною верхівкою, з великою кількістю членувань круглі рами, напівкруглі фрамуги, при обополках нескладної форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реставрація підвищеної складності врація підвищеної складності |  |  |
|  |  |  | рами ми |  | півкруглі фрамуги |
|  |  |  | половинчасті | глухі |  |
|  |  |  | 5-28-16 | 5-28-17 | 5-28-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,21 | 1,35 | 3,94 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Група 29. Виготовлення віконних рам по старих зразках з установкою й навішуванням на петлі.

Склад роботи:

1. Повздовжнє і поперечне перепилювання дощок на бруски .

2. Простругування і фугування брусків по заданому профілю.

3. Закладення креслень і вибірка калівок.

4. Виготовлення удаваних планок.

5. Вироблення і пригін з'єднань у повній відповідності зі збереженими зразками.

6. Висвердлювання і забиття сучків.

7. Зборка рам.

8. Профальцювання стулок.

9. Пригін і встановлення рам у старих прорізах з навішуванням на петлі.

Вимірник - 1 м2 рами і 1 кватирка

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Прості рами з прямолінійною верхівкою з невеликою кількістю членувань, при обополках простої форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рами |  | кватирки для усіх видів рам |
|  |  |  | половинчасті | глухі |  |
|  |  |  | 5-29-1 | 5-29-2 | 5-29-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 26.2 | 18,92 | 2,76 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,06 | 0,04 | 0,005 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0.04 | 0,03 | 0.01 |
| 1113-107 | Натрій фтористий | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,002 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,036 | 0,024 | 0,008 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.23

Продовження групи 29 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами середньої складності з криволінійною верхівкою рами, круглі фрамуги, рами в люкарні, рами з великою кількістю членувань при обополках нескладної форми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рами ами |  |
|  |  |  | половинчасті | глухі |
|  |  |  | 5-29-4 | 5-29-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 37,86 | 33,8 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,09 | 0,06 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,06 | 0,059 |
| 1113-107 | Натрій фтористий | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00002 | 0,00002 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,054 | 0,036 |

Продовження групи 29 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Рами складні з криволінійною чи фігурною верхівкою, рами кpyглі, рами в люкарні, рами з великою кількістю членувань, при обополках складної форми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рами ами |  |
|  |  |  | половинчасті | глухі |
|  |  |  | 5-29-6 | 5-29-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 46,14 | 42,33 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,1 | 0,07 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0.07 | 0,06 |
| 1113-107 | Натрій фтористий | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00003 | 0,00002 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,06 | 0,042 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.24

Група 30.  Зміна і реставрація лиштв і тумбочок до віконних і дверних прорізів старовинних форм.

Склад роботи:

1.  Зняття лиштв і тумбочок.

2.  Очищення від фарби.

3.  Зачищення місць, що реставруються.

4.  Виготовлення окремих частин замість утрачених чи непридатних, у повній відповідності до

тих, що збереглися, і встановлення на місце з кріпленням.

Вимірник – 1 м наличників, (1-6), 1 тумбочка (7-8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Лиштви Ли ШТВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямолінійні прямолінійн |  |  | криволінійні кркриволінійніиволінійні |  |  |
|  |  |  | прості | середньої складності | складні | прості | середньої складності | складні |
|  |  |  | 5-30-1 | 5-30-2 | 5-30-3 | 5-30-4 | 5-30-5 | 5-30-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,29 | 0,51 | 0,87 | 0,51 | 1,19 | 1,75 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,0076 | 0,0076 | 0,011 | 0,014 | 0,012 | 0,015 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
| 1113-107 | Натрій фтористий | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,009 |

Продовження групи 30 (норми з 7 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Тумбочки ЧКИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до лиштв простої і середньої складності | до складних лиштв |
|  |  |  | 5-30-7 | 5-30-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,24 | 0,41 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 35 мм, сорт II | м3 | 0,0021 | 0,003 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120мм | т | 0,000006 | 0,000008 |
| 1113-107 | Натрій фтористий | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,000001 | 0,000001 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,001 | 0,002 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.25

Група 31. Заміна і реставрація дерев'яних підвіконних дощок

Склад роботи:

При повній заміні (1):

1. Зняття старої дошки.

2. Виготовлення нової дошки за збереженими зразками.

3. Укладання нової дошки з вивіркою.

При реставрації зі зняттям дошки. (2):

1. Розбирання підвіконної дошки на частини й видалення частини, що видаляється.

2. Заготівля нової частини дошки.

3. Зборка на шпонках і склеювання.

4. Вироблення слізниць і профілю.

5. Очищення від масляних фарб частини старої дошки, що залишилася.

6. Встановлення на місце з кріпленням.

При реставрації дощок на місці. (3):

1. Ретельне розчищення від фарби і тріщин, від забруднень і замазок.

2. Загінка рейок на клею і зачищення.

Вимірник - 1 м2 підвіконної дошки

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Зміна дошки | Реставрація рація |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зі зняттям | на місці |
|  |  |  | 5-31-1 | 5-31-2 | 5-31-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 8,06 | 6,24 | 1,15 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75 - 150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,07 | 0,022 | — |
| 111-219 | Гіпсові в'яжуче Г-3 | т | 0,003 | 0,003 | — |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,001 | 0,001 | — |
| 1421-10634 | Пісок природний рядовий | м3 | 0,005 | 0,005 | — |
| 114-92 | Повсть будівельна | т | 0,0033 | 0,0033 | — |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою,5х120 | т | 0,00002 | 0,00002 | — |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,056 | 0,027 | — |

Глава 7. Реставрація і відновлювання конструкцій сходів і ґанків

##### Група 32. Реставрація дерев'яних сходів і ґанків

Склад роботи:

- Обережне видалення елементів, що підлягають заміні, сход і ганків з маркіруванням і

сортуванням.

2.   Заготівля й встановлення нових елементів за збереженими зразками чи за кресленнями.

3.   Встановлення на місце заготовлених елементів

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Реставрація, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 50 | понад 50 | Горищних сход до 50 |
|  |  |  | 5-32-1 | 5-32-2 | 5-32-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 7,54 | 6,44 | 4,08 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,018 | 0,036 | 0,0074 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою,5х120 | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,011 | 0,02 | 0,004 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.26

Група 33. Встановлення нових дерев'яних сходів і ґанків

Склад роботи:

1.   Заготівля елементів сход і ґанків за старим зразком чи за кресленням.

2.   Розчищення старих гнізд і штраб.

3.   Збирання й встановлення ґанків і сход з копанням ям, просмолюванням і установкою стовпів і нижньої обв'язки, засипанням ям.

4.   Зміцнення прогонів у старих гніздах і штрабах, підшивка маршів і площадок чистих сходів,   обшивання ґанків.

Вимірник -1кв.м. проступи маршів і площадок сходів (1); на 1 м2. маршу горищних сход (2) і на один ґанок 3-4 сходинки. (3,4)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Сходи <оди |  | Ґанки <и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чисті | горищні | з тумбами | без тумб |
|  |  |  | 6-33-1 | 6-33-2 | 6-33-3 | 6-33-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,24 | 4,42 | 2,99 | 24,05 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | — | — | 0,76 | 0,5 |
| 112-024 | Бруси обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина більше 70мм, сорт II | м3 | 0,02 | — | — | — |
| 112-056 | Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150мм,товщина до 35мм,сорт II | м3 | 0,02 | — | 0,27 | 0,05 |
| 112-060 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0,09 | 0,06 | 0,35 | 0,22 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою,5х120 | т | 0,00033 | 0,00021 | 0,002 | 0,002 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,078 | 0,037 | 0,091 | 0,051 |

Група 34. Зміна і реставрація поручнів і перил сходів і ґанків

Склад роботи:

А. При повній заміні:

1. Зняття поручнів, перил і заокруглень.

2. Виготовлення й встановлення нових елементів по старим зразкам чи по кресленню.

3. Зачищення.

Б. При зміні ушкоджених місць:

1. Розчищення ушкоджених місць.

2. Обережне випилювання ушкоджених місць по контуру.

3. Заготівля протезів-уставок з добіркою матеріалу по сорту і розміру.

4. Зачищення поручнів і закруглень після закладення.

Вимірник- 1 м поручнів (1,2) і 1 місце заокруглень. (3,4)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Пряма частина поручня і поруччя |  | Заокруглення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | повна заміна | часткова заміна | повна заміна | часткова заміна |
|  |  |  | 5-34-1 | 5-34-2 | 5-34-3 | 5-34-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,35 | 1,48 | 7,75 | 7,88 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | 0.006 | 0,001 | 0,004 | 0,001 |
| 111-1647 | Клей столярний сухий | кг | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
| 111-1476 | Шурупи з напівкруглим голівкою 2,5х25 мм | т | 0,00002 | — | 0,00003 | — |
|  | Вага матеріалів | т | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |

ДБН Д.2.5-5-2001С.27

Глава 8. Різні роботи

Група 35. Тимчасове підкружалювання віконних перемичок, що забезпечує збереження існуючих форм

Склад роботи:

1. Розчищення місць для установки стійок.

2. Виготовлення стійок по місцю.

3. Заготівля підкладок, клинів.

4. Встановлення кріплень на місце існуючих перекриттів чи із приставних драбин.

Вимірник - 1 стійка.

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Висота стійок стійок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 4-х метрів | до 12-ти метрів |
|  |  |  | 5-35-1 | 5-35-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,70 | 3,98 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0.069 | 0,28 |
| 112-057 | Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм товщина 35мм, сорт III | м3 | 0,02 | 0,02 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою,5х120 | т | 0,00005 | 0,00005 |

Група 36. Тимчасове кріплення склепінь, що просіли, при розшаруванні кладки склепіння

Склад роботи:

1. Розчищення місця для установки стійок.

2. Виготовлення стійок на місці.

3. Заготівля прокладок, клинів і розшивок.

4. Вставка стійок на місці і кріплення розшивок.

Вимірник: 1 стійка кріплення

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | До 4-х метрів | До 12-ти метрів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-36-1 | 5-36-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,07 | 7,54 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 112-008 | Лісоматеріали хвойних порід для використання в круглому вигляді для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,069 | 0,28 |
| 112-057 | Дошки обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм товщина 35мм, сорт III | м3 | 0,02 | 0,02 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою, 5х120мм | т | 0,0001 | 0,0001 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,164 | 0,164 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.28

Група 37. Зондаж дощатих підлог і закладення зондажних вікон

Склад робіт:

1. Вирубка чи розкриття верхнього перекриття.

2. Вирубка підстави.

3. Вирубка нижчележачих покрить і основ (1-3).

4. Розпилювання дощок по розміру з простругуванням.

5. Скошування дощок по одній стороні по парах.

6. Склеювання пар дощок між собою з підгоном і вивіркою за місцем

7. Прикошування їх на місце.(4)

Вимірник : 1 зондаж площею до 1 м2 (1-3); 1 м2 зондажного вікна

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Глибина зондажу в див, до |  |  | Закладення зондажних вікон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 30 | 50 |  |
|  |  |  | 5-37-1 | 5-37-2 | 5-37-3 | 5-37-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд. - год. | 2,19 | 4,68 | 6,76 | 7,54 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 112-56 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | __ | __ | __ | 0,026 |

##### Група 38. Зміна лаг

Склад робіт:

- Зняття старих лаг.

- Вивірка основи під елементи, що укладаються, з постановкою додаткових підкладок і стійок

(у випадку установки лаг під склепіння часті конструкції).

3.  Виготовлення елементів з виробленням з'єднань з обсмолюванням і оббивкою толем.

4.  Укладання лаг з вивіркою по рівню.

Вимірник: 1 м лаг

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вид лаг лаг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | із пластин | із брусів і дощок |
|  |  |  | 5-38-1 | 5-38-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,46 | 3,77 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3,5 | 3.5 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 112-056 | Дошки обрізні хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, сорт II | м3 | __ | 0,02 |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з плоскою голівкою,5х120 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 112-024 | Бруси обрізні, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина більше 70мм, сорт II | м3 | 0,14 | 0,1 |
| 111-1762 | Толь, марка ТВК 350 | м2 | 0,17 | 0,17 |
| 1113-107 | Натрій фтористий | т | 0,0002 | 0,0002 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.29

Група 39. Виготовлення і встановлення дубових лиштв і поручнів

Склад робіт:

1. Зняти старі поручні і лиштву.

2. Виготовлення поручнів і лиштв.

3. Установлення на місце з кріпленням.

Вимірник: 1 м поручня (1,2), 1 м лиштви (3)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Поручні учні |  | Лиштв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виготовлення | встановлення |  |
|  |  |  | 5-39-1 | 5-39-2 | 5-39-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,74 | 1,46 | 0,69 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 4,5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-176 | Цвяхи будівельні з конічною голівкою,5х 120мм | т | — | — | 0,00002 |
| 112-287 | Дошки обрізні дубові довжина 2-6,5 м, товщина 35 мм і більше, сорт 1 | м3 | 0,03 | — | 0,0076 |
| 111-1476 | Шурупи з напівкруглою голівкою, 2,5х25 мм | т | — _____ | 0,00008 | — |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологотривка ОВ-120 | 1000 м2 | — | 0,0005 | — |

Група 40. Виготовлення балясин по старих зразках з установкою

Склад робіт:

1.  Виточення з дерев'яного масиву на токарському верстаті балясин (1-3).

2.  Довбання гнізд, зачищення шкуркою і шліфування поверхні. (3-5)

3.  Встановлення на місце (3-5)

Вимірник : 1 балясина

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення балясин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прості (до 7 обломів) | середньої складності (до 15 обломів) | складні (до 25 обломів) |
|  |  |  | 5-40-1 | 5-40-2 | 5-40-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,15 | 4,88 | 5,98 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-287 | Дошки обрізні дубові довжина 2-6,5 м, товщина 35 мм і більше, сорт 1 | м3 | 0,03 | __ | 0,0076 |
| 111-1476 | Шурупи з напівкруглою голівкою, 2,5х25 мм | т | __ | 0,00008 | __ |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00015 | 0,00020 | 0,00030 |

Закінчення групи 40 (норми з 4 по 6)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Виготовлення балясин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простих | середньої складності | складних |
|  |  |  | 5-40-1 | 5-40-2 | 5-40-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4,15 | 4,88 | 5,98 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 112-287 | Дошки обрізні дубові довжина 2-6,5 м, товщина 35 мм і більше, сорт 1 | м3 | 0,03 | __ | 0,0076 |
| 111-1476 | Шурупи з напівкруглою голівкою, 2,5 х 25 мм | т | __ | 0,00008 | __ |
| 111-111 | Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00015 | 0,00020 | 0,00030 |

ДБН Д.2.5-5-2001 С.30

ЗМІСТ

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні вказівки	1

1.2. Правила обчислення о’ємів робіт	2

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм	2

2 НОРМИ	3

ГЛАВА 1. РОЗБИРАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ	3

Група1. Розбирання конструктивних елементів дахів	3

Група 2. Розбирання дерев’яних конструкцій стін і перегородок	3

Група 3. Розбирання конструкцій перекритів	4

Група 4. Розбирання конструкцій сходів і ганків	4

Група 5. Розбирання заповнення прорізів	4

ГЛАВА 2. РЕСТАВРАЦІЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ	5

Група 6. Заміна стільців із колод під стінами дерев’яних будинків	5

Група 7. Заміна окремих ушкоджених місць у стінах з колод	6

Група 8. Заміна вінців, що прийшли у непридатність, у рублених стінах	6

Група 9. Заміна елементів каркасних стін, що прийшли у непридатність	7

Група 10. Зміцнення стін стисками і встановлення підкосів до стін	7

Група 11. Заміна окремих місць обшивання дерев’яних стін, вітрових дощок і листів	8

Група 12. Заміна профільованих обшивань карнизів	8

Група 13. Заміна окремих ушкоджених ділянок дерев’яних колон	9

ГЛАВА 3. РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДНОВЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПІДЛОГ	9

Група 14. Перестилання підлог, з’єднання збережених підлог, заміна окремих дощок у підлогах	9

Група 15. Настилання нових чистих дощатих підлог по старому зразку	10

ГЛАВА 4. РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТІВ	10

Група 16. Заміна ушкоджених накатів, підшивки й утеплення	10

Група 17. Заміна окремих ушкоджених місць і посилення дерев’яних балок перекритттів	11

Група 18. Улаштування нових дерев’яних балок перекриттів замість втрачених чи повністю непри-

датних	11

ГЛАВА 5. РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ДАХІВ	12

Група 19. Заміна окремих ушкоджених елементів у кроквяних конструкціях скатних дахів ( одно-,

дво- і багато скатних, мансардних і вальмових, полувальмових та ін.)	12

Група 20. Влаштування нових кроквяних конструкцій скатних дахів ( одно-, двох- і багато скатних,

мансандрих і вальмових, полувальмових і ін.)	13

Група 21. Заміна окремих ушкоджених елементів у будівельних конструкціях глав, куполів, наме-

тів, конусів і балок	13

Група 22. Влаштування нових кроквяних конструкцій куполів, глав, наметів і веж	14

Група 23. Зміна риштування дахів	14

ГЛАВА 6. РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КОНСТУКЦІЙ ОТВОРІВ	15

Група 24. Заміна непридатних частин віконних і дверних коробок	15

Група 25. Виготовлення і встановлення нових віконних і дверних коробок і колод по старих зраз-

ках	16

Група 26. Реставрація дверних полотень	17

Група 27. Виготовлення і навішення дверних полотень	18

Група 28. Реставрація віконних рам	20

Група 29. Виготовлення віконних рам по старих зразках з установкою і навішуванням на петлі	22

Група 30. Зміна і реставрація лиштв і тумбочок по віконнних і дверних прорізів старовиних форм	24

Група 31. Заміні і реставрація дерев’яних підвіконних дощок	25

ГЛАВА 7. РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДНОВЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ СХОДІВ І ГАНКІВ	25

Група 32. Реставрація дерев’яних сходів і ганків	25

Група 33. Встановлення нових дерев’яних  сходів і ганків	26

Група 34. Зміна і реставрація поручнів і перил сходів і ганків	26

ГЛАВА 8. РІЗНІ РОБОТИ	27

Група 35. Тимчасове підкружалювання віконних перемичок, що забезпечує збереження існуючих

форм	27

ДБН Д.2.5-5-2001 С.31

Група 36. Тимчасове кріплення склепінь, що просіли, при розшаруванні кладки склепінь	27

Група 37. Зондаж дощатих підлог і закладення зондажних вікон	28

Група 38. Зміна лаг	28

Група 39. Виготовлення і встановлення дубових лиштв і поручнів	29

Група 40. Виготовлення балясин по старих зразках з установкою	29

ЗМІСТ	30