ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

# НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 8

Штукатурні роботи

ДБН Д.2.5-8-2001

Київ

2001

# ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 8 Штукатурні роботи | #### ДБН Д.2.5-8-2001 Замість ССН-84 Розділ 8 |
| --- | --- |

1. Технічна частина

  - Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми, витрати будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні штукатурних робіт. Виконання робіт окремими ділянками:

- площею до 10 м2 віднесено до реставраційних робіт;

- площею більш 10 м2 - відтворення

1.1.2. Норми збірника передбачають виконання штукатурки на прямолінійних поверхнях товщиною намету до 30 мм. Для криволінійних поверхонь товщина намету прийнята на 10 мм більше.

1.1.3. Нормами збірника   враховані ресурси на виконання комплексу  основних і наступних допоміжних робіт:

- готування розчинів та підготовку матеріалів для них, перемішування розчинів з добавками, проціджування розчинів;

- улаштування, пересування та перестановку риштування для роботи на висоті до 3,5 метрів від підлоги;

- прибирання сміття на робочому місці.

1.1.4. Нормами не враховані витрати праці робітників   і їх варто визначати додатково по збірнику 21 "Різні роботи" (ДБН Д.2.5-21-2001) на:

- улаштування риштувань на висоті більше 3,5 метрів при реставрації штукатурки на фасадах

і в приміщеннях;

- установка і горизонтальне пересування люльок. Кількість установок та пересувань

визначати в залежності від обсягу робіт у кожному конкретному випадку.

1.1.5. Нормами збірника врахована реставрація поверхонь окремими місцями площею від 1 м2 до 10 м2. При площі поверхні до 1 м2 і більше 10 м2 до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1, розділу 1.3.

1.1.6. Нормами збірника врахована реставрація штукатурки прямолінійних балок, пілястр, колон і півколон одного перетину. При реставрації пілястр, колон, балок і півколон перемінного перетину і криволінійних балок до витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1, розділу 1.3.

1.2 Правила обчислення обсягів робіт

1.2.1 Площа реставрації та відновлення штукатурки обчислюється по площі відреставрованої поверхні з урахуванням рельєфу із виключенням необроблених місць

1.2.2 Площа карнизів і тяг визначається шляхом множення суми виносу і висоти шаблону на довжину тяги чи карнизу

ДБН Д.2.5-8-2001 С.2

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

| Умови застосування | Коефіцієнти до норм витрат праці робітників |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.3.1 Робота з люльок ( з урахуванням підйому і спуску робітників у люльках) | 1,2 |
| 1.3.2 Робота з приставних драбин, з переміщенням їх уздовж фасаду | 1,25 |
| 1.3.3 При виконанні робіт віднесених до відтворення (площею більше 10 м2) | 0,8 |
| 1.3.4 При площі реставрації окремих місць до 1 м2 | 1,25 |
| 1.3.5 Реставрація тяг довжиною до 5 м | 1,25 |
| 1.3.6 Реставрація штукатурки окремих пілястр, що звужуються, колон, півколон, балок перемінного перетину і криволінійних балок | 1,2 |

##### 2 Норми

Група 1. Реставрація та відновлення штукатурки по дереву вапняно-алебастровим розчином або вапняним розчином

Склад роботи:

1. Зняття старої штукатурки з обережністю, що забезпечує збереження іншої штукатурки.

2. Очищення, змочування і підготовка поверхні з частковим підбиванням драні.

3. Оштукатурювання поверхні з обробкою задирок, лузг, фасок і ребер.

Вимірник 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стіни |  | Стелі | Стовпи і пілястри | Укоси |  | Колони круглі, склепіння, куполи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |
|  |  |  | 8-1-1 | 8-1-2 | 8-1-3 | 8-1-4 | 8-1-5 | 8-1-6 | 8-1-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. од. | 4.65 | 6.59 | 5.82 | 6.75 | 8.18 | 10.06 | 14.41 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-219 | Гіпсове в'яжуче Г-3 | т | 0,012 | 0,0156 | 0,013 | 0,012 | 0,015 | 0,0186 | 0,0186 |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0054 | 0,0072 | 0,0057 | 0,0054 | 0,00675 | 0.00855 | 0,00855 |
| 111-1627 | Дрань штукатурна | 1000 шт. | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 111-0162 | Цвяхи штукатурні 1.6х25мм | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00012 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.026 | 0.033 | 0.027 | 0.026 | 0.032 | 0.040 | 0.040 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.034 | 0.046 | 0.036 | 0.034 | 0.042 | 0.054 | 0.054 |
| П999 | Вага матеріалів | т | 0,061 | 0.091 | 0.062 | 0.061 | 0.076 | 0.106 | 0.106 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.3

Група 2.Реставрація та відновлення штукатурки по каменю

Склад роботи:

1. Обережне зняття старої штукатурки, що забезпечує зберігання іншої штукатурки.

2. Очищення, змочування, насічка поверхні.

3 .Оштукатурювання поверхні з обробкою задирок, лузг, фасок та ребер.

Вимірник 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняно-цементним розчином |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни |  | стелі | стовпи і пілястри | укоси |  | колони, склепіння, куполи |
|  |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |
|  |  |  | 8-2-1 | 8-2-2 | 8-2-3 | 8-2-4 | 8-2-5 | 8-2-6 | 8-2-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4.85 | 6.89 | 6.73 | 8.18 | 9.5 | 14.26 | 15.51 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0037 | 0,0062 | 0,0039 | 0,0037 | 0,005 | 0,0075 | 0,0075 |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний, білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,0075 | 0,00875 | 0,0079 | 0,0075 | 0,010 | 0,01125 | 0,01125 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.037 | 0.049 | 0.039 | 0.037 | 0.049 | 0.061 | 0.061 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.018 | 0.024 | 0.019 | 0..018 | 0.024 | 0.030 | 0.030 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.073 | 0.106 | 0.073 | 0.073 | 0.096 | 0.127 | 0.127 |

Продовження групи 2 (норми з 8 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняним розчином |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни |  | стелі | стовпи і пілястри | укоси |  | колони круглі, склепіння, куполи |
|  |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |
|  |  |  | 8-2-8 | 8-2-9 | 8-2-10 | 8-2-11 | 8-2-12 | 8-2-13 | 8-2-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4.85 | 6.89 | 6.73 | 8.18 | 9.5 | 14.26 | 15.51 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0093 | 0,01233 | 0,01098 | 0,0093 | 0,01233 | 0,01534 | 0,01534 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 |  | 0.049 | 0.039 | 0.037 | 0.049 | 0.061 | 0.061 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.046 | 0.061 | 0.048 | 0.046 | 0.061 | 0.076 | 0.076 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.067 | 0.089 | 0.071 | 0.067 | 0.089 | 0.11 | 0.11 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.4

Закінчення групи 2 (норми з 15 по21)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Цементним розчином |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни |  | стелі | стовпи і пілястри | укоси |  | колони круглі, склепіння, куполи |
|  |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |  | прямолінійні | криволінійні |  |
|  |  |  | 8-2-15 | 8-2-16 | 8-2-17 | 8-2-18 | 8-2-19 | 8-2-20 | 8-2-21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 4.85 | 6.89 | 6.73 | 8.18 | 9.5 | 14.26 | 15.51 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,01408 | 0,01863 | 0,01488 | 0,01408 | 0,01868 | 0,02324 | 0,02424 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.037 | 0.049 | 0.039 | 0.037 | 0.049 | 0.061 | 0.061 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.077 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.07 | 0.095 | 0.07 | 0.07 | 0.096 | 0.096 | 0.116 |

Група 3. Реставрація та відновлення штукатурних тяг (без оброблення кутів) по дереву

Склад роботи:

1. Обережне зняття старої ушкодженої або непридатної штукатурки , що забезпечує збереження іншої штукатурки.

2. Витягування нових ділянок тяг.

3. Обробка поверхні тяг.

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняно-алебастровим розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тяги горизон-тальні | тяги верти- кальні | тяги на похилій поверхні, фронтонах і т.п. з 1-го центру | тяги на криволінійній поверхні перемінного перетину, тяги з 2-х 3-х центрів | тяги перемінного перетину по криволінійній поверхні |
|  |  |  | 8-3-1 | 8-3-2 | 8-3-3 | 8-3-4 | 8-3-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5.22 | 6.48 | 6.48 | 8.64 | 10.44 |
| 2. | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гіпсове в'яжуче Г-3 | т | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.5

Закінчення групи 3 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вапняним розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тяги горизонтальні | тяги верти-кальні | тяги на похилій поверхні, фронтонах і т.п. з 1-го центру | тяги на криволінійній поверхні перемінного перетину, тяги з 2-х 3-х центрів | тяги перемінного перетину по криволінійній поверхні |
|  |  |  | 8-3-6 | 8-3-7 | 8-3-8 | 8-3-9 | 8-3-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5.22 | 6.48 | 6.48 | 8.64 | 10.44 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,01082 | 0,01082 | 0,01082 | 0,01082 | 0,01082 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |

Група 4. Реставрація та відновлення штукатурних тяг (без оброблення кутів) по каменю

Склад роботи:

1. Обережне зняття старої ушкодженої або непридатної штукатурки , що забезпечує зберігання

іншої штукатурки.

2. Витягування нових ділянок тяг.

3. Обробка поверхні тяг.

Вимірник 1 м2 розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняно-цементним розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тяги горизон-тальні | Тяги верти- кальні | Тяги на похилій поверхні, фронтонах і т.п. з 1-го центру | Тяги на криволінійній поверхні перемінного перетину, тяги з 2-х 3-х центрів | Тяги перемінного перетину по криволінійній поверхні |
|  |  |  | 8-4-1 | 8-4-2 | 8-4-3 | 8-4-4 | 8-4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6.3 | 7.56 | 10.98 | 14.76 | 18.9 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,01380 | 0,01380 | 0,01380 | 0,01380 | 0,01380 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.130 | 0,130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.6

Продовження групи 4 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вапняним розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тяги горизон-тальні | Тяги верти- кальні | Тяги на похилій поверхні, фронтонах і т.п. з 1-го центру | Тяги на криволінійній поверхні перемінного перетину, тяги з 2-х -3-х центрів | Тяги перемінного перетину по криволінійній поверхні |
|  |  |  | 8-4-6 | 8-4-7 | 8-4-8 | 8-4-9 | 8-4-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6.3 | 7.56 | 10.98 | 14.76 | 18.9 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |

Закінчення групи 4 (норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Цементним розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тяги горизон-тальні | Тяги верти-кальні | Тяги на похилій поверхні, фронтонах і т.п. з 1-го центру | Тяги на криволінійній поверхні перемінного перетину, тяги з 2-х 3-х центрів | Тяги перемінного перетину по криволінійній поверхні |
|  |  |  | 8-4-11 | 8-4-12 | 8-4-13 | 8-4-15 | 8-4-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6.3 | 7.56 | 10.98 | 14.76 | 18.9 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| ПІ-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1 марка 500 | т | 0,02516 | 0,02516 | 0,02516 | 0,02516 | 0,02516 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |

Примітка: Норми групи 4 відносяться і до тяг на фасадах

ДБН Д.2.5-8-2001 С.7

Група 5. 0броблення від руки кутів перетину тяг

Склад роботи:

1. Оброблення від руки кутів перетину тяг з виконанням двох доведень.

2. Формування і зачищення кутів.

Вимірник: 1м суми виносу і висоти тяги

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вапняно-алебастровий розчин |  | вапняно-цементний розчин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на горизонтальній поверхні | на вертикальній поверхні | на горизонтальній поверхні | на вертикальній поверхні |
|  |  |  | 8-5-1 | 8-5-2 | 8-5-3 | 8-5-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5.13 | 4.95 | 9.0 | 5.94 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гіпсове в'яжуче Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | -- | -- |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0073 | 0,0073 | 0,0053 | 0,0053 |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | -- | -- | 0,011 | 0,011 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.038 | 0.038 | 0.057 | 0.057 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.025 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |

Примітка: Норми групи 5 відносяться і до тяг на фасадах при вапняному розчині

Група 6. Реставрація дрібних ушкоджень прямолінійних тяг простих та складних

профілів

Склад роботи:

1. Зарівнювання вибоїн, відколок, дрібних ушкоджень профілю тяги на місці від руки.

Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні тяги

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняно-алебастровий розчин |  |  | Вапняно-цементний розчин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рестав-рація 5% | рестав- рація 10% | рестав- рація 15% | рестав- рація 5% | рестав- рація 10% | рестав- рація 15% |
|  |  |  | 8-6-1 | 8-6-2 | 8-6-3 | 8-6-4 | 8-6-5 | 8-6-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0.70 | 1.49 | 2.07 | 0.70 | 1.49 | 2.07 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гіпсове в'яжуче Г-3 | т | 0,0013 | 0,0025 | 0,0038 | - | - | - |
| 111-253 | Вапно негашене | т | 0,0005 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0007 | 0,00105 |
| 111- 1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | - | - | - | 0,0007 | 0,0013 | 0,00195 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.0021 | 0.0040 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0063 | 0.0095 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0058 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.012 | 0.020 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.8

Група 7. Реставрація дрібних ушкоджень криволінійних тяг простого та складного профілів (без розчищення).

Склад роботи:

1. Зарівнювання вибоїн, відколок, дрібних ушкоджень профілю тяги на місці від руки.

Вимірник:1 м2 розгорнутої поверхні тяги

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняно-алебастровий розчин |  |  | вапняне-цементний розчин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реставра-ція 5% | реставрація 10% | реставрація 15% | реставрація 5% | реставрація 10% | реставрація 15% |
|  |  |  | 8-7-1 | 8-7-2 | 8-7-3 | 8-7-4 | 8-7-5 | 8-7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0.90 | 1.78 | 2.43 | 0.90 | 1.78 | 2.43 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0219 | Гіпсове в'яжуче Г-3 | т | 0,0013 | 0,0025 | 0,0038 | - | - | - |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0005 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0007 | 0,00105 |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | - | - | - | 0,0007 | 0,0013 | 0,00195 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.0021 | 0.0040 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0063 | 0.0095 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0058 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.012 | 0.020 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.9

Група 8. Реставрація та відтворення штукатурки фасадів по цегляним поверхням

Склад роботи:

1. Обережне зняття старої штукатурки, що забезпечує збереження іншої штукатурки.

2. Очищення, насічка і змочування поверхні.

3. Улаштування маяків.

4. Оштукатурювання поверхні з обробленням рустів.

Вимірник: 1м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вапняно-цементним розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни гладкі | стовпи, пілястри, колони і криволінійні поверхні | стіни з прорізи ими рустами | стовпи і пілястри з прорізним и рустами | віконні чверті, карнизи і колони з канелюрами |
|  |  |  | 8-8-1 | 8-8-2 | 8-8-3 | 8-8-4 | 8-8-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2,72 | 3.96 | 5.22 | 4.50 | 7.02 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4,5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене рудкове, сорт 1 | т | 0,0074 | 0,0074 | 0,0089 | 0,0089 | 0,007 |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0138 |
| 1421-10654 | Пісок природний | м3 | 0.035 | 0.035 | 0.042 | 0.042 | 0.068 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.032 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.069 | 0.069 | 0.083 | 0.083 | 0.136 |

Продовження групи 8 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Вапняним розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни гладкі | стовпи, пілястри, колони і криволінійні поверхні | стіни з прорізними рустами | стовпи і пілястри з прорізним и рустами | віконні і дверні чверті, карнизи і колони з канелюрами |
|  |  |  | 8-8-6 | 8-8-7 | 8-8-8 | 8-8-9 | 8-8-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год | 2.72 | 3.96 | 5.22 | 4.50 | 7.02 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-0253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0.0088 | 0,0088 | 0,01056 | 0,01056 | 0,01584 |
| 1421-10654 | Пісок природний | м3 | 0.035 | 0.035 | 0.042 | 0.042 | 0.068 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.043 | 0.043 | 0.052 | 0.052 | 0.078 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.063 | 0.063 | 0.076 | 0.076 | 0.114 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С. 10

Закінчення групи 8 ( норми з 11 по 15)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | цементним розчином |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни гладкі | стовпи, пілястри, колони і криволінійні поверхні | стіни з прорізним и рустами | стовпи і пілястри з прорізними рустами | віконні і дверні чверті, карнизи і колони з канелюрами |
|  |  |  | 8-8-11 | 8-8-12 | 8-8-13 | 8-8-14 | 8-8-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2.72 | 3.96 | 5.22 | 4.50 | 7.02 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4,5 | 4.5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,01332 | 0,01332 | 0,016 | 0,016 | 0,024 |
| 1421-10654 | Пісок природний | м3 | 0.035 | 0.035 | 0.042 | 0.042 | 0.068 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.012 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.067 | 0.067 | 0.080 | 0.080 | 0.120 |

Група 9. Реставрація та відтворення штукатурки фасадів по цегляним рустованим

поверхням декоративною штукатуркою "під шубу" .

Склад роботи:

1. Обережне зняття старої штукатурки, що забезпечує зберігання іншої штукатурки.

2. Очищення, насічка і змочування поверхні.

3. Улаштування маяків.

4. Оштукатурювання поверхні з обробленням рустів і декоративною обробкою під шубу.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняно-цементний розчин |  |  | Вапняний розчин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни з прорізними рустами | стовпи з рустами | стіни криволінійні з рустами | стіни з прорізни- ми рустами | стовпи і пілястри з рустами | стіни криволінійні з рустами |
|  |  |  | 8-9-1 | 8-9-2 | 8-9-3 | 8-9-4 | 8-9-5 | 8-9-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6.72 | 5.92 | 9.01 | 6,72 | 5.92 | 9.01 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,01333 | 0,01333 | 0,01333 |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | - | - | - |
| 1421-10654 | Пісок природний | м3 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| 142-10-2 | Вода |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.11

Закінчення групи 9 (норми з 7 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Цементний розчин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стіни прорізними рустами | стовпи і пілястри з рустами | стіни криволінійні з рустами |
|  |  |  | 8-9-7 | 8-9-8 | 8-9-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6.72 | 5.92 | 9.01 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 |
| 1421-10654 | Пісок природний | м3 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Група 10. Реставрація та відтворення штукатурки фасадів по дерев'яним поверхням

вапняним розчином

Склад роботи:

1. Обережне зняття старої штукатурки , що забезпечує зберігання іншої штукатурки .

2. Очищення поверхні і часткове підбивання дранки.

3. Оштукатурювання поверхні з виробленням рустів.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стіни гладкі | Стовпи, колони, пілястри і криволінійні поверхні | Стіни з прорізними рустами | Стовпи і пілястри прорізни- ми рустами | Віконні і дверні чверті, карнизи і колони з канелюрами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-10-1 | 8-10-2 | 8-10-3 | 8-10-4 | 8-10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 2.32 | 3.15 | 4.25 | 3.57 | 5.61 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0111 |
| 111-1627 | Дранка штукатурна | 1000 шт. | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.044 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.053 |
| 111-0162 | Цвяхи оздоблювальні 1.6х25 мм | т | 0.00007 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00010 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.030 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С. 12

Група 11. Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по дерев'яним поверхням

вапняним розчином (декоративна з прорізними рустами).

Склад роботи:

1. Обережне зняття старої штукатурки, що забезпечує збереження іншої штукатурки.

2. Очищення поверхні і часткове підбивання дранки.

3. Улаштування маяків.

4. Оштукатурювання поверхні з виробленням рустів і декоративної обробки під шубу.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стіни з прорізними рустами | Стовпи і пілястри із прорізними рустами | Стіни криволінійні з прорізними рустами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-11-1 | 8-11-2 | 8-11-3 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 5,95 | 5.44 | 7.65 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене, грудкове, сорт 1 | т | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |
| 111-1627 | Дранка штукатурна | 1000 шт. | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 1421-10634 | Пісок природний | м3 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| 111-0162 | Цвяхи оздоблювальні 1.6х25 мм | т | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  | Вага матеріалів | т | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Група 12.Реставрація та ремонт штукатурки стін спеціальним розчином з додаванням вапняного борошна й азбесту

Склад роботи:

1. Очищення кладки від старої штукатурки.

2. Змочування водою.

3. Нанесення розчину з наступним затиранням і розрівнюванням.

Вимірник 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стін інтер'єра і фасадних |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-12-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 9.69 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-253 | Вапно будівельне негашене, грудкове, сорт 1 | т | 0,03729 |
| П | Вапняне борошно | кг | 18.645 |
| 111-2 | Азбест - наповнювач | т | 0,003729 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.198 |
| П | Розчин з додаванням вапняного борошна і азбесту | м3 | (0.033) |
|  | Вага матеріалів | т | 0.082 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.13

Група 13. Реставрація штукатурки з наступним нанесенням накривного шару з

мармурового дрібняка

Склад роботи:

1. Розчищення кам'яних стін фасаду окремими місцями від старої декоративної штукатурки.

2. Насічка поверхні стін.

3. Штукатурка стін окремими місцями цементно-вапняним розчином.

4. Нанесення накривного шару.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Гладких стін фасадів | Вінцевого карниза, фриза фасадів | Коринфських капітелей фасадів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-13-1 | 8-13-2 | 8-13-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 16.97 | 34.91 | 69.88 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 | 6 | 6 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків, марка 400 | т | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
| 1421-10600 | Дрібняк мармуровий | т | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 1545-252 | Скло органічне, товщиною 10 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-851 | Пергамін покрівельний П-350 | м2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1113-0072 | Кислота соляна технічна | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,035 | 0.035 | 0.035 |

Група 14. Нанесення накривного шару з мармурового дрібняка

Склад робіт:

1. Простукування з відбиттям старої штукатурки (1,2).

2. Насічка і змочування поверхні водою (1,2).

3. Нанесення накривного шару з мармурового дрібняка і тяга шаблоном (1,2,3).

Вимірник 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | на штукатурку вінцевого карниза, фриза фасадів та інших архітектурних деталей | на штукатурку рустованих стін фасадів | на штукатурку гладких стін фасадів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-14-1 | 8-14-2 | 8-14-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 11.41 | 4.53 | 2.94 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 6 | 6 | 5 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-1332 | Портландцемент декоративний білий, сорт 1, марка 500 | т | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
| 1425-11706 | Розчин вапняний легкий, 1:3 | м3 | 0.005 | 0.005 | --- |
| 1421-10602-2 | Дрібняк мармуровий | т | 0,040 | 0,040 | 0,025 |
| П | Слюда | кг | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 111-851 | Пергамін покрівельний П-350 | м2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1113-0072 | Кислота соляна технічна | т | 0,025 | 0,025 | 0,025 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С. 14

Група 15. Штукатурка по сітці під накривний шар

Склад робіт:

1.  Улаштування каркаса з заготівлею арматури.

2.  Розмітка місць розташування стрижнів.

3.  Натяжка і пришиття сітки з відмірюванням і натяжкою її.

4.  Оштукатурювання поверхні

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | циліндричних колон | фасадних стін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-15-1 | 8-15-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,31 | 3,73 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5,4 | 4,3 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 1425-11700 | Розчин цементний 1:3 | м3 | 0,073 | 0,073 |
| 111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними осередками № 05 без покриття | м2 | 1,08 | 1,08 |
| 111-150 | Дюбелі з каліброваною голівкою (розсипом) 4х100 | т | 0,0048 | 0,0048 |
| 111-797 | Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0072 | 0,0072 |
| 1545-159 | Очіс лляний | т | 0,00012 | 0,00012 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,174 | 0,174 |

Група 16. Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь окремими місцями площею до 5 м2.

Склад роботи:

1. Обережне відбиття старої штукатурки, що забезпечує збереження іншої штукатурки.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стіни і стелі | Стовпи, колони і пілястри |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-16-1 | 8-16-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,95 | 1,18 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 3 | 3 |

Група 17. Прибивання дранки з підбиванням повсті

Склад роботи:

1. Розчищення поверхні від непридатних для використання дранки та ізоляційного матеріалу.

2. Підбивання заново ізоляційного матеріалу і дранки.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Без підбивання ізоляційного матеріалу |  |  | 3 підбиванням ізоляційного матеріалу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стіни | Стелі | Стовпи, колони, пілястри | Стіни | Стелі | Стовпи, колони, пілястри |
|  |  |  | 8-17-1 | 8-17-2 | 8-17-3 | 8-17-4 | 8-17-5 | 8-17-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,72 | 0,87 | 1,08 | 0,80 | 0,96 | 1,20 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1627 | Дранка штукатурна | 1000шт. | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,03 | 0,035 | 0,035 |
| 114-0086 | Повсть муліто-кремнеземиста МКРВ-200 | м3 | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 111-0162 | Цвяхи оздоблювальні 1,6х25мм | т | 0,000073 | 0,000124 | 0,000124 | 0,00007 3 | 0,000124 | 0,000124 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С.15

Група 18. Встановлення металевої сітки з влаштуванням каркаса, пришиття сітки до

каркасу.

Склад роботи:

1. Влаштування каркаса з заготівлею арматури.

2. Розмітка місць розташування стрижнів.

3. В'язання вузлів.

4. Натяжка і пришиття сітки з відмірюванням і натяжкою її.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стіни | Стелі підвісні | Пілони, пілястри, стовпи, криволінійні стіни | Балки карнизні, здрібнені поверхні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-18-1 | 8-18-2 | 8-18-3 | 8-18-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 1,34 | 1,58 | 1,61 | 1,69 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |
| 111-0797 | Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,01065 | 0,015 | 0,01033 | 0,01033 |
| 111-0875 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками №05 оцинкована | м2 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 111-0811 | Дріт сталевий низьковуглецевий оцинкований, діаметр 1,1мм | т | 0,00008 | 0,00005 | 0,00009 | 0,00009 |
| 111-0162 | Цвяхи будівельні оздоблювальні 1,6х25 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,013 | 0,007 | 0,012 | 0,012 |

Група 19. Перетирання штукатурки

Склад роботи:

1. Розшивка тріщин, перетирання поверхні із зіскоблюванням фарби.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Стіни і стелі | Фасади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | гладкі | рустовані |
|  |  |  | 8-19-1 | 8-19-2 | 8-19-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,40 | 0,51 | 0,69 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1421-10634 | Пісок рядовий дрібний, природний | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С. 16

Група 20. Потовщення штукатурного шару на 1 см

Склад роботи:

1. Потовщення штукатурного шару на 1 см при оштукатурюванні.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | вапняним розчином | вапняно-алебастровим розчином | цементно-вапняним розчином |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-20-1 | 8-20-2 | 8-20-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,67 | 0,69 | 0,74 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,00245 | 0,0018 | 0,00250 |
| 111-0219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | - | 0,0036 | - |
| 11-1332 | Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків, марка 400 | т | - | - | 0,00125 |
| 1421-10634 | Пісок рядовий дрібний, природний | м3 | 0,011 | 0,008 | 0,012 |
| 142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,012 | 0,006 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,03 | 0,03 | 0,031 |

Група 21. Влаштування гіпсових накривок по штукатурці

Склад роботи:

1. Нанесення гіпсового накривного шару.

2. Циклювання поверхні циклями, шліфування зі шпаклівкою.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | стіни | стелі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-21-1 | 8-21-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,14 | 6,97 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 4 | 4 |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 111-0162 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,006 | 0,0066 |
| П | Пемза жужільна, марка 600 | кг | 0,60 | 0,60 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,007 | 0,007 |

Група 22. Набивання цвяхів на дерев'яні чи кам'яні поверхні з обплетенням дротом

Склад роботи:

1. Набивання цвяхів на поверхні з проміжком 5 см.

2. Обплітання дротом у півтора витка з відтворенням сітки.

3. Обрізка кінців дроту.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Види поверхонь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дерев'яні |  | цегляні |
|  |  |  | стіни | стелі | стіни |
|  |  |  | 8-22-1 | 8-22-2 | 8-22-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,77 | 0,94 | 1,11 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 111-0179 | Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,6х50мм | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 111-0182 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1мм | т | 0,00067 | 0,00067 | 0,00067 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С. 17

Група 23. Залізнення цементних поверхонь

Склад роботи:

1. Змочування поверхні водою.

2. Нанесення цементного порошку на поверхню.

3. Втирання порошку металевою теркою до надання сталевого блиску.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Залізнення поверхонь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-23-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 0,26 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 2,5 |
|  | Матеріали |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків, марки 400 | т | 0,002 |

Група 24. Ремонт поверхні древніх стін штукатурним розчином з додаванням цем'янки окремими місцями площею до 1 м2.

Склад роботи:

1. Розчищення стін від набілу, ретельне видалення слідів старої штукатурки.

2. Залишення маяків.

3. Підрізування місць деталей.

4. Змочування стін, нанесення розчину шприцами.

5. Згладжування поверхні, затирання поверхні зі збереженням древньої кладки.

Вимірник: 1 м2

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Ремонт поверхні древніх стін |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-24-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати праці робітників | люд.-год. | 6,29 |
| 2 | Середній розряд робіт |  | 5 |
|  | Матеріали |  |  |
| 1425-11696 | Розчин вапняний, М 4 | м3 | 0,028 |
| П | Цем'янка | кг | 11,2 |
|  | Вага матеріалів | т | 0,073 |

ДБН Д.2.5-8-2001 С. 18

ЗМІСТ

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА.................................................................................................................…………..1

1.1. Загальні вказівки...........................................................................................................................…………. 1

1.2 Правила обчислення обсягів робіт................................................................................................. ………...1

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм....................................................... ………...2

2 НОРМИ...........................................................................................................................................…………... 2

Група 1. Реставрація та відновлення штукатурки по дереву вапняно-алебастровим розчином або вапняним розчином ......................................................................................................................………………2

Група 2.Реставрація та відновлення штукатурки по каменю..........................................................…………. 3

Група 3.Реставрація та відновлення штукатурних тяг (без оброблення кутів) по дереву...........…………..4

Група 4. Реставрація та відновлення штукатурних тяг (без оброблення кутів) по каменю........... ………..5

Група 5. Оброблення від руки кутів перетину тяг.............................................................................. …...…...7

Група 6. Реставрація дрібних ушкоджень прямолінійних тяг простих та складних профілів...... ………...7

Група 7. Реставрація дрібних ушкоджень криволінійних тяг простого та складного профілів (без розчищення)............................................................................................................................................ ………..8

Група 8. Реставрація та відтворення штукатурки фасадів по цегляним поверхням......................………… 9

Група 9. Реставрація та відтворення штукатурки фасадів по цегляним рустованим поверхням декоративною штукатуркою "під шубу" ......................................................................................... …………10

Група 10. Реставрація та відтворення штукатурки фасадів по дерев'яним поверхням вапняним розчином..............................................................................................................................………............... ….11

Група 11 .Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по дерев'яним поверхням вапняним розчином (декоративна з прорізними рустами).............................................................................……………………... 12

Група 12. Реставрація та ремонт штукатурки стін спеціальним розчином з додаванням вапняного борошна й азбесту...................................................................................................……………………........... 12

Група 13. Реставрація штукатурки з наступним нанесенням накривного шару з мармурового дрібняка.........................................................................................................................................…………...... 13

Група 14. Нанесення накривного шару з мармурового дрібняка............................................…………...... 13

Група 15.Штукатурка по сітці під накривний шар ..................................................................…………...... 14

Група 16.Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь окремими місцями площею до 5 м2.................................................................................................................................……………………. 14

Група 17. Прибивання дранки з підбиванням повсті................................................................…………...... 14

Група 18. Встановлення металевої сітки з влаштуванням каркаса, пришиття сітки до каркасу………… 15

Група 19. Перетирання штукатурки ............................................................................................………….... 15

Група 20. Потовщення штукатурного шару на 1 см ...................................................................…………... 16

Група 21. Влаштування гіпсових накривок по штукатурці........................…………................................... 16

Група 22. Набивання цвяхів на дерев'яні чи кам'яні поверхні з обплетенням дротом..........…………...... 16

Група 23. Залізнення цементних поверхонь...............................................................................…………..... 17

Група 24. Ремонт поверхні древніх стін штукатурним розчином з додаванням цем'янки окремими місцями площею до 1 м2..............................................................................................……………………….. 17

ЗМІСТ............................................................................................................................................…………..... 18