ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-----------------------------

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА, ОСНАСТКА, ІНВЕНТАР ТА ІНСТРУМЕНТ

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДБН В.2.8-3-95

Держкоммістобудування  України

Київ  1995

Ці норми встановлюють правила технічної експлуатації основних

будівельних машин і вимоги до нормування періодичності,

трудомісткості і тривалості виконання технічного обслуговування та

ремонту.

Вимоги цих норм обов'язкові для всіх власників будівельної

техніки незалежно від форм власності та відомчої належності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 В процесі експлуатації будівельних машин їх деталі та

складальні одиниці зношуються, виникає стан втоми, старіння

металів, порушується взаємне розташування деталей, що призводить до

втрати машиною її початкових характеристик. Підтримання будівельних

машин у працездатному стані залежить від своєчасного проведення

заходів, які забезпечують справність та працездатність машин.

1.2 3 цією метою в будівництві використовується система плано-

во-попереджувального технічного обслуговування та ремонту

будівельної техніки (система ППР), яка є комплексом

організаційно-технічних заходів, що мають попереджувальний харак-

тер, виконуються в плановому порядку та спрямовані на забезпечення

справності та працездатності будівельної техніки, поліпшення її

технічого стану та зниження витрат на експлуатацію.

1.3 Власники будівельних машин розроблюють і здійснюють систе-

му керування якістю експлуатації будівельних машин у відповідності

з ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 і ГОСТ 25646-83, а також заходи

системи ППР, що забезпечують високий рівень технічної готовності

парку машин і попереджують відкази машин в процесі використання за

призначенням.

1.4 Організаційно-технічні заходи системи ППР виконуються з

урахуванням вказівок, що містяться в експлуатаційно-ремонтній

документації, вимог до технічного стану машин і правил безпечної

експлуатації, що встановлені Держнаглядохоронпрацею,

Державтоінспекцією і діючими державними та галузевими стандартами.

1.5 Система ППР на практиці реалізується шляхом:

- розробки планів технічного обслуговування і ремонту;

- розробки та здійснення організаційно-технічних заходів,

що забезпечують своєчасне та якісне виконання робіт по

технічному обслуговуванню і ремонту;

- організації систематичного обліку наробки машин;

- контролю за реалізацією планів технічного обслуговування

і ремонту, якістю виконання робіт.

1.6 Ці ДБН містять у собі дані про види технічного обслугову-

вання і ремонту, періодичності, трудомісткості та тривалості їх ви-

конання, які розроблені на підставі вимог, що містяться в

експлуатаційній і ремонтній документації, а також накопиченого

досвіду експлуатації будівельної техніки в Україні (додаток 1).

- 2 -

ДБН В.2.8.3-95

1.7 Періодичність технічного обслуговування і ремонту дана в

годинах наробки, трудомісткість -- в людино-годинах, тривалість -

в годинах календарного часу без урахування часу очікування.

1.8 Показники трудомісткості виконання технічного обслуговува-

ння і ремонту є середніми значеннями затрат праці на проведення

всього комплексу підготовчих, основних та заключних робіт, включаю-

чи випробування машин.

Процентне співвідношення трудомісткості виконання основних

видів робіт при проведенні технічного обслуговування і поточного

ремонту наведено у додатку 2.

1.9 Норми та показники, наведені в додатку 1, розроблені з

урахуванням умов експлуатації будівельних машин на місцевості з де-

що горбистою поверхнею до 1000 м, у другій кліматичній зоні, з на-

робкою до 75 відсотків нормативу до капітального ремонту та парку

машин чисельністю до 200 одиниць. В інших умовах періодичність

технічного обслуговування і ремонту може бути перерахована за допо-

могою коефіцієнтів, значення яких наведені в додатках 3, 4, 5, 6.

1.10 Власники будівельних машин вeдуть облік їх наробки в

обсязі, що передбачений експлуатаційною документацією у

відповідності з ГОСТ 2.601-68 (додаток 10).

2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН (СИСТЕМА ППР)

2.1 Принципова схема системи ППР наведена на рис.1. Система

складається з двох основних видів заходів:

- технічного обслуговування;

- ремонту.

-----------------------------------------------------------

|Планово-попереджувальна система технічного обслуговування|

|                        та ремонту                       |

-----------------------------------------------------------

|

----------------------------------

|                                |

---------------------------      ---------------------------

| Технічне обслуговування |      |          Ремонт         |

---------------------------      ---------------------------

|                                |

--------------------------------   -----------------------------

|Безумовне планування робіт за |   |Умовне планування робіт за |

|строками та обсягами, виконан-|   |строками та обсягами, вико-|

|ня їх в обов'язковому порядку |   |   нання їх за потребою    |

--------------------------------   -----------------------------

|                                 |

-------------------                  -------------

------   ------   ------             -----       -----

| ЩО |   | ТО |   | СО |             | П |       | К |

------   ------   ------             -----       -----

ЩО - щозмінне технічне обслуговування; ТО - періодичне технічне

обслуговування; СО - сезонне технічне обслуговування; П - пото-

чний ремонт; К - капітальний ремонт.

Рис.1. Принципова схема системи ППР

- 3 -

ДБН В.2.8.3-95

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

3.1 Технічне обслуговування - це комплекс операцій попереджу-

вального характеру, які спрямовані на підтримання справності та

працездатності будівельних машин і проводяться в процесі їх

експлуатації (використання за призначенням, зберігання, транспорту-

вання).

3.2 Технічне обслуговування включає миття та очистку машин,

змащувальні, заправні, контрольно-діагностичні, кріпильно-регулюва-

льні та допоміжні операції.

3.3 Технічне обслуговування передбачає обов'язковий, завчасно

встановлений обсяг робіт для кожного типу машин і умов їх експлуа-

тації, який виконується згідно з нормативами періодичности і

трудомісткості.

3.4 Операції технічного обслуговування виконуються з

попереднім контролем технічного стану машин і їх складальних оди-

ниць. Основним методом контролю є технічне діагностування як скла-

дова частина технічного обслуговування.

3.5 Мета технічного діагностування полягає у визначенні дій-

сної потреби у виконанні операцій технічного обслуговування, про-

гнозуванні залишкового ресурсу складальних одиниць і деталей.

3.6 В залежності від періодичності, трудомісткості та обсягу

робіт для будівельних машин встановлені такі види технічного обслу-

говування:

- щозмінне технічне обслуговування;

- періодичне технічне обслуговування;

- сезонне технічне обслуговування;

- технічне обслуговування при зберіганні та транспортуванні.

В складних умовах використання будівельних машин (велике запи-

лення, високогір'я, низькі температури та ін.) проводиться

спеціальне технічне обслуговування із зменшеним значенням

періодичності.

3.7 Щозмінне технічне обслуговування повинно забезпечити

працездатність машини ня протязі всієї робочої зміни шляхом контро-

лю технічного стану основних її частин: гальмового обладнання,

ходової частини, органів керування, сигналізації, двигуна та усуне-

ння виявлених несправностей, а також дозаправлення пально-мастиль-

ними матеріалами, робочою та охолоджувальною рідинами.

3.8 Виконання щозмінного технічного обслуговування покладаєть-

ся на машиністів будівельних машин та їх помічників, де вони перед-

бачені.

3.9 Періодичне технічне обслуговування виконується з метою

зниження інтенсивності зносу деталей і складальних одиниць, визна-

чення їх залишкового ресурсу, усунення наявних несправностей;

здійснюється спеціалізованими бригадами (ланками) за участю або без

участі машиністів, за якими закріплені машини.

3.10 Періодичність виконання та обсяг робіт періодичного

технічного обслуговування залежать від типу машини, що обслуговує-

ться. В залежності від обсягу передбачених робіт, послідовності їх

- 4 -

ДБН В.2.8.3-95

виконання кожному періодичному технічному обслуговуваню надається

порядковий номер (ТО-1, Т0-2, ТО-З).

3.11 До обсягу робіт технічного обслуговування з більш високим

порядковим номером включаються роботи, які передбачені до виконання

при технічних обслуговуваннях з більш низькими порядковими номера-

ми.

3.12 Технічне обслуговування N 3 (ТО-3) проводиться разом з

поточним ремонтом. Трудомісткість поточного ремонту містить і зат-

рати праці технічного обслуговування N 3.

3.13 Сезонне технічне обслуговування виконується двічі на рік

при переведенні машин на експлуатацію в умови весняно-літнього або

осінньо-зимового періоду. Сезонне технічне обслуговування поєднує-

ться з проведенням чергового періодичного технічного обслуговуван-

ня.

3.14 3 метою збереження працездатності будівельних машин при

їх транспортуванні та зберіганні проводяться спеціальні види

технічного обслуговування, які регламентуються вимогами експлуата-

ційної документації.

4. РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

4.1 Ремонт - це комплекс робіт, що відновлюють ресурс і забе-

зпечують працездатність та справність будівельних машин в процесі

експлуатації. Ремонт включає контрольно-діагностичні, розбірно-

складальні, слюсарні, зварювально-наплавні та інші роботи.

4.2 Встановлюється два види планового ремонту будівельних ма-

шин: поточний і капітальний.

4.3 Поточний ремонт призначений для підтримання працездатності

та справності машин шляхом відновлення або заміни окремих складаль-

них одиниць і деталей, крім базових; їх обсяг визначається

технічним станом машин.

4.4 Капітальний ремонт призначений для відновлення справності

та повного чи близького до нього ресурсу машин шляхом заміни або

відновлення складальних одиниць і деталей, включаючи базові.

4.5 Порядок виконання робіт і контроль якості капітального ре-

монту регламентуються ремонтною документацією.

4.6 Здавання будівельних машин в капітальний ремонт і прийман-

ня їх з ремонту здійснюється у відповідності з ГОСТ 24408-80, а та-

кож окремих типів машин: одноковшових екскаваторів - ГОСТ 24406-80,

стрілових кранів - ГОСТ 24407-80, автогрейдерів - ГОСТ 26679-85,

тракторів - ГОСТ 18524-85, дизельних двигунів - ГОСТ 18523-79,

автомобільних шасі та двигунів - ГОСТ 18506-73 та ГОСТ 18505-73.

4.7 Крім планових ремонтів проводяться непланові ремонти,

необхідність в яких виникає внаслідок відказів у роботі будівельних

машин або аварій.

- 5 -

ДБН В.2.8.3-95

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

5.1 Контроль технічного стану будівельних машин здійснюється

методами та засобами технічного діагностування, яке є складовою

частиною технічного обслуговування та ремонту.

5.2 Сукупність засобів, об'єктів і виконавців діагностування

складає систему технічного діагностування.

5.3 Діагностування будівельних машин в залежності від призна-

чення, переліку робіт, періодичності і трудомісткості підрозділяє-

ться на загальне та поглиблене.

5.4 Загальне діагностування має за мету визначення технічного

стану складальних одиниць будівельних машин, поглиблене - визначе-

ння несправностей, виявлення їх причин і характеру.

5.5 Технологічний процес технічного діагностуваня будівельних

машин організується з урахуванням взаємозв'язку операцій загального

і поглибленого діагностування з основними роботами технічного об-

слуговування і ремонту.

5.6 Загальне діагностування проводиться в строки, які

встановлені для технічного обслуговування і поточного ремонту; пог-

либлене - за результатами загального діагностування, а також в

разі потреби у випадку виявлення несправностей у процесі

експлуатації машин.

5.7 Технічне діагностування класифікується таким чином:

- за формою організації - на спеціалізоване та суміщене;

- за режимом проведення - на планове і в разі потреби;

- за місцем проведення  - на стаціонарних постах і безпосеред-

ньо на місцях роботи машин;

- за обсягом робіт - на повне і часткове.

5.8 Спеціалізоване технічне діагностування виконується на

спеціальних постах і дільницях діагностування, а також пересувними

діагностичними майстернями на місцях роботи машин.

5.9 Суміщене технічне діагностування виконується в процесі

проведення технічного обслуговування і ремонту в стаціонарних умовах

або при допомозі пересувних майстерень технічного обслуговування та

ремонту, які оснащені необхідним діагностичним обладнанням.

5.10 В результаті проведення діагностичних операцій

складається діагностична карта, в якій фіксуються результати

діагнозу, даються рекомендації щодо необхідного обсягу робіт по

технічному обслуговуванню або ремонту та загальна оцінка технічного

стану машин (додаток 7).

6. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ

МАШИН

6.1 Власники будівельних машин складають річний план і

місячний план-графік технічного обслуговування і ремонту

будівельних машин.

- 6 -

ДБН В.2.8.3-95

6.2 Річним планом встановлюється кількість технічних обслуго-

вувань і ремонтів для кожної машини, групи однотипних машин і парку

машин в цілому (додаток 8). На підставі річного плану визначається

потреба в матеріальних і трудових ресурсах на виконання технічних

обслуговувань і ремонтів, а також потреба в виробничих площах ремо-

нтних майстерень, технологічному обладнанні, пересувних засобах

технічного обслуговування і ремонту.

6.3 Для розробки річного плану необхідні по кожній машині такі

дані:

- фактична наробка на початок року;

- запланована наробка на рік;

- періодичність технічних обслуговувань і ремонтів.

При визначенні складу парку машин слід враховувати списання та

надходження машин, що передбачається в розрахунковому році.

Фактична наробка на початок року визначається з часу проведен-

ня останнього відповідного виду технічного обслуговування, ремонту

або з початку експлуатації, якщо таке технічне обслуговування і ре-

монт не проводились.

6.4 Кількість технічних обслуговувань і ремонтів кожного виду

для окремої машини (К) розраховується за формулою:

Тф  +  Тпл

К = ------------  -  Ко ,           (1)

Тп

де Тф - фактична наробка машини на початок року, мото-години;

Тпл- запланована наробка на рік, мото-години;

Тп - періодичність виконання відповідного технічного

обслуговування або ремонту, мото-години;

Ко - кількість усіх видів технічних обслуговувань і

ремонтів, що перевищує періодичність даного виду

(при визначенні кількості капітальних ремонтів Ко

дорівнює 0).

Розрахунок за формулою (1) виконується в такій послідовності:

капітальний ремонт, поточний ремонт, технічні обслуговування ТО-2,

ТО-1.

Якщо Тф, перевищує Тп, що має місце при порушенні строків про-

ведення відповідного технічного обслуговування чи ремонту, в

формулі (1) слід замінити Тф на Тп.

Примітка. Результати розрахунків за формулою (1) і далі за фо-

рмулами (2), (3), (5) потрібно округляти в менший бік.

6.5 Порядковий номер місяця року (пm), в якому повинен прово-

дитись капітальний ремонт, визначається за формулою:

12 (Тп - Тф)

пm  =  -------------  +  1              (2)

Тпл

Капітальний ремонт машини переноситься на наступний рік, якщо

номер місяця виявиться більше 12. Допускається коригування строків

капітального ремонту в межах найближчих місяців з урахуванням тех-

нічного стану машини.

- 7 -

ДБН В.2.8.3-95

6.6 На основі розрахунків за формулою (1) слід визначити сума-

рну потребу в технічних обслуговуваннях і ремонтах для груп одноти-

пних машин і для парку машин в цілому.

Для великих парків машин кількість технічних обслуговувань і

ремонтів для груп однотипних машин доцільно визначати за формулою:

Тпл

К = М ---- - Ко ,                      (3)

Тп

де М - кількість онотипних машин у групі.

6.7 Затрати праці (3) на виконання робіт по технічному обслу-

говуванню та ремонту визначаються за формулою:

З = К х з ,                             (4)

де з - затрати праці на певний вид робіт при виконанні одного

технічного обслуговуваня чи ремонту, людино-години.

За формулою (4) розраховуються затрати праці на слюсарні,

станочні та інші види робіт для кожної машини парку. За результата-

ми цих розрахунків визначаються сумарні затрати праці на виконання

необхідних видів робіт для груп однотипних машин і для парку машин

в цілому.

6.8 Місячний план-графік визначає строки постановки машини на

технічне обслуговування та ремонт (додаток 9).

Для розробки місячного плану-графіка необхідні по кожній

машині такі дані:

- фактична наробка на початок місяця;

- запланована наробка на місяць;

- періодичність технічних обслуговувань і ремонтів;

- тривалість технічних обслуговувань і ремонтів.

Порядковий робочий день місяця постановки машини на технічне

обслуговування чи ремонт (Д) визначається за формулою:

N (nTп - Тфm)

Д =  ------------- + 1 ,               (5)

Тплm

де N - кількість робочих днів у місяці;

Тфm - фактична наробка на початок місяця, мото-години;

Тплm- запланована наробка на місяць, мото-години;

n   - номер чергового одноіменного технічного обслуго-

вування (т = 1,2 ...). Для ремонтів n = 1.

Якщо розрахункова величина Д виявиться більшою ніж кількість

робочих днів у місяці, відповідний вид технічного обслуговування чи

ремонту переноситься на наступний місяць.

Для визначення дати проведення технічного обслуговування і ре-

монту необхідно до розрахункової величини порядкового робочого дня

додати відповідну кількість попередніх святкових і вихідних днів.

- 8 -

ДБН В.2.8.3-95

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

7.1 Власники машин забезпечують проведення технічного обслуго-

вування і ремонту у відповідності з річним планом і місячним пла-

ном-графіком.

7.2 Операції технічного обслуговування та ремонту мають вико-

нуватися у відповідності з вимогами технологічних карт, технічних

описів і інструкцій по експлуатації будівельних машин.

7.3 Організація технічного обслуговування та ремонту

будівельних машин забезпечується завчасною інженерно-технологічною

підготовкою виробництва, що включає:

- забезпечення експлуатаційною та ремонтною документацією;

- оснащення технологічних процесів спеціальним обладнанням,

оснасткою та інструментом;

- матеріально-технічне забезпечення запасними частинами, ком-

плектуючими виробами та ремонтно-експлуатаційними матеріа-

лами;

- підготовку та підвищення кваліфікації робітників, які зайня-

ті технічним обслуговуванням та ремонтом, і машиністів

будівельних машин;

- удосконалення ремонтно-експлуатаційної бази;

- контроль якості робіт по технічному обслуговуванню та ремонту.

7.4 Розмір виробничих площ баз механізації, їх призначення та

оснащення технологічним обладнанням визначаються структурою та

кількісним складом парку машин, умовами його експлуатації і прий-

нятою формою організації технічного обслуговування та ремонту.

7.5 Власник будівельних машин доводить замовнику місячний

план-графік технічного обслуговування і ремонту за три дні до поча-

тку місяця, на який його розроблено.

При виробничій необхідності і погодженні з замовником власник

машин може змінювати строки проведення технічного обслуговування,

але не більш як на три дні.

7.6 При виході будівельної машини на плановий ремонт вона, як

правило, повинна бути замінена іншою машиною того ж призначення.

7.7 Технічне обслуговування та поточний ремонт будівельних ма-

шин доцільно виконувати централізовано спеціалізованими бригадами

(ланками), що входять до складу підрозділів або організацій по

технічному обслуговуванню та ремонту будівельних машин.

7.8 В залежності від складу та структури парку машин, умов

його експлуатації визначається кількість бригад (ланок) технічного

обслуговування, їх кваліфікаційний склад.

7.9 Для проведення технічного обслуговування складається заяв-

ка, в якій міститься інформація про види та строки проведення

технічного обслуговування, місце знаходження будівельної машини, її

технічний стан і додаткові операції, які необхідно провести в

процесі технічного обслуговування.

7.10 Обсяг фактично виконаних бригадою (ланкою) робіт

фіксується в журналі обліку технічного обслуговування і ремонту або

- 9 -

ДБН В.2.8.3-95

в журналі обліку усунення несправностей і відказів будівельних ма-

шин (додатки 11, 12).

7.11 Технічне обслуговування та поточний ремонт будівельних

машин виконуються як в умовах стаціонарних майстерень, так і безпо-

середньо на місцях роботи за допомогою пересувних засобів

технічного обслуговування та ремонту.

7.12 Поточні ремонти будівельних машин повинні виконуватись,

як правило, агрегатним методом, при якому складальні одиниці, що

відпрацювали свій ресурс, замінюються на нові або з оборотного фон-

ду.

7..13 Оборотний фонд створюється власниками будівельних машин

за рахунок нових складальних одиниць або завчасно відремонтованих.

7.14 Найбільш ефективним методом проведення поточних ремонтів

будівельних машин слід вважати метод періодичної заміни ремонтних

комплектів, при якому замінюються не окремі складальні одиниці, а

їх комплекти з однаковим або близьким ресурсом.

7.15 Потреба в оборотному фонді визначається в залежності від

структури та складу парку машин, умов експлуатації, ресурсу та часу

оборотності складальних одиниць і їх комплектів.

7.16 Приймання машин після технічного обслуговування та поточ-

ного ремонту здійснюється механіком власника за участю машиніста

(оператора).

Результати зовнішнього огляду будівельної машини та її випро-

бування на холостому ходу та під навантаженням фіксуються в акті

проведення технічного обслуговування, в журналі обліку технічних

обслуговувань і ремонтів і підписуються особами, які здають і прий-

мають будівельну машину.

7.17 Капітальний ремонт будівельних машин, їх складових частин

та складальних одиниць, як правило, здійснюється централізовано на

ремонтних і ремонтно-механічних підприємствах, а також на базах

механізації агрегатним методом відповідно до вимог ремонтної

документації.

7.18 Доцільність постановки будівельної машини в ремонт, пере-

дбачений планом-графіком, визначається комісією, очолюваною голов-

ним інженером (головним механіком) власника. Якщо будівельна машина

за своїм технічним станом не потребує ремонту в строки, що

передбачені планом-графіком, комісія дає дозвіл на подальше її ви-

користання за призначенням і встановлює нову дату огляду. Висновки

комісії оформляються відповідним актом.

7.19 Для визначення технічного стану будівельних машин їх вла-

сники проводять сезонні огляди, які виконуються спеціальною

комісією. За результатами огляду дається оцінка рівню експлуатації

техніки, визначаються недоліки, усунення яких регламентується

відповідним наказом.

7.20 При проведенні технічного обслуговування та всіх видів

ремонту будівельних машин як на місцях їх роботи, так і в

стаціонарних умовах, необхідно здійснювати заходи щодо запобігання

забруднення навколишнього середовища (землі, повітряного та водного

- 10 -

ДБН В.2.8.3-95

басейнів).

7.21 Організація та проведення робіт по технічному обслугову-

ванню та ремонту мусить здійснюватись у відповідності з правилами

безпеки виконання цих робіт і протипожежної безпеки, що викладені в

експлуатаційній та ремонтній документації.

- 11 -

ДБН В.2.8.3-95

ДОДАТОК 1

НОРМАТИВИ ПЕРЕОДИЧНОСТІ, ТРУДОМІСТКОСТІ ТА

ТРИВАЛОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

- 12 -

ДБН В.2.8.3-95

1.1. ЕКСКАВАТОРИ ОДНОКОВШЕВI

Перiодичнiсть у мото-годинах:ТО-1-50, То-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рiк

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид  |                 |       |Екскаватори з механiчним приводом|Екскаватори з гiдравлічним приводом |

| ТО   |                 |       |----------------------------------------------------------------------|

| або  |  Найменування   |Одиниця|пневмохід|    гусеничний хiд     |пневмохiд|      гусеничний хIд      |

|ремон-|    показника    |виміру |----------------------------------------------------------------------|

| ту   |                 |       |         |                      Розмiрний ряд                         |

|      |                 |       |----------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |     3   |   4   |   5   |   6   | 2  | 3  |   4    |   5    |   6    |

|      |                 |       |         |       |       |       |    |    |        |        |        |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|   4     |   6   |    8  |3,3    |   3| 3,1|   3,6  |    8,6 |    9,6 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  96     | 128   |  144  |160    |  96| 128| 144    |  160   |  160   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|  19     |  26   |   35  |46     |   6|   8|  13    |   22   |   28   |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  18     |  24   |   27  |30     |  18|  24|  27    |   30   |   30   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|  33     |  48   |   62  |76     |  20|  26|  28    |   33   |   38   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд.-г.| 620     | 720   |  860  |960    | 400| 450| 560    |  700   |  875   |

|      |Тривалiсть       |днi    |   8     |   9   |   10  |11     |   5|   6|   7    |    9   |   11   |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   5     |   7   |    8  |9      |   5|   7|   8    |    9   |    9   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|  40     |  46   |   56  |65     |  20|  23|  27    |   30   |   34   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.|6000     |8000   | 9000  |10000  |6000|8000|9000    |10000   |10000   |

|      |Трудомiсткiсть   |люд.-г.| 900     |1400   | 1870  |2200   | 570| 825|1176    | 1620   | 2240   |

|      |Тривалiсть       |днi    | 14      |  18   |   26  |30     |  10|  14|  18    |   24   |   27   |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 13 -

ДБН В.2.8.3-95

1.2. ЕКСКАВАТОРИ БАГАТОКІВШЕВI ТА НАВАНТАЖУВАЧI ОДНОКIВШЕВI

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000,- СО - два рази на рiк, К-6000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид  |                 |       |   Екскаватори багатокiвшовi     |НавантажувачI однокiвшовi на тракторах|

| ТО   |                 |       |------------------------------------------------------------------------|

| або  |  Найменування   |Одиниця|  ланцюговi  |      роторнi      |     пневмохiд      | гусеничний хIд  |

|ремон-|   показника     |виміру |------------------------------------------------------------------------|

| ту   |                 |       |        глибина копання, м       |вантажопiдйомність,т|    клас тяги, т |

|      |                 |       |------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |до 2,4|понад |до 1,6|1,7-2|понад |   1  |  2   | 3    | 3   | 10  | 15  |

|      |                 |       |      | 2,6  |      |     | 2,1  |      |      |      |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд.г. |  4   |  4   |    4 |    5|    6 |   3  |   4  |   5  |   5 |   6 |   8 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    | 96   | 96   |   96 |   96|   96 |  96  |  96  |  96  |  96 |  96 |  96 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г  | 15   | 17   |   18 |   24|   28 |  12  |  14  |  16  |  14 |  18 |  27 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    | 18   | 18   |   18 |   18|   18 |  18  |  18  |  18  |  18 |  18 |  18 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд.-г.| 14   | 16   |   17 |   19|   21 |  32  |  35  |  38  |  32 |  41 |  60 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|280   |350   |  790 |  950| 1140 | 380  | 420  | 460  | 350 | 390 | 500 |

|      |Тривалiсть       |днi    |  4   |  5   |   10 |   12|   14 |   6  |   6  |   7  |   5 |   6 |   8 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  5   |  5   |    5 |    5|    5 |   5  |   5  |   5  |   5 |   5 |   5 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд-г. | 32   | 35   |   32 |   37|   41 |  26  |  28  |  30  |  29 |  33 |  40 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |700   |950   | 1800 | 2060| 2300 | 620  | 680  | 760  | 570 | 700 |1100 |

|      |Тривалiсть       |днi    | 10   | 14   |   20 |   24|   26 |  11  |  12  |  13  |  11 |  13 |  17 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 14 -

ДБН В.2.8.3-95

1.3. БУЛЬДОЗЕРИ ТА ТРУБОУКЛАДАЧI

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид  |                 |       |             Бульдозери на тракторах        |         Трудоукладачі      |

| ТО   |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

| або  |   Найменування  |Одиниця|         |        гусеничний хід            |                            |

|ремон-|    показника    |виміру |пневмохід|----------------------------------|    вантажопідйомність, т   |

| ту   |                 |       |         |          клас тяги, т            |                            |

|      |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |     3   |  3   |  10  |  15  |  25  |  50  |до 6,3|10-12,5|15-20 |25-35 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|      3  |    4 |    5 |    6 |    8 |   10 |    4 |    5  |    6 |    8 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     96  |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96  |   96 |   96 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|      6  |   9,5|   15 |   17 |   24 |   28 |   14 |   16  |   20 |   24 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     18  |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18  |   18 |   18 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|     20  |   24 |   36 |   41 |   50 |   70 |   34 |   46  |   54 |   76 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|    220  |  350 |  420 |  610 |  920 | 1300 |  400 |  470  |  700 | 1060 |

|      |Тривалiсть       |днi    |      4  |    6 |    7 |    9 |   12 |   16 |    6 |    7  |    8 |   13 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |      5  |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5  |    5 |    5 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|     17  |   21 |   30 |   33 |   39 |   48 |   26 |   32  |   38 |   46 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.|   6000  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 | 6000  | 6000 | 6000 |

|      |Трудомiсткiсть   |люд.-г.|    400  |  630 |  730 | 1370 | 2760 | 4000 |  760 |  900  | 1620 | 2840 |

|      |Тривалiсть       |днi    |      9  |   12 |   14 |   18 |   27 |   30 |   12 |   14  |   18 |   25 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 15 -

ДБН В.2.8-3-95

1.4. СКРЕПЕРИ ПРИЧЕПНІ ТА АВТОГРЕЙДЕРИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид  |                 |       |  Скрепери причепні до тракторів  |       Автогрейдери       |  Грейдер- |

| ТО   |  Найменування   |Одиниця|                                  |                          |  елеватор |

| або  |    показника    |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|ремон-|                 |       |          клас тяги, т            |                   тип                |

|  ту  |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       | 3-5  |   8  |  10  |  15  |  25  | легкий |середній| важкий | причепний |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    5 |    6 |    7 |    9 |   11 |     6  |     8  |    10  |      6    |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   112  |   112  |   128  |     96    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   11 |   16 |   18 |   26 |   35 |    17  |    21  |    25  |     26    |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |    21  |    21  |    24  |     18    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   30 |   37 |   40 |   50 |   70 |    43  |    46  |    50  |     52    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  275 |  450 |  605 |  895 | 1300 |   270  |   325  |   400  |    660    |

|      |Тривалiсть       |днi    |    6 |    7 |    9 |   10 |   12 |     4  |     5  |     6  |      9    |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |     6  |     6  |     7  |      5    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   22 |   30 |   33 |   40 |   50 |    32  |    36  |    40  |     46    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  7000  |  7000  |  8000  |   6000    |

|      |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  560 |  900 | 1320 | 3100 | 4800 |   480  |   660  |   900  |   1440    |

|      |Тривалiсть       |днi    |   12 |   13 |   18 |   32 |   50 |     6  |     7  |    10  |     24    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16 -

ДБН В.2.8-3-95

1.5. МАШИНИ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПОКРИТТЯ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|      |                 |       |   Котки причепні   |Котки навісні|    Котки самохідні   |Котки самохідні|

| Вид  |                 |       |                    |             |                      |   вібраційні  |

| ТО   |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

| або  |   Найменування  |Одиниця|                                маса, т                                  |

|ремон-|    показника    |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

| ту   |                 |       |  3   |  10  |15 і  |  16  |  25  |   6  |до 6,3 | 10-15 |   2   |   6   |

|      |                 |       |      |      |більше|      |      |      |       |       |       |       |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    4 |   4,6|  5,6 |  5,6 |   6,7|   1,8|    2  |    3  |    1,8|    2  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96  |   96  |   64  |   64  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    9 |   14 |   16 |   15 |   18 |   5,7|   6,7 |   7,6 |    3,8|    5,7|

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18  |   18  |   12  |   12  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   31 |   40 |   46 |   50 |   60 |   19 |   21  |   24  |   14  |   17  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  342 |  396 |  485 |  405 |  450 |  167 |  183  |  205  |   74  |  112  |

|      |Тривалiсть       |днi    |    5 |    6 |  7,5 |    6 |    7 |   2,5|    3  |    3  |    1  |    2  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5  |    5  |    3  |    3  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   19 |   27 |   30 |   28 |   34 |    1 |   15  |   20  |    8  |   15  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000  | 6000  | 4000  | 4000  |

|      |Трудомісткiсть   |люд-г. |  544 |  672 |  810 |  688 |  800 |  370 |  410  |  440  |  280  |  320  |

|      |Тривалiсть       |дні    |  7,5 |    9 |   10 |    9 |   10 |    7 |    8  |    9  |    5  |    7  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 17 -

ДБН В.2.8-3-95

1.6. БУРОВI МАШИНИ ТА ГРЕЙДЕРИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|      |                 |       |           Бурільно-кранові установки на базі            |Грейдери причеп|

| Вид  |                 |       |---------------------------------------------------------|ні до тракторів|

| ТО   |                 |       |           тракторів            |                        |---------------|

| або  |   Найменування  |Одиниця|--------------------------------|      автомобілей       |  клас тяги, т |

|ремон-|    показника    |виміру |          клас тяги, т          |                        |               |

| ту   |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |   3   |  10   |   15  |   25   |   ГАЗ  |  ЗІЛ  | КрАЗ  |   3   |  10   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   5,5 |    6,3|     7 |     8  |     4,7|    5,4|    7,2|     5 |    6  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  80   |   80  |    80 |    80  |    80  |   80  |    80 |    96 |   96  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  13   |   18  |    20 |    27  |    18  |   21,8|    29 |    14 |   20  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  16   |   16  |    16 |    16  |    16  |   16  |    16 |    18 |   18  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  27   |   40  |    47 |    50  |     9  |   11  |    14 |    45 |   50  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т     |Трудомiсткiсть   |люд-г. | 325   |  410  |   460 |   500  |   195  |  240  |   300 |   350 |  490  |

|      |Тривалiсть       |днi    |   4   |    6  |     8 |    11  |     3  |    4  |     5 |     6 |    8  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   4   |    4  |     4 |     4  |     4  |    4  |     4 |     5 |    5  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   25  |   35  |    40 |    60  |    -   |   -   |   -   |    26 |   37  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичиiсть    |мото-г.| 5000  | 5000  |  5000 |  5000  |  5000  | 5000  |  5000 |  6000 | 6000  |

|      |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  530  |  670  |   750 |   900  |   560  |  625  |   720 |   730 | 1000  |

|      |Тривалiсть       |днi    |    6  |    9  |    11 |    14  |     6  |   7,5 |     9 |    14 |   15  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 18 -

ДБН В.2.8-3-95

1.7. СКРЕПЕРИ САМОХIДНІ ТА ПРОМИСЛОВI ТРАКТОРИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-100, ТО-2-500, ТО-3 та П-1000, СО - два рази

на рiк, К-6000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |           Скрепери самохідні               |     Трактори промислові   |

|ТО    |  Найменування   |Одиниця|------------------------------------------------------------------------|

|або   |    показника    |виміру |           місткість ковша, м3              |          клас тяги, т     |

|ремон-|                 |       |------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |       8      |      15      |      25      |      25     | 26 та більше|

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |       6      |      7       |       8      |       7     |       6     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |      96      |     96       |      96      |      96     |      96     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |      16      |     25       |      34      |      24     |      22     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |      18      |     18       |      18      |      18     |      18     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |       8      |     10       |      10      |      70     |      60     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     290      |    360       |     550      |     980     |     910     |

|      |Тривалiсть       |днi    |       4      |      5       |       6      |      12     |      12     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |       5      |      5       |       5      |       5     |       5     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |      18      |     26       |      35      |      40     |      36     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     640      |   1050       |    1500      |    3600     |    3350     |

|      |Тривалiсть       |днi    |       7,6    |     12       |      18      |      30     |      30     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 19 -

ДБН В.2.8-3-95

1.8. ПАЛЕБIЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Перiодичнiсть у мото-годинах: для дизельних молотiв i гiдромолотiв ТО-50, П-500, К-1000;

для копрових установок ТО-250, П-2000, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |            Дизель-молоти пальові             |   Гідромолоти   |Копрові |

|ТО    |                 |       |----------------------------------------------------------------|установ-|

|або   |   Найменування  |Одиниця|                        маса ударної частини, кг                |   ки   |

|ремон-|    показника    |виміру |----------------------------------------------------------------|        |

|ту    |                 |       |  1250  |  1800  |  2500  |  3500   |  5000   |  200   |  600   |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО    |ТрудомiсткIсть   | люд-г.|     6  |     7  |     9  |     10  |     12  |     4  |    10  |    18  |

|      |КIлькiсть у циклi| шт.   |    19  |    19  |    19  |     19  |     19  |    19  |    19  |    22  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |ТрудомiсткIсть   | люд-г.|    12  |    18  |    26  |     36  |     52  |    18  |    40  |    50  |

|      |Тривалість       | дні   |     0,5|     1  |     1  |      2  |      2  |     1  |     2  |     3  |

|      |Кiлькiсть у циклi| шт.   |     1  |     1  |     1  |      1  |      1  |     1  |     1  |     2  |

|------------------------| --------------------------------------------------------------------------------|

|К     |ТрудомiсткIсть   | люд-г.|   130  |   145  |   170  |    200  |    250  |   150  |   280  |   240  |

|      |Тривал1сть       | дні   |     1,5|     2  |     2  |      3  |      3  |     3  |     5  |     4  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 20 -

ДБН В.2.8-3-95

1.9. ТРАКТОРИ ВІЛЬНІ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рiк, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |                              Трактори вільні                            |

|ТО    |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|або   |  Найменування   |Одиниця|       пневмоколесні         |           на гусеничному ходу             |

|ремон-|   показника     |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|ту    |                 |       |                            клас тяги, т                                 |

|      |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       | 0,6-0,9|  1,4 |   3  |   5  |  3   |   4  |   6   |  10  |  15  |  25   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     2  |    2 |    2 |    5 |    3 |    4 |    4  |    4 |    5 |    7  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    96  |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96  |   96 |   96 |   96  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     6  |    7 |    5 |   10 |    9 |   14 |   13  |   14 |   16 |   24  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    18  |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18  |   18 |   18 |   18  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    20  |   25 |   20 |   30 |   30 |   40 |   40  |   45 |   50 |   70  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   180  |  200 |  280 |  360 |  360 |  410 |  400  |  430 |  640 |  980  |

|      |Тривалiсть       |днi    |     3  |    4 |    6 |    6 |    6 |    7 |    7  |    7 |    9 |   12  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     5  |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5  |    5 |    5 |    5  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    15  |   17 |   25 |   30 |   20 |   30 |   30  |   32 |   34 |   40  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудом1сткiсть   |люд-г. |   360  |  410 |  660 |  800 |  600 |  740 |  700  |  790 | 1500 | 3600  |

|      |Тривалiсть       |дні    |     7  |    8 |   11 |   14 |   12 |   13 |   12  |   14 |   17 |   30  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 21 -

ДБН В.2.8-3-95

1.10. ЗЕМЛЕСОСНI ПЕРЕКАЧУВАЛЬНI УСТАНОВКИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-160, ТО-2-480, П-960. СО - два рази на рiк, К-9600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |                             Землесосні установки                          |

|ТО    |                 |       |---------------------------------------------------------------------------|

|або   |  Найменування   |Одиниця|              плавучі                |             стаціонарні             |

|ремон-|   показника     |виміру |---------------------------------------------------------------------------|

|ту    |                 |       |                      продуктивність по воді, м3/г                         |

|      |                 |       |---------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |до 1000|1001-2000|2001-3600|3601-5500|до 1000|1001-2000|2001-3600|3601-5500|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   4   |   6     |  10     |  16     |  2    |  4      |   6     |   8     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  40   |  40     |  40     |  40     | 40    | 40      |  40     |  40     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  16   |  20     |  30     |  40     |  8    | 10      |  16     |  24     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  10   |  10     |  10     |  10     | 10    | 10      |  10     |  10     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т     |Трудомiсткiсть   |люд-г. | 100   | 140     | 250     | 320     | 50    | 70      | 150     | 250     |

|      |Тривалiсть       |дні    |   3   |   4     |   6     |   8     |  2    |  2      |   3     |   4     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   9   |   9     |   9     |   9     |  9    |  9      |   9     |   9     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |1500   |2000     |4000     |4800     |400    |600      |1200     |2000     |

|      |Тривалiсть       |днi    |  20   |  25     |  32     |  42     |  7    |  9      |  11     |  16     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 22 -

ДБН В.2.8-3-95

1.11. КРАНИ БАШТОВI

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-200, ТО-2-600, П-1200, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид ТО|                 |       |                     Крани баштові, вантажний момент, тм                 |

|або ре|  Найменування   |Одиниця|-------------------------------------------------------------------------|

|монту |    показника    |виміру |до 25   | вiд 26| вiд 61|вiд 101|від 161|від 251|вiд 401|від 631|вiд 1001|

|      |                 |       |        |  до 60| до 100| до 160| до 250| до 400| до 630|до 1000| до 1400|

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     12 |    13 |    14 |    16 |    19 |    21 |    27 |    31 |     36 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     40 |    40 |    40 |    40 |    48 |    48 |    48 |    48 |     48 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     51 |    52 |    53 |    56 |    61 |    65 |    73 |    78 |     84 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     10 |    10 |    10 |    10 |    12 |    12 |    12 |    12 |     12 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     10 |    10 |    11 |    13 |    17 |    20 |    26 |    30 |     34 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    235 |   245 |   260 |   291 |   340 |   392 |   495 |   560 |    615 |

|      |Тривалiсть       |днi    |      3 |     3 |    3,5|    3,5|    4,5|     5 |     6 |     7 |     7,5|

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |      9 |     9 |     9 |     9 |    11 |    11 |    11 |    11 |     11 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.|  12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |  14400 |

|      |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    510 |   575 |   670 |   870 |  1200 |  1500 |  2130 |  2550 |   2900 |

|      |Тривалiсть       |днi    |      9 |    10 |    12 |    15 |    20 |    28 |    34 |    40 |     47 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 23 -

ДБН В.2.8-3-95

1.12. КРАНИ СТРІЛОВІ АВТОМОБIЛЬНI, АВТОНАВАНТАЖУВАЧI ТА КРАНИ НА КОРОТКОБАЗОВОМУ ШАСI

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, П-1000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид ТО|  Найменування   |Одиниця|  Крани автомобільні  |  Автонавантажувачі |Крани на короткобазовому шасі|

|або ре|   показника     |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|монту |                 |       |                           вантажопідйомність, т                         |

|      |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |  6,3  |10-12,5|  16  |   2  | 3-5  |понад 5|  10  |  16  |  25  |  40   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    6  |    7  |    8 |    3 |    4 |    5  |    4 |   5  |   6  |    7  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   80  |   80  |   80 |   96 |  128 |  128  |   96 | 112  | 112  |  112  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   22  |   25  |   27 |   10 |   12 |   14  |   15 |  17  |  19  |   22  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   16  |   16  |   16 |   18 |   24 |   24  |   18 |  21  |  21  |   21  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   11  |   13  |   14 |    6 |    8 |   10  |   20 |  22  |  24  |   26  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  530  |  600  |  630 |  130 |  254 |  347  |  440 | 520  | 580  |  630  |

|      |Тривалiсть       |днi    |   6,5 |   7,5 |    8 |    3 |    4 |    5  |    5 |   7  |   8  |   10  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    4  |    4  |    4 |    5 |    7 |    7  |    5 |   6  |   6  |    6  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   -   |   -   |   -  |   -  |   -  |   -   |   32 |  41  |  48  |   52  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.| 5000  | 5000  | 5000 | 6000 | 8000 | 8000  | 6000 |7000  |7000  | 7000  |

|      |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  870  | 1100  | 1200 |  520 |  715 |  820  | 2030 |2070  |2690  | 2800  |

|      |Тривалiсть       |днi    |   12  |   16  |  17,5|    9 |   11 |   14  |   24 |  26  |  27  |   30  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 24 -

ДБН В.2.8-3-95

1.13. КРАНИ НА ПНЕВМОКОЛIСНОМУ ТА ГУСЕНИЧНОМУ ХОДУ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид ТО|  Найменування   |Одиниця|       Крани на пневмоколісному ходу       |  Крани на гусеничному ходу  |

|або   |   показника     |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|ремон-|                 |       |                           вантажопідйомність, т                         |

|ту    |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |   16  |   25  |  40  |  63  | 100  |  16  |  25  |  40   |  63  |  100  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    6  |    7  |    8 |   9  |   10 |    7 |    8 |    9  |  10  |    11 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   80  |   96  |   96 | 112  |  112 |   80 |   96 |   96  | 112  |   112 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудом iсткiсть  |люд-г. |   25  |   27  |   30 |  32  |   35 |   27 |   29 |   31  |  33  |    35 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   16  |   18  |   18 |  21  |   21 |   16 |   18 |   18  |  21  |    21 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   26  |   28  |   31 |  33  |   34 |   28 |   30 |   32  |  33  |    35 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  750  |  820  |  900 | 970  | 1070 |  780 |  880 |  950  |1070  |  1170 |

|      |Тривалiсть       |днi    |    9  |   10  |   11 |  12  |   14 |   10 |  11  |  12   |  12,5|    13 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    4  |    5  |    5 |   6  |    6 |    4 |    5 |    5  |   6  |     6 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   33  |   36  |   40 |   42 |   45 |   34 |   38 |   41  |   43 |    45 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.| 5000  | 6000  | 6000 | 7000 | 7000 | 5000 | 6000 | 6000  | 7000 |  7000 |

|      |Трудомiсткiсть   |люд-г. | 1540  | 1650  | 1800 | 2100 | 2300 | 1800 | 2020 | 2350  | 2650 |  3000 |

|      |Тривалiсть       |днi    |   19  |   20  |   22 |   24 |   27 |   22 |   24 |   27  |   30 |   30,6|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 25 -

ДБН В.2.8-3-95

1.14. КРАНИ НА СПЕЦIАЛЬНОМУ ШАСI АВТОМОБIЛЬНОГО ТИПУ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-100, ТО-2-400, ТО-3 та Т-2000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |                        Крани на спеціальнгому шасі                      |

|ТО    |  Найменування   |Одиниця|-------------------------------------------------------------------------|

|або   |    показника    |виміру |                           вантажопідйомність, т                         |

|ремон-|                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|ту    |                 |       |   до 25   |     40     |     63     |    100    |    160    |    250    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     4     |     5      |      5     |     6     |     7     |     8     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    45     |    45      |     60     |    60     |    60     |    60     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    18     |    23      |     25     |    31     |    33     |    36     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    12     |    12      |     16     |    16     |    16     |    16     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    18     |    21      |     25     |    28     |    30     |    32     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   820     |  1080      |   1160     |  1300     |  1415     |  1630     |

|      |Тривалiсть       |днi    |     6     |     7      |     8      |     8     |     8     |     9     |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     2     |     2      |     3      |     3     |     3     |     3     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    28     |    34      |    36      |    42     |    42     |    43     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.|  6000     |  6000      |  8000      |  8000     |  8000     |  8000     |

|      |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  2587     |  3060      |  3500      |  3945     |  4230     |  4745     |

|      |Тривалiсть       |днi    |    28     |    30      |    30      |    32     |    35     |    40     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 26 -

ДБН В.2.8-3-95

1.15. МОНТАЖНI МАШИНИ 3 ШАРНIРНОЮ СТРІЛОЮ ТА РОЗПУШУВАЧІ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, П-1000, СО - два рази на рiк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|      |                 |       |                    Монтажні машини                    | Розпушувачі на  |

|Вид ТО|  Найменування   |Одиниця|                                                       |    тракторах    |

|або   |  показника      |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|ремон-|                 |       | вантажопідйомність/висота підйому,|      на базі      |   клас тяги, т  |

|ту    |                 |       |               кг/м                |                   |                 |

|      |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       | 200/12 | 350/18 | 300/28 | 300/36 |трактора|автомобіля|   10   |   15   |

|      |                 |       |        |        |        |        |  55 кВт|    ЗІЛ   |        |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     4  |    6   |     9  |   11   |    4   |    4     |    5   |    6   |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   128  |  128   |   128  |  128   |   96   |   96     |   96   |   96   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    22  |   34   |    53  |   65   |   10   |   25     |   15   |   17   |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    24  |   24   |    24  |   24   |   18   |   18     |   18   |   18   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     6  |    9   |    14  |   17   |   30   |    9     |   45   |   55   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   190  |  294   |   232  |  196   |  420   |  400     |  430   |  670   |

|      |Тривалiсть       |днi    |     4  |    5   |     4  |    4   |    7   |    6     |    7   |    8   |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     7  |    7   |     7  |    7   |    5   |    5     |    5   |    5   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     -  |    -   |     -  |    -   |    -   |    -     |   31   |   34   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Перiодичнiсть    |мото-г.|  8000  | 8000   |  8000  | 8000   | 6000   | 6000     | 6000   | 6000   |

|      |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   600  | 1200   |  1130  | 1100   |  900   | 1100     |  800   | 1590   |

|      |Тривалiсть       |днi    |    12  |   18   |    17  |   17   |   15   |   17     |   13   |   17   |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 27 -

ДБН В.2.8-3-95

1.16. ЛЕБIДКИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТO-200, П-800, К-6400

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |                                Лебідки                                  |

|ТО    |  Найменування   |Одиниця|-------------------------------------------------------------------------|

|або   |    показника    |виміру |електроре- |               фрикційні               |                     |

|ремон-|                 |       |версивні   |---------------------------------------|      монтажні       |

|ту    |                 |       |однобараба-|однобарабанні|двобарабанні|трибарабанні|                     |

|      |                 |       |нні        |-------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |           |                        тягове зусилля, т                    |

|      |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |   0,5-1   |   0,5-1,25  |   1,25-5   |    3-5     |   3-5    |   8-15   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     2     |       2     |       2    |     2      |     2    |    2     |

|      |Кількість у циклі|шт.    |    24     |      24     |      24    |    24      |    24    |   24     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомісткість   |люд-г. |    10     |      10     |      13    |    15      |    13    |   18     |

|      |Тривалість       |днi    |     1     |       1     |       1    |     1      |     1    |    2     |

|      |Кількість у циклі|шт.    |     7     |       7     |       7    |     7      |     7    |    7     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    60     |      56     |      72    |    82      |    82    |   82     |

|      |Тривалість       |днi    |     3     |       3     |       3    |     3      |     3    |    3     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 28 -

ДБН В.2.8-3-95

1.17. БЕТОНОЗМIШУВАЧI ТА БЕТОНОНАСОСИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-150, П-1500, К-4500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид ТО|  Найменування   |Одиниця|                Бетонозмішувачі            |          Бетононасоси       |

|або   |   показника     |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|ремон-|                 |       |                         об'єм готового замісу, л                        |

|ту    |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       | до 65 | 165 | 330 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 10 | 20 | 40 | 60 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   1   |  1,5|  2  |  2,5|   3  |   4  |   4,5|   5  | 2,5| 2,7| 3,6|  4 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  27   | 27  | 27  | 27  |  27  |  27  |  27  |  27  | 27 | 27 | 27 | 27 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  10   | 12  | 15  | 18  |  24  |  33  |  38  |  40  | 53 | 62 | 70 | 74 |

|      |Тривалiсть       |днi    |   0,5 |  0,7|  0,9|  1  |   1  |   1  |   1,5|   1,5| 1,5| 1,9|  2 | 2,2|

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   2   |  2  |  2  |  2  |   2  |   2  |   2  |   2  |  2 |  2 |  2 | 2  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   50  | 65  | 90  |130  | 180  | 270  | 360  | 390  |320 |370 |540 |570 |

|      |Тривалiсть       |днi    |   2   |  2  |  4  |  5  |   6  |   7  |   9  |  11  |  8 |  9 | 10 | 12 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 29 -

ДБН В.2.8-3-95

1.18. АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧІ ТА АВТОБЕТОНОНАСОСИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-150, П-1200, К - 4800

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |           Автобетонозмішувачі            |       Автобетононасоси       |

|ТО    |  Найменування   |Одиниця|-------------------------------------------------------------------------|

|або   |    показника    |виміру |        об'єм готового замісу, м3         |       потужність, м3/г       |

|ремон-|                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|ту    |                 |       |    2,6   |     4    |     5    |    6    |    20   |    40   |    60    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     5    |     8    |     9    |    10   |     3   |     4   |     5    |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    28    |    28    |    28    |    28   |    28   |    28   |    28    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    60    |    80    |    85    |    90   |    70   |    80   |    90    |

|      |Тривалiсть       |днi    |     2    |     3    |     3    |     4   |     3   |     3   |     4    |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     3    |     3    |     3    |     3   |     3   |     3   |     3    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   320    |   400    |   430    |   450   |   370   |   540   |   620    |

|      |Тривалiсть       |днi    |     8    |     9    |     9    |    10   |     9   |    10   |    12    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.19. РОЗЧИНОЗМІШУВАЧІ ТА РОЗЧИНОНАСОСИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-150, П-1500, К - 4500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид   |                 |       |                  Розчинозмішувачі                  |    Розчинонасоси   |

|ТО    |  Найменування   |Одиниця|-------------------------------------------------------------------------|

|або   |    показника    |виміру |                     місткість, л                   |продуктивність, м3/г|

|ремон-|                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|ту    |                 |       |  до 100  |  до 200  |  до 400  |  до 800 | до 1000 |   1-3   |   4-6    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |     1    |     2    |     3    |     4   |     8   |     2   |     3    |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    27    |    27    |    27    |    27   |    27   |    27   |    27    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    12    |    17    |    30    |    40   |    80   |    18   |    22    |

|      |Тривалiсть       |днi    |     1    |     1    |     1    |     2   |     3   |     1   |     1    |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |     2    |     2    |     2    |     2   |     2   |     2   |     2    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    55    |    80    |   150    |   260   |   350   |    30   |    60    |

|      |Тривалiсть       |днi    |     2    |     3    |     5    |     7   |     9   |     3   |     4    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 30 -

ДБН В.2.8-3-95

1.20. ПЕРЕСУВНI КОМПРЕСОРИ ТА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-150, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000 СО - два рази на рiк, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид ТО|  Найменування   |Одиниця|        Компресори        |                 Електростанції               |

|або   |  показника      |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|ремон-|                 |       |    продуктивність, м3/г  |                потужність, кВт               |

|ту    |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       |   5-6  |   7-9  | 10 і   |  до 36  |  37-60 | 61-100 | 101-135 | 136 і  |

|      |                 |       |        |        | більше |         |        |        |         | більше |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   1,8  |    2,6 |    4   |    2,7  |    3,7 |    4,5 |     5   |     6  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  96    |   96   |   96   |   96    |   96   |   96   |    96   |    96  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   7,6  |    9   |   15   |    7    |    8   |    9   |    10   |    16  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |  18    |   18   |   18   |   18    |   18   |   18   |    18   |    18  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   1,8  |    2,6 |    4   |    2    |    3   |    3   |     4   |     8  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. | 120    |  160   |  180   |   70    |   90   |  100   |   120   |   140  |

|      |Тривалiсть       |днi    |   3,7  |    5   |    5   |    2    |    2,5 |    3   |     3,7 |     4  |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   5    |    5   |    5   |    5    |    5   |    5   |     5   |     5  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |  10    |   13   |   14   |   15    |   18   |   20   |    22   |    24  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К     |Трудомiсткiсть   |люд-г. | 320    |  440   |  475   |  250    |  300   |  340   |   400   |   450  |

|      |Тривалiсть       |днi    |   4    |    5,5 |    6   |    3    |    3,7 |    4,5 |     5   |     6  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 31 -

ДБН В.2.8-3-95

1.21. ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, П-1000, СО - два рази на рiк

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид |Наймену- |Одини-| Пересувні зварюва- |    Зварювальні    | Машини для крап-|   Машини для стикового    |

|ТО  | вання   |  ця  | льні агрегати з    |      агрегати     |кового зварювання|        зварювання         |

|або |показни- |виміру|    двигуном        | постійного струму |---------------------------------------------|

|ре- |  ка     |      |                    |                   |              потужність, кВт                |

|мо- |         |      |--------------------------------------------------------------------------------------|

|нту |         |      |ГАЗ |ЗІЛ |ЯАЗ |трак-|ПС- |ПС- |ПС- |СУГ-|до  |26-75|76-100|до  |26-50|51- |76-100|101-|

|    |         |      |    |    |    |тора | 100| 300| 500|2Р-У| 25 |     |      | 25 |     | 75 |      |400 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1|Трудомi- |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |сткiсть  |люд-г.|   2|   3|   3|    2| -  | -  | -  | -  | -  |  -  |  -   | -  |  -  | -  |  -   | -  |

|    |Кiлькiсть|      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |у циклі  |шт.   | 112| 112| 112|  112| -  | -  | -  | -  | -  |  -  |  -   | -  |  -  | -  |  -   | -  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2|Трудомi- |люд-г.|    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |сткiсть  |люд-г.|   6|   7|   8|    6|   1|   2|   3|   2|   1|    1|     1|   1|    1|   1|     1|   1|

|    |Кiлькiсть|      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |у циклi  |шт.   |  21|  21|  21|   21|  21|  21|  21|  21|  24|   24|    24|  24|   24|  24|    24|  24|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО  |Трудомi- |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |сткiсть  |люд-г.|   1|   1|   1|    1|  - |  - |  - |  - |  - |  -  |   -  |  - |  -  |  - |   -  | -  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П   |Трудомi- |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |сткiсть  |люд-г.|  55|  75|  80|   50|  50|  55|  60|  55|   3|    4|     5|   5|    4|   5|     6|   8|

|    |Трива-   |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |  лiсть  |днi   |   1|   1|   1|    1|   1|   1|   1|   1| 0,5|  0,5|   0,5| 0,6|  0,5| 0,5|   0,6| 0,8|

|    |Кiлькiсть|      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |у циклі  |шт.   |   6|   6|   6|    5|   6|   6|   6|   6|   7|    7|     7|   7|    7|   7|     7|   7|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К   |Перiодич-|      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |нiсть    |мото-г|7000|7000|7000| 7000|7000|7000|7000|7000|8000| 8000|  8000|8000| 8000|8000|  8000|8000|

|    |Трудомi- |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |сткiсть  |люд-г.| 190| 250| 275| 180 | 190| 210| 230| 210|  75|  100|   130|  75|  100| 125|   160| 200|

|    |Трива-   |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |  лiсть  |дні   |   5|   6|   6|   5 |   4|   4|   5|   4|   3|    4|     5|   3|    4|   5|     6|   7|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 32 -

ДБН В.2.8-3-95

1.22. ДВИГУНИ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРАННЯ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 i П-1000, СО - два рази на рiк, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид ТО|  Найменування   |Одиниця|                Дизельні                     |        Карбюраторні       |

|або ре|   показника     |виміру |-------------------------------------------------------------------------|

|монту |                 |       |                            потужність, кВт (к.с.)                       |

|      |                 |       |-------------------------------------------------------------------------|

|      |                 |       | 15-26 | 38-55 | 56-90|91-125|126-184|185-243|до 55 |70-92|93-110|111-130|

|      |                 |       |(21-35)|(51-75)|(76-  |(121- |(171-  |(251-  |(75)  |(101-|(126- |(151-  |

|      |                 |       |       |       |  120)| 170) |  250) |  330) |      | 125)| 150) |  175) |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т0-1  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |    3  |    4  |   6  |   6  |    6,5|   3   |   2  | 3   |  4   |   4,5 |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   96  |   96  |  96  |  96  |   96  |  96   |  96  |96   | 96   |  96   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   11  |   12,3|  18,6|  18,3|   18,9|   9,2 |   8,9| 9,35| 11,74|  13,29|

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |   18  |   18  |  18  |  18  |   18  |  18   |  18  |18   | 18   |  18   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО    |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   15  |   16  |  23  |  23  |   24  |  13   |  13  |15   | 18   |  20   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П     |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   30  |   43  |  52  |  63  |   86  | 100   |  15  |30   | 40   |  50   |

|      |Кiлькiсть у циклi|шт.    |    5  |    5  |   5  |   5  |    5  |   5   |   5  | 5   |  5   |   5   |

|      |Тривалiсть       |днi    |    2  |    2  |   3  |   3  |    3  |   4   |   1  | 2   |  2   |   3   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3  |Трудомiсткiсть   |люд-г. |   16  |   17  |  24  |  25  |   27  |  15   |  14  |16   | 20   |  21   |

|К     |Трудомiсткi сть  |люд-г. |   90  |  130  | 170  | 190  |  260  | 300   |  40  |30   |120   | 150   |

|      |Тривалiсть       |дні    |    4  |    5  |   7  |   8  |   10  |  11   |   2  | 5   |  5   |   5   |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 33 -

ДБН В.2.8-3-95

1.23. ЕЛЕКТРИЧНI ДВИГУНИ

Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-200, ТО-2-600, П-1200, СО- два рази на рiк

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид |Наймену- |Одини-|          Асинхронні електричні двигуни з короткозамкненим ротором           |

|ТО  | вання   |  ця  |-----------------------------------------------------------------------------|

|або |показни- |виміру|                             потужність, кВт                                 |

|ре- |   ка    |      |-----------------------------------------------------------------------------|

|мон-|         |      | до  |0,7  |3,1  |5,1  |10,1 |15,1 |20,1 |30,1 |40,1 |55,1 |75,1 |100,1|125,1|

|ту  |         |      | 0,6 |-3,0 |-5,0 |-10  |-15  |-20  |-30  |-40  |-55  |-75  |-100 |-125 |-155 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ТО-1|Трудомi- |люд-г.| 0,05|  0,2|  0,4|  0,7|   1 |  1,5|   2 |   3 |   4 |   5 |   7 |   8 |  14 |

|    |сткiсть  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Кiлькiсть|шт.   |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  24 |  24 |  24 |  24 |  24 |

|    |у циклi  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2|Трудомi- |люд-г.| 0,5 |  0,7|  1,2|  2,1|   3 |   4 |   6 |   8 |  10 |  15 |  21 |  24 |  42 |

|    |сткiсть  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Кiлькiсть|шт.   |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   6 |   6 |   6 |   6 |   6 |

|    |у циклi  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО  |Трудомi- |люд-г.| 0,05| 0,07| 0,12| 0,21|  0,3|  0,4|  0,6|  0,8|  1,0|  1,5|  2,1|  2,4|  4,2|

|    |сткiсть  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|П   |Трудомi- |люд-г.|   3 |   4 |   5 |  6,5|  7,5|  9,5|  11 |  12 |  13 |  15 | 17,5|  20 | 22,5|

|    |сткiсть  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Трива-   |днi   |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |  1,5|   2 |

|    |лість    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Кiлькiсть|шт.   |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |

|    |у циклi  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К   |Перiодич-|мото-г|6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |7200 |7200 |7200 |7200 |7200 |

|    |нiсть    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Трудомi- |люд-г.|  15 |  20 |  25 |  32 |  38 |  48 |  56 |  65 |  78 |  90 | 105 | 120 | 135 |

|    |сткість  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Трива-   |днi   |   1 |  1,5|   2 |   3 |  3,5|   4 |   5 |  5,5|   6 |  6,5|   7 |   7 |   7 |

|    |лість    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примітка. При визначеннi трудомiсткостi ТО та ремонту електродвигунiв з фазовим ротором і          |

|          колекторних постiйного та змiнного струму показники, що наведенi в таблицi, слiд         |

|          помножити вiдповiдно на коефiцiєнти 1,5 i 1,8.                                           |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 34 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 2

Довiдковий

ОРIЄНТОВНИЙ РОЗПОДIЛ ТРУДОМIСТКОСТI ПРИ ВИКОНАННI

ТО-2, СО ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

%

-------------------------------------------------------------------------------------

|                    |  Екскаватори, |               |              |               |

|                    |   крани на    |Машини на базі |              |   Машини на   |

|     Види робіт     |гусеничному та |  гусеничних   |Крани баштові |автомобільному |

|                    |пневмоколісному|  тракторів    |              |      шасі     |

|                    |     ходу      |               |              |               |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |  ТО   |   П   |  ТО   |   П   |  ТО   |  П   |  ТО   |   П   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Мийно-очиснi        |    5  |   1   |    5  |   1   |    3  |  1   |    5  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Розбiрно-складальнi |       |  30   |    -  |  28   |    -  | 32   |    -  |  27   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Дiагностичнi        |   18  |   3   |   17  |   3   |   24  |  8   |   18  |   5   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Ремонт складальних  |    -  |  18   |    -  |  18   |    -  | 10   |    -  |  15   |

|одиниць             |       |       |       |       |       |      |       |       |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Регулювання         |   12  |   2   |   14  |   3   |   15  |  3   |   14  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Крiпильнi           |   17  |   5   |   18  |   6   |   24  |  6   |   16  |   4   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Електротехнiчнi     |    6  |   4   |    8  |   7   |   19  | 12   |   15  |   6   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Акумуляторнi        |    1  |   1   |    1  |   1   |    -  |  -   |    2  |       |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Ремонт гiдросистем  |   12  |   3   |   10  |   4   |    -  |  -   |   10  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Ремонт систем       |    5  |   5   |    7  |   4   |    -  |  -   |    8  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Шиноремонтнi        |    3  |   1   |    -  |   -   |    -  |  -   |    3  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Змащувально-заправнi|   16  |   4   |   12  |   4   |   10  |  5   |   10  |   4   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Станочнi            |    -  |  12   |    -  |  10   |    -  | 10   |    -  |   9   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Зварювальнi         |    4  |   2   |    5  |   2   |    5  |  7   |    -  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Паяльнi             |    -  |   2   |    -  |   2   |    -  |  -   |    -  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Жерстянi            |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Ковальськi          |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Столярнi            |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   1   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Арматурнi           |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   1   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Шпалернi            |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   1   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Малярнi             |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  2   |    -  |   2   |

-------------------------------------------------------------------------------------

- 35 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 3

Довiдковий

КОЕФIЦIЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКIВ В ЗАЛЕЖНОСТI

ВIД РЕЛЬЄФУ МIСЦЕВОСТI ТА ВИСОТИ НАД РIВНЕМ МОРЯ

----------------------------------------------------------------------------------------

|                | Середньо-|                           |         |    Коефіцієнт по   |

| Тип рельєфу    |квадратич-|                           |         |--------------------|

|мiсцевост1 та   | не відхи-|  Характеристика поверхні  |         |         |          |

|висота її над   |  лення   |          руху             |Категорiя|перiодич-|трудомiст-|

| рiвнем моря,   | кутiв та |                           |         |  ності  |  костi   |

|     м          |  ухилiв, |                           |         |         |          |

|                |   град.  |                           |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Рiвна,          |   0,74   | Тверде покриття, грунтовi |    I    |  1,05   |   0,95   |

|ДО 200          |          | дороги                    |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Слабо-горбиста, |   1,25   | Грунтовi дороги, рослинний|   II    |  1,0    |   1,0    |

|вiд 200 до 300  |          | шар                       |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Горбиста,       |   1,98   | Рослинний шар, грунт пiсля|   II    |  0,95   |   1,05   |

|вiд 300 ДО 1000 |          | зрiзу                     |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Передгiр'я,     |   3,29   | Грунт пiсля зрiзу,        |   IV    |  0,9    |   1,10   |

|вiд 1000 до 2000|          | зруйнований сухий         |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Гори,           |   5,33   | Грунт пiсля зрiзу,        |    I    |  0,85   |   1,15   |

|бiльш 2000      |          | зруйнований вологий       |         |         |          |

----------------------------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК 4

Довiдковий

КОЕФIЦIЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКIВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВIД

ПРИРОДНО-КЛIМАТИЧНИХ УМОВ

----------------------------------------------------------------------------------------

|Характеристика                   |  Зона     |           Коефiцiєнт по                |

|                                 |           |----------------------------------------|

|                                 |           |    перiодичностi   |  трудомiсткостi   |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Помiрно-холодний                 |     I     |         1,0        |        1,0        |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Помiрно-теплий, помiрно-теплий   |    II     |         1,0        |        0,9        |

|вологий, теплий вологий          |           |                    |                   |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Жаркий сухий, дуже жаркий сухий  |   III     |         0,9        |        1,1        |

----------------------------------------------------------------------------------------

- 36 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 5

Довiдковий

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКIВ В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД

НАРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 3 ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

-----------------------------------------------------------------

|Наробка вiд нормативу ремонтного  |  Коефіцiєнт трудомiсткостi |

|             циклу, %             |      поточного ремонту     |

|---------------------------------------------------------------|

|      До 25                       |            0,8             |

|---------------------------------------------------------------|

|      Вiд 25 до 50                |            0,9             |

|---------------------------------------------------------------|

|      Від 50 до 75                |            1,0             |

|---------------------------------------------------------------|

|      Вiд 75 дО 100               |            1,1             |

|---------------------------------------------------------------|

|      Від 100 до 125              |            1,15            |

|---------------------------------------------------------------|

|      Від 125 до 150              |            1,2             |

|---------------------------------------------------------------|

|      Вiд 150 до 175              |            1,25            |

|---------------------------------------------------------------|

|      Вiд 175 до 200              |            1,3             |

|---------------------------------------------------------------|

|      Вiд 200 i бiльше            |            1,35 - 1,5      |

-----------------------------------------------------------------

ДОДАТОК 6

Довiдковий

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКIВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД

КІЛЬКОСТІ ТА СКЛАДУ ПАРКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

-------------------------------------------------------------------

|                     |     Кількість будівельних машин у парку   |

|                     |-------------------------------------------|

|     Показники       |       змішаному       |  спецiалiзованому |

|                     |-------------------------------------------|

|                     |до 100|вiд 100 і 6ільше|100-200|бiльше 200 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Трудомiсткiсть       | 1,05 |      0,95      |  0,95 |   0,85    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Термiн перебуванння у| 1,05 |      0,95      |  0,96 |   0,85    |

|технічному обслугову-|      |                |       |           |

|ваннi та ремонтi     |      |                |       |           |

-------------------------------------------------------------------

- 37 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 7

Обов'язковий

_________________________________________________________________

(пiдприємство, органiзацiя)

КОНТРОЛЬНО-ДIАГНОСТИЧНА КАРТА

N

Будiвельна машина, марка, зав. N _______________ інв.N ___________

Тип, марка двигуна, зав. N _______________________________________

Машинiст _________________________________________________________

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Вид обслуговування або ремонту ___________________________________

Наробка пiсля останнього капiтального ремонту або поточного ремонту,

мото-години _______________________________________________________

Майстер-дiагност __________________________________________________

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

1. Вiдомостi про наявнi несправностi ______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Результати попереднього контролю машини

Зовнiшнiй огляд:

комплектнiсть ____________________________________________

наявнiсть протiкань ______________________________________

Правильнiсть функцiонування _______________________________________

___________________________________________________________________

Прослуховування машини ____________________________________________

___________________________________________________________________

3. Результати дiагностування технiчного стану складальних одиниць i

систем машини __________________________________________________

___________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------

|  |       |   Режим     |    Значення параметра   |   Висновок    |

|  |Об'єм  |діагностики  |                         |Р-регулювання  |

|NN|і пара-|---------------------------------------|3-замIна       |

|пп| метр  |темпе|частота|номі- |допус-| при |пIсля|С-справнIсть   |

|  |діагнос|рату-|обертан|нальні| тимі |замі-|регу-|ТР-ремонт-     |

|  |тування|ра,  | ння,  |      |      |рах  |лю-  |   регулювання |

|  |       | Со  | об/хв.|      |      |     |вання|               |

|------------------------------------------------------------------|

|1 |   2   |  3  |   4   |  5   |  6   |  7  |  8  |        9      |

--------------------------------------------------------------------

- 38 -

ДБН В.2.8-3-95

4. Висновок _______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

У тому числі по складових частинах машини:

пусковий двигун, зав. N _______________________________________

основний двигун _______________________________________________

паливна апаратура, зав. N _____________________________________

електрообладнання _____________________________________________

гідросистема __________________________________________________

пневмосистема _________________________________________________

трансмісія ____________________________________________________

силове обладнання _____________________________________________

металоконструкції _____________________________________________

органи керування ______________________________________________

ходова частина ________________________________________________

Перелік складальних одиниць, які підлягають заміні ________________

___________________________________________________________________

Майстер-діагност                _________________

(підпис)

Дата

- 39 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 8

Обов'язковий

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

РІЧНИЙ ПЛАН ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

----------------------------------------------------------------------

(назва організації)

на _______ рік

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Інвен-| Наймену- |Завод-|Фактична наробка, мото-години |Запланована|Кількість технічних обслуговувань |

|тарний|  вання   |ський |------------------------------|наробка на |            і ремонтів            |

|номер | і марка  |номер |з початку | з часу проведення |   рік,    |----------------------------------|

|машини| (індекс) |машини|експлуата-|останнього ремонту |мото-години|         К         |    |    |    |

|      |  машини  |      |ції       |-------------------|           |-------------------| П, |ТО-2|ТО-1|

|      |          |      |          | К  | П, |ТО-2|ТО-1|           |кількість|  місяць |ТО-3|    |    |

|      |          |      |          |    |ТО-3|(ТО)|(ТО)|           |         |виконання|    |    |    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  Приклад                                                                                             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  12  |Екскаватор| 1589 |  10800   |5040|200 |200 | 20 |   2000    |    1    |    V    | 1  | 7  | 24 |

|      |ЕО-4321   |      |          |    |    |    |    |           |         |         |    |    |    |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Головний механік

- 40 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 9

Обов'язковий

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

МІСЯЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

----------------------------------------------------------------

(назва організації)

на _________ місяць _____________ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|Інвен-|Найменування|Завод-|    Фактична наробка, мото-години       |Запланована|Число місяця та |

|тарний|  і марка   |ський |----------------------------------------|наробка на |види технічного |

|номер |  (індекс)  |номер |  з    | з часу проведення останнього   |місяць,    | обслуговування |

|машини|   машини   |машини|початку|                                |мото-години|   і ремонту    |

|      |            |      |експлу-|--------------------------------|           |----------------|

|      |            |      |атації | К  |П, ТО-3|ТО-2 (ТО)|ТО-1 (ТО)|           |1 2 3...29 30 31|

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Приклад                                                                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  29  |Бульдозер   | 1523 |  9966 |4206|   366 |   126   |    6    |    126    |      ТО-1      |

|      |ДЗ-27       |      |       |    |       |         |         |           |                |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Погоджено з користувачем

Головний механік

- 41 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 10

Обов'язковий

ЖУРНАЛ

первинного поточного облiку наробки будiвельних машин

Найменування машини ______________________________________________

Заводський та iнвентарний номери _________________________________

_______ рiк

-----------------------------------------------------------------------------

|             |      Наробка з початку       |Наробка в мото-годинах пIсля  |

|             |         експлуатації         |         виконання            |

| Дата запису,|-------------------------------------------------------------|

|перевірки та |           |  з урахуванням   |      |       |       |       |

|проведення ТО|змінний час|   коефіцієнта    | Т0-1 |  ТО-2 |    П  |   К   |

|або ремонту  |           |   використання   |      |       |       |       |

|             |           |  або за даними   |      |       |       |       |

|             |           |   лічильника     |      |       |       |       |

|---------------------------------------------------------------------------|

|     1       |     2     |        3         |   4  |    5  |   6   |  7    |

-----------------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Облiк наробки у гр. 2 i 3 ведеться з початку експлуатацiї.

2. У  гр. 4-7 здiйснюється облiк наробки машини мiж технiчними

обслуговуваннями i ремонтами одного виду з урахуванням кое-

фiцiєнта використання або за даними лiчильника.

3. Пiсля проведення чергового технiчного обслуговування або ре-

монту облiк наробки необхiдно починати у вiдповiднiй графi

з початку.

- 42 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 11

Обов'язковий

ЖУРНАЛ ОБЛIКУ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ I РЕМОНТIВ БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН

Вiдповiдальний за ведення журналу

-----------------------------------

-----------------------------------

(посада, прізвище, iм'я, по батьковi)

за _______ рік

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|NN| Дата  | Наймену- |Завод-|Фактична|   Вид    |Трудомі-| Трива- |Перелік робіт|Прізвище,ім'я|Прізвище,ім'я|

|пп|прове- | вання та |ський |наробка |технічного|сткість | лість  |при виконанні|по батькові  |по батькові  |

|  | дення |  марка   |  та  |після   |обслугову-|виконан-|виконан-|технічного об|та підпис осо|та підпис осо|

|  |  ТО   |  машини  |інвен-|останньо|  вання   |ня робіт|ня робіт|слуговування |би, яка від- |би, яка прий-|

|  | або   |          |тарний|го одно-|   або    | люд.-г.|   г.   | або ремонту.| повідала за |няла машину  |

|  |ремонту|          |номер |йменного| ремонту  |        |        | Складальні  | проведення  |після техніч-|

|  |       |          |      |ТО або  |  мото-г. |        |        | одиниці чи  |технічного об|ного обслуго-|

|  |       |          |      |ремонту,|          |        |        | деталі, які |слуговування | вування або |

|  |       |          |      |мото-г. |          |        |        |були замінені| або ремонту |   ремонту   |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  Приклад                                                                                                   |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |9.04.95|Екскаватор|452 та|  254   |   ТО-2   |   7,5  |    3   |      -      | Бойко В.Н.  | Концюх Н.П. |

|  |       |ЕО-4321   | 1645 |        |          |        |        |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 43 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 12

Обов'язковий

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ УСУНЕННЯ ВІДКАЗІВ І НЕСПРАВНОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Відповідальний за ведення журналу

------------------------------------

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|NN| Дата  | Наймену- |Завод-|Фактична| Характер |Вжиті заходи |Трудомі-| Трива- |Прізвище,ім'я|Прізвище,ім'я|

|пп|прове- | вання та |ський |наробка | відказу  | по усуненню |сткість | лість  | по батькові | по батькові |

|  | дення |  марка   |  та  |після   |    або   |   відказів  |виконан-|виконан-|  та підпис  |  та підпис  |

|  | робіт |  машини  |інвен-|останньо|несправно-|     або     |ня робіт|ня робіт|  особи, яка |  особи, яка |

|  |       |          |тарний|го одно-|   сті    |несправностей| люд.-г.|   г.   |   усунула   |  прийняла   |

|  |       |          |номер |йменного|та причини|             |        |        | відказ або  |машину після |

|  |       |          |      |ТО або  |    їх    |             |        |        |несправність |  усунення   |

|  |       |          |      |ремонту,|виникнення|             |        |        |             | відказу або |

|  |       |          |      |мото-г. |          |             |        |        |             |несправності |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  Приклад                                                                                                   |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |9.05.95|Бульдозер |468 та|   68   |Розшив    |Порушення ре-|   2,5  |   1,5  | Гонтар І.І. | Павлюк І.П. |

|  |       |ДЗ-53     |  654 |        |шлангу    |гулювання за-|        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |підйому   |побіжного    |        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |відвалу   |клапана.     |        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |          |Замінено     |        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |          |шланг.       |        |        |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 44 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК 1З

Довiдковий

СЕРЕДНI ЗНАЧЕННЯ КОЕФIЦIЄНТIВ

ВНУТРШIНЬОЗМIННОГО ВИКОРИСТАННЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН*

-------------------------------------------------------------------

|                                |Середньо- | Значення |Середньо- |

|                                |  річна   | коефіці- |  річна   |

| Hайменування машин             | наробка, |  єнтiв   | наробка, |

|                                | машино-г.|          |  мото-г. |

|-----------------------------------------------------------------|

|Eкскаватори однокiвшевi         |   2700   | 0,45-0,55| 1215-1485|

|-----------------------------------------------------------------|

|Екскаватори багатокiвшевi       |   2150   | 0,40-0,50|  860-1075|

|-----------------------------------------------------------------|

|Навантажувачi однокiвшевi       |   2300   | 0,25-0,45|  515-1035|

|-----------------------------------------------------------------|

|Трубоукладачi                   |   2000   | 0,40-0,55|  800-1100|

|-----------------------------------------------------------------|

|Бульдозери                      |   2600   | 0,40-0,55| 1040-1430|

|-----------------------------------------------------------------|

|Скрепери самохiднi              |   2500   | 0,60-0,75| 1500-1875|

|-----------------------------------------------------------------|

|Автогрейдери                    |   1500   | 0,40-0,50|  600-750 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Котки самохiднi                 |   1500   | 0,40-0,50|  600-750 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Буровi машини                   |   1000   | 0,30-0,40|  300-400 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Трактори вiльнi                 |   1700   | 0,55-0,70|  935-1190|

|-----------------------------------------------------------------|

|Крани баштовi:                  |   3000   | 0,25-0,70|  750-2100|

|   на промбудiвництвi           |   2100   | 0,25-0,45|  525-945 |

|   на житловому будiвництвi     |   3400   | 0,50-0,70| 1700-2380|

|   на будiвництвi соцкультпобуту|   2000   | 0,25-0,40|  500-800 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Крани автомобiльнi              |   2600   | 0,25-0,35|  650-910 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Крани пневмоколiснi             |   3000   | 0,35-0,45| 1050-1350|

|-----------------------------------------------------------------|

|Крани гусеничнi                 |   3000   | 0,30-0,45|  900-1350|

|-----------------------------------------------------------------|

|Крани на спецшасi               |   3000   | 0,35-0,55| 1050-1650|

|-----------------------------------------------------------------|

|Компресори пересувнi            |   1800   | 0,45-0,55|  810-990 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Електростанції пересувнi        |   3600   | 0,60-0,75| 2460-2700|

|-----------------------------------------------------------------|

|                                                                 |

|* Наробка будiвельних машин у мото-годинах визначається за даними|

|  лiчильника роботи двигуна або за коефіцiєнтом використання змiн|

|  ного часу по фотографiях робочого дня. Власники машин можуть за|

|  допомогою цих коефiцiєнтiв коригувати перiодичнiсть виконання  |

|  технiчних обслуговувань та ремонтiв або наробку машин у машино-|

|  годинах.                                                       |

-------------------------------------------------------------------

- 45 -

ДБН В.2.8-3-95

ЗМІСТ

Стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ......................................... 1

2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН (СИСТЕМА ППР) ..... 2

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН .................. 3

4. РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ................................... 4

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ........ 5

6. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН .......................................... 5

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН .......................................... 8

ДОДАТОК 1.

НОРМАТИВИ ПЕРІОДИЧНОСТІ, ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН .... 11

ДОДАТОК 2.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ТО-2, СО

ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ...................................... 34

ДОДАТОК 3.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЛЬЄФУ

МІСЦЕВОСТІ НАД РІВНЕМ МОРЯ ................................ 35

ДОДАТОК 4.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ................................. 35

ДОДАТОК 5.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАРОБКИ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 3 ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ .................. 36

ДОДАТОК 6.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД

КІЛЬКОСТІ ТА СКЛАДУ ПАРКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ............... 36

ДОДАТОК 7.

КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА КАРТА ............................. 37

ДОДАТОК 8.

РІЧНИЙ ПЛАН ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ......................................... 39

ДОДАТОК 9.

МІСЯЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ......................................... 40

ДОДАТОК 10.

ЖУРНАЛ ПЕРВИННОГО ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ НАРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ

МАШИН ..................................................... 41

- 46 -

ДБН В.2.8-3-95

ДОДАТОК11.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ І РЕМОНТІВ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ......................................... 42

ДОДАТОК12.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ УСУНЕННЯ В1ДКА31В І НЕСПРАВНОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ

МАШИН ..................................................... 43

ДОДАТОК13.

СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВНУТРІШНЬОЗМІННОГО

ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ............................ 44

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

----------------------------------------------------------------

| Строительная техника, оснастка, инвентарь                    |

| и инструмент.                                                |

| Техническая эксплуатация строительных       ДБН В.2.8-3-95   |

| машин                                       Вводятся впервые |

----------------------------------------------------------------

Данные нормы устанавливают правила технической эксплуатации

основных строительных машин и требования к нормированию периодично-

сти, трудоемкости и продолжительности выполнения технического об-

служивания и ремонта.

Требования этих норм обязательны для всех владельцев строите-

льной техники вне зависимости от форм собственности и ведомственной

принадлежности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В процессе эксплуатации строительных машин их детали и

сборочные единицы изнашиваются, возникает состояние усталости,

старения металлов, нарушается взаимное расположение деталей, что

приводит к потере машиной ее первоначальных характеристик. Под-

держание строительных машин в работоспособном состоянии зависит

от своевременного проведения мероприятий, обеспечивающих исправ-

ность и работоспособность машин.

1.2 Для этих целей в строительстве используется система плано-

во-предупредительного технического обслуживания и ремонта строите-

льной техники (система ППР), представляющая собой комплекс органи-

зационно-технических мероприятий, носящих предупредительный харак-

тер, выполняемых в плановом порядке и направленных на обеспечение

исправности и работоспособности строительной техники, улучшение ее

технического состояния и снижение затрат на эксплуатацию.

1.3 Владельцы строительных машин разрабатывают и осуществляют

систему управления качеством эксплуатации строительных машин в соо-

тветствии с ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.900288 и ГОСТ 2564б-83, а так-

же мероприятия системы ППР, обеспечивающие высокий уровень техниче-

ской готовности парка машин и предупреждающие отказы машин в проце-

ссе использования по назначению.

1.4 Организационно-технические мероприятия системы ППР выпол-

няются с учетом указаний, содержащихся в эксплуатационно-ремонтной

документации, требований к техническому состоянию машин и правил

безопасной эксплуатации, установленных Госнадзорохрантрудом, Госав-

тоинспекцией и действующими государственными и отраслевыми стандар-

тами.

1.5 Система ППР на практике реализуется путем:

- разработки планов технического обслуживания и ремонта;

- разработки и осуществления организационно-технических мероп-

риятий, обеспечивающих своевременное и качественное выполне-

ние работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- организации систематического учета наработки машин;

- контроля за реализацией планов технического обслуживания и

ремонта, качеством выполнения работ.

1.6 Данные ГСН содержат сведения о видах технического обслужи-

- 2 -

ДБН В.2.8-3-95

вания и ремонта, периодичности, трудоемкости и продолжительности их

выполнения, которые разработаны на основе требований, содержащихся

в эксплуатационной и ремонтной документации, а также накопленного

опыта эксплуатации строительной техники в Украине (приложение 1).

1.7 Периодичность технического обслуживания и ремонта дана в

часах наработки, трудоемкость - в человеко-часах, продолжитель-

ность - в часах календарного времени без учета времени ожидания.

1.8 Показатели трудоемкости выполнения технического обслужива-

ния и ремонта являются средними значениями затрат труда на проведе-

ние всего комплекса подготовительных, основных и заключительных ра-

бот, включая испытание машин.

Процентное соотношение трудоемкости выполнения основных видов

работ при проведении технического обслуживания и текущего ремонта

приведено в приложении 2.

1.9 Нормы и показатели, приведенные в приложении 1, разработа-

ны с учетом эксплуатации строительных машин на местности со сла-

бо-бугристой поверхностью до 1000 м, во второй климатической зоне,

с наработкой до 75 процентов норматива до капитального ремонта и

парка машин численностью до 200 единиц. В других условиях периодич-

ность технического обслуживания и ремонта может быть пересчитана

при помощи коэффициентов, значения которых приведены в приложениях

3, 4, 5, 6.

1.10 Владельцы строительных машин ведут учет их наработки в

объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией в соответ-

ствии с ГОСТ 2.601-68 (приложение 10).

2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (СИСТЕМА ППР)

2.1 Принципиальная схема системы ППР приведена на рис. 1. Сис-

тема состоит из двух основных видов мероприятий:

- технического обслуживания;

- ремонта

-----------------------------------------------------------

|      Планово-предупредительная система технического     |

|                 обслуживавния и ремонта                 |

-----------------------------------------------------------

----------------------------------

----------------------------     ---------------------------

| Техническое обслуживание |     |          Ремонт         |

----------------------------     ---------------------------

--------------------------------   -----------------------------

|Безусловное планирование работ|   |Условное планирование работ|

|по срокам и объемам, выполне- |   |по срокам и объмам, выпол- |

|ние их в обязательном порядке |   |  нение их по потребности  |

--------------------------------   -----------------------------

-------------------                  -------------

------   ------   ------             -----       -----

| ЕО |   | ТО |   | СО |             | Т |       | К |

------   ------   ------             -----       -----

ЕО - ежесменное техническое обслуживание; ТО - периодическое

техническое обслуживание; СО - сезонное техническое обслуживание;

Т - текущий ремонт; К - капитальный ремонт.

Рис.1. Принципиальная схема системы ППР

- 3 -

ДБН В.2.8-3-95

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

3.1 Техническое обслуживание - это комплекс операций предуп-

редительного характера, направленных на поддержание исправности и

работоспособности строительных машин и проводимых в процессе их эк-

сплуатации (использования по назначению, хранения, транспортирова-

ния).

3.2 Техническое обслуживание включает мойку и очистку машин,

смазочные, заправочные, контрольно-диагностические, крепежно-регу-

лировочные и вспомогательные операции.

3.3 Техническое обслуживание предусматривает обязательный, за-

ранее установленный объем работ для каждого типа машин и условий их

эксплуатации, выполняемый в соответствии с нормативами периодичнос-

ти и трудоемкости.

3.4 Операции технического обслуживания производятся с предва-

рительным контролем технического состояния машин и их сборочных

единиц. Основным методом контроля является техническое диагностиро-

вание как основная часть технического обслуживания.

3.5 Цель технического диагностирования заключается в определе-

нии действительной потребности в проведении операций технического

обслуживания, прогнозировании остаточного ресурса сборочных единиц

и деталей.

3.6 В зависимости от периодичности, трудоемкости и объема ра-

бот для строительных машин установлены такие виды технического об-

служивания:

- ежесменное техническое обслуживание;

- периодическое техническое обслуживание;

- сезонное техническое обслуживание;

- техническое обслуживание при хранении и транспортировании.

В сложных условиях использования строительных машин (большая

запыленность, высокогорье, низкие температуры и т.д.) проводится

специальное техническое обслуживание с пониженным значением перио-

дичности.

3.7 Ежесменное техническое обслуживание должно обеспечить ра-

ботоспособность машины на протяжении всей рабочей смены путем кон-

троля технического состояния основных ее частей: тормозного устрой-

ства, ходовой части, органов управления, сигнализации, двигателя и

устранения выявленных неисправностей, а также дозаправку горю-

че-смазочными материалами, рабочей и охлаждающей жидкостями.

3.8 Выполнение ежесменного технического обслуживания возлагае-

тся на машинистов строительных машин и их помощников, где они пре-

дусмотрены.

3.9 Периодическое техническое обслуживание выполняется с целью

снижения интенсивности изнашивания деталей и сборочных единиц, оп-

ределения их остаточного ресурса, устранения имеющихся неисправнос-

тей; осуществляется специализированными бригадами (звеньями) с уча-

стием или без участия машинистов, за которыми закреплены машины.

3.10 Периодичность выполнения и объем работ периодического те-

хнического обслуживания зависит от типа обслуживаемой машины. В за-

- 4 -

ДБН В.2.8-3-95

висимости от объема предусмотренных работ, последовательности их

выполнения каждому периодическому техническому обслуживанию присва-

ивается порядковый номер (ТО-1, ТО-2, ТО-З).

3.11 В объем работ технического обслуживания с более высоким

порядковым номером включаются работы, предусмотренные к выполнению

при технических обслуживаниях с более низкими порядковыми номера-

ми.

3.12 Техническое обслуживание N 3 (ТО-3) проводится вместе с

текущим ремонтом.

Трудоемкость текущего ремонта включает и затраты труда техни-

ческого обслуживания N 3.

3.13 Сезонное техническое обслуживание выполняется два раза в

году при переводе машины на эксплуатацию в условия весенне-летнего

или осенне-зимнего периода. Сезонное техническое обслуживание сов-

мещается с проведением очередного периодического технического об-

служивания.

3.14 С целью сохранения работоспособности строительных машин

при их транспортировании и хранении проводятся специальные виды те-

хнического обслуживания, регламентируемые требованиями эксплуатаци-

онной документации.

4. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

4.1 Ремонт -- это комплекс работ, восстанавливающих ресурс и

обеспечивающих работоспособность и исправность строительных машин в

процессе эксплуатации. Ремонт включает контрольно-диагностические,

разборно-сборочные, слесарные, сварочно-наплавочные и другие рабо-

ты.

4.2 Устанавливается два вида планового ремонта строительных

машин: текущий и капитальный.

4.3 Текущий ремонт предназначен для поддержания работоспособ-

ности и исправности машин путем восстановления или замены отдельных

сборочных единиц и деталей, кроме базовых; их объем определяется

техническим состоянием машин.

4.4 Капитальный ремонт предназначен для восстановления исправ-

ности и полного или близкого к нему ресурса машин путем замены или

восстановления сборочных единиц и деталей, включая базовые.

4.5 Порядок выполнения работ и контроль качества капитального

ремонта регламентируются ремонтной документацией.

4.6 Сдача строительных машин в капитальный ремонт и приемка их

после ремонта осуществляются в соответствии с ГОСТ 24408-80, а так-

же отдельных типов машин: одноковшовых экскаваторов - ГОСТ 24406-80,

стреловых кранов - ГОСТ 24407-80, автогрейдеров - ГОСТ 26679-85,

тракторов - ГОСТ 18524-85, дизельных двигателей - ГОСТ 18523-79,

автомобильных шасси и двигателей - ГОСТ 18506-73 и ГОСТ 18505-73.

4.7 Кроме плановых ремонтов проводятся и неплановые ремонты,

необходимость в которых возникает вследствие отказов в работе стро-

ительных машин или аварий.

- 5 -

ДБН В.2.8-3-95

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

5.1 Контроль технического состояния строительных машин осущес-

твляется методами и средствами технического диагностирования, кото-

рое является составной частью технического обслуживания и ремонта.

5.2 Совокупность средств, объектов и исполнителей диагностиро-

вания составляет систему технического диагностирования.

5.3 Диагностирование строительных машин в зависимости от наз-

начения, перечня работ, периодичности и трудоемкости выполнения по-

дразделяется на общее и углубленное.

5.4 Общее диагностирование имеет целью определение техническо-

го состояния сборочных единиц строительных машин, углубленное -

определение неисправностей, выявление их причин и характера.

5.5 Технологический процесс технического диагностирования

строительных машин организуется с учетом взаимосвязи операций обще-

го и углубленного диагностирования с основными работами по техниче-

скому обслуживанию и ремонту.

5.6 Общее диагностирование проводится в сроки, установленные

для технических обслуживаний и текущего ремонта; углубленное - по

результатам общего диагностирования, а также по потребности в слу-

чае обнаружения неисправностей в процессе эксплуатации машин.

5.7 Техническое диагностирование классифицируется таким об-

разом:

- по форме организации - на специализированное и совмещенное;

- по режиму проведения - на плановое и по потребности;

- по месту проведения - на стационарных постах и непосредстве-

нно на местах работы машин;

- по объему работ - на полное и частичное.

5.8 Специализированное техническое диагностирование выполняется

на специальных постах или участках диагностирования, а также перед-

вижными диагностическими мастерскими на местах использования машин.

5.9 Совмещенное техническое диагностирование выполняется в

процессе проведения технического обслуживания и ремонта в стациона-

рных условиях или при помощи передвижных мастерских технического

обслуживания и ремонта, оснащенных необходимым диагностическим обо-

рудованием.

5.10 В результате проведения диагностических операций состав-

ляется диагностическая карта, в которой фиксируются результаты диа-

гноза, даются рекомендации по необходимому объему работ техническо-

го обслуживания или ремонта и общая оценка технического состояния

машины (приложение 7).

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

6.1 Владельцы строительных машин составляют годовой план и ме-

сячный план-график технического обслуживания и ремонта строительных

машин.

- 6 -

ДБН В.2.8-3-95

6.2 Годовым планом устанавливается количество технических об-

служиваний и ремонтов для каждой машины, группы однотипных машин и

парка машин в целом (приложение 8). На основе годового плана опре-

деляется потребность в материальных и трудовых ресурсах на выполне-

ние технических обслуживаний и ремонтов, а также потребность в про-

изводственных площадях ремонтных мастерских, технологическом обору-

довании, передвижных средствах технического обслуживания и ремон-

та.

6.3 Для разработки годового плана необходимы по каждой машине

такие данные:

- фактическая наработка на начало года;

- запланированная наработка на год;

- периодичность технических обслуживаний и ремонтов.

При определении состава парка машин следует учитывать предпо-

лагаемое списание и поступление машин в расчетном году.

Фактическая наработка на начало года определяется со времени

проведения соответствующего последнего вида технического обслужива-

ния, ремонта или с начала эксплуатации, если такое техническое об-

служивание и ремонт не проводились.

6.4 Количество технических обслуживаний и ремонтов каждого ви-

да для отдельной машины (К) рассчитывается по формуле:

Тф  +  Тпл

К = ------------  -  Ко ,           (1)

Тп

где Тф  - фактическая наработка машины на начало года, мото-часы;

Тпл - запланированная наработка на год, мото-часы;

Тп  - периодичность выполнения соответствующего технического

обслуживания или ремонта, мото-часы;

Ко  - количество всех видов предшествующих технических обслу-

живаний и ремонтов (при определении количества капиталь-

ных ремонтов Ко равно 0).

Расчет по формупе (1) выполняется в такой последовательности:

капитальный ремонт, текущий ремонт, технические обслуживания ТО-2,

ТО-1.

Если Тф превышает Тп, что имеет место при нарушении сроков

проведения соответствующего технического обслуживания или ремонта,

в формуле (1) следует заменить Тф на Тп.

Примечание: Результаты расчетов по формуле (1) и далее по фор-

мулам (2), (3), (5) округляются до целых чисел в меньшую сторону.

6.5 Порядковый номер месяца года (пm, в котором должен прово-

диться капитальный ремонт,определяется по формуле:

12 (Тп - Тф)

пm  =  -------------  +  1              (2)

Тпл

Капитальный ремонт машины переносится на следующий год, если

номер месяца окажется больше 12. Допускается корректировка сроков

капитального ремонта в пределах ближайших месяцев с учетом техни-

ческого состояния машины.

6.6 На основе расчетов по формуле (1) следует определить сум-

марную потребность в технических обслуживаниях и ремонтах для групп

однотипных машин и для парка машин в целом.

- 7 -

ДБН В.2.8-3-95

Для больших парков машин количество технических обслуживаний и

ремонтов для групп однотипных машин целесообразно определять по фо-

рмуле:

Тпл

К = М ---- - Ко ,                      (3)

Тп

где М - количество однотипных машин в группе.

6.7 Затраты труда (3) на выполнение работ по техническому об-

служиванию и ремонту определяются по формуле:

3 = К х з,                             (4)

где з - затраты труда на определенный вид работ при выполнении

одного технического обслуживания или ремонта, челове-

ко-часы.

По формуле (4) рассчитываются затраты труда на слесарные, ста-

ночные и другие виды работ для каждой машины парка. По результатам

этих расчетов определяются суммарные затраты труда на выполнение

необходимых видов работ для групп однотипных машин и для парка ма-

шин в целом.

6.8 Месячный план-график определяет сроки постановки машины на

техническое обслуживание и ремонт (приложение 9).

Для разработки месячного плана-графика необходимы такие данные

по каждой машине:

- фактическая наработка на начало месяца;

- запланированная наработка на месяц;

- периодичность технических обслуживаний и ремонтов;

- продолжительность технических обслуживаний и ремонтов.

Порядковый рабочий день месяца постановки машины на техничес-

кое обслуживание и ремонт (Д) определяется по формуле:

N (nTп - Тфm)

Д =  ------------- + 1 ,               (5)

Тплm

где N    - количество рабочих дней в месяце;

Тфm  - фактическая наработка на начало месяца, мото-часы;

Тплm - запланированная наработка на месяц, мото-часы;

n    - номер очередного одноименного технического обслу-

живания (n=1,2...). Для ремонтов n=1.

Если расчетная величина Д окажется больше, чем количество ра-

бочих дней в месяце, соответствующий вид технического обслуживания

или ремонта переносится на следующий месяц.

Для определения даты проведения технического обслуживания и

ремонта необходимо к расчетной величине порядкового рабочего дня

добавить соответствующее количество предшествующих праздничных и

выходных дней.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

7.1 Владельцы машин обеспечивают проведение технических обслу-

живаний и ремонтов в соответствии с годовым планом и месячным пла-

ном-графиком.

- 8 -

ДБН В.2.8-3-95

7.2 Операции по техническому обслуживанию и ремонту должны вы-

полняться в соответствии с требованиями технологических карт, тех-

нических описаний и инструкций по эксплуатации строительных машин.

7.3 Организация технического обслуживания и ремонта строитель-

ных машин обеспечивается заблаговременной инженерно-технологической

подготовкой производства, включающей:

- обеспечение эксплуатационной и ремонтной документацией;

- оснащение технологических процессов специальным оборудовани-

ем, оснасткой и инструментом;

- материально-техническое обеспечение запасными частями, ком-

плектующими изделиями и ремонтно-эксплуатационными материа-

лами;

- подготовку и повышение квалификации рабочих, занятых техни-

ческим обслуживанием и ремонтом, и машинистов строительных

машин;

- совершенствование ремонтно-эксплуатационной базы;

- контроль качества выполнения работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту.

7.4 Размер производственных площадей баз механизации, их наз-

начение и оснащение технологическим оборудованием определяются

структурой и количественным составом парка машин, условиями их эк-

сплуатации и принятой формой организации технического обслуживания

и ремонта.

7.5 Владелец строительных машин доводит до заказчика месячный

план-график технического обслуживания и ремонта за три дня до на-

чала месяца, на который он разработан.

При производственной необходимости и согласовании с заказчиком

владелец машин может изменять сроки проведения технического обслу-

живания, но не более чем на три дня.

7.6 При выходе строительной машины на плановый ремонт она, как

правило, должна быть заменена другой машиной того же назначения.

7.7 Техническое обслуживание и текущий ремонт строительных ма-

шин целесообразно выполнять централизованно специализированными бри-

гадами (звеньями), входящими в состав подразделений или организаций

по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин.

7.8 В зависимости от состава и структуры парка машин, условий

его эксплуатации определяется количество бригад (звеньев) техничес-

кого обслуживания, их квалификационный состав.

7.9 Для проведения технического обслуживания составляется зая-

вка, в которой содержится информация о виде и сроках проведения те-

хнического обслуживания, месте нахождения строительной машины, ее

техническом состоянии и дополнительных операциях, которые необходи-

мо провести в процессе технического обслуживания.

7.10 Объем фактически выполненных бригадой (звеном) работ фик-

сируется в журнале учета технического обслуживания и ремонта или в

журнале учета неисправностей и отказов строительных машин (приложе-

ния 11,12).

7.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт строительных

машин выполняются как в условиях стационарных мастерских, так и не-

- 9 -

ДБН В.2.8-3-95

посредственно на местах использования с помощью передвижных средств

технического обслуживания и ремонта.

7.12 Текущие ремонты строительных машин должны выполняться,

как правило, агрегатным методом, при котором сборочные единицы, от-

работавшие свой ресурс, заменяются на новые или из оборотного фон-

да.

7.13 Оборотный фонд создается владельцами строительных машин

за счет новых сборочных единиц или заранее отремонтированных.

7.14 Наиболее эффективным методом проведения текущих ремонтов

строительных машин следует считать метод периодической замены ремо-

нтных комплектов, при котором заменяются не отдельные сборочные

единицы, а их комплекты с одинаковым или близким ресурсом.

7.15 Потребность в оборотном фонде определяется в зависимости

от структуры и состава парка машин, условий эксплуатации, ресурса и

времени оборачиваемости сборочных единиц и их комплектов.

7.16 Приемка машин после технического обслуживания и текущего

ремонта производится механиком владельца при участии машиниста

(оператора).

Результаты внешнего осмотра строительной машины и ее опробова-

ние на холостом ходу и под нагрузкой фиксируются в акте технических

обслуживаний и ремонтов и подписываются лицами, сдающими и принима-

ющими строительную машину.

7.17 Капитальный ремонт строительных машин, их составных час-

тей и сборочных единиц, как правило, осуществляется централизованно

на ремонтных и ремонтно-механических предприятиях, а также на базах

механизации агрегатным методом в соответствии с требованиями ремон-

тной документации.

7.18 Целесообразность постановки строительной машины в ремонт,

предусмотренный планом-графиком, определяется комиссией, возглавля-

емой главным инженером (главным механиком) владельца. Если строите-

льная машина по своему техническому состоянию не требует ремонта в

сроки, предусмотренные планом-графиком, комиссия дает разрешение на

дальнейшее ее использование по назначению и устанавливает новую да-

ту осмотра. Заключение комиссии оформляется соответствующим актом.

7.19 Дпя определения технического состояния строительных машин

их владельцы проводят сезонные осмотры, выполняемые специальной ко-

миссией. По результатам осмотра дается оценка уровня эксплуатации

техники, определяются недостатки, устранение которых регламентируе-

тся соответствующим приказом.

7.20 При проведении технического обслуживания и всех видов ре-

монта строительных машин как на местах их использования, так и ста-

ционарных условиях, необходимо осуществлять меры по предохранению

от загрязнений окружающей среды (земли, воздушного и водного бас-

сейнов).

7.21 Организация и проведение работ по техническому обслужива-

нию и ремонту должны осуществляться в строгом соответствии с прави-

лами безопасности выполнения этих работ и противопожарной безопас-

ности, изложенными в эксплуатационной и ремонтной документации.

- 10 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМАТИВЫ ПЕРЕОДИЧНОСТИ, ТРУДОЕМКОСТИ И

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

- 11 -

ДБН В.2.8-3-95

1.1. ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

Периодичность в мото-часах:ТО-1-50, То-2-250, ТО-3 и Т-1000, СО - два раза в год

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     |                  |       |   Экскаваторы с механическим    |    Экскаваторы с гидравлическим    |

| Вид |                  |       |              приводом           |               приводом             |

| ТО  |                  |       |----------------------------------------------------------------------|

| или |  Наименование    |Единица|пневмоход|    гусеничный ход     |пневмоход|      гусеничный ход      |

|ре-  |   показателя     |измере-|----------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |  ния  |         |                      размерный ряд                         |

|     |                  |       |----------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |     3   |   4   |   5   |   6   | 2  | 3  |   4    |   5    |   6    |

|     |                  |       |         |       |       |       |    |    |        |        |        |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   4     |   6   |    8  |3,3    |   3| 3,1|   3,6  |    8,6 |    9,6 |

|     |Количество в цикле|шт.    |  96     | 128   |  144  |160    |  96| 128| 144    |  160   |  160   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|  19     |  26   |   35  |46     |   6|   8|  13    |   22   |   28   |

|     |Количество в цикле|шт.    |  18     |  24   |   27  |30     |  18|  24|  27    |   30   |   30   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|  33     |  48   |   62  |76     |  20|  26|  28    |   33   |   38   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.| 620     | 720   |  860  |960    | 400| 450| 560    |  700   |  875   |

|     |Продолжительность |дни    |   8     |   9   |   10  |11     |   5|   6|   7    |    9   |   11   |

|     |Количество в цикле|шт.    |   5     |   7   |    8  |9      |   5|   7|   8    |    9   |    9   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3 |Трудоемкость      |чел.-ч.|  40     |  46   |   56  |65     |  20|  23|  27    |   30   |   34   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.|6000     |8000   | 9000  |10000  |6000|8000|9000    |10000   |10000   |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.| 900     |1400   | 1870  |2200   | 570| 825|1176    | 1620   | 2240   |

|     |Продолжительность |дни    | 14      |  18   |   26  |30     |  10|  14|  18    |   24   |   27   |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 12 -

ДБН В.2.8-3-95

1.2. ЭКСКАВАТОРЫ МНОГОКОВШОВЫЕ И ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год, К-6000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     |                  |       |   Экскаваторы многоковшовые     | Погрузчики одноковшовые на тракторах |

| Вид |                  |       |------------------------------------------------------------------------|

| ТО  |                  |       |    цепные   |      роторные     |     пневмоход      | гусеничный ход  |

| или |  Наименование    |Единица|------------------------------------------------------------------------|

|ре-  |   показателя     |измере-|        глубина копания, м       | грузоподъемность,т |  класс тяги, т  |

|монта|                  |  ния  |------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |до 2,4|свыше |до 1,6|1,7-2|свыше |   1  |  2   | 3    | 3   | 10  | 15  |

|     |                  |       |      | 2,6  |      |     | 2,1  |      |      |      |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|  4   |  4   |    4 |    5|    6 |   3  |   4  |   5  |   5 |   6 |   8 |

|     |Количество в цикле|шт.    | 96   | 96   |   96 |   96|   96 |  96  |  96  |  96  |  96 |  96 |  96 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.| 15   | 17   |   18 |   24|   28 |  12  |  14  |  16  |  14 |  18 |  27 |

|     |Количество в цикле|шт.    | 18   | 18   |   18 |   18|   18 |  18  |  18  |  18  |  18 |  18 |  18 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.| 14   | 16   |   17 |   19|   21 |  32  |  35  |  38  |  32 |  41 |  60 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|280   |350   |  790 |  950| 1140 | 380  | 420  | 460  | 350 | 390 | 500 |

|     |Продолжительность |дни    |  4   |  5   |   10 |   12|   14 |   6  |   6  |   7  |   5 |   6 |   8 |

|     |Количество в цикле|шт.    |  5   |  5   |    5 |    5|    5 |   5  |   5  |   5  |   5 |   5 |   5 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3 |Трудоемкость      |чел.-ч.| 32   | 35   |   32 |   37|   41 |  26  |  28  |  30  |  29 |  33 |  40 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|700   |950   | 1800 | 2060| 2300 | 620  | 680  | 760  | 570 | 700 |1100 |

|     |Продолжительность |дни    | 10   | 14   |   20 |   24|   26 |  11  |  12  |  13  |  11 |  13 |  17 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 13 -

ДБН В.2.8-3-95

1.3. БУЛЬДОЗЕРЫ И ТРУБОУКЛАДЧИКИ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |                  |       |              Бульдозеры на тракторах       |       Трудоукладчики       |

| ТО  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

| или |  Наименование    |Единица|         |        гусеничный ход            |                            |

|ре-  |   показателя     |измере-|пневмоход|----------------------------------|     грузоподъемность, т    |

|монта|                  |  ния  |         |         класс тяги, т            |                            |

|     |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |     3   |  3   |  10  |  15  |  25  |  50  |до 6,3|10-12,5|15-20 |25-35 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     3   |    4 |    5 |    6 |    8 |   10 |    4 |    5  |    6 |    8 |

|     |Количество в цикле|шт.    |    96   |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96  |   96 |   96 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     6   |   9,5|   15 |   17 |   24 |   28 |   14 |   16  |   20 |   24 |

|     |Количество в цикле|шт.    |    18   |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18  |   18 |   18 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|    20   |   24 |   36 |   41 |   50 |   70 |   34 |   46  |   54 |   76 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   220   |  350 |  420 |  610 |  920 | 1300 |  400 |  470  |  700 | 1060 |

|     |Продолжительность |дни    |     4   |    6 |    7 |    9 |   12 |   16 |    6 |    7  |    8 |   13 |

|     |Кiлькiсть у циклi |шт.    |      5  |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5  |    5 |    5 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    17   |   21 |   30 |   33 |   39 |   48 |   26 |   32  |   38 |   46 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.|  6000   | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 | 6000  | 6000 | 6000 |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|   400   |  630 |  730 | 1370 | 2760 | 4000 |  760 |  900  | 1620 | 2840 |

|     |Продолжительность |дни    |     9   |   12 |   14 |   18 |   27 |   30 |   12 |   14  |   18 |   25 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 14 -

ДБН В.2.8-3-95

1.4. СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ И АВТОГРЕЙДЕРЫ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |                  |       |  Скреперы прицепные к тракторам  |       Автогрейдеры       |  Грейдер- |

| ТО  |   Наименование   |Единица|                                  |                          |  элеватор |

| або |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

|ре-  |                  |  ния  |          класс тяги, т           |                   тип                |

|монту|                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       | 3-5  |   8  |  10  |  15  |  25  | легкий |средний |тяжелый | прицепной |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    5 |    6 |    7 |    9 |   11 |     6  |     8  |    10  |      6    |

|     |Количество в цикле|шт.    |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   112  |   112  |   128  |     96    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   11 |   16 |   18 |   26 |   35 |    17  |    21  |    25  |     26    |

|     |Количество в цикле|шт.    |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |    21  |    21  |    24  |     18    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|   30 |   37 |   40 |   50 |   70 |    43  |    46  |    50  |     52    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|  275 |  450 |  605 |  895 | 1300 |   270  |   325  |   400  |    660    |

|     |Продолжительность |дни    |    6 |    7 |    9 |   10 |   12 |     4  |     5  |     6  |      9    |

|     |Количество в цикле|шт.    |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |     6  |     6  |     7  |      5    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-3 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   22 |   30 |   33 |   40 |   50 |    32  |    36  |    40  |     46    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  7000  |  7000  |  8000  |   6000    |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|  560 |  900 | 1320 | 3100 | 4800 |   480  |   660  |   900  |   1440    |

|     |Продолжительность |дни    |   12 |   13 |   18 |   32 |   50 |     6  |     7  |    10  |     24    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 15 -

ДБН В.2.8-3-95

1.5. МАШИНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза на год

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     |                  |       |   Катки прицепные  |    Катки    |   Катки самоходные   |Катки самоходные|

| Вид |   Наименование   |Единица|                    |  навесные   |                      |ные вибрационные|

| ТО  |    показателя    |измере-|--------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |                                масса, т                                  |

|ре-  |                  |       |--------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |   3  |  10  |15 и  |  16  |  25  |   6  |до 6,3 | 10-15 |   2   |   6    |

|     |                  |       |      |      |больше|      |      |      |       |       |       |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    4 |   4,6|  5,6 |  5,6 |   6,7|   1,8|    2  |    3  |    1,8|    2   |

|     |Количество в цикле|шт.    |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96  |   96  |   64  |   64   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    9 |   14 |   16 |   15 |   18 |   5,7|   6,7 |   7,6 |    3,8|    5,7 |

|     |Количество в цикле|шт.    |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18  |   18  |   12  |   12   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|   31 |   40 |   46 |   50 |   60 |   19 |   21  |   24  |   14  |   17   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|  342 |  396 |  485 |  405 |  450 |  167 |  183  |  205  |   74  |  112   |

|     |Продолжительность |дни    |    5 |    6 |  7,5 |    6 |    7 |   2,5|    3  |    3  |    1  |    2   |

|     |Количество в цикле|шт.    |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5  |    5  |    3  |    3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|   19 |   27 |   30 |   28 |   34 |    1 |   15  |   20  |    8  |   15   |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000  | 6000  | 4000  | 4000   |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|  544 |  672 |  810 |  688 |  800 |  370 |  410  |  440  |  280  |  320   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16 -

ДБН В.2.8-3-95

1.6. БУРОВЫЕ МАШИНЫ И ГРЕЙДЕРЫ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     |                  |       |           Бурильно-крановые установки на базе           |Грейдеры прицеп|

| Вид |   Наименование   |Единица|---------------------------------------------------------|ные к тракторам|

| ТО  |    показателя    |измере-|           тракторов            |                        |---------------|

| или |                  |  ния  |--------------------------------|      автомобилей       | класс тяги, т |

|ре-  |                  |       |         класс тяги, т          |                        |               |

|монта|                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |   3   |  10   |   15  |   25   |   ГАЗ  |  ЗИЛ  | КрАЗ  |   3   |  10   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   5,5 |    6,3|     7 |     8  |     4,7|    5,4|    7,2|     5 |    6  |

|     |Количество в цикле|шт.    |  80   |   80  |    80 |    80  |    80  |   80  |    80 |    96 |   96  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|  13   |   18  |    20 |    27  |    18  |   21,8|    29 |    14 |   20  |

|     |Количество в цикле|шт.    |  16   |   16  |    16 |    16  |    16  |   16  |    16 |    18 |   18  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|  27   |   40  |    47 |    50  |     9  |   11  |    14 |    45 |   50  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.| 325   |  410  |   460 |   500  |   195  |  240  |   300 |   350 |  490  |

|     |Продолжительность |дни    |   4   |    6  |     8 |    11  |     3  |    4  |     5 |     6 |    8  |

|     |Количество в цикле|шт.    |   4   |    4  |     4 |     4  |     4  |    4  |     4 |     5 |    5  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|   25  |   35  |    40 |    60  |    -   |   -   |   -   |    26 |   37  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.| 5000  | 5000  |  5000 |  5000  |  5000  | 5000  |  5000 |  6000 | 6000  |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|  530  |  670  |   750 |   900  |   560  |  625  |   720 |   730 | 1000  |

|     |Продолжительность |дни    |    6  |    9  |    11 |    14  |     6  |   7,5 |     9 |    14 |   15  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 17 -

ДБН В.2.8-3-95

1.7. СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАКТОРЫ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-100, ТО-2-500, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|           Скреперы самоходные              |   Тракторы промышленные   |

| ТО  |    показателя    |измере-|------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |          вместимость ковша, м3             |         класс тяги, т     |

|ре-  |                  |       |------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |       8      |      15      |      25      |      25     | 26 и более  |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|       6      |      7       |       8      |       7     |       6     |

|     |Количество в цикле|шт.    |      96      |     96       |      96      |      96     |      96     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|      16      |     25       |      34      |      24     |      22     |

|     |Количество в цикле|шт.    |      18      |     18       |      18      |      18     |      18     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|       8      |     10       |      10      |      70     |      60     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|     290      |    360       |     550      |     980     |     910     |

|     |Продолжительность |дни    |       4      |      5       |       6      |      12     |      12     |

|     |Количество в цикле|шт.    |       5      |      5       |       5      |       5     |       5     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|      18      |     26       |      35      |      40     |      36     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|     640      |   1050       |    1500      |    3600     |    3350     |

|     |Продолжительность |дни    |       7,6    |     12       |      18      |      30     |      30     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 18 -

ДБН В.2.8-3-95

1.8. СВАЕБОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Периодичность в мото-часах: для дизельных молотов и гидромолотов ТО-50, Т-500, К-1000;

для копровых установок ТО-250, Т-2000, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|            Дизель-молоты свайные             |   Гидромолоты   |Копровые|

| ТО  |    показателя    |измере-|----------------------------------------------------------------|установ-|

| или |                  |  ния  |                        масса ударной части, кг                 |   ки   |

|ре-  |                  |       |----------------------------------------------------------------|        |

|монта|                  |       |  1250  |  1800  |  2500  |  3500   |  5000   |  200   |  600   |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     6  |     7  |     9  |     10  |     12  |     4  |    10  |    18  |

|     |Количество в цикле|шт.    |    19  |    19  |    19  |     19  |     19  |    19  |    19  |    22  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|    12  |    18  |    26  |     36  |     52  |    18  |    40  |    50  |

|     |Продолжительность |дни    |     0,5|     1  |     1  |      2  |      2  |     1  |     2  |     3  |

|     |Количество в цикле|шт.    |     1  |     1  |     1  |      1  |      1  |     1  |     1  |     2  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   130  |   145  |   170  |    200  |    250  |   150  |   280  |   240  |

|     |Продолжительность |дни    |     1,5|     2  |     2  |      3  |      3  |     3  |     5  |     4  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 19 -

ДБН В.2.8-3-95

1.9. ТРАКТОРЫ СВОБОДНЫЕ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|                             Тракторы свободные                          |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |       пневмоколесные        |           на гусеничном ходу              |

|ре-  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |                              класс тяги, т                              |

|     |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       | 0,6-0,9|  1,4 |   3  |   5  |  3   |   4  |   6   |  10  |  15  |  25   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     2  |    2 |    2 |    5 |    3 |    4 |    4  |    4 |    5 |    7  |

|     |Количество в цикле|шт.    |    96  |   96 |   96 |   96 |   96 |   96 |   96  |   96 |   96 |   96  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     6  |    7 |    5 |   10 |    9 |   14 |   13  |   14 |   16 |   24  |

|     |Количество в цикле|шт.    |    18  |   18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   18  |   18 |   18 |   18  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|    20  |   25 |   20 |   30 |   30 |   40 |   40  |   45 |   50 |   70  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   180  |  200 |  280 |  360 |  360 |  410 |  400  |  430 |  640 |  980  |

|     |Продолжительность |дни    |     3  |    4 |    6 |    6 |    6 |    7 |    7  |    7 |    9 |   12  |

|     |Количество в цикле|шт.    |     5  |    5 |    5 |    5 |    5 |    5 |    5  |    5 |    5 |    5  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|    15  |   17 |   25 |   30 |   20 |   30 |   30  |   32 |   34 |   40  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   360  |  410 |  660 |  800 |  600 |  740 |  700  |  790 | 1500 | 3600  |

|     |Продолжительность |дни    |     7  |    8 |   11 |   14 |   12 |   13 |   12  |   14 |   17 |   30  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 20 -

ДБН В.2.8-3-95

1.10. ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-160, ТО-2-480, Т-960. СО - два раза в год, К-9600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|                             Землесосные установки                         |

| ТО  |    показателя    |измере-|---------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |              плавучие               |             стационарные            |

|ре-  |                  |       |---------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |                      производительность по воде, м3/ч                     |

|     |                  |       |---------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |до 1000|1001-2000|2001-3600|3601-5500|до 1000|1001-2000|2001-3600|3601-5500|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   4   |   6     |  10     |  16     |  2    |  4      |   6     |   8     |

|     |Количество в цикле|шт.    |  40   |  40     |  40     |  40     | 40    | 40      |  40     |  40     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|  16   |  20     |  30     |  40     |  8    | 10      |  16     |  24     |

|     |Количество в цикле|шт.    |  10   |  10     |  10     |  10     | 10    | 10      |  10     |  10     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.| 100   | 140     | 250     | 320     | 50    | 70      | 150     | 250     |

|     |Продолжительность |дни    |   3   |   4     |   6     |   8     |  2    |  2      |   3     |   4     |

|     |Количество в цикле|шт.    |   9   |   9     |   9     |   9     |  9    |  9      |   9     |   9     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|1500   |2000     |4000     |4800     |400    |600      |1200     |2000     |

|     |Продолжительность |дни    |  20   |  25     |  32     |  42     |  7    |  9      |  11     |  16     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 21 -

ДБН В.2.8-3-95

1.11. КРАНЫ БАШЕННЫЕ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-200, ТО-2-600, Т-1200, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|                  Краны башенные, грузовой момент, тм                    |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |до 25   |  от 26|  от 61| от 101| от 161| от 251| от 401| от 631| от 1001|

|ре-  |                  |       |        |  до 60| до 100| до 160| до 250| до 400| до 630|до 1000| до 1400|

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     12 |    13 |    14 |    16 |    19 |    21 |    27 |    31 |     36 |

|     |Количество в цикле|шт.    |     40 |    40 |    40 |    40 |    48 |    48 |    48 |    48 |     48 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     51 |    52 |    53 |    56 |    61 |    65 |    73 |    78 |     84 |

|     |Количество в цикле|шт.    |     10 |    10 |    10 |    10 |    12 |    12 |    12 |    12 |     12 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|     10 |    10 |    11 |    13 |    17 |    20 |    26 |    30 |     34 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|    235 |   245 |   260 |   291 |   340 |   392 |   495 |   560 |    615 |

|     |Продолжительность |дни    |      3 |     3 |    3,5|    3,5|    4,5|     5 |     6 |     7 |     7,5|

|     |Количество в цикле|шт.    |      9 |     9 |     9 |     9 |    11 |    11 |    11 |    11 |     11 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.|  12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |  14400 |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|    510 |   575 |   670 |   870 |  1200 |  1500 |  2130 |  2550 |   2900 |

|     |Продолжительность |дни    |      9 |    10 |    12 |    15 |    20 |    28 |    34 |    40 |     47 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 22 -

ДБН В.2.8-3-95

1.12. КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, АВТОПОГРУЗЧИКИ И КРАНЫ НА КОРОТКОБАЗОВОМ ШАССИ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, Т-1000, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|  Краны автомобильные |  Автопогрузчики    |Краны на короткобазовом шасси|

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |                           грузоподъемность, т                           |

|ре-  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |  6,3  |10-12,5|  16  |   2  | 3-5  |свыше 5|  10  |  16  |  25  |  40   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    6  |    7  |    8 |    3 |    4 |    5  |    4 |   5  |   6  |    7  |

|     |Количество в цикле|шт.    |   80  |   80  |   80 |   96 |  128 |  128  |   96 | 112  | 112  |  112  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   22  |   25  |   27 |   10 |   12 |   14  |   15 |  17  |  19  |   22  |

|     |Количество в цикле|шт.    |   16  |   16  |   16 |   18 |   24 |   24  |   18 |  21  |  21  |   21  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|   11  |   13  |   14 |    6 |    8 |   10  |   20 |  22  |  24  |   26  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|  530  |  600  |  630 |  130 |  254 |  347  |  440 | 520  | 580  |  630  |

|     |Продолжительность |дни    |   6,5 |   7,5 |    8 |    3 |    4 |    5  |    5 |   7  |   8  |   10  |

|     |Количество в цикле|шт.    |    4  |    4  |    4 |    5 |    7 |    7  |    5 |   6  |   6  |    6  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|   -   |   -   |   -  |   -  |   -  |   -   |   32 |  41  |  48  |   52  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.| 5000  | 5000  | 5000 | 6000 | 8000 | 8000  | 6000 |7000  |7000  | 7000  |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|  870  | 1100  | 1200 |  520 |  715 |  820  | 2030 |2070  |2690  | 2800  |

|     |Продолжительность |дни    |   12  |   16  |  17,5|    9 |   11 |   14  |   24 |  26  |  27  |   30  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 23 -

ДБН В.2.8-3-95

1.13. КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ И ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та К-1000, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|       Краны на пневмоколесном ходу        |  Краны на гусеничном ходу   |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |                           грузоподъемность, т                           |

|ре-  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |   16  |   25  |  40  |  63  | 100  |  16  |  25  |  40   |  63  |  100  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    6  |    7  |    8 |   9  |   10 |    7 |    8 |    9  |  10  |    11 |

|     |Количество в цикле|шт.    |   80  |   96  |   96 | 112  |  112 |   80 |   96 |   96  | 112  |   112 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   25  |   27  |   30 |  32  |   35 |   27 |   29 |   31  |  33  |    35 |

|     |Количество в цикле|шт.    |   16  |   18  |   18 |  21  |   21 |   16 |   18 |   18  |  21  |    21 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч |   26  |   28  |   31 |  33  |   34 |   28 |   30 |   32  |  33  |    35 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|  750  |  820  |  900 | 970  | 1070 |  780 |  880 |  950  |1070  |  1170 |

|     |Продолжительность |дни    |    9  |   10  |   11 |  12  |   14 |   10 |  11  |  12   |  12,5|    13 |

|     |Количество в цикле|шт.    |    4  |    5  |    5 |   6  |    6 |    4 |    5 |    5  |   6  |     6 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|   33  |   36  |   40 |   42 |   45 |   34 |   38 |   41  |   43 |    45 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.| 5000  | 6000  | 6000 | 7000 | 7000 | 5000 | 6000 | 6000  | 7000 |  7000 |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.| 1540  | 1650  | 1800 | 2100 | 2300 | 1800 | 2020 | 2350  | 2650 |  3000 |

|     |Продолжительность |дни    |   19  |   20  |   22 |   24 |   27 |   22 |   24 |   27  |   30 |   30,6|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 24 -

ДБН В.2.8-3-95

1.14. КРАНЫ НА СПЕЦИАЛЬНМ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА

Периодичность в мото-часах: ТО-1-100, ТО-2-400, ТО-3 та Т-2000, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|                        Краны на специальном шасси                       |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |                           грузоподъемность, т                           |

|ре-  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |   до 25   |     40     |     63     |    100    |    160    |    250    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     4     |     5      |      5     |     6     |     7     |     8     |

|     |Количество в цикле|шт.    |    45     |    45      |     60     |    60     |    60     |    60     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    18     |    23      |     25     |    31     |    33     |    36     |

|     |Количество в цикле|шт.    |    12     |    12      |     16     |    16     |    16     |    16     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|    18     |    21      |     25     |    28     |    30     |    32     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   820     |  1080      |   1160     |  1300     |  1415     |  1630     |

|     |Продолжительность |дни    |     6     |     7      |     8      |     8     |     8     |     9     |

|     |Количество в цикле|шт.    |     2     |     2      |     3      |     3     |     3     |     3     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|    28     |    34      |    36      |    42     |    42     |    43     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.|  6000     |  6000      |  8000      |  8000     |  8000     |  8000     |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|  2587     |  3060      |  3500      |  3945     |  4230     |  4745     |

|     |Продолжительность |дни    |    28     |    30      |    30      |    32     |    35     |    40     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 25 -

ДБН В.2.8-3-95

1.15. МОНТАЖНЫЕ МАШИНЫ С ШАРНИРНОЙ СТРЕЛОЙ И РЫХЛИТЕЛИ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, К-1000, СО - два раза в год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     |                  |       |                    Монтажные машины                   | Рыхлители   на  |

| Вид |   Наименование   |Единица|                                                       |    тракторах    |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  | грузоподъемность/высота подъема,  |      на базе      |  класс тяги, т  |

|ре-  |                  |       |               кг/м                |                   |                 |

|монта|                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       | 200/12 | 350/18 | 300/28 | 300/36 |трактора|автомобиля|   10   |   15   |

|     |                  |       |        |        |        |        |  55 кВт|    ЗИЛ   |        |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1 |Трудоемкость      |чел.-ч.|     4  |    6   |     9  |   11   |    4   |    4     |    5   |    6   |

|     |Количество в цикле|шт.    |   128  |  128   |   128  |  128   |   96   |   96     |   96   |   96   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|    22  |   34   |    53  |   65   |   10   |   25     |   15   |   17   |

|     |Количество в цикле|шт.    |    24  |   24   |    24  |   24   |   18   |   18     |   18   |   18   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|     6  |    9   |    14  |   17   |   30   |    9     |   45   |   55   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   190  |  294   |   232  |  196   |  420   |  400     |  430   |  670   |

|     |Продолжительность |дни    |     4  |    5   |     4  |    4   |    7   |    6     |    7   |    8   |

|     |Количество в цикле|шт.    |     7  |    7   |     7  |    7   |    5   |    5     |    5   |    5   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|     -  |    -   |     -  |    -   |    -   |    -     |   31   |   34   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Периодичность     |мото-ч.|  8000  | 8000   |  8000  | 8000   | 6000   | 6000     | 6000   | 6000   |

|     |Трудоемкость      |чел.-ч.|   600  | 1200   |  1130  | 1100   |  900   | 1100     |  800   | 1590   |

|     |Продолжительность |дни    |    12  |   18   |    17  |   17   |   15   |   17     |   13   |   17   |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 26 -

ДБН В.2.8-3-95

1.16. ЛЕБЕДКИ

Периодичность в мото-часах: ТO-200, Т-800, К-6400

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|                                Лебедки                                  |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |электроре- |               фрикционные             |                     |

|ре-  |                  |       |версивные  |---------------------------------------|      монтажные      |

|монта|                  |       |однобараба-|    одно-    |    двух-   |    трех-   |                     |

|     |                  |       |   нные    | барабанные  | барабанные | барабанные |                     |

|     |                  |       |           |-------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |           |                       тяговое усилие, т                     |

|     |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |   0,5-1   |   0,5-1,25  |   1,25-5   |    3-5     |   3-5    |   8-15   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|     2     |       2     |       2    |     2      |     2    |    2     |

|     |Количество в цикле|шт.    |    24     |      24     |      24    |    24      |    24    |   24     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|    10     |      10     |      13    |    15      |    13    |   18     |

|     |Продолжительность |дни    |     1     |       1     |       1    |     1      |     1    |    2     |

|     |Количество в цикле|шт.    |     7     |       7     |       7    |     7      |     7    |    7     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|    60     |      56     |      72    |    82      |    82    |   82     |

|     |Продолжительность |дни    |     3     |       3     |       3    |     3      |     3    |    3     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 27 -

ДБН В.2.8-3-95

1.17. БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ И БЕТОНОНАСОСЫ

Периодичность в мото-часах: ТО-150, Т-1500, К-4500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|              Бетоносмесители              |          Бетононасосы       |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |                         объем готового замеса, л                        |

|ре-  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|монту|                  |       | до 65 | 165 | 330 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 10 | 20 | 40 | 60 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|   1   |  1,5|  2  |  2,5|   3  |   4  |   4,5|   5  | 2,5| 2,7| 3,6|  4 |

|     |Количество в цикле|шт.    |  27   | 27  | 27  | 27  |  27  |  27  |  27  |  27  | 27 | 27 | 27 | 27 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|  10   | 12  | 15  | 18  |  24  |  33  |  38  |  40  | 53 | 62 | 70 | 74 |

|     |Продолжительность |дни    |   0,5 |  0,7|  0,9|  1  |   1  |   1  |   1,5|   1,5| 1,5| 1,9|  2 | 2,2|

|     |Количество в цикле|шт.    |   2   |  2  |  2  |  2  |   2  |   2  |   2  |   2  |  2 |  2 |  2 | 2  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   50  | 65  | 90  |130  | 180  | 270  | 360  | 390  |320 |370 |540 |570 |

|     |Продолжительность |дни    |   2   |  2  |  4  |  5  |   6  |   7  |   9  |  11  |  8 |  9 | 10 | 12 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 28 -

ДБН В.2.8-3-95

1.18. АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ И АВТОБЕТОНОНАСОСЫ

Периодичность в мото-часах: ТО-150, Т-1200, К - 4800

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|           Автобетоносмесители            |       Автобетононасосы       |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |        объем готового замеса, м3         |   производительность, м3/ч   |

|ре-  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |    2,6   |     4    |     5    |    6    |    20   |    40   |    60    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|     5    |     8    |     9    |    10   |     3   |     4   |     5    |

|     |Количество в цикле|шт.    |    28    |    28    |    28    |    28   |    28   |    28   |    28    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|    60    |    80    |    85    |    90   |    70   |    80   |    90    |

|     |Продолжительность |дни    |     2    |     3    |     3    |     4   |     3   |     3   |     4    |

|     |Количество в цикле|шт.    |     3    |     3    |     3    |     3   |     3   |     3   |     3    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   320    |   400    |   430    |   450   |   370   |   540   |   620    |

|     |Продолжительность |дни    |     8    |     9    |     9    |    10   |     9   |    10   |    12    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.19. РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ И РАСТВОРОНАСОСЫ

Периодичность в мото-часах: ТО-150, Т-1500, К - 4500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|                  Растворосмесители                 |   Растворонасосы   |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  |                    вместимость, л                  |производительность, |

|ре-  |                  |       |                                                    |        м3/ч        |

|монта|                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                  |       |  до 100  |  до 200  |  до 400  |  до 800 | до 1000 |   1-3   |   4-6    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|     1    |     2    |     3    |     4   |     8   |     2   |     3    |

|     |Количество в цикле|шт.    |    27    |    27    |    27    |    27   |    27   |    27   |    27    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|    12    |    17    |    30    |    40   |    80   |    18   |    22    |

|     |Продолжительность |дни    |     1    |     1    |     1    |     2   |     3   |     1   |     1    |

|     |Количество в цикле|шт.    |     2    |     2    |     2    |     2   |     2   |     2   |     2    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|    55    |    80    |   150    |   260   |   350   |    30   |    60    |

|     |Продолжительность |дни    |     2    |     3    |     5    |     7   |     9   |     3   |     4    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 29 -

ДБН В.2.8-3-95

1.20. ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-150, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000 СО - два раза в год, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид |   Наименование   |Единица|       Компрессоры        |                 Электростанции               |

| ТО  |    показателя    |измере-|-------------------------------------------------------------------------|

| или |                  |  ния  | производительность, м3/ч |                 мощность, кВт                |

|ре-  |                  |       |-------------------------------------------------------------------------|

|монта|                  |       |   5-6  |   7-9  | 10 и   |  до 36  |  37-60 | 61-100 | 101-135 | 136 и  |

|     |                  |       |        |        | более  |         |        |        |         | более  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|   1,8  |    2,6 |    4   |    2,7  |    3,7 |    4,5 |     5   |     6  |

|     |Количество в цикле|шт.    |  96    |   96   |   96   |   96    |   96   |   96   |    96   |    96  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   7,6  |    9   |   15   |    7    |    8   |    9   |    10   |    16  |

|     |Количество в цикле|шт.    |  18    |   18   |   18   |   18    |   18   |   18   |    18   |    18  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|   1,8  |    2,6 |    4   |    2    |    3   |    3   |     4   |     8  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.| 120    |  160   |  180   |   70    |   90   |  100   |   120   |   140  |

|     |Продолжительность |дни    |   3,7  |    5   |    5   |    2    |    2,5 |    3   |     3,7 |     4  |

|     |Количество в цикле|шт.    |   5    |    5   |    5   |    5    |    5   |    5   |     5   |     5  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|  10    |   13   |   14   |   15    |   18   |   20   |    22   |    24  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.| 320    |  440   |  475   |  250    |  300   |  340   |   400   |   450  |

|     |Продолжительность |дни    |   4    |    5,5 |    6   |    3    |    3,7 |    4,5 |     5   |     6  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 30 -

ДБН В.2.8-3-95

1.21. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, К-1000, СО - два раза в год

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид |Наимено- |Едини-| Передвижные свароч-|     Сварочные     | Машины для точе-|    Машины для стыковой    |

|ТО  | вание   |  ца  |   ные агрегаты с   |     агрегаты      |   чной сварки   |         сварки            |

|или |показате-|изме- |     двигателем     | постоянного тока  |---------------------------------------------|

|ре- |   ля    |рения |                    |                   |                мощность, кВт                |

|мо- |         |      |--------------------------------------------------------------------------------------|

|нта |         |      |ГАЗ |ЗИЛ |ЯАЗ |трак-|ПС- |ПС- |ПС- |СУГ-|до  |26-75|76-100|до  |26-50|51- |76-100|101-|

|    |         |      |    |    |    |тора | 100| 300| 500|2Р-У| 25 |     |      | 25 |     | 75 |      |400 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1|Трудо-   |чел-ч.|   2|   3|   3|    2| -  | -  | -  | -  | -  |  -  |  -   | -  |  -  | -  |  -   | -  |

|    |емкость  |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |Количест-|шт.   | 112| 112| 112|  112| -  | -  | -  | -  | -  |  -  |  -   | -  |  -  | -  |  -   | -  |

|    |во в     |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |цикле    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2|Трудо-   |чел-ч.|   6|   7|   8|    6|   1|   2|   3|   2|   1|    1|     1|   1|    1|   1|     1|   1|

|    |емкость  |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |Количест-|шт.   |  21|  21|  21|   21|  21|  21|  21|  21|  24|   24|    24|  24|   24|  24|    24|  24|

|    |во в     |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |цикле    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО  |Трудо-   |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |емкость  |чел-ч.|   1|   1|   1|    1|  - |  - |  - |  - |  - |  -  |   -  |  - |  -  |  - |   -  | -  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т   |Трудо-   |чел-ч.|  55|  75|  80|   50|  50|  55|  60|  55|   3|    4|     5|   5|    4|   5|     6|   8|

|    |емкость  |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |Продолжи-|дни   |   1|   1|   1|    1|   1|   1|   1|   1| 0,5|  0,5|   0,5| 0,6|  0,5| 0,5|   0,6| 0,8|

|    |тельность|      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |Количест-|шт.   |   6|   6|   6|    5|   6|   6|   6|   6|   7|    7|     7|   7|    7|   7|     7|   7|

|    |во в     |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |цикле    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К   |Периодич-|мото-ч|7000|7000|7000| 7000|7000|7000|7000|7000|8000| 8000|  8000|8000| 8000|8000|  8000|8000|

|    |ность    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |Трудо-   |чел-ч.| 190| 250| 275| 180 | 190| 210| 230| 210|  75|  100|   130|  75|  100| 125|   160| 200|

|    |емкость  |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

|    |Продолжи-|дни   |   5|   6|   6|   5 |   4|   4|   5|   4|   3|    4|     5|   3|    4|   5|     6|   7|

|    |тельность|      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |    |     |    |      |    |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 31 -

ДБН В.2.8-3-95

1.22. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 и Т-1000, СО - два раза в год, К-6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     |                  |       |                Дизельные                    |       Карбюраторные       |

| Вид |   Наименование   |Единица|-------------------------------------------------------------------------|

| ТО  |    показателя    |измере-|                           мощностью, кВт (л.с.)                         |

| или |                  |  ния  |-------------------------------------------------------------------------|

|ре-  |                  |       | 15-26 | 38-55 | 56-90|91-125|126-184|185-243|до 55 |70-92|93-110|111-130|

|монта|                  |       |(21-35)|(51-75)|(76-  |(121- |(171-  |(251-  |(75)  |(101-|(126- |(151-  |

|     |                  |       |       |       |  120)| 170) |  250) |  330) |      | 125)| 150) |  175) |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|    3  |    4  |   6  |   6  |    6,5|   3   |   2  | 3   |  4   |   4,5 |

|     |Количество в цикле|шт.    |   96  |   96  |  96  |  96  |   96  |  96   |  96  |96   | 96   |  96   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2 |Трудоемкость      |чел.-ч.|   11  |   12,3|  18,6|  18,3|   18,9|   9,2 |   8,9| 9,35| 11,74|  13,29|

|     |Количество в цикле|шт.    |   18  |   18  |  18  |  18  |   18  |  18   |  18  |18   | 18   |  18   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО   |Трудоемкость      |чел.-ч.|   15  |   16  |  23  |  23  |   24  |  13   |  13  |15   | 18   |  20   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   30  |   43  |  52  |  63  |   86  | 100   |  15  |30   | 40   |  50   |

|     |Продолжительность |дни    |    5  |    5  |   5  |   5  |    5  |   5   |   5  | 5   |  5   |   5   |

|     |Количество в цикле|шт.    |    2  |    2  |   3  |   3  |    3  |   4   |   1  | 2   |  2   |   3   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-З |Трудоемкость      |чел.-ч.|   16  |   17  |  24  |  25  |   27  |  15   |  14  |16   | 20   |  21   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К    |Трудоемкость      |чел.-ч.|   90  |  130  | 170  | 190  |  260  | 300   |  40  |30   |120   | 150   |

|     |Продолжительность |дни    |    4  |    5  |   7  |   8  |   10  |  11   |   2  | 5   |  5   |   5   |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 32 -

ДБН В.2.8-3-95

1.23. ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ

Периодичность в мото-часах: ТО-1-200, ТО-2-600, Т-1200, СО- два раза в год

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид |Наимено- |Едини-|       Асинхронные электрические двигатели с короткозамкнутым ротором        |

|ТО  | вание   |  ца  |-----------------------------------------------------------------------------|

|или |показате-|изме- |                               мощность, кВт                                 |

|ре- |   ля    |рения |-----------------------------------------------------------------------------|

|мо- |         |      | до  |0,7  |3,1  |5,1  |10,1 |15,1 |20,1 |30,1 |40,1 |55,1 |75,1 |100,1|125,1|

|нта |         |      | 0,6 |-3,0 |-5,0 |-10  |-15  |-20  |-30  |-40  |-55  |-75  |-100 |-125 |-155 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-1|Трудо-   |чел-ч.| 0,05|  0,2|  0,4|  0,7|   1 |  1,5|   2 |   3 |   4 |   5 |   7 |   8 |  14 |

|    |емкость  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Количест-|шт.   |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |  24 |  24 |  24 |  24 |  24 |

|    |во в     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |цикле    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ТО-2|Трудо-   |чел-ч.| 0,5 |  0,7|  1,2|  2,1|   3 |   4 |   6 |   8 |  10 |  15 |  21 |  24 |  42 |

|    |емкость  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Количест-|шт.   |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |   6 |   6 |   6 |   6 |   6 |

|    |во в     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |цикле    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|СО  |Трудо-   |чел-ч.| 0,05| 0,07| 0,12| 0,21|  0,3|  0,4|  0,6|  0,8|  1,0|  1,5|  2,1|  2,4|  4,2|

|    |емкость  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Т   |Трудо-   |чел-ч.|   3 |   4 |   5 |  6,5|  7,5|  9,5|  11 |  12 |  13 |  15 | 17,5|  20 | 22,5|

|    |емкость  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Продолжи-|дни   |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |  1,5|   2 |

|    |тельность|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Количест-|шт.   |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |   5 |   5 |   5 |   5 |   5 |

|    |во в     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |цикле    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|К   |Периодич-|мото-ч|6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |6000 |7200 |7200 |7200 |7200 |7200 |

|    |ность    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Трудо-   |чел-ч.|  15 |  20 |  25 |  32 |  38 |  48 |  56 |  65 |  78 |  90 | 105 | 120 | 135 |

|    |емкость  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |Продолжи-|дни   |   1 |  1,5|   2 |   3 |  3,5|   4 |   5 |  5,5|   6 |  6,5|   7 |   7 |   7 |

|    |тельность|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примечание. При определении трудоемкости ТО и ремонта электродвигателей с фазовым ротором и        |

|            коллекторных постоянного и переменного тока показатели, приведенные в таблице,         |

|            следует умножить, соответственно на коэффициенты 1,5 и 1,8.                            |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 33 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ТО-2, СО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

%

-------------------------------------------------------------------------------------

|                    |  Экскаваторы, |               |              |               |

|                    |   краны на    |Машины на базе |              |   Машины на   |

|     Виды работ     |гусеничном и   |  гусеничных   |Краны башенные| автомобильном |

|                    |пневмоколесном |  тракторов    |              |     шасси     |

|                    |     ходу      |               |              |               |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |  ТО   |   Т   |  ТО   |   Т   |  ТО   |  Т   |  ТО   |   Т   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Моечно-очистительные|    5  |   1   |    5  |   1   |    3  |  1   |    5  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Разборочно-сборочные|       |  30   |    -  |  28   |    -  | 32   |    -  |  27   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Диагностические     |   18  |   3   |   17  |   3   |   24  |  8   |   18  |   5   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Ремонт сборочных    |    -  |  18   |    -  |  18   |    -  | 10   |    -  |  15   |

|единиц              |       |       |       |       |       |      |       |       |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Регулирование       |   12  |   2   |   14  |   3   |   15  |  3   |   14  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Крепежные           |   17  |   5   |   18  |   6   |   24  |  6   |   16  |   4   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Электротехнические  |    6  |   4   |    8  |   7   |   19  | 12   |   15  |   6   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Аккумуляторные      |    1  |   1   |    1  |   1   |    -  |  -   |    2  |       |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Ремонт гидросистем  |   12  |   3   |   10  |   4   |    -  |  -   |   10  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Ремонт систем       |    5  |   5   |    7  |   4   |    -  |  -   |    8  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Шиноремонтные       |    3  |   1   |    -  |   -   |    -  |  -   |    3  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Смозочно-заправочные|   16  |   4   |   12  |   4   |   10  |  5   |   10  |   4   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Станочные           |    -  |  12   |    -  |  10   |    -  | 10   |    -  |   9   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Сварочные           |    4  |   2   |    5  |   2   |    5  |  7   |    -  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Паяльные            |    -  |   2   |    -  |   2   |    -  |  -   |    -  |   3   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Жестяные            |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Кузнечные           |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   2   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Столярные           |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   1   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Арматурные          |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   1   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Обойные             |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  -   |    -  |   1   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Малярные            |    -  |   1   |    -  |   1   |    -  |  2   |    -  |   2   |

-------------------------------------------------------------------------------------

- 34 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ И ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

----------------------------------------------------------------------------------------

|                |  Средне- |                           |         |    Коэффициент по  |

|  Тип рельефа   | квадрати-|                           |         |--------------------|

|  местности и   |  ческое  |Характеристика поверхности |         |         |          |

| высота ее над  |отклонение|          движения         |Категория|периодич-|трудомем- |

| уровнем моря,  | углов и  |                           |         |  ности  |  кости   |

|       м        | уклонов, |                           |         |         |          |

|                |   град.  |                           |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Ровная,         |   0,74   | Твердое покрытие,         |    I    |  1,05   |   0,95   |

|до 200          |          | грунтовые дороги          |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Слабо-бугристая,|   1,25   | Грунтовые дороги,         |   II    |  1,0    |   1,0    |

|от 200 до 300   |          | растительный слой         |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Бугристая,      |   1,98   | Растительный слой, грунт  |   II    |  0,95   |   1,05   |

|от 300 ДО 1000  |          | после среза               |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Предгорье,      |   3,29   | Грунт после среза,        |   IV    |  0,9    |   1,10   |

|от 1000 до 2000 |          | разрушенный сухой         |         |         |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Горы,           |   5,33   | Грунт после среза,        |    I    |  0,85   |   1,15   |

|больше 2000     |          | разрушенный влажный       |         |         |          |

----------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

----------------------------------------------------------------------------------------

|         Характеристика          |  Зона     |           Коэффициент по               |

|  природно-климатической зоны    |           |----------------------------------------|

|                                 |           |    периодичности   |   трудоемкости    |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Умеренно-холодный                |     I     |         1,0        |        1,0        |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Умеренно-теплый, умеренно-теплый |    II     |         1,0        |        0,9        |

|влажный, теплый влажный          |           |                    |                   |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Жаркий сухой, очень жаркий сухой |   III     |         0,9        |        1,1        |

----------------------------------------------------------------------------------------

- 35 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

НАРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-----------------------------------------------------------------

|Выработка от норматива ремонтного |  Коэффициент трудоемкости  |

|             цикла, %             |      поточного ремонта     |

|---------------------------------------------------------------|

|      До 25                       |            0,8             |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 25 до 50                 |            0,9             |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 50 до 75                 |            1,0             |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 75 дО 100                |            1,1             |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 100 до 125               |            1,15            |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 125 до 150               |            1,2             |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 150 до 175               |            1,25            |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 175 до 200               |            1,3             |

|---------------------------------------------------------------|

|      От 200 и больше             |            1,35 - 1,5      |

-----------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

КОЛИЧЕСТВА И СОСТАВА ПАРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

-------------------------------------------------------------------

|                     |   Количество строительных машин в парке   |

|                     |-------------------------------------------|

|     Показатели      |       смешанном       |специализированном |

|                     |-------------------------------------------|

|                     |до 100| от 100 и 6ольше|100-200|больше 200 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Трудоемкость         | 1,05 |      0,95      |  0,95 |   0,85    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Продолжительность    | 1,05 |      0,95      |  0,96 |   0,85    |

|пребывания в техниче-|      |                |       |           |

|ском обслуживании и  |      |                |       |           |

|ремонте              |      |                |       |           |

-------------------------------------------------------------------

- 36 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное

_________________________________________________________________

(предприятие, организация и т.п.)

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

N

Строительная машина, марка, зав. N _______________ инв.N _________

Тип, марка двигатля, зав. N ______________________________________

Машинист _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Вид обслуживания или ремонта _____________________________________

Наработка после последнего капитального ремонта или текущего

ремонта, мото-часы _______________________________________________

__________________________________________________________________

Мастер-диагност __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Свдения об имеющихся неисправностях ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Результаты предварительного контроля машины

Внешний осмотр:

комплектность ____________________________________________

наличие подтеканий _______________________________________

Правильность функционирования _____________________________________

___________________________________________________________________

Ослушивание машины ________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Результаты диагностирования техничского состояния сборочных

единиц и систем машины _________________________________________

___________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------

|  |       |   Режим     |    Значение параметра   |  Заключение   |

|  | Объем | диагностики |                         |Р-регулировка  |

|NN|и пара-|---------------------------------------|3-замена       |

|пп| метр  |темпе|частота|номина|допус-| при |после|И-исправление  |

|  |диагно-|рату-|враще- |льное |тимое |заме-|регу-|ТР-ремонт и    |

|  |стиро- |ра,  | ния,  |      |      | ре  |лиро-|   регулировка |

|  | вания | Со  |об/мин.|      |      |     | вки |               |

|------------------------------------------------------------------|

|1 |   2   |  3  |   4   |  5   |  6   |  7  |  8  |        9      |

--------------------------------------------------------------------

- 37 -

ДБН В.2.8-3-95

4. Заключение _____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

В том числе по составным частям машины:

пусковой двигатель, зав. N ____________________________________

основной двигатель ____________________________________________

топливная аппаратура, зав. N __________________________________

электрооборудование ___________________________________________

гидросистема __________________________________________________

пневмосистема _________________________________________________

трансмиссия ___________________________________________________

силовое оборудование __________________________________________

металлоконструкции ____________________________________________

органы управления _____________________________________________

ходовая часть _________________________________________________

Перечень сборочных единиц, подлежащих замене ______________________

___________________________________________________________________

Мастер-диагност                _________________

(подпись)

Дата

- 38 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Обязательное

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕХНИЧСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

----------------------------------------------------------------------

(наименование организации)

на _______ год

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Инвен-| Наимено- |Завод-|  Фактическая наработка, мото-ч. |Запланован-|Количество технических обслужива- |

|тарный|  вание   |ской  |---------------------------------|ная нарабо-|         ний и ремонтов           |

|номер | и марка  |номер |з начала  |со времени проведения |тка на год,|----------------------------------|

|машины| (индекс) |машины|эксплуата-| последнего ремонта   |  мото-ч.  |         К         |    |    |    |

|      |  машины  |      |ции       |----------------------|           |-------------------| Т, |ТО-2|ТО-1|

|      |          |      |          | К  | Т,  |ТО-2 |ТО-1 |           |количест-|месяц вы-|ТО-3|    |    |

|      |          |      |          |    |ТО-3 |(ТО) |(ТО) |           |   во    |полнения |    |    |    |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  Пример                                                                                                 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  12  |Экскаватор| 1589 |  10800   |5040|200  |200  | 20  |   2000    |    1    |    V    | 1  | 7  | 24 |

|      |ЭО43-21   |      |          |    |     |     |     |           |         |         |    |    |    |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главный механик

- 39 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Обязательное

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

----------------------------------------------------------------

(наименование организации)

на _________ месяц _____________ год

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|Инвен-|Наименование|Завод-|     Фактическая наработка, мото-ч.     | Запланиро-| Число месяца и |

|тарный|  и марка   |ской  |----------------------------------------|   ванная  |виды техническо-|

|номер |  (индекс)  |номер |   с   |     со времени проведения      | наработка |го обслуживания |

|машины|   машины   |машины|начала |          последнего            | на месяц, |   и ремонта    |

|      |            |      |эксплу-|--------------------------------|  мото-ч.  |----------------|

|      |            |      |атации | К  |Т, ТО-3|ТО-2 (ТО)|ТО-1 (ТО)|           |1 2 3...29 30 31|

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Пример                                                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  29  |Бульдозер   | 1523 |  9966 |4206|   366 |   126   |    6    |    126    |      ТО-1      |

|      |ДЗ-27       |      |       |    |       |         |         |           |                |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Согласовано с пользователем

Главный механик

- 40 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обязательное

ЖУРНАЛ

первичного текущего учета наработки строительных машин

Наименование машины ______________________________________________

Заводской и инвентарный номера ___________________________________

_______ год

-----------------------------------------------------------------------------

|             |     Наработка с начала       | Наработка в мото-часах после |

|             |       эксплуатации           |         выполнения           |

| Дата записи,|-------------------------------------------------------------|

|  проверки и |           |    с учетом      |      |       |       |       |

|проведения ТО|  сменное  |   коэффициента   | ТО-1 |  ТО-2 |   Т   |   К   |

|или ремонта  |   время   |  использования   |      |       |       |       |

|             |           |  или по данным   |      |       |       |       |

|             |           |    счетчика      |      |       |       |       |

|---------------------------------------------------------------------------|

|     1       |     2     |        3         |   4  |    5  |   6   |  7    |

-----------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Учет наработки в гр. 2 и 3 ведется с начала эксплуатации.

2. В  гр. 4-7 производится учет наработки машины между техническими

обслуживаниями и ремонтами одного вида с учетом коэффициента

использования или по данным счетчика.

3. После проведения очередного технического обслуживания или ре-

монта учет наработки необходимо начинать в соответствующей

графе с начала.

- 41 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Обязательное

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЙ И РЕМОНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Ответственный за ведение журнала

-----------------------------------

-----------------------------------

(должность, фамилия, имя, отчество)

за _______ год

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|NN| Дата  | Наимено- |Завод-|Фактиче-|   Вид    |Трудоем-| Продол-|   Перечень  |Фамилия,имя, |Фамилия,имя, |

|пп|прове- |  вание и |ской  |ская на-|техничес- | кость  | житель-|работ при вы-|  отчество   |  отчество   |

|  | дения |   марка  |  и   |работка |кого обс- |выполне-| ность  |  полнении   |и подпись ли-|и подпись ли-|

|  |  ТО   |  машины  |инвен-|после по|луживания |  ния   |выполне-|технического |ца, ответст- |ца, принявше-|

|  | или   |          |тарный|следнего|   или    | работ, |  ния   |обслуживания | венного  за |  го машину  |

|  |ремонта|          |номер |одноимен| ремонта, | чел.-ч.| работ, |или ремонта. | проведение  | после техни-|

|  |       |          |      |ного ТО |  мото-ч. |        |   ч.   | Замененные  |технического |   ческого   |

|  |       |          |      |или ре- |          |        |        |  сборочные  |обслуживания |обслуживания |

|  |       |          |      |монта,  |          |        |        | единицы или | или ремонта | или ремонта |

|  |       |          |      |мото-ч. |          |        |        |   детали    |             |             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  Пример                                                                                                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |9.04.95|Экскаватор|452 та|  254   |   ТО-2   |   7,5  |    3   |      -      | Бойко В.Н.  | Концюх Н.П. |

|  |       |ЭО-4321   | 1645 |        |          |        |        |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 42 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Обязательное

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТРАНЕНИЯ ОТКАЗОВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Ответственный за ведение журнала

------------------------------------

(должность, фамилия, имя, отчество)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|NN| Дата  | Наимено- |Завод-|Фактиче-| Характер |Принятые меры|Трудоем-|Продол- |Фамилия, имя,|Фамилия, имя,|

|пп|прове- | вание и  | ской |ская на-|  отказа  |по устранению| кость  |житель- |  отчество   |  отчество   |

|  | дения |  марка   |  и   |работка |   или    |   отказов   | работ, |ность   |  и подпись  |  и подпись  |

|  | работ |  машины  |инвен-|после по|несправно-|     или     | чел.-ч.|работ,  |    лица,    |    лица,    |

|  |       |          |тарный|следнего|   сти    |   неисправ- |        |   ч.   |устранявшего |принявшего   |

|  |       |          |номер |ТО или  |и  причины|    ностей   |        |        | отказы или  |машину после |

|  |       |          |      |ремонта,|    их    |             |        |        |несправность | устранения  |

|  |       |          |      | мото-ч.| возникно-|             |        |        |             |  отказа или |

|  |       |          |      |        |   вения  |             |        |        |             |неисправности|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  Пример                                                                                                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |9.05.95|Бульдозер |468 и |   68   |Разрыв    |Нарушение ре-|   2,5  |   1,5  | Гонтарь И.И.| Павлюк И.П. |

|  |       |ДЗ-53     |  654 |        |шланга    |гулировки пре|        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |цилиндра  |дохранитель- |        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |подъема   |ного клапана.|        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |отвала    |Заменен      |        |        |             |             |

|  |       |          |      |        |          |шланг.       |        |        |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 43 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 1З

Справочное

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ВНУТРИСМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН*

-------------------------------------------------------------------

|                                | Средне-  | Значения | Средне-  |

|                                | годовая  | коэффици-| годовая  |

| Hаименование машин             |наработка,|  ентов   |наработка,|

|                                | машино-ч.|          |  мото-ч. |

|-----------------------------------------------------------------|

|Экскаваторы одноковшовые        |   2700   | 0,45-0,55| 1215-1485|

|-----------------------------------------------------------------|

|Экскаваторы многоковшовые       |   2150   | 0,40-0,50|  860-1075|

|-----------------------------------------------------------------|

|Погрузчики одноковшовые         |   2300   | 0,25-0,45|  515-1035|

|-----------------------------------------------------------------|

|Трубоукладчики                  |   2000   | 0,40-0,55|  800-1100|

|-----------------------------------------------------------------|

|Бульдозеры                      |   2600   | 0,40-0,55| 1040-1430|

|-----------------------------------------------------------------|

|Скреперы самоходные             |   2500   | 0,60-0,75| 1500-1875|

|-----------------------------------------------------------------|

|Автогрейдеры                    |   1500   | 0,40-0,50|  600-750 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Катки самоходные                |   1500   | 0,40-0,50|  600-750 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Буровые машины                  |   1000   | 0,30-0,40|  300-400 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Тракторы свободные              |   1700   | 0,55-0,70|  935-1190|

|-----------------------------------------------------------------|

|Краны башенные:                 |   3000   | 0,25-0,70|  750-2100|

|   на промстроительстве         |   2100   | 0,25-0,45|  525-945 |

|   на жилстроительстве          |   3400   | 0,50-0,70| 1700-2380|

|   на строительстве соцкультбыта|   2000   | 0,25-0,40|  500-800 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Краны автомобильные             |   2600   | 0,25-0,35|  650-910 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Краны пневмоколесные            |   3000   | 0,35-0,45| 1050-1350|

|-----------------------------------------------------------------|

|Краны гусеничные                |   3000   | 0,30-0,45|  900-1350|

|-----------------------------------------------------------------|

|Краны на спецшасси              |   3000   | 0,35-0,55| 1050-1650|

|-----------------------------------------------------------------|

|Компрессоры передвижные         |   1800   | 0,45-0,55|  810-990 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Электростанции передвижные      |   3600   | 0,60-0,75| 2460-2700|

|-----------------------------------------------------------------|

|                                                                 |

|* Наработка строительних машин в мото-часах определяется по дан- |

|  ным счетчика работи двигателя или по коэффициенту использования|

|  сменного времени по фотографиям рабочего дня. Владельцы машин  |

|  могут с помощью этих коэффициентов корректировать периодичность|

|  выполнения технических обслуживаний и ремонтов или наработку   |

|  машин в машино-часах.                                          |

-------------------------------------------------------------------

- 44 -

ДБН В.2.8-3-95

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................... 1

2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРБДИТЕЛЬНОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАШИН (СИСТЕМА ППР) ..................................... 2

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ............. 3

4. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ............................... 4

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАШИН ................................................... 5

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ...................................... 5

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ............................ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

НОРМАТИВЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ, ТРУДОЕМКОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .... 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ТО-2, СО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ............................... 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ И ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ ............... 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ............................ 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ НАРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ..... 35

ПРИЛОЖБНИБ 6.

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

КОЛИЧЕСТВА И СОСТАВА ПАРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ............. 35

- 45 -

ДБН В.2.8-3-95

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА .......................... 36

ПРИЛОЖБНИБ 8.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ........................................ 38

ПРИЛОЖЕНИЯ 9.

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ........................................ 39

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ЖУРНАЛ ПЕРВИЧНОГО ТЕКУЩЕГО УЧЕТА НАРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАШИН ..................................................... 40

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЙ И РЕМОНТОВ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ........................................ 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТРАНЕНИЯ ОТКАЗОВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ........................................ 42

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНУТРИСМЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .......................... 43