ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Будiвельна технiка, оснастка, iнвентар та iнструмент

ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТА РЕМОНТ КРАНIВ

САМОХIДНИХ СТРIЛОВИХ

ДБН В.2.8-6-96

Держкоммiстобудування Украєни

Київ 1997

Цi норми встановлюють основи органiзацiї технiчних обслугову-

вань (ТО) i ремонтiв стрiлових самохiдних кранiв *, обсяг i перелiк

робiт, перiодичнiсть їх проведення, трудозатрати, коригування  кi-

лькiсних показникiв за видами - технiчних обслуговувань та  ремон-

тiв в залежностi вiд типорозмiру i  конструкцiї,  умов  i  перiоду

експлуатацiї кранiв.

Нормативний документ розроблений на основi дослiджень фактич-

но досягнутих показникiв надiйностi цього типу кранiв  в  реальних

умовах експлуатацiї. Їм слiд користуватись з урахуванням  положень

таких документiв:

а) ДБН В.2.8-3-1995 "Технiчна експлуатацiя будiвельних машин";

б) експлуатацiйно-ремонтна документацiя  заводiв-виготовлюва-

чiв кранiв;

в) вимог до технiчного стану кранiв i безпечної експлуатацiї,

що встановленi "Правилами будови i безпечної експлуатацiї вантажо-

пiдiймальних кранiв" Держнаглядохоронпрацi України.

Вимоги цих норм обов'язковi для всiх власникiв кранiв незале-

жно вiд форм власностi та вiдомчої належностi, якщо вони не  супе-

речать експлуатацiйнiй чи ремонтнiй  документацiї  заводу-виробни-

ка.

I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 В процесi експлуатацiї  цього  типу  кранiв  на  старiння

(зношення) деталей, збiрних одиниць i крана в цiлому дiють  багато

факторiв як при роботi кранової установки, так i при транспортува-

ннi крана.

1.2 Враховуючи, що в окремих випадках  наслiдками  пошкоджень

i вiдказiв кранiв є загроза безпечнiй експлуатацiї, система технi-

чного обслуговування та ремонту кранiв здiйснюється шляхом розроб-

лення планiв, пiдготовлення та проведення вiдповiдних видiв технi-

чного обслуговування та ремонту для конкретних  умов  експлуатацiї

кранiв.

1.3 Структура системи мiстить два види основних впливiв: тех-

нiчне обслуговування (ТО) i поточнi ремонти (ПР) кранiв.

1.4 Технiчнi обслуговування призначенi для забезпечення  без-

печностi, пiдтримання i збереження працездатностi кранiв в  проце-

сi експлуатацiї.

1.4.1 Операцiї ТО проводяться з попереднiм контролем.  Основ-

ним методом виконання контрольних робiт є дiагностика, яка призна-

чена для визначення технiчного стану крана, його складальних  оди-

ниць i деталей без розбирання.

---------------------------------------------

* Далi в текстi "крани"

- 2 -

ДБН В.2.8-6-96

1.4.2 Дiагностика є одним iз основних технологiчних елементiв

ТО при визначеннi справжньої потреби в проведеннi ТО i при необхi-

дностi коригування вiдповiдних обсягiв робiт ТО. Крiм того,  дiаг-

ностика визначає потребу виконання ремонту i його обсяг.

1.5 Поточнi ремонти кранiв проводяться  з  метою  вiдновлення

їх працездатностi шляхом проведення вiдповiдного обсягу робiт. Пе-

релiк робiт наведений в табл. Д.2.6.

1.6 Пiсля вiдпрацювання ресурсу  крана  (строку  амортизацiї)

спецiалiзованою органiзацiєю проводиться перевiрка технiчного ста-

ну крана iз встановленням можливостi його подальшої експлуатацiї.

Якщо технiчний стан дозволяє експлуатацiю крана, то спецiалi-

зована органiзацiя, при необхiдностi, повинна видати  рекомендацiї

для коригування структури, номенклатури, обсягiв робiт ТО i ремон-

тiв.

1.7 Перевiрку технiчного стану кранiв, що експлуатуються  по-

за строком амортизацiї, спецiалiзована органiзацiя повинна викону-

вати при наявностi дозволу-лiцензiї Територiального управлiння де-

ржнаглядохоронпрацi.

1.8 Вiдповiдальнiсть за  безпечну  експлуатацiю  кранiв  поза

строком амортизацiї без виконання робiт згiдно  з  п.  1.6  несуть

власники кранiв.

1.9 Заводи-виготовлювачi i Головна органiзацiя по конструюва-

нню кранiв розсиланням iнформацiйних листiв  своєчасно  iнформують

власникiв кранiв про необхiднiсть та методи усунення ними  виявле-

них дефектiв конструювання та виготовлення, а також типових  пору-

шень умов експлуатацiї, наслiдками яких є поломки, аварiї тощо.

2 СИСТЕМА ТО ТА РЕМОНТIВ

2.1 Для пiдтримання  кранiв  в  технiчно  справному  станi  в

експлуатацiї  використовується  система  планово-попереджувального

технiчного обслуговування та ремонту (система ППР), яка являє  со-

бою комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв, що мають  попереджу-

вальний характер i направленi на вiдновлення  номiнальних  значень

параметрiв технiчного стану, зменшення зношення, витрат на експлу-

атацiю та забезпечення безпечної експлуатацiї.

2.2 Для планування рацiональної системи ППР кранiв i потужно-

стi служб технiчної експлуатацiї власникiв кранiв облiк напрацюва-

ння ведеться в мотогодинах. При вiдсутностi лiчильникiв  мотогодин

на кранах напрацювання визначається за даними облiку нарядного ча-

су, скоригованного коефiцiєнтом Км. Значення коефiцiєнтiв наведенi

в табл. Д. 1.4.

2.3 Рацiональна система ППР - це структура перiодичностi  ви-

дiв ТО i ремонтiв, перелiк робiт, трудомiсткiсть, якi  максимально

наближенi до фактично досягнутих  показникiв  надiйностi  деталей,

складальних одиниць та крана в цiлому.

3 КРАНИ-ПРЕДСТАВНИКИ

3.1   Крани-представники   визначенi   в    залежностi    вiд

конструкцiї крана (автомобiльнi, на спецшасi, пневмоколiснi, гусе-

- 3 -

ДБН В.2.8-6-96

ничнi), роду приводу  (механiчнi,  дизельелектричнi,  гiдравлiчнi)

для восьми типорозмiрiв за вантажепiд'ємнiстю, т (4; 6.3: 10,  16:

25: 40; 63; 100) з врахуванням їх найбiльшого поширення в даний час

і перспективи  подальшого  випуску.  Крани-представники  наведенi  в

табл. Д.1.1.

4 КЛАСИФIКАЦIЯ ПЕРIОДIВ ЕКСПЛУАТАЦIЇ

Експлуатацiя кранiв пiдроздiляється на 3 перiоди в  залежнос-

тi вiд величини напрацювання:

I - перiод припрацювання, II - строк амортизації,  III  -  за

строком амортизацiї.

Перiоди експлуатацiї за типорозмiрами кранiв наведенi в табл.

Д. 1.2.

5 СТРУКТУРА ВИДIВ ТО I РЕМОНТIВ

5.1 Схема системи ППР для кранiв всiх типорозмiрiв подана  на

рисунку 5.1. Структура видiв ТО ремонтiв, їх перiодичнiсть наведе-

нi в табл. Д. 1.3, Д. 1.5.

---------------

| Система ППР |

-------|-------

|

_________________|________________

|                                |

---------------------------              ----------

| Технiчне обслуговування |              | Ремонт |

------------|--------------              ----|-----

|                                |

_____________|_____________                ___|____

|     |      |      |     |                |      |

---------------------------------          ------ ------

| ЩО ||ТО-1 ||ТО-2 ||ТО-З || СО |          | ПР | | НР |

---------------------------------          ------ ------

Рисунок 5.1

5.2 В залежностi вiд перiодичностi, трудомiсткостi та  обсягу

робiт для даних кранiв встановленi такi види технiчного обслугову-

вання:

а) щозмiнне технiчне обслуговування (ЩО);

б) перiодичнi технiчнi обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-З);

в) сезонне технiчне  обслуговування (СО).

5.3 Щозмiнне обслуговування виконується  перед  початком,  на

протязi або пiсля робочої змiни машинiстом крана i повинно  забез-

печити працездатнiсть крана на протязi всiєї робочої змiни.  Пере-

лiк робiт наведено в табл. Д.2.1.

5.4 Технiчне обслуговування ТО-1 виконується, як  правило,  в

кiнцi робочого тижня (при необхiдностi - на початку тижня) машинi-

стом крана i повинно забезпечити працездатнiсть крана  на  протязi

тижня. ТО-1 включає роботи, якi повиннi виконуватись не рiдше  од-

ного разу на тиждень. Перелiк робiт наведено в табл. Д.2.2.

- 4 -

ДБН В.2.8-6-96

5.5 Технiчне обслуговування ТО-2 i ТО-З виконується згiдно  з

планом спецiалiзованою бригадою при участi або без участi машинiс-

та   крана   пiсля   вiдповiдного   напрацювання.   Обслуговування

виконується з метою зменшення швидкостi зношення деталей i склада-

льних одиниць, усунення виявлених  пошкоджень,  вiдказiв.  Перелiк

робiт наведено в табл. Д.2.3, Д.2.4.

5.6 Сезонне технiчне обслуговування виконується два  рази  на

рiк при пiдготовцi крана до використання в перiод наступного сезо-

ну (весняно-лiтнього або осiнньо-зимового).

До складу робiт обслуговування входять роботи у вiдповiдностi

з наступаючим перiодом експлуатацiї. Сезонне технiчне обслуговува-

ння поєднується з проведенням  чергового  перiодичного  технiчного

обслуговування. Перелiк робiт наведено в табл. Д.2.5.

5.7 Плановi ремонти номернi: ПР-I; ПР-2; ПР-З; ПР-4;  ПР-5  i

плануються через однаковi величини напрацювань. Обсяг  виконуваних

робiт формується технiчним станом, визначеним  попереднiм  ТО,  а

також результатами дiагностування в процесi ремонту.

5.8 Перiодичнiсть ТО i поточних ремонтiв коригується  з  вра-

хуванням видiв робiт, перiоду i умов експлуатацiї. Коефiцiєнти ко-

ригування наведено в табл. Д. 1.7.

5.9 Пiд час експлуатацiї кранiв в перiод мiж плановими  ТО  i

ремонтами можливi вiдкази i передчаснi пошкодження, якi усуваються

ремонтними службами власника крана за рахунок непередбачених  вит-

рат. Кiлькiсть таких вiдказiв може бути  спрогнозована,  користую-

чись залежнiстю:

В таблицi Д. 1.6 наведенi  опосередкованi  данi  напрацювання

на вiдказ.

5.10 Ремонти i ТО кранiв, якi знаходяться  в  експлуатацiї  в

органiзацiях (пiдприємствах), де не створенi вiдповiднi умови, по-

виннi виконуватись спецiалiзованою органiзацiєю.

6 ПЕРЕЛIК РОБIТ ТО ТА РЕМОНТIВ

6.1 Вiдповiдно  до  спецiалiзацiї  роботи  розподiляються  за

конструктивними частинами крана на:  металоконструкцiях,  механiз-

мах, гiдрообладнанню, електрообладнанню, приладах безпеки i шасi.

6.2 Перелiк робiт ТО i ремонтiв наведено  в  додатку  2.  Цей

перелiк може бути скоригований власником крана  в  залежностi  вiд

результатiв дiагностування.

7 НОРМИ ТРУДОЗАТРАТ ВИДIВ ОБСЛУГОВУВАННЯ I РЕМОНТIВ

Згiдно розробленої структури ТО i ремонтiв  кранiв  визначенi

перелiки вiдповiдних робiт. Нормативнi значення трудомiсткостi цих

робiт залежать вiд типорозмiрiв i наведенi в таблицi Д. 1.8.

- 5 -

ДБН В.2.8-6-96

8 СКЛАД БРИГАД, ЩО ВИКОНУЮТЬ ТО, ПЛАНОВI I НЕПЛАНОВI РЕМОНТИ

8.1 ТО i ремонти кранiв виконуються  спецiалiзованими  брига-

дами (бригади ТО, ПР, НР, вiдновлення складальних одиниць в  майс-

тернях).

8.2 3 метою зручностi керування, бригади, якi  виконують  од-

норiднi технологiчнi роботи ТО i ремонтiв, можуть об'єднуватися:

а) технiчне обслуговування об'єднує бригади ТО  i  дiагносту-

вання;

б) плановi поточнi ремонти об'єднує бригади в залежностi  вiд

видiв робiт;

в) неплановi ремонти виконуються бригадами,  в  склад

яких включаються спецiалiсти зi служб технiчного

обслуговування i планових поточних ремонтiв.

Кiлькiсть людей i їх спецiалiзацiя залежить вiд складностi

i характеру вiдказу;

г) ремонтнi дiльницi об'єднують бригади, зайнятi вiдновленням

оборотних фондiв складальних одиниць i деталей.

8.3 Питома трудомiсткiсть всiх видiв обслуговування i  ремон-

тiв за типорозмiрами кранiв наведенi в табл. Д. 1.9.

8.4 В табл. Д. 1.10  наведенi  питома  вага  трудозатрат  ТО,

планових i непланових ремонтiв у вiдповiдностi з  видами  робiт  i

типорозмiрами кранiв.

9 ОЦIНКА ТЕХНIЧНОГО СТАНУ КРАНIВ В ПЕРIОД,

БЛИЗЬКИЙ АБО ЯКИЙ ПЕРЕВИЩУЄ СТРОКИ АМОРТИЗАЦIЇ

9.1 За межею строку амортизацiї кранiв  знаходиться  вiдносно

велика доля залишкового ресурсу (табл. Д. 1.2), але в  цей  перiод

експлуатацiя кранiв супроводжується вiдказом  окремих  деталей  та

складальних одиниць з ознаками граничного стану.

9.2 Оцiнка технiчного стану крана в цей перiод  з  елементами

прогнозу проводиться спецiалiзованою органiзацiєю згiдно з  норма-

тивно-методичними документами, рекомендованими i узгодженими  Дер-

жнаглядохоронпрацi України:

а) "Правила будови та безпечної експлуатацiї  вантажопiдiйма-

льних кранiв";

б) "Крани вантажопiдiймальнi. Експертне обстеження.

Оцiнка технiчного стану". РД 001.00.95.

10 ВИВIД КРАНIВ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ

10.1 Вивiд крана з експлуатацiї проводиться при наявностi по-

шкоджень i вiдказiв, що є неремонтнопридатними або економiчно  не-

доцiльними, або пов'янанi з загрозою порушення безпеки.

10.2 Рiшення про вивiд з експлуатацiї кранiв  через  моральне

старiння або економiчну недоцiльнiсть ремонту приймає власник кра-

на.

10.3 Рiшення про вивiд крана з експлуатацiї достроково  через

загрозу порушення безпечної експлуатацiї приймає Держнаглядохорон-

працi, Головна органiзацiя i спецiалiзованi органiзацiї.

- 6 -

ДБН В.2.8-6-96

Додаток 1

КЛАСИФIКАЦIЯ КРАНIВ,

СТРУКТУРА ВИДIВ ТО ТА РЕМОНТIВ

Класифiкацiя кранiв-представникiв за типорозмiром,

родом приводу i видом конструкцiї

Таблица Д.1.1

------------------------------------------------------------------

: За типо-  :   За родом         :    За видом конструкції        :

: розміром  :   приводу          :------------------------------- :

:           :                    :автомобіль-: Пневмо-  : Гусенич-:

:           :                    :ні,спецшасі: колісні  : ні      :

:-----------------------------------------------------------------:

:       1   :         2          :   3       :    4     :    5    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механічні           : КС-2561   :    -     : Е-304Г  :

:           :-----------------------------------------------------:

:І-ІІ-4-6,3т:Дизель-електричні   : КС-67     :    -     :МКГ-6,3  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гідравлічні         : КС-2571   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механічні           : КС-3561   :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:ІІІ - 10 т :Дизель-електричні   : СМК-10    :  МКП-10  : МКГ-10  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гідравлічні         : КС-3575А  :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механічні           : МКА-16    :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:ІY - 16 т  :Дизель-електричні   : КС-4561А  : КС-4362  : МКГ-16  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гідравлічні         : КС-4574   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механічні           :   -       :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:Y - 25 т   :Дизель-електричні   :   -       : КС-5363  : МКГ-25  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гідравлічні         : КС-5473Б  :     -    :      -  :

------------------------------------------------------------------:

:           :Механічні           :    -      : МКТ-40   :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:YІ  - 40 т :Дизель-електричні   :   -       : КС-6361  : МКГ-40  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гідравлічні         : КС-6473   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механічні           :   -       :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:YІІ- 63 т  :Дизель-електричні   :   -       : КС/7362  : СКГ-63А :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гідравлічні         : КС-7471   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механічні           :   -       :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:YІІ -100 т :Дизель-електричні   :   -       : КС-8362  : КС-8162 :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гідравлічні         : КС-8471   :    -     :    -    :

-------------------------------------------------------------------

- 7 -

ДБН В.2.8-6-96

Періоди експлуатації крана

в залежності від типу і вантажопідіймальності

Таблиця Д.1.2

------------------------------------------------------------------

:  Тип крана   :   Вантажо-  : Періоди експлуатації, роки        :

:              :   підій-    :-----------------------------------:

:              :   мальність : Період   :  строк    : За строком :

:              :             : припрацю-:  аморти-  : амортиза-  :

:              :             : вання    :  зації    : ції        :

:----------------------------------------------------------------:

:Автомобільні  : до 16 т     :  0,50    :   10      : 10-15,00   :

:----------------------------------------------------------------:

:              : до 40 т     :  0.60    :   12      : 12-18,00   :

:              :-------------------------------------------------:

:На спецшасі   : до 100 т    :  0,65    :   13      : 13-19,50   :

:              :-------------------------------------------------:

:              : більше 100 т:  0,80    :   16      : 16-24,00   :

:----------------------------------------------------------------:

:              : до 16 т     :  0.57    :   11,5    : 11,5-17,25 :

:              :-------------------------------------------------:

:Пневмоколісні : до 40 т     :  0,67    :   12,5    : 12,5-18,75 :

:              :-------------------------------------------------:

:              : більше 40 т :  0,5     :   14,5    : 14,5-21,75 :

:----------------------------------------------------------------:

:              : до 16 т     :  0.57    :   11,5    : 11,5-17,25 :

:              :-------------------------------------------------:

:Гусеничні     : до 40 т     :  0,67    :   12,5    : 12,5-18,75 :

:              :-------------------------------------------------:

:              : до 100 т    :  0,70    :   14,0    : 14,0-21,00 :

------------------------------------------------------------------

Структура видів ТО и ремонтів і їх періодичність

Таблиця Д.1.3

------------------------------------------------------------------

:        Назва         :   Позначення   :     Періодичність       :

:-----------------------------------------------------------------:

: Щозмінне  ТО         :       ЩО       :  Щозмінна               :

:---------------------------------------------------------------- :

: ТО-1                 :      ТО-1      : Один раз в тиждень      :

:-----------------------------------------------------------------:

: ТО-2, мотогодин      :      ТО-2      : 50 (не рідше одного     :

:                      :                :     разу на місяць)     :

:-----------------------------------------------------------------:

: ТО-3, мотогодин      :      ТО-3      :         250             :

:-----------------------------------------------------------------:

: Сезонне    ТО        :      СО        : 2 рази в рік при пере-  :

:                      :                : ході до осінньо-зимового:

:                      :                : и весеняно-літнього     :

:                      :                : періоду експлуатації    :

:-----------------------------------------------------------------:

:Плановий поточний     :                :                         :

:ремонт, мотогодин     :      ПР        :       1500-2000         :

:-----------------------------------------------------------------:

:Неплановий ремонт,    :                :                         :

:мотогодин             :      ПР        : При необхідності        :

-------------------------------------------------------------------

- 8 -

ДБН В.2.8-6-96

Значення коефіцієнтів внутрізмінного використання кранів

в залежності від вантажопідіймальності (Км)

Таблиця Д.1.4

-------------------------------------------------------------------

:Автомобільні    : На спецшасі   : Пневмоколісні   :Гусеничні     :

:----------------:---------------:-----------------:--------------:

:до 16 т: більше : до 40 т:більше:  до 40 т :більше:до 40 т:більше:

:       :  16 т  :        : 40 т :          :40 т  :       : 40 т :

:----------------:---------------:-----------------:--------------:

:0,40   : 0,35   :  0,35  : 0,30 :   0,30   : 0,25 : 0,28  : 0,25 :

-------------------------------------------------------------------

Періодичність проведення планових ремонтів кранів

в залежності від типу, мотогодини

Таблиця Д.1.5

-------------------------------------------------------------------

: Автомобільні    На спецшасі  : На пневмоколісному: Гусеничні    :

:               :              :      ходу         :              :

:---------------:--------------:-------------------:--------------:

:    1500       :    2000      :      1500         :   1500       :

-------------------------------------------------------------------

Напрацювання на відказ в залежності

від вантажопідіймальності кранів, мотогодини

Таблиця Д.1.6

-------------------------------------------------------------------

:Автомобільні    : На спецшасі   : Пневмоколісні   :Гусеничні     :

:----------------:---------------:-----------------:------------- :

:до 16 т:більше  : до 40 т:більше:  до 40 т :більше:до 40 т:більше:

:       :  16 т  :        : 40 т :          :40 т  :       : 40 т :

:----------------:---------------:-----------------:------------- :

: 100   :  120   :  125   : 150  :   120    : 140  : 125   : 150  :

-------------------------------------------------------------------

- 9 -

ДБН В.2.8-6-96

Коефіцієнти коригування періодичності видів ТО і ремонтів

Таблиця Д.1.7

---------------------------------------------------------------------------

:Вид обслу-:        Умови        експлуатації         :Період експлуатації:

:говування,:------------------------------------------:-------------------:

:ремонту   : При проведенні рабіт   : При переміщенні :До сроку:  За      :

:          :                        :  по дорогах     :аморти- :строком   :

:          :------------------------:-----------------:зації   :аморти-   :

:          : Стаціо-:Споруд-:Різні  :C твердим:Грунто-:        :зації     :

:          : нарних :ження  :роботи :покриттям:вих    :        :          :

:          : (техно-:об'єк- :(мон-  :         :(в т.ч.:        :          :

:          : логіч- :тів    :тажно- :         :работа :        :          :

:          : ні лі- :(житло-:демон- :         : на    :        :          :

:          : нії,   :вих    :тажні, :         :об'єк- :        :          :

:          : склади):будин- :ванта- :         :тах)   :        :          :

:          :        :ків,   :жо-роз-:         :       :        :          :

:          :        :промис-:ванта- :         :       :        :          :

:          :        :лових  :жуваль-:         :       :        :          :

:          :        :споруд :ні)    :         :       :        :          :

:-------------------------------------------------------------------------:

:Коефіцієнт            Кр*                     Кд*             Кп*        :

:-------------------------------------------------------------------------:

:Технічне  :        :       :       :         :       :        :          :

:обслугову-: 0,80   :1,0    : 0,95  :    1,0  :   0,8 :   1,0  :   0,6    :

:вання     :        :       :       :         :       :        :          :

:-------------------------------------------------------------------------:

:Поточний  : 0,90   :1,0    : 1,0   :    1,0  :   0,9 :   1,0  :   0,8    :

:ремонт    :        :       :       :         :       :        :          :

---------------------------------------------------------------------------

*     Кр, Кд, Кп - відповідно коефіцієнти умов експлуатації

крана (Кр, Кд), періоду эксплуатації (Кп).

Показники трудомісткості

Таблиця Д.1.8

------------------------------------------------------------------------

:Вантажопі-  :  Трудомісткість одного комплексу робіт, людино-година   :

:діймальність: ------ -------------------------------------------------:

:    т       :  ЩO   : ТО-1  : ТО-2  : ТО-3  :  СО  :  ПР1-ПР5  :  НР  :

:----------------------------------------------------------------------:

:                    Крани автомобільні і на спецшасі                  :

:----------------------------------------------------------------------:

:   4-6,3    : 0,33  : 1,10  : 5,0   : 41,0  : 10,0 :   5400    :  6,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    10      : 0,40  : 1,15  : 6,0   : 48,0  : 14,0 :   6800    :  7,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    16      : 0,55  : 1,25  : 7,0   : 51,0  : 16,0 :   7700    :  7,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    25      : 0,65  : 1,30  : 7,0   : 53,0  : 30,0 :   8240    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    40      : 0,70  : 1,35  : 8,0   : 54,0  : 33,0 :   8960    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    63      : 0,75  : 1,45  : 9,0   : 58,0  : 35,0 :  10480    :  8,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:   100      : 0,80  : 1,50  :10,0   : 58,0  : 37,0 :  14500    :  9,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

- 10 -

ДБН В.2.8-6-96

Закінчення таблиці Д.1.8

------------------------------------------------------------------------

:Вантажопі-  :  Трудомісткість одного комплексу робіт, людино-година   :

:діймальність: ------ -------------------------------------------------:

:    т       :  ЩO   : ТО-1  : ТО-2  : ТО-3  :  СО  :  ПР1-ПР5  :  НР  :

:----------------------------------------------------------------------:

:                     Крани стрілові пневмоколісні                     :

:----------------------------------------------------------------------:

:    16      : 0,55  : 1,15  : 7,0   : 48,0  : 28,0 :   7680    :  7,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    25      : 0,65  : 1,30  : 7,0   : 51,0  : 30,0 :  10300    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    40      : 0,70  : 1,35  : 8,0   : 54,0  : 33,0 :  11200    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    63      : 0,75  : 1,45  : 9,0   : 58,0  : 35,0 :  13100    :  8,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:   100      : 0,80  : 1,50  :10,0   : 62,0  : 37,0 :  14500    :  9,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:                         Крани стрілові гусеничні                     :

:----------------------------------------------------------------------:

:    10      : 0,45  : 1,20  : 6,0   : 46,0  : 26,0 :   6000    :  7,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    16      : 0,60  : 1,30  : 7,0   : 51,0  : 30,0 :   8800    :  7,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    25      : 0,70  : 1,35  : 8,0   : 54,0  : 32,0 :  10080    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    40      : 0,75  : 1,40  : 9,0   : 57,0  : 34,0 :  11360    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    63      : 0,80  : 1,50  : 9,0   : 60,0  : 36,0 :  14480    :  8,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:   100      : 0,85  : 1,55  :10,0   : 63,0  : 38,0 :  16800    :  9,0 :

------------------------------------------------------------------------

Питома трудомісткість всіх видів обслуговування

і ремонтів за типоразмірами кранів

Таблиця Д.1.9

-------------------------------------------------------------------

Трудомісткість, :                  Типорозміри кранів             :

людино-год.     :-------------------------------------------------:

:І-ІІ  : ІІІ   : IV   :  V   : VI   : VII  : VIII :

------------------------------------------------------------------:

:         Крани автомобільні і на спецшасі        :

------------------------------------------------------------------:

:0,38  : 0,47  : 0,52 : 0,47 : 0,50 : 0,53 : 0,59 :

:----  : ----  : ---- : ---- : ---- : ---- : ---- :

:0,95  : 1,16  : 1,31 : 1,33 : 1,44 : 1,78 : 1,97 :

:-------------------------------------------------:

Год.наряд.часу.:          Крани стрілові пневмоколісні           :

-------------- :-------------------------------------------------:

мото-год      :      :       : 0,44 : 0,52 : 0,57 : 0,56 : 0,62 :

:   -  :   -   : ---- : ---- : ---- : ---- : ---- :

:      :       : 1,48 : 1,74 : 1,89 : 2,24 : 2,47 :

:-------------------------------------------------:

:           Крани стрілові гусеничні              :

:-------------------------------------------------:

:      : 0,36  : 0,49 : 0,52 : 0,58 : 0,62 : 0,71 :

:   -  : ----  : ---- : ---- : ---- : ---- : ---- :

:      : 1,28  : 1,75 : 1,85 : 2,06 : 2,50 : 2,86 :

-------------------------------------------------------------------

- 11 -

ДБН В.2.8-6-96

Питома вага трудозатрат ТО, планових і непланових ремонтів

за видами робот і типоразмірами кранів

Таблиця Д.1.10

-------------------------------------------------------------------

Найменування: Розряд:      Типоразміри кранів               :Серед-:

рабіт     : рабіт :---------------------------------------:нє    :

:       :І-ІІ:  ІІІ : IV  : V   :VI  :VII  :VIII:значе-:

:       :    :      :     :     :    :     :    :ння   :

-------------------------------------------------------------------:

Cлюсарні   :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

(в т.ч.    :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

ремонт і   :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

наладку    :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

гідропри-  :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

воду)      : 4-6   :0,45: 0,45 :0,50 :0,55 :0,55: 0,60:0,60:  0,53:

-------------------------------------------------------------------:

Електро-   :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

монтажні   : 5-6   :0,35: 0,35 :0,35 :0,33 :0,33: 0,30:0,30:  0,33:

-------------------------------------------------------------------:

Токарно-   :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

фрезерно-  :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

зварювальні: 6     :0,20: 0,20 :0,15 :0,12 :0,12: 0,10:0,10:  0,14:

--------------------------------------------------------------------

- 12 -

ДБН В.2.8-6-96

Додаток 2

(довідковий)

ПЕРЕЛIК РОБIТ ТО I РЕМОНТIВ

Перелiк робiт щозмiнного технiчного обслуговування (ЩО)

Таблиця Д.2.1

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

------------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

----------------------------------------------------------------- :

:1  Загальним оглядом перевiрити      :Згiдно з iнструкцiєю       :

:   стан зеркал заднього виду,        :       ТО шасі             :

:   шин i ресор, а також дiю замкiв   :                           :

:   дверей кабiни                     :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2  Перевiрити стан шарнiрiв          :       Те саме             :

:   рульових тяг i гiдропiдсилювача,  :                           :

:   шплiнтування шарнiрних з'єднань   :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:3  Перевiрити герметичнiсть гiдро-   :                           :

:   системи пiдсилювача рульового     :                           :

:   керування, пневмосистеми шасi,    :                           :

:   систем охолодження, живлення i    :                           :

:   змащування двигуна                :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:4  Перевiрити дiю контрольних        :                           :

:   приладiв, приладiв освiтлення i   :                           :

:   сигналiзацiї,  склоочищувача  i   :                           :

:   обмивача вiтрових стекол          :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:5  Перевiрити рiвень охолоджуючої    :                           :

:   рiдини в системi охолодження      :                           :

:   двигуна                           :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:6  Перевiрити стан всiх канатiв,     :Пошкодження  i  зношення   :

:   їх запасовку. Усунути несправ-    :канатiв  вище норм, що     :

:   нiсть                             :встановленi "Правилами     :

:                                     :будови i безпечної         :

:                                     :експлуатації вантажо-      :

:                                     :підіймальних кранів",      :

:                                     :не допускаються            :

:-----------------------------------------------------------------:

:7  В холодну пору року пере-         :Бак повинен бути           :

:   вiрити наявнiсть палива в         :заповнений паливом         :

:   баку обiгрiвача  кабiни.          :                           :

:   При  необхiдностi                 :                           :

:   дозаправити                       :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:8  Перевiрити дiї  важелів           :Важелi i педалi пови-      :

:   i педалей керування               :ннi пересуватися           :

:   крановими механiзмами             :плавно, без заїдання,      :

:                                     :i вертатись у вихiдне      :

:                                     :положення під дією         :

:                                     :пружин                     :

:-----------------------------------------------------------------:

- 13 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.1

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

------------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

----------------------------------------------------------------- :

:9  Перевiрити герметичнiсть          :Пiдтiкання палива,         :

:   з'єднання  паливопрово-           :масла  гiдросистеми,       :

:   дiв i гiдросистеми. При           :охолоджуючої рідини        :

:   необхiдностi  усунути             :не допускається            :

:   пiдтiкання  палива  i             :                           :

:   робочої рiдини                    :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:10 Перевiрити зовнiшнiм              :Металоконструкцiї не       :

:   оглядом i  обстукуванням          :повиннi мати пошкоджень    :

:   надiйнiсть крiплення              :i трiщин. Механiзми        :

:   вантажних лебiдок i  стан         :повиннi бути надiйно       :

:   металоконструкцiй                 :закрiпленi                 :

:   рам, балок, опори стрiли          :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:11 Перевiрити зовнішнім              :Трiщини i обломи           :

:   оглядом стан канатних             :реборд не допускають-      :

:   блокiв                            :ся                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:12 Перевiрити  справнiсть  i         :Лампи повиннi горiти       :

:   дiю  звукової i свiтлової         :повним свiтлом.            :

:   сигналiзацiї, контрольно-         :Сигнал має бути ви-        :

:   вимiрних приладiв та при-         :разно чути при роботi      :

:   ладiв  освiтлення  i              :всiх механiзмiв.           :

:   склоочищувача, вмикання           :Стрiлки приладiв i         :

:   вiдповiдних вимикачiв i           :щiтки склоочищувачів       :

:   перемикачiв.  Усунути             :повиннi перемiщуватись     :

:   несправнiсть                      :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:1З Перевiрити дiю кiнцевих           :Хiд рухомої системи        :

:   вимикачiв натисканням на          :повинен бути плавним,      :

:   рухому систему вимикача           :спрацювання контактiв      :

:   вручну                            :чiтким                     :

:-----------------------------------------------------------------:

:14 Перевiрити зовнiшнiм              :Електрообладнання не       :

:   оглядом надiйнiсть крiплення      :повинно мати зовнiшнiх     :

:   стан електрообладнання            :пошкоджень. Пошкодження    :

:                                     :iзоляцiї не допускається   :

:-----------------------------------------------------------------:

:15 Перевiрити зовнiшнiм оглядом      :Канати повиннi знахо-      :

:   через основу стрiли положення     :дитися в рiвчаках          :

:   на блоках i натяг канатiв         :блокiв. Провисання         :

:   телескопування стрiли             :канатiв не допускається    :

:-----------------------------------------------------------------:

:16 В зимову пору року перед          :Находження льоду в         :

:    початком роботи, у випадку       :зубчатому зачепленi        :

:    утворення льоду на вихiднiй      :не допускається            :

:    шестернi механiзму повороту      :                           :

:    i вiнцi опорно-поворотного       :                           :

:    пристрою, необхiдно очистити     :                           :

:    лiд, що утворився                :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

- 14 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.1

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

------------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

----------------------------------------------------------------- :

:17  Очистити поворотну частину i     :Попадання води i масла     :

:    стрiлове обладнання вiд пилу,    :на електропроводку та      :

:    бруду та оглянути                :електрообладнання не       :

:                                     :допускається               :

:-----------------------------------------------------------------:

:18  Пiсля закiнчення змiни - провести щозмінне обслуговування    :

:    шасi згiдно з iнструкцiєю по експлуатацiї шасi               :

-------------------------------------------------------------------

Примiтки

1 Роботи пп.6, 11, 13, 15 направленi на попередження вiдмов

з загрозою порушення безпеки.

2 Обсяг робiт по дiагностуваннi при ЩО наведений

в табл. Д.3.1.

Перелік робіт технічного обслуговування (ТО-1)

Таблиця Д.2.2

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:1    Провести роботи щозмiнного технiчного обслуговування        :

:-----------------------------------------------------------------:

:2    Шасi                            :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.1  Перевiрити вiдсутнiсть пiдтi-   :Згiдно з iнструкцiєю       :

:     кання мастила з коробки пере-   :ТО шасі                    :

:     мiни швидкостi, розподiльної    :                           :

:     коробки, передачi приводних     :                           :

:     мостiв, кутової рулевої передачi:                           :

------------------------------------------------------------------:

:2.2  Перевiрити блокування опор      :Те саме                    :

:     вiд самовисування               :                           :

------------------------------------------------------------------:

:2.3  Перевiрити дiю системи          :                           :

:     керування зчеплення i зазор     :                           :

:     важеля зчеплення                :        -"-                :

------------------------------------------------------------------:

:2.4  Перевiрити стан живлення        :                           :

:     вимiрювальних приладiв          :        -"-                :

------------------------------------------------------------------:

:2.5  Встановити коробку передач      :                           :

:     в положення холостого ходу.     :                           :

:     Запустити двигун при            :                           :

:     натиснутiй педалi зчеплення,    :                           :

:     перевiрити правильнiсть його    :                           :

:     роботи на всiх обертах          :        -"-                :

------------------------------------------------------------------:

- 15 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.2

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:2.6  Перевiрити систему керування:   :                           :

:     величину зазору на рулевому     :                           :

:     колесi, технiчний стан          :                           :

:     важелiв, рукояток, шарнiрiв     :        -"-                :

------------------------------------------------------------------:

:2.7  Перевiрити дiю ручної           :Згiдно з iнструкцiєю       :

:     аварiйної зупинки двигуна       :ТО шасі                    :

:-----------------------------------------------------------------:

:3    Металоконструкцiї                                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.1  Перевiрити блоки i канатнi      :Спрацювання рiвчака        :

:     полiспасти телескопування       :блока бiльше 40 %          :

:     стрiли                          :первинного радiуса         :

:                                     :рiвчака не допускається    :

------------------------------------------------------------------:

:3.2  Перевiрити пояси i розкоси      :Механiчних пошкоджень      :

:     подовжувача стрiли, гуська      :i трiщин не повинно бути   :

------------------------------------------------------------------:

:3.3  Перевiрити крiплення опорно-    :Момент затяжки             :

:     поворотного пристрою.           :повинен бути               :

:     При послабленi затяжки          :вибраний згiдно            :

:     пiдтягнути гайки                :з РДН 001.00-95            :

------------------------------------------------------------------:

:3.4  Пiдчистити i змазати блоки      :                           :

:     та канати                       :                           :

------------------------------------------------------------------:

:4    Механiзми                                                   :

------------------------------------------------------------------:

:4.1  Очистити механiзми              :                           :

------------------------------------------------------------------:

:4.2  Перевiрити дiї гальм кранових   :Забезпечення необхiдно-    :

:     механiзмiв i телескопування     :го моменту гальмування     :

:     стрiли. При необхідності провес-:проводиться регулюванням   :

:     ти регулювання                  :стиснення пружин           :

------------------------------------------------------------------:

:4.3  Перевiрити крiплення вантажно-  :Канати повиннi бути        :

:     го канату в барабанi лебiдки    :правильно вкладенi на      :

:     i гаковiй обоймi                :барабанi i гаковiй обоймi  :

------------------------------------------------------------------:

:5    Електрообладнання i прилади безпеки                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.1  Перевiрити стан крiплення       :Контакти мають бути        :

:     виводiв електроапаратiв. При не-:щiльно затягнутi           :

:     обхiдностi пiдтягнути  гайки    :                           :

------------------------------------------------------------------:

:5.2  Перевiрити цiлiснiсть iзоляцiї  :Пошкодження iзоляцiї       :

:     електричних ланцюгiв крана      :не допускається            :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.3  Пiдчистити контакти електро-    :                           :

:     апаратiв i обмежувачiв          :                           :

------------------------------------------------------------------:

- 16 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.2

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:5.4  Перевiрити роботу приладiв      :ОВП повинен спрацювати     :

:     безпеки                         :при пiдiйманнi вантажу,    :

:                                     :маса якого перевищує номі- :

:                                     :нальну вантажопiдiймаль-   :

:                                     :нiсть, бiльше нiж на 10 %  :

------------------------------------------------------------------:

:6    Гiдрообладнання                                             :

------------------------------------------------------------------:

:6.1  Перевiрити стан трубопроводiв   :Трiщин i пiдтiкання  трубо-:

:     гiдросистеми i їх з'єднання     :проводiв не повинно бути   :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.2  Перевiрити наявнiсть робочої    :                           :

:     рiдини в баку гiдросистеми.     :                           :

:     При необхiдностi долити         :                           :

------------------------------------------------------------------:

:6.3  Перевiрити крiплення гiдро-     :                           :

:     цилiндрiв                       :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.4  Перевiрити роботу клапанiв      :Регулювання проводити      :

:     гiдросистеми i при необхiдностi :способом змiни натягу      :

:     провести регулювання            :пружин клапанiв            :

-------------------------------------------------------------------

Примiтки.

1 Роботи по ТО-1 пп. 3.1, 3.3, 4.3, 5.4, 6.4 направленi

на попередження вiдмов iз загрозою порушення безпеки.

2 Роботи ТО-1 пп. 3.4, 4.1, 5.3 виконуються при необхiдностi.

3 Обсяг робiт по дiагностуваннi при ТО-1 наведений в табл.Д.3.2

Перелiк робiт технiчного обслуговування (ТО-2)

Таблиця Д.2.3

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:1    Провести роботи щозмiнного технiчного обслуговування        :

:-----------------------------------------------------------------:

:2    Шасi                                                        :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.1  Перевірити натяг приводних пас  :Згідно з інструкцією       :

:     водяного насоса, компресора, ге-:по експлуатації шасі       :

:     нератора, насоса гідропідсилюва-:                           :

:   ча, при необхідності відрегулювати:                           :

------------------------------------------------------------------:

:2.2  Пiдтягнути гайки i болти        :      Те саме              :

:     крiплення кронштейнiв i хомутiв :                           :

:     приймальних труб глушника i     :                           :

:     допомiжного гальма              :                           :

------------------------------------------------------------------:

- 17 -

ДБН В.2.8-6-96

Продорвження таблиці Д.2.3

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:2.3  Перевiрити рiвень робочої       :                           :

:     рiдини в головному цилiндрi     :                           :

:     приводу вимкнення зчеплення,    :                           :

:     при необхiдностi долити         :                           :

:     робочу рiдину                   :         -"-               :

------------------------------------------------------------------:

:2.4  Перевiрити рiвень мастила в     :                           :

:     картерi роздавальної коробки,   :                           :

:     в картерах мостiв, при необ-    :                           :

:     хiдностi долити мастило         :         -"-               :

------------------------------------------------------------------:

:2.5  Пiдтягнути гайки крiплення      :                           :

:     важелiв поворотних кулакiв      :                           :

:     ведучих мостiв                  :         -"-               :

------------------------------------------------------------------:

:2.6  Перевiрити кутовий люфт         :                           :

:     рульового колеса при            :                           :

:     працюючому двигунi              :         -"-               :

-------------------------------------------------------------------

:2.7  Перевiрити вiдсутнiсть люфта    :                           :

:     в з'єднаннях кульових пальцiв   :                           :

:     рулевих тяг i гiдропiдсилюва-   :                           :

:     ча, при необхiдностi усунути    :                           :

:     люфт кульових пальцiв           :         -"-               :

----------------------------------------------------------------- :

:2.8  Перевiрити рiвень мастила в     :                           :

:     бачку гiдропiдсилювача i        :                           :

:     картера рульового механiзму,    :                           :

:     при необхiдностi долити мастило :         -"-               :

----------------------------------------------------------------- :

:2.9  Вiдрегулювати зазори мiж наклад-:                           :

:     ками i гальмовими барабанами    :                           :

:     колiсних гальм                  :         -"-               :

----------------------------------------------------------------- :

:2.10 Пiдтягнути послабленi гайки     :                           :

:     крiплення колiс                 :         -"-               :

----------------------------------------------------------------- :

:2.11 Перевiрити тиск повiтря в шинах :         -"-               :

----------------------------------------------------------------- :

:2.12 Перевiрити стан шарнiрiв        :                           :

:     реактивних штанг пiдвiски шасi  :         -"-               :

----------------------------------------------------------------- :

:2.13 Перевiрити стан акумуляторних   :                           :

:     батарей та їх крiплення         :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:3    Металоконструкцiї                                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.1  Провести ретельний зовнiшнiй    :Поломки, трiщини,          :

:     огляд металоконструкцiй рам,    :вм'ятини i пошкодження без :

:     опор, стрiлового обладнання     :усунення не допускаються   :

----------------------------------------------------------------- :

- 18 -

ДБН В.2.8-6-96

Продорвження таблиці Д.2.3

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:3.2  Пiдтягнути болти крiплення      :Момент затяжки             :

:     опори поворотної до поворот-    :повинен бути               :

:     ної рами i шасi. При ослабленні :вибраний згiдно            :

:     затяжки пiдтягнути гайки        :з РД 001.00-95             :

----------------------------------------------------------------- :

:3.3  Зачистити мiсця з лiпленою      :Непофарбованi поверхнi     :

:     або пошкодженою фарбою,         :не допускаються            :

:     загрунтувати i пофарбувати      :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:4    Механiзми                                                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.1  Перевiрити стан зубчатого       :Пiдвищення зношення і по-  :

:     вiнця i вихiдної шестернi       :ломка зубiв вiнця або шес- :

:     механiзму повороту              :шестернi не допускається   :

----------------------------------------------------------------- :

:4.2  Перевiрити стан зубчатих        :Не допускаються трiщини    :

:     передач редукторiв              :зубiв, а також зношення    :

:     вантажних лебiдок i механiз-    :зуба по товщинi i          :

:     мiв повороту                    :втомлене викришування      :

:                                     :поверхнi бiльше 10 %       :

----------------------------------------------------------------- :

:4.3  Перевiрити регулювання          :Забезпечення необхiдного   :

:     гальм лебiдок i механiзму       :моменту гальмування прово- :

:     повороту                        :диться відповідним стисне- :

:                                     :нням пружин                :

----------------------------------------------------------------- :

:4.4  Перевiрити роботу притискних    :Регулювання притискання    :

:     роликiв вантажних лебiдок i     :роликiв проводити при      :

:     при необхiдностi провести       :намотаному одному шарi     :

:     регулювання                     :каната на барабанi         :

:                                     :шляхом стиснення           :

:                                     :пружини на 28 +- 2 мм      :

----------------------------------------------------------------- :

:4.5  Провести змащування вузлiв      :Наявнiсть мастил у         :

:     i агрегатiв крана вiдповiдно    :вiдповiдностi з картою     :

:     до карти змащування             :                           :

----------------------------------------------------------------- :

:4.6  Перевiрити i при необхiдностi   :Регулювання проводиться    :

:     вiдрегулювати зазори мiж        :подаванням або зняттям     :

:     стiнками секцiї стрiли i        :регулювальних пiдкладок    :

:     переднiми та заднiми повзунами  :i регулюванням рiзьбових   :

:                                     :втулок                     :

----------------------------------------------------------------- :

:4.7  Провести регулювання натягу     :Регулювання проводити      :

:     канатної системи телескопу-     :затягуванням гвинта i      :

:     вання стрiли                    :гайки моментом 5 +- 0,5 кгс:

----------------------------------------------------------------- :

:4.8  Перевiрити роботу механiзму     :Вiльне включення           :

:     блокування пiдвiски             :                           :

:     (стабiлiзатора)                 :                           :

:---------------------------------------------------------------- :

- 19 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.3

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:4.9  Перевiрити роботу коробки       :Вiльне включення           :

:     вiдбору потужностi              :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:5    Електрообладнання i прилади безпеки                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.1  Перевiрити роботу i настройку   :Регулювання проводиться    :

:     кiнцевих вимикачiв. При         :змiненням довжини тяги     :

:     необхiдностi провести           :                           :

:     регулювання                     :                           :

----------------------------------------------------------------- :

:5.2  Вiдчистити контакти електро-    :Зусилля натиску i          :

:     апаратiв вiд нагару.            :зазор мiж контактами       :

:     Перевiрити регулювання натиску  :повиннi вiдповiдати        :

:     контактiв. При необхiдностi     :тiхнiчнiй документацiї     :

:     вiдрегулювати                   :                           :

----------------------------------------------------------------- :

:5.3  Вiдчистити кiльця струмоприй-   :Забруднення кiлець i       :

:     мача вiд пороху i перевiрити    :послаблення контактiв      :

:     кiлькiсть затяжки контактiв     :з'єднань не допускається   :

:     з'єднання                       :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6    Гiдрообладнання                                             :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.1  Перевiрити вiзуальний сигнал    :                           :

:     фiльтра тонкої очистки. При     :                           :

:     появi червоного поля необхiдно  :                           :

:     замiнити фiльтр                 :            -              :

----------------------------------------------------------------- :

:6.2  Провести промивку вiдстiйника   :Не допускається наявнiсть  :

:     фiльтра тонкої очистки          :осадку у внутрiшнiй порож- :

:                                     :нинi вiдстiйника фiльтра   :

----------------------------------------------------------------- :

:6.3  Провести перевiрку i при необхi-:Величина настроювання      :

:     дностi вiдрегулювати запобiжнi  :повинна вiдповiдати        :

:     клапани                         :iнструкцiї з експлуатацiї  :

----------------------------------------------------------------- :

:6.4  Провести перевiрку i при        :Величина настроювання      :

:     необхiдностi вiдрегулювати      :повинна вiдповiдати        :

:     золотники напiрнi з зворотним   :iнструкцiї з експлуатацiї  :

:     клапаном                        :                           :

----------------------------------------------------------------- :

:6.5  Провести перевiрку i при        :Необхiдно досягнути        :

:     необхiдностi вiдрегулювати      :плавного втягування        :

:     клапани гальмовi                :секцiї стрiли,             :

:                                     :плавного опускання         :

:                                     :вантажу i стрiли           :

----------------------------------------------------------------- :

:6.6  Провести перевiрку фiльтрiв     :                           :

:     гальм лебiдок i фiльтрiв        :                           :

:     масляного бака.                 :                           :

:     Фiльтроелементи замiнити        :         -                 :

----------------------------------------------------------------- :

- 20 -

ДБН В.2.8-6-96

Закінчення таблиці Д.2.3

------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:---------------------------------------------------------------- :

:6.7  Провести перевiрку мано-        :Похибка показникiв         :

:     метрiв                          :не повинна перевищу-       :

:                                     :вати допустимої норми      :

:                                     :для приладiв 4 класу       :

:-----------------------------------------------------------------:

:7    Паливоподача i опалення                                     :

:-----------------------------------------------------------------:

:7.1  Перевiрити регулювання          :При натисканнi педалi      :

:     керування подачею палива        :до упору число обертiв     :

:     з кабiни машинiста              :дизеля повинно вiдповi-    :

:                                     :дати iнструкцiї з експлу-  :

:                                     :атацiї                     :

----------------------------------------------------------------- :

:7.2  В зимову пору перевiрити        :                           :

:     стан обiгрiвача кабiни          :           -               :

-------------------------------------------------------------------

Примiтки.

1 Роботи ТО-2 пп. 3.1, 3.2, 4.3, 5.1, 6.3, 6.5, 6.7

направленi на попередження вiдмов з загрозою порушення

безпеки.

2 Роботи ТО-2 пп. 3.3, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3 виконуються

при необхiдностi.

3 Обсяг робiт по дiагностуваннi при ТО-2 наведенi

в табл. Д.З.З.

Перелiк робiт технiчного обслуговування (ТО-З)

Таблиця Д.2.4

-------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:1    Провести роботи технiчного обслуговування (ТО-2)            :

:-----------------------------------------------------------------:

:2    Шасi                                                        :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.1  Перевiрити надiйнiсть крiплення :Згiдно з iнструкцiєю       :

:     двигуна Пiдтягнути послабленi   :ТО шасi                    :

:     болти i гайки                   :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.2  Перевiрити стан крiплення       :       Те саме             :

:     радiаторiв системи охолодження  :                           :

:     змащувальнi системи             :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.3  Промити фiльтри грубої i        :                           :

:     тонкої очистки палива i         :                           :

:     замiнити фiльтруючi елементи    :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

- 21 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.4

-------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.4  Замiнити мастило в змащуваль-   :                           :

:     нiй системi                     :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.5  Змастити пiдшипники водяного    :                           :

:     насоса                          :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.6  Змастити шарнiр осi педалi      :                           :

:     подачi палива                   :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.7  Перевірити вільний і повний хід :                           :

:     педалі вимкнення зчеплення, при :                           :

необхідності відрегулювати      :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.8 Змастити підшипники осі педалі  :                           :

:     зчеплення і гальма              :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.9 Замінити робочу рідину в головн-:                           :

:     ому циліндрі вимкнення зчеплення:         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.10 Доповнити мастило в точки опор  :                           :

:     важелів керування роздавальної  :                           :

:     коробки                         :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.11 Перевірити відсутність люфта в  :                           :

:     підшипниках шкворнів поворотних :                           :

:     кулаков переднього моста.       :                           :

:     Люфт усунути                    :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.12 Перевірити границі спрацювання  :                           :

:     регулятора тиску повітря        :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.13 Перевірити дію стоянкового галь-:                           :

:     ма, при необхідності відрегулю- :                           :

:     вати його роботу                :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.14 Перевірити надійність кріплення :                           :

:     апаратів пневматичного приводу  :                           :

:     гальма, при необхідності підтяг-:                           :

:     нути деталі кріплення           :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.15 Перевірити надійність кріплення :                           :

:     важелів рульової трапеції і ва- :                           :

:     желя поздовжньої рульової тяги  :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.16 Підтягнути гайки болтів кріплен-:                           :

:     ня рульового механізму до рами  :                           :

:     і рульової колонки в кабіні     :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.17 Перевірити сходження передніх   :                           :

:     коліс, при необхідності відре-  :                           :

:     гулювати сходження              :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

- 22 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.4

-------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.18 Підтягнути гайки стрем'янок ресор:        -"-               :

-------------------------------------------------------------------

:2.19  Перевірити надійність кріплення :                          :

:      амортизаторів підвіски і їх     :                          :

:      кронштейнів. Підтягнути послаб- :                          :

:      лені болти і гайки              :        -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.20  Перевірити ступінь заряженості  :                          :

:      акумуляторної батареї шляхом    :                          :

:      заміра густини электроліту      :         -"-              :

:-----------------------------------------------------------------:

:3     Металоконструкції                                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:      Перевірити кріплення лебідки.   :З'єдннання повинні бути   :

:      При  необхідності  затягнути    :затягнуті і застопорені   :

:                                      :від самовідкручування     :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.2   Перевірити кріплення опорної    :        Те саме           :

:      рами до рами шасі.              :                          :

:      При необхідності закріпити      :                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.3   Перевірити кріплення висувних   :                          :

:      опор. При необхідності закріпити:          -"-             :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.4   Перевірити кріплення осей       :З'єдннання повинні бути   :

:      стріли. При необхідності        :затягнуті і застопорені   :

:      закріпити                       :від самовідкручування     :

:-----------------------------------------------------------------:

: 4   Механізми                                                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.1  Вiдрегулювати коробку вiдбору   :Згiдно з iнструкцiєю       :

:     потужностi                      :по експлуатацiї            :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.2  Вiдрегулювати обмежувач         :      Те саме              :

:     скручування канату              :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.3  Вiдрегулювати приводи керу-     :                           :

:     вання крановими операцiями      :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:5    Електрообладнання i прилади безпеки                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.1  Перевiрити крiплення приводу    :З'єднання повиннi бути     :

:     датчика довжини, датчика        :затягнутi                  :

:     зусилля, довжини кута i кута    :                           :

:     обмежувача вантажопiдйомностi   :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6    Гiдрообладнання                                             :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.1  Перевiрити крiплення кардан-    :Те саме                    :

:     них валiв приводу помп          :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

- 23 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.4

-------------------------------------------------------------------

:    Склад робiт i методика           : Технiчнi вимоги           :

:         їх проведення               :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.2  Вiдрегулювати привод помп       :Згiдно з iнструкцiєю       :

:                                     :по експлуатацiї            :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.3  Перевiрити крiплення приводу    :З'єднання повиннi          :

:     помп                            :бути затягнутi             :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.4  Перевiрити крiплення            :    Те саме                :

:     гiдроцилiндра пiдiймання        :                           :

:     стрiли                          :                           :

-------------------------------------------------------------------

Примiтки.

1 Роботи ТО пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 6.4 направленi на

попередження вiдмов з загрозою порушення безпеки.

2 Роботи ТО пп. 4.1, 4.2, 4.3, 6.2 виконуються при

необхiдностi.

Перелік робіт сезонного технічного обслуговування (СО)

Таблиця Д.2.5

------------------------------------------------------------------

Склад робіт і методика їх проведення :   Технічні вимоги         :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:1   Пiдключити маслянi радiатори     :Згiдно з iнструкцiєю ТО    :

:    до змащувальної системи          :                           :

:    двигуна                          :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2   Зняти i промити пiддон блока     :    Те саме                :

:    i сiтку забiрника масляного      :                           :

:    насоса. Встановити їх на мiсце   :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:3   Вiдчистити вiд бруду зовнiшню    :                           :

:    поверхню радiаторiв системи      :                           :

:    охолодження i змащувальної       :                           :

:    системи                          :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:4   Злити з паливних бакiв по 3-5 л  :                           :

:    вiдстою                          :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:5   Перевiрити надiйнiсть крiплення  :                           :

:    пiдiгрiвача двигуна              :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:6   Зняти бачок гiдропiдсилювача     :                           :

:    рульового керування, промити     :                           :

:    внутрiшню пружину, фiльтри       :                           :

:    заливної горловини i зливної     :                           :

:    магiстралi                       :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

- 24 -

ДБН В.2.8-6-96

Таблиця Д.2.5

------------------------------------------------------------------

Склад робіт і методика їх проведення :   Технічні вимоги         :

:-----------------------------------------------------------------:

:                    1                :         2                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:7   Витягнути i промити сiтку        :                           :

:    фiльтрiв гальмiвних цилiндрiв    :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:8   Зняти водовiддiлювач, розiбрати, :        Те саме            :

:    промити, продути стиснутим       :                           :

:    повiтрям, зiбрати i установити   :                           :

:    на шасi                          :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:9   Змiнити робочу рiдину в аморти-  :                           :

:    заторах пiдвiски                 :         -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:10  Злити лiтнi (зимовi) сорти       :Залити дизельне паливо     :

:    мастил i промити картери         :до рiвня заливання         :

:    редукторiв                       :мастил, дати вiдстоятись   :

:                                     :1 годину, пiсля чого       :

:                                     :попрацювати механiзмами    :

:                                     :в холосту 3 хвилини i      :

:                                     :злити дизельне паливо      :

:-----------------------------------------------------------------:

:11  Замiнити мастила у всiх          :Згiдно з картою            :

:    агрегатах i точках на сорти,     :змащування                 :

:    що вiдповiдають сезону           :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:12  При переходi на зимовий          :Згiдно з iнструкцiєю       :

:    перiод пiдключити обiгрiвач      :по експлуатацiї            :

:    кабiни машинiста                 :обігрівача                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:IЗ  Виконати роботи по перевiрцi     :Вiдповiдно з вказiвками    :

:    i пiдготовцi кондицiонера        :iнструкцiї по експлуатацiї :

:    до роботи в лiтнiй перiод        :                           :

:    експлуатацiї                     :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:14  При пiдготовцi до весняно-       :Прогин паса повинен        :

:    лiтнього перiоду експлуатацiї    :вiдповiдати iнструкцiї     :

:    перевiрити стан натягу пасiв     :з експлуатацiї             :

:    приводу компресора, кондицiо-    :                           :

:    нера, при необхiдностi вiдре-    :                           :

:    гулювати                         :                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:15  При пiдготовцi до осiнньо-       :                           :

:    зимового перiоду експлуатацiї    :                           :

:    зняти зайвi мастила з            :                           :

:    вантажних канатiв, блокiв i      :                           :

:    барабана                         :                           :

-------------------------------------------------------------------

- 25 -

ДБН В.2.8-6-96

Перелiк робiт планових поточних ремонтiв кранiв

Таблиця Д.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Ймовірність виконання роботи       :

:    Назва роботи           : і витрати деталей ( складальних     :

:                           : одиниць)* на ремонтні комплекти     :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Періодичність в тис. мотогодин      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Шасі                                                        :

:-----------------------------------------------------------------:

:1    Заміна шатунно-поршне-:       :      :        :      :      :

:     вої групи двигуна     :   -   :0,30  :  0,50  : 0,80 :  -   :

:-----------------------------------------------------------------:

:2    Заміна подшипників    :       :      :        :      :      :

:     коробки передач       :   -   :0,10  :  0,18  : 0,28 : 0,32 :

:-----------------------------------------------------------------:

:3    Заміна шестерень коро-:       :      :        :      :      :

:     бки переміни передач  :  0,05 :0,10  :  0,20  : 0,28 : 0,12 :

:-----------------------------------------------------------------:

:4    Заміна накладок       :       :      :        :      :      :

:     зчеплення             :  0,15 :0,21  :  0,25  : 0,29 : 0,31 :

:-----------------------------------------------------------------:

:5    Регулювання пружин    :       :      :        :      :      :

:     зчеплення             :  0,08 :0,13  :  0,17  : 0,22 : 0,18 :

:-----------------------------------------------------------------:

:6    Регулювання зазору в  :       :      :        :      :      :

:     шарнірах карданної    :       :      :        :      :      :

:     передачі              :  0,06 :0,12  :  0,19  : 0,25 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:7    Заміна фрикційних нак-:       :      :        :      :      :

:   ладок гальмівної системи:  0,16 :0,23  :  0,26  : 0,30 : 0,32 :

:-----------------------------------------------------------------:

:8    Заміна діафрагм       :       :      :        :      :      :

:     гальмових камер       :  0,03 :0,15  :  0,17  : 0,18 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:9    Заміна підшипників    :       :      :        :      :      :

:     рульового управління  :   -   :0,15  :  0,24  : 0,34 : 0,12 :

:-----------------------------------------------------------------:

:10  Заміна деталей кульових:       :      :        :      :      :

:     з'єднань рульових тяг :  0,04 :0,08  :  0,15  : 0,21 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:11   Зварювання і вирівню- :       :      :        :      :      :

:     вання поверхні кабіни :  0,03 :0,12  :  0,15  : 0,22 : 0,05 :

:-----------------------------------------------------------------:

:12   Заміна щіток и кілець :       :      :        :      :      :

:     генератора            :  0,08 :0,11  :  0,17  : 0,19 : 0,10 :

:-----------------------------------------------------------------:

:13   Регулювання напруги   :       :      :        :      :      :

:     реле-регулятора       :  0,10 :0,15  :  0,18  : 0,24 : 0,30 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 26 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Ймовірність виконання роботи       :

:    Назва роботи           : і витрати деталей ( складальних     :

:                           : одиниць)* на ремонтні комплекти     :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Періодичність в тис. мотогодин      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Рама опорна                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:14   Ревізія опорно-пово-  :       :      :        :      :      :

:     ротного пристрою      :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Поворотна частина крана                                     :

:-----------------------------------------------------------------:

:15   Рихтовка кожухів на   :       :      :        :      :      :

:     поворотній частині    :   -   :0,05  :  0,05  : 0,20 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Кабіна в зборі                                              :

:-----------------------------------------------------------------:

:16   Заміна обшивки каркаса:   -   :0,03  :  0,11  : 0,17 : 0,21 :

:-----------------------------------------------------------------:

:17  Рихтовка деталей дверей:  0,03 :0,12  :  0,18  : 0,22 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:18   Заміна скла кабіни    :       :      :        :      :      :

:     машиніста             :  0,05 :0,07  :  0,10  : 0,15 : 0,10 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Стріла в зборі                                              :

:-----------------------------------------------------------------:

:19   Огляд металоконструк- :       :      :        :      :      :

:     цій стріли            :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:20   Регулювання упорів       0,5  :0,5   :  0,5   : 0,5  : 0,5  :

:-----------------------------------------------------------------:

:21   Змащування внутрішніх :       :      :        :      :      :

:     елементів             :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:22   Заміна зношених упорів:   -   :0,05  :  0,08  : 0,1  : 0,14 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Система запасовки вантажного канату                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:23   Ревізія блоків        :       :      :        :      :      :

:     оголовка стріли       :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:24   Заміна блоків         :       :      :        :      :      :

:     оголовка стріли       :  0,06 :0,23  :  0,30  : 0,39 : 0,19 :

:-----------------------------------------------------------------:

:25   Заповнення підшипників:       :      :        :      :      :

:     блоків мастилом       :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:26   Заміна канату         :  0,5  :0,5   :  0,5   : 0,5  : 0,5  :

:-----------------------------------------------------------------:

- 27 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Ймовірність виконання роботи       :

:    Назва роботи           : і витрати деталей ( складальних     :

:                           : одиниць)* на ремонтні комплекти     :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Періодичність в тис. мотогодин      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Коробка відбору потужностей                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:27   Ревізія, вимірювання  :       :      :        :      :      :

:     зношення деталей      :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:28   Заміна зубчатих коліс :  0,05 :0,1   :  0,15  : 0,20 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:29   Заміна ущільнення     :       :      :        :      :      :

:     вихідного валу        :  0,12 :0,24  :  0,36  : 0,40 : 0,35 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Лебідка вантажна                                            :

:-----------------------------------------------------------------:

:30   Ревізія, вимірювання  :       :      :        :      :      :

:     зношення деталей і ви-:       :      :        :      :      :

:     пробування редуктора  :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:31   Усунення задирок і    :       :      :        :      :      :

:     слідів корозії на     :       :      :        :      :      :

:     шийках валів, осей і  :       :      :        :      :      :

:     зубчатих коліс        :   -   :0.07  :  0,10  : 0,15 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:32  Заміна ущільнення валів:  0,10 :0,15  :  0,18  : 0,24 : 0,30 :

:-----------------------------------------------------------------:

:33   Заміна підшипника     :       :      :        :      :      :

:     швидкохідного валу    :   -   :0,07  :  0,12  : 0,17 : 0,22 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Механізм повороту                                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:34   Ревізія, вимірювання  :       :      :        :      :      :

:     зношення деталей      :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:35   Усунення задирок і    :       :      :        :      :      :

:     слідів корозії на     :       :      :        :      :      :

:     шийках валів, осей і  :       :      :        :      :      :

:     зубчатих коліс        :   -   :0,07  :  0,10  : 0,15 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:36   Заміна ущільнень валів:  0,12 :0,18  :  0,24  : 0,28 : 0,32 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Прилади системи живлення, освітлення і сигналізації         :

:-----------------------------------------------------------------:

:37   Огляд електричних апа-:       :      :        :      :      :

:    ратів і електропроводки:  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

- 28 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Ймовірність виконання роботи       :

:    Назва роботи           : і витрати деталей ( складальних     :

:                           : одиниць)* на ремонтні комплекти     :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Періодичність в тис. мотогодин      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:38   Заміна дефектних      :       :      :        :      :      :

:     аппаратів і пошкодже- :       :      :        :      :      :

:     ної електропроводки   :  0,08 :0,12  :  0,16  : 0,18 : 0,21 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Обмежувач вантажо-підіймальності                             :

:-----------------------------------------------------------------:

:39   Заміна датчика зусиль :  0,01 :0,09  :  0,15  : 0,19 : 0,22 :

:------------------------------------------:----------------------:

:40   Заміна тросу підтрим- :       :      :        :      :      :

:     ки кабеля             :  0,08 :0.10  :  0,14  : 0,16 : 0,18 :

:-----------------------------------------------------------------:

:41   Заміна кінцевого      :       :      :        :      :      :

:     вимикача              :  0,08 :0,12  :  0.15  : 0,18 : 0,21 :

:-----------------------------------------------------------------:

: Обмежувач підіймання і опускання стріли та повертання платформи :

:-----------------------------------------------------------------:

:42   Заміна кінцевого      :       :      :        :      :      :

:     вимикача              :  0,04 :0,07  :  0,09  : 0,10 : 0,12 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Гідропривод                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:43   Перевірити під тиском :       :      :        :      :      :

:     трубопроводи і при не-:       :      :        :      :      :

:     обхідності замінити їх:  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:44   Перевірити під робочим:       :      :        :      :      :

:     тиском шарнірне з'єд- :       :      :        :      :      :

:     нання і при необхід-  :       :      :        :      :      :

:     ності замінити кільця :       :      :        :      :      :

:     ущільнення            :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:45   Перевірити під робочим:       :      :        :      :      :

:     тиском гідророзподіль-:       :      :        :      :      :

:     ники при необхідності :       :      :        :      :      :

:     замінити кільця       :       :      :        :      :      :

:     ущільнення            :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:46   При підтіканні робочої:       :      :        :      :      :

:     рідини через ущільнен-:       :      :        :      :      :

:     ня штока або при про- :       :      :        :      :      :

:     сіданні стріли замі-  :       :      :        :      :      :

:     нити зношені кільця   :       :      :        :      :      :

:     ущільнення і манжети  :       :      :        :      :      :

:     гідроциліндра підні-  :       :      :        :      :      :

:     мання стріли          :  0,12 :0,15  :  0,18  : 0,20 : 0,22 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 29 -

ДБН В.2.8-6-96

Закінчення таблиці Д.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Ймовірність виконання роботи       :

:    Назва роботи           : і витрати деталей ( складальних     :

:                           : одиниць)* на ремонтні комплекти     :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Періодичність в тис. мотогодин      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:47   Разібрати гідроциліндр:       :      :        :      :      :

:     гальма вантажної ле-  :       :      :        :      :      :

:     бідки і замінити кіль-:       :      :        :      :      :

:     ця ущільнення і захис-:       :      :        :      :      :

:     ні шайби              :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:48   Разібрати гідроциліндр:       :      :        :      :      :

:     гальма механізму      :       :      :        :      :      :

:     повороту і замінити   :       :      :        :      :      :

:     кільця ущільнення та  :       :      :        :      :      :

:     захисні шайби         :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

-------------------------------------------------------------------

Перелік можливих робіт непланових ремонтів кранів

Таблиця Д.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Збиральна одиниця, деталі :  Признаки       : Ймовірність     :

:                             :  пошкодження    : прояву відказу  :

:                             :                 : P(t)            :

:                             :                 : t=1500  м/год   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

:                                ШАСІ                             :

:-----------------------------------------------------------------:

: 1  Двигун, головка блока    : Розрив          :      0,25       :

:    циліндрів, прокладка     :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2  Система охолодження,     : Тріщини         :      0,14       :

:    радіатор                 :                 :                 :

:-----------------------------:-----------------------------------:

: 3  Система живлення         : Поломка         :      0,22       :

:    двигуна, паливна         :                 :                 :

:    помпа                    :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 4  Система охолодження,     : Поломка         :      0,20       :

:    водяна помпа             :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 5  Система випуску газів,   : Перегорання     :      0,24       :

:    газопровід, глушник      :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 6  Трансмісія,  диск        : Поломка,        :      0,19       :

:    ведений                  : зношення        :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 30 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Збиральна одиниця, деталі :  Признаки       : Ймовірність     :

:                             :  пошкодження    : прояву відказу  :

:                             :                 : P(t)            :

:                             :                 : t=1500  м/год   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 7  Трансмісія,  коробка     : Поломка,        :      0,12       :

:    передач, блок шестерня   : зношення        :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 8  Трансмісія, ручне гальмо,: Зношення        :      0,15       :

:    колодка гальмівна        :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 9  Трансмісія, ручне гальмо,: Разрив          :      0,12       :

:    шланг                    :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:                            МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ                    :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Рама опорна                                                  :

:-----------------------------------------------------------------:

:10  Надрамник                : Тріщини         :      0,25       :

:-----------------------------------------------------------------:

:11. Кріплення болтових       : Обрив           :      0,14       :

:    з'єднань опорно-         :                 :                 :

:    поворотного              :                 :                 :

:    пристрою                 :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:12  Обойма опори             : Тріщина         :      0,17       :

:    поворотної               :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Поворотна частина крана                                      :

-------------------------------------------------------------------

:13  Поздовжні листи рами     : Тріщина         :      0,06       :

:    поворотної               :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Кабіна в зборі                                               :

:-----------------------------------------------------------------:

:14  Металоконструкції        : Тріщина         :      0,14       :

:    кабіни                   :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Стріла в зборі                                               :

:-----------------------------------------------------------------:

:15  Згин висувної секції     : Зсування із     :      0,20       :

:    стріли                   : опори           :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Опори стріли                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:16  Опора стріли             : Тріщина         :      0,09       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Система запасовки вантажного канату                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:17  Блок гакової обойми      : Зношення        :      0,07       :

:-----------------------------------------------------------------:

:18  Вантажний канат          : Зношення        :      0,13       :

:-----------------------------------------------------------------:

- 31 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Збиральна одиниця, деталі :  Признаки       : Ймовірність     :

:                             :  пошкодження    : прояву відказу  :

:                             :                 : P(t)            :

:                             :                 : t=1500  м/год   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Опора виносна                                                :

:-----------------------------------------------------------------:

:19  Металоконструкції       :  Тріщина         :      0,06       :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       МЕХАНІЗМИ                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Коробка відбору потужности                                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:20  Підшипник ведучого валу :  Поломка         :      0,21       :

:-----------------------------------------------------------------:

:21  Вилка вмикання шестерні :  Від'єднання     :      0,19       :

:-----------------------------------------------------------------:

:22  Коробка відбору потужно-:  Поломка,        :                 :

:    сті                     :  зношення        :      0,30       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Стабілізатор                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:23  Важелі стабілізатора    :  Поломка,        :                 :

:                            :  зношення,       :      0,11       :

:                            :  розрив          :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:24  Пальці                  :  Поломка         :      0,04       :

:-----------------------------------------------------------------:

:25  Болти кріплення         :  Поломка         :      0,06       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Лебідка вантажна        :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:26  Кріплення редуктора     :  Поломка         :      0,03       :

:-----------------------------------------------------------------:

:27  Ущільнення тихохідного  :                  :                 :

:    валу                    :  Зношення        :      0,13       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Приводи керування, пневмообладнання                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:28  Трос приводу керування  :  Обрив           :      0,17       :

:    подачею палива          :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:29  Трубопроводи пневмооб-  :  Розрив          :      0,03       :

:    ладнання                :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    ПРИВОДИ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ, ОСВІТЛЕННЯ І СИГНАЛІЗАЦІЇ          :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Прилади управління робочими операціями                       :

:-----------------------------------------------------------------:

:30  Вимикач живлення        :  Поломка         :      0,06       :

:    кранової установки      :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:31  Вимикач обмежувача      :  Замикання       :      0,12       :

:    піднімання гака         :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 32 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Збиральна одиниця, деталі :  Признаки       : Ймовірність     :

:                             :  пошкодження    : прояву відказу  :

:                             :                 : P(t)            :

:                             :                 : t=1500  м/год   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

:32  Лічильник мотогодин     :  Перегорання     :      0,12       :

:-----------------------------------------------------------------:

:33  Електромагнітний золот- :  Перегорання     :      0,09       :

:    ник телескопування      :                  :                 :

:    стріли                  :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:                         ПРИЛАДИ БЕЗПЕКИ                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Обмежувач вантажопідіймальності                              :

:-----------------------------------------------------------------:

:34  ОВП                     :  Поломка         :      0,19       :

:-----------------------------------------------------------------:

:35  Датчик довжини          :  Поломка,        :                 :

:                            :  перегорання     :      0,04       :

:-----------------------------------------------------------------:

:36  Датчик вильоту стріли   :  Неспрацювання   :      0,09       :

:-----------------------------------------------------------------:

:37  Датчик зусилля          :  Неспрацювання   :      0,12       :

:-----------------------------------------------------------------:

:38  Покажчик вантажо-       :  Поломка         :      0,14       :

:    підіймальності          :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:39  Трос підтримання        :  Обрив           :      0,10       :

:    кабелю                  :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Обмежувач підіймання гаку                                    :

:-----------------------------------------------------------------:

:40  Кабель                  :  Обрив           :      0,12       :

:-----------------------------------------------------------------:

:                          ГІДРОПРИВОД                            :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гідропомпа                                                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:41  Манжети                 : Зношення         :      0,24       :

:-----------------------------------------------------------------:

:42  Гідропомпи              :  Поломка,        :                 :

:                            :  заклинювання    :      0,29       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Трубопроводи                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:43  Напірні рукави високого :  Розрив          :      0,32       :

:    тиску                   :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гідроросподільники                                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:44  Кільця ущільнення       :  Розрив          :      0,61       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гидроциліндр                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:45  Кільця ущільнення       :  Зношення, розрив:      0,36       :

:-----------------------------------------------------------------:

- 33 -

ДБН В.2.8-6-96

Закінчення таблиці Д.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Збиральна одиниця, деталі:  Признаки        : Ймовірність     :

:                            :  пошкодження     : прояву відказу  :

:                            :                  : P(t)            :

:                            :                  : t=1500  м/год   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1             :       2          :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

:46  Манжети                 :  Зношення        :      0,24       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гідромотори                                                  :

:-----------------------------------------------------------------:

:47  Манжети                 :  Розрив          :      0,21       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Аппарати керування тиском рідини                             :

:-----------------------------------------------------------------:

:48  Клапани                 :  Перетікання     :                 :

:                            :  робочої рідини  :      0,13       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Апарати захисні                                              :

:-----------------------------------------------------------------:

:49  Кільця ущільнення гідро-:  Зношення        :      0,17       :

:    циліндра гальма вантаж- :                  :                 :

:    ної либідки             :                  :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Аппарати контрольні                                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:50  Манометри               : Поломка          :      0,15       :

-------------------------------------------------------------------

- 34 -

ДБН В.2.8-6-96

Додаток 3

ОБСЯГ І МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ

Обсяг робіт, методика і засоби діагностування,

які застосовують при проведенні ЩО

Таблиця Д.3.1

-------------------------------------------------------------------

:    Обсяг рабіт при         :  Гранична   : Метод    : Засоби    :

:    діагностуванні          :  величина   :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

:-----------------------------------------------------------------:

:1  Визначити рівень робочої :Мінімальний  :Заміряти  : Мірна     :

:   рідини в гідробаку       :рівень на мі-:          : лінійка   :

:                            :рній лінійці :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2  Визначити цiлiснiсть     :             :          :           :

:   гiдрокомунiкацiй крана і :             :Огляд     : Вiзуально :

:   вiдсутнiсть протiкання   :             :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:3  Ввімкнути привод на-     :             :          :           :

:   сосів і визначити  тиск: :             :          :           :

:   на манометрі низького    :Величина тис-:Заміряти  : Манометр в:

:   тиску;                   :ку повинна   :          : кабіні    :

:                            :відповідати  :          : машиніста :

:                            :інструкції з :          :           :

:                            :есплуатації  :          :           :

:                            :             :          :           :

:   спрацювання захисного    :             :Опустити  :  Те саме  :

:   клапана;                 :             :стрілу    :           :

:                            :             :до упору  :           :

:                            :             :          :           :

:   спрацювання захисного    :             :Втягнути  :           :

:   клапана                  :             :секцію    :           :

:                            :             :стріли    :           :

:                            :             :до упору  :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:4  Визначити відсутність    :             :Холоста   :           :

:   протікання в гідрокому-  :             :робота ме-:           :

:   нікаціях і з'єднаннях    :             :ханізмів  :           :

:   гідроагрегатів крана     :             :поворотної:           :

:                            :             :і непово- :           :

:                            :             :ротної    :           :

:                            :             :частини   :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:5  Визначити відсутність    :             :Холоста   : Візуально :

:   руху механізмів ривками  :             :робота    :           :

:   (особливо під час опус-  :             :механізмів:           :

:   кання гака і стріли)     :             :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6  При роботі з вантажем на :Величина     :Заміряти  : Покажчик  :

:   робочому майданчику виз- :нахилу повин-:          : кута нахи-:

:   начити нахил конструкції :на відпові-  :          : лу крана в:

:   крана на опорах під час  :дати інструк-:          : кабіні    :

:   підіймання вантажу на    :ції з експ-  :          : машиніста :

:   робочому майданчику      :луатації     :          :           :

-------------------------------------------------------------------

- 35 -

ДБН В.2.8-6-96

Обсяг робіт, методи і засоби діагностування,

які застосовуються при проведенні ТО-1

Таблиця Д.3.2

-------------------------------------------------------------------

:    Обсяг рабіт при         :  Гранична   : Метод    : Засоби    :

:    діагностуванні          :  величина   :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:1   Визначити роботу ОВП,   :Відключення  :Підіймання: Візуально :

:    обмежувача підіймання і :             :стріли і  :           :

:    опускання гака та інших :             :гака в    :           :

:    приладів безпеки        :             :кінцеве   :           :

:                            :             :положення :           :

------------------------------------------------------------------:

:2   Визначити  правильність :Відхилення   :Порівню-  : Контроль- :

:    регулювання покажчиків  :від показни- :вальні ви-: ний       :

:    нахилу в кабіні  маши-  :ків контроль-:міри при  : рівень    :

:    ніста і на опорній рамі :ного рівня не:максималь-:           :

:                            :більше 20%   :но підня- :           :

:                            :             :тій стрілі:           :

:                            :             :і горизон-:           :

:                            :             :туванням  :           :

:                            :             :виносними :           :

:                            :             :опорами   :           :

------------------------------------------------------------------:

:3   Визначити працездат-    :Згідно з     :Огляд.    : Переносна :

:    ність канатів, кріплення:"Правилами   :Замір     :   -x      :

:    канатів, зношення гака, :будови і     :          : 10  лампа,:

:    кріплення гака          :безпечної    :          : лупа,     :

:                            :експлуатації :          : лінійка,  :

:                            :вантажо-     :          : штанген-  :

:                            :підіймальних :          : циркуль   :

:                            :кранів"      :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:4   Визначити працездатність:Зупинка      :Натискан- : Візуально :

:    пристрою зупинки        :             :ням кнопки:           :

:    двигуна                 :             :в кабіні  :           :

:                            :             :машиніста :           :

-------------------------------------------------------------------

Обсяг робіт, методи і засоби діагностування

які застосовуються при проведенні ТО-2

Таблиця Д.З.З

-------------------------------------------------------------------

:    Обсяг рабіт при         :  Гранична   : Метод    : Засоби    :

:    діагностуванні          :  величина   :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:1   Визначити надійність    :Ослаблення   :Опробува- : Ключі     :

:    кріплення опорної рами  :             :ння       : гайкові   :

:    до лонжеронів шасі,     :             :          :           :

:    надрамника, опорно-     :             :          :           :

:    поворотного пристрою до :             :          :           :

- 36 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.З.З

-------------------------------------------------------------------

:    Обсяг рабіт при         :  Гранична   : Метод    : Засоби    :

:    діагностуванні          :  величина   :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:    опорної рами і поворот- :             :          :           :

:    ної рами, гідроцилінд-  :             :          :           :

:    рів виносних опор, меха-:             :          :           :

:    нізму повороту і лебідок:             :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2   Визначити працездатність:Номінальный  :Підіймання: Набір     :

:    ОПВ                     :вантаж по ді-:контроль- : тарованих :

:                            :аграмі ванта-:ного      : вантажів  :

:                            :жопідіймаль- :вантажу   :           :

:                            :ності + 10%  :          :           :

:                            :на відповід- :          :           :

:                            :ному вильоті :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:3   Визначити працездатність:Підіймання   :Підіймання: Набір     :

:    блокування на тягах     :вантажу - за-:контроль- : тарованих :

:    важелів керування крано-:бороняється. :ного ван- : вантажів  :

:    вими операціями         :Опускання    :тажу до   :           :

:                            :стріли - за- :спрацюван-:           :

:                            :бороняється. :ня ОВП    :           :

:                            :Висування    :          :           :

:                            :телескопа-   :          :           :

:                            :забороняється:          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:4   Визначити гальмівний    :Величина     :Опускання : Манометр в:

:    момент лебідки,         :гальмівного  :гака при  : кабіні    :

:    товщину гальмівної      :моменту по   :вимкненому: машиніста,:

:    стрічки, довжину        :тиску повинна:вимикачі  : лінійка,  :

:    пружини                 :відповідати  :гальма    : штанген-  :

:                            :інструкції з :          : циркуль   :

:                            :експлуатації :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:5   Визначити  правильність :Настроювання :Повертан- : Манометр  :

:    настроювання перепуск-  :повинно від- :ням в оби-: в кабіні  :

:    них клапанів в гідро-   :повідати     :дві сторо-: машиніста :

:    системі механізму       :інструкції   :ни при за-:           :

:    повороту                :з експлуата- :тягнутому :           :

:                            :ції          :гальмі.   :           :

:                            :             :Після пе- :           :

:                            :             :ревірки   :           :

:                            :             :гальма    :           :

:                            :             :відрегулю-:           :

:                            :             :вати      :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6   Визначити гальмівний    :Величина     :Повертан- : Манометр в:

:    момент механізму        :гальмівного  :ням в     : кабіні ма-:

:    повороту, товщину       :моменту  по  :обидві    : шиніста,  :

:    гальмівної стрічки,     :тиску повинна:сторони   : лінійка,  :

:    довжину пружини         :відповідати  :при від-  : штанген-  :

:                            :інструкції   :ключеному : циркуль   :

:                            :з експлуа-   :вимикачі. :           :

:                            :тації        :Заміряти  :           :

:-----------------------------------------------------------------:

- 37 -

ДБН В.2.8-6-96

Продовження таблиці Д.3.2

-------------------------------------------------------------------

:    Обсяг рабіт при         :  Гранична   : Метод    : Засоби    :

:    діагностуванні          :  величина   :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:7   Визначити відсутність   :             :          :           :

:    втомних тріщин          :             :          :           :

:    в зварних швах:         :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    висувних опор;          :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    повздовжних і попереч-  :             :          :           :

:    них балок;              :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    з'єднання  попереч-     :             :          :           :

:    них и поздовжних        :             :          :           :

:    балок опорної рами;     :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    з'єднання кільця        :             :          :           :

:    кріплення опори         :             :          :           :

:    поворотної до опорної   :             :          :           :

:    рами;                   :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    стику бокових щік пово- :             :          :           :

:    ротної рами з балками   :             :          :           :

:    з'єднання  хвостової,   :             :          :           :

:    середньої (кронштейн    :             :          :           :

:    кріплення гідроциліндра):             :          :           :

:    і передньої частини  -  :             :          :           :

:    основи стріли;          :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    з'єднання основної і    :Наявність    :Огляд з   :Перенесен- :

:    передньої частини       :             :частковим :ня, лампа, :

:    (оголовка) пересувних   :             :розбиран- :металева   :

:    секцій стріли;          :             :ням стріли:щітка, лупа:

:                            :             :          : 10:1      :

:                            :             :          :           :

:    з'єднання  кронштейнів  :             :          :           :

:    кріплення гідроциліндра,:             :          :           :

:    піднесення стріли з     :             :          :           :

:    рамою;                  :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    з'єднання щік гакової   :             :          :           :

:    підвіски;               :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    з'єднання  кронштейнів  :             :          :           :

:    фіксації середньої      :             :          :           :

:    секції відносно основи  :             :          :           :

:    стріли                  :             :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:8   Визначити  частоту      :Відповідно   : Замір    : Тахометр  :

:    обертання насосів       :до інструк-  :          :           :

:    (максимальну, мінімаль- :ції з експ-  :          :           :

:    ну, оптимальну)         :луатації     :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

- 38 -

ДБН В.2.8-6-96

Закінчення таблиці Д.3.2

-------------------------------------------------------------------

:    Обсяг рабіт при         :  Гранична   : Метод    : Засоби    :

:    діагностуванні          :  величина   :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:9   Визначити максимальні   :Згідно з     :Виконанням: Лінійка   :

:    швидкості виконання     :паспортними  :робочих   : l= 3,5 м, :

:    рабочих операцій:       :даними       :операцій  : секундомір:

:                            :             :          :           :

:    швидкість підіймання,   : те саме     : те саме  : те саме   :

:    опускання максимального :             :          :           :

:    вантажу;                :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    швидкість повороту;     :  -"-        :   -"-    :    -"-    :

:                            :             :          :           :

:    час повної зміни        :             :          :           :

:    вильоту;                :  -"-        :   -"-    :    -"-    :

:                            :             :          :           :

:    швидкість телескопу-    :             :          :           :

:    вання                   :  -"-        :   -"-    :    -"-    :

:-----------------------------------------------------------------:

:10  Визначити працездатність:Різкий шум,  :Випробува-: Огляд,    :

:    коробки відбору         :вібрація,    :ння крана : прослухо- :

:    потужності, механізму   :нагрів кор-  :згідно з  : вування,  :

:    повороту, лебідки       :пусу близь-  :"Правила- : заміри.   :

:                            :ко підшип-   :ми..."    : Лінійка   :

:                            :ника         :          :           :

:                            :бідьше       :          :           :

:                            :90 град.С.   :          :           :

:                            :Підтікання   :          :           :

:                            :мастила      :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:11  Визначити працездатність:Висування    :Випробу-  : Візуально.:

:    гідроциліндрів          :вантажу від- :вання в   : Лінійка   :

:    висування секції стріли :повідно до   :роботі    :           :

:                            :графіка ван- :крана     :           :

:                            :тажо-підій-  :          :           :

:                            :мальності.   :          :           :

:                            :Відсутність  :          :           :

:                            :протікання   :          :           :

:                            :мастила і    :          :           :

:                            :просідання   :          :           :

:                            :секції стріли:          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:12  Визначити працездатність:Відсутність  :Підіймання: Візуально.:

:    гідроциліндра висувних  :протікання   :максималь-:           :

:    опор і підіймання-      :мастила і    :ного ван- :           :

:    опускання  стріли       :просідання   :тажу на   :           :

:                            :гідроцилінд- :мінімаль- :           :

:                            :рів          :ному ви-  :           :

:                            :             :льоті над :           :

:                            :             :кожною    :           :

:                            :             :опорою на :           :

:                            :             :протязі   :           :

:                            :             :5 хв.     :           :

-------------------------------------------------------------------

- 39 -

ДБН В.2.8-6-96

З М І С Т

===================================================================

С.

1 Загальні положення .........................................   1

2 Система ТО та ремонтiв .....................................   2

3 Крани-представники .........................................   2

4 Класифiкацiя перiодiв експлуатацiї .........................   3

5 Структура видiв ТО i ремонтiв ..............................   3

6 Перелiк робiт ТО та ремонтiв ..............................    4

7 Норми трудозатрат видiв обслуговування i ремонтiв ..........   4

8 Склад бригад, що виконанують ТО, плановi i

неплановi ремонти ...........................................  5

9 Оцiнка технiчного стану кранiв в перiод близький

або який перевищуює строки амортизацiї .....................   5

10 Вивiд кранiв з експлуатацiї ................................  5

ЛОЛАТОК I

Класифiкацiя кранiв, структура видiв ТО та ремонтiв ........  6

ДОДАТОК 2

Перелiк робiт ТО i ремонтiв ................................ 12

ДОДАТОК З

Обсяг i методика дiагностування ............................ 34

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И РЕМОНТ КРАНОВ

САМОХОДНЫХ СТРЕЛОВЫХ

ДБН В.2.8-6-96

Государственный комитет Украины по делам градостроительства и

архитектуры

Киев 1997

ДБН В.2.8-6-96

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

_____________________________________________________________

Строительная техника, оснастка,           ДБН В.2.8-6-96

инвентарь и инструмент.

Техническое обслуживание и

ремонт кранов самоходных                  Вводятся впервые

стреловых

_____________________________________________________________

Данные нормы устанавливают  основы  организации  технического

обслуживания (ТО) и ремонта самоходных стреловых кранов*, объем  и

перечень работ, периодичность их проведения, трудозатраты, коррек-

тирование количественных показателей по видам технических обслужи-

ваний и ремонтов в зависимости от типоразмера и конструкции, усло-

вий и периода эксплуатации кранов.

Нормативный документ разработан на основе исследований факти-

чески достигнутых показателей надежности данного типа кранов в ре-

альных условиях эксплуатации. Им следует пользоваться с учетом по-

ложений следующих документов:

а) ДБН В.2.8-3-95 "Техническая эксплуатация строительных машин"

б) эксплуатационно-ремонтная  документация  заводов-изготови-

телей кранов:

в) требования к техническому состоянию  кранов  и  безопасной

эксплуатации, которые установлены "Правилами устройства и безопас-

ной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госнадзорохрантруда Украины.

Требования данных норм обязательны для всех владельцев  кра-

нов вне зависимости от форм собственности и ведомственной  принад-

лежности, если они не противоречат эксплуатационной или ремонтной

документации завода-изготовителя.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В процессе эксплуатации данного типа кранов  на  старение

(износ) деталей, сборочных единиц и крана в целом действует множе-

ство факторов как при работе крановой установки  так  и  во  время

транспортирования крана.

1.2 Учитывая, что в отдельных случаях следствием  повреждений

и отказов кранов является угроза безопасной эксплуатации,  система

технического обслуживания и ремонта  кранов  осуществляется  путем

разработки планов, подготовки и проведения  соответствующих  видов

технического обслуживания и ремонта в конкретных условиях эксплуа-

тации.

1.3 Структура системы содержит два вида основных воздействий:

техническое обслуживание (ТО) и текущие ремонты (ТР) кранов.

1.4 Техническое обслуживание  предназначено  для  обеспечения

безопасности, поддержания и сохранения работоспособности кранов  в

процессе эксплуатации.

1.4.1 Операции ТО  проводятся  с  предварительным  контролем.

Основным методом проведения контрольных работ является  диагности-

---------------------------------------------

*  Далее в тексте "краны"

- 2 -

ДБН В.2.8-6-96

ка, которая предназначена для определения  технического  состояния

крана, его сборочных единиц и деталей без разборки.

1.4.2 Диагностика является одним из основных  технологических

элементов ТО при определении необходимости проведения ТО, а также,

при необходимости, корректирования соответствующих  объемов  работ

ТО. Кроме того, диагностика  определяет  необходимость  проведения

ремонта и его объем.

1.5 Текущие ремонты кранов производятся с целью  восстановле-

ния их работоспособности путем выполнения соответствующего  объема

работ. Перечень работ приведен в табл. П.2.6.

1.6 После отработки ресурса крана (срока амортизации)  специа-

лизированной организацией проводится проверка технического  состоя-

ния крана с определением возможности его  дальнейшей  эксплуатации.

Если техническое состояние крана  позволяет  его  эксплуатацию,  то

специализированная организация, при необходимости, должна  разрабо-

тать рекомендации по корректировке структуры, номенклатуры, объемов

работ ТО и ремонтов.

1.7 Проверку технического состояния кранов, эксплуатирующихся

за сроком амортизации, специализированная организация должна прои-

зводить при наличии разрешения-лицензии Территориального  управле-

ния госнадзорохрантруда.

1.8 Ответственность за безопасную эксплуатацию кранов за сро-

ком амортизации без выполнения работ согласно п.1.6 несут владель-

цы кранов.

1.9 Заводы-изготовители и Головная организация по конструиро-

ванию кранов рассылкой информационных писем своевременно  информи-

руют владельцев кранов о необходимости и  методах  устранения  ими

обнаруженных дефектов конструирования и изготовления, а также  ти-

повых нарушений условий эксплуатации, следствием которых  являются

поломки, аварии и т.п.

2 СИСТЕМА ТО И РЕМОНТОВ

2.1 Для поддержания кранов в технически  исправном  состоянии

при эксплуатации  применяется  система  планово-предупредительного

технического обслуживания и ремонта строительной техники  (система

ППР), представляющая собой комплекс организационно-технических ме-

роприятий, носящих предупредительный характер  и  направленных  на

восстановление номинальных значений параметров технического состо-

яния, снижения затрат на эксплуатацию и обеспечение безопасной эк-

сплуатации.

2.2 Для планирования рациональной системы ППР кранов и мощно-

сти служб технической эксплуатации владельцев кранов учет нара-

ботки ведется в моточасах. При отсутствии счетчиков  моточасов  на

кранах наработка определяется по данным учета нарядного  времени,

скорректированной коэффициентом Км.

Значение коэффициентов  приведено в табл. П.1.4.

2.3 Рациональная система ППР -  это  структура  периодичности

видов ТО и ремонтов, перечень работ, трудоемкость, которые  макси-

мально приближены к фактически достигнутым показателям  надежность

деталей, сборочных единиц и кранов в целом.

- 3 -

ДБН В.2.8-6-96

3 КРАНЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ

3.1 Краны-представители обозначены в зависимости от конструк-

ции крана (автомобильные, на спецшасси,  пневмоколесные,  гусенич-

ные), рода привода (механические, дизельэлектрические, гидравличе-

ские) для восьми типоразмеров, по грузоподЪъемности, т (4; 6,3; 10;

16; 25; 40; 63; 100) с учетом их наибольшего распространения в на-

стоящее время и перспективы дальнейшего выпуска. Краны-представи-

тели приведены в табл. П.1.1.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация кранов подразделяется на 3 периода в зависимости

от величины наработки:

I   - период приработки,

II  - срок  амортизации,

III - за сроком амортизации.

Периоды эксплуатации по типоразмерам кранов приведены в табл.

П.1.2.

5 СТРУКТУРА ВИДОВ ТО И РЕМОНТОВ

5.1 Схема системы ППР для кранов всех типоразмеров  приведена

на рисунке 5.1. Структура видов ТО и  ремонтов,  их  периодичность

приведены в таблице П.1.3; П.1.5.

---------------

| Система ППР |

-------|-------

|

_________________|________________

|                                |

----------------------------             ----------

| Техническое обслуживание |             | Ремонт |

------------|---------------             ----|-----

_____________|_____________                ___|____

|     |      |      |     |                |      |

---------------------------------          ------ ------

| ЕО ||ТО-1 ||ТО-2 ||ТО-З || СО |          | ПР | | НР |

---------------------------------          ------ ------

Рисунок 5.1

5.2 В зависимости от периодичности,  трудоемкости  и  объемов

работ для данных кранов устанавливаются следующие виды техническо-

го обслуживания:

а) ежесменное техническое обслуживание  (ЕО);

б) периодическое техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-З);

в) сезонное техническое обслуживание (СО).

5.3 Ежесменное обслуживание  выполняется  перед  началом,  на

протяжении или после рабочей смены машинистом крана и должно обес-

печить работоспособность крана на протяжении всей  рабочей  смены.

Перечень работ приведен в табл. П.2.1.

5.4 Техническое обслуживание ТО-1 выполняется, как правило, в

конце рабочей недели (при необходимости - в начале недели) машини-

стом крана и должно обеспечить трудоспособность крана на  протяже-

- 4 -

ДБН В.2.8-6-96

нии недели. ТО-1 включает работы, которые  должны  выполняться  не

реже одного раза в неделю. Перечень работ приведен в табл. П.2.2.

5.5 Техническое обслуживание ТО-2 и ТО-З выполняется согласно

плану специализированной бригадой при участии или без участия  ма-

шиниста крана после соответствующей наработки. Обслуживание выпол-

няется с целью уменьшения скорости износа деталей и сборочных еди-

ниц, устранение обнаруженных повреждений, отказов. Перечень  работ

приведен в табл. П.2.3, П.2.4.

5.6 Сезонное техническое обслуживание выполняется два раза  в

год при подготовке крана к эксплуатации в период наступающего  се-

зона (весенне-летний или осенне-зимний).

В состав работ сезонного технического обслуживания входят ра-

боты в соответствии с наступающим периодом эксплуатации.

Сезонное техническое обслуживание обЪединяется с  проведением

очередного периодического технического обслуживания. Перечень  ра-

бот приведен в табл. П.2.5.

5.7 Плановые ремонты номерные: ПР-1; ПР-2; ПР-З; ПР-4; ПР-5 и

планируются через одинаковые величины наработки. ОбЪем выполняемых

работ определяется техническим состоянием, определенным предыдущим

ТО, а также результатами диагностирования в процессе ремонта.

5.8 Периодичность ТО и текущих ремонтов корректируется с уче-

том видов работ, периода и условий эксплуатации. Коэффициенты кор-

ректировки даны в табл. П.1.7.

5.9 При эксплуатации кранов в период между плановыми ТО и ре-

монтами возможны отказы и преждевременные повреждения, которые ус-

траняются ремонтными службами владельца крана за счет непредвиден-

ных расходов.

Количество таких отказов можно спрогнозировать, пользуясь за-

висимостью:

В таблице П.1.6 приведены усредненные данные наработки на

отказ.

5.10 Ремонты и ТО кранов, которые находятся в эксплуатации  в

организациях (предприятиях), где не созданы соответствующие  усло-

вия, должны выполняться специализированной организацией.

6 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТО И РЕМОНТОВ

6.1 В соответствии со специализацией,  работы  подразделяются

по конструктивным частям крана:  металлоконструкциям,  механизмам,

гидрооборудованию, электрооборудованию,  приборам  безопасности  и

шасси.

6.2 Перечень работ ТО и ремонтов приведен в приложении 2. Да-

нный перечень может быть скорректирован владельцем крана в зависи-

мости от результатов диагностики.

7 НОРМЫ ТРУДОЗАТРАТ ПО ВИДАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Согласно разработанной структуре ТО и ремонтов кранов опреде-

лен перечень соответствующих работ. Нормативные значения трудоем-

- 5 -

ДБН В.2.8-6-96

кости этих работ зависят от типоразмеров кранов и приведены в таб-

лице П.1.8.

8 СОСТАВ БРИГАД, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ТО, ПЛАНОВЫЕ И НЕПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ

8.1 ТО и ремонт кранов выполняются специализированными брига-

дами (бригадами ТО, ПР, НР, восстановления сборочных единиц в мас-

терских).

8.2 С целью удобства управления, бригады, выполняющие одноро-

дные технологические работы ТО и ремонтов, могут обЪединяться:

а) техническое обслуживание обЪединяет бригады ТО и  диагнос-

тики;

б) плановые текущие ремонты объединяет бригады в  зависимости

от вида работ;

в) неплановые ремонты выполняются бригадами, в состав которых

включены специалисты из служб технического обслуживания и плановых

текущих ремонтов. Количество людей и их специализация  зависит  от

сложности и характера отказа;

г) ремонтные участки обЪединяют бригады, занятые  обновлением

оборотных фондов, деталей и сборочных единиц.

8.3 Удельная трудоемкость всех видов обслуживания и  ремонтов

приведена в табл. П.1.9.

8.4 В табл. П.1.10 представлен удельный вес  трудозатрат  ТО,

плановых и неплановых ремонтов в соответствии с видами работ и ти-

поразмерами кранов.

9 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРАНОВ В ПЕРИОД, БЛИЗКИЙ

ИЛИ ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОКИ АМОРТИЗАЦИИ

9.1 За чертой срока амортизации кранов находится относительно

большая часть остаточного ресурса (табл. П.1.2), но в этот  период

эксплуатация кранов сопровождается  отказом  отдельных  деталей  и

сборочных единиц с признаками предельного состояния.

9.2 Оценка технического состояния крана в этот период с  эле-

ментами прогноза проводится специализированной организацией согла-

сно нормативно-методическим документам, рекомендованным и согласо-

ванным с Госнадзорохрантруда Украины:

а) "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподЪем-

ных кранов";

б) "Краны грузоподЪемные. Экспертное обследование. Оценка те-

хнического состояния". РД 001-00-95.

10 ВЫВОД КРАНОВ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Вывод кранов из эксплуатации проводится при наличии пов-

реждений и отказов, которые неремонтопригодны или экономически не-

целесообразны, либо связаны с угрозой нарушения безопасности.

10.2 Решение о выводе из эксплуатации кранов из-за морального

старения или экономической  нецелесообразности  ремонта  принимает

владелец крана.

10.3 Решение о выводе кранов из эксплуатации  досрочно  из-за

угрозы нарушения безопасной экспуатации принимает  Госнадзорохран-

труда, Головная организация и специализированные организации.

- 6 -

ДБН В.2.8-6-96

Приложение 1

КЛАССИФИКАЦИЯ КРАНОВ,

СТРУКТУРА ВИДОВ ТО И РЕМОНТОВ

Классификация кранов-представителей по типоразмеру,

роду привода и виду конструкции

Таблица П.1.1

------------------------------------------------------------------

:   По типо-:   По роду          :     По виду конструкции        :

:   размеру :   привода          :------------------------------- :

:           :                    :Автомобиль-: Пневмо-  : Гусенич-:

:           :                    :ные,       : колесные : ные     :

:           :                    :спецшасси  :          :         :

:-----------------------------------------------------------------:

:       1   :         2          :   3       :    4     :    5    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механические        : КС-2561   :    -     : Е-304Г  :

:           :-----------------------------------------------------:

:І-ІІ-4-6,3т:Дизель-электрические: КС-67     :    -     :МКГ-6,3  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гидравлические      : КС-2571   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механические        : КС-3561   :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:ІІІ - 10 т :Дизель-электрические: СМК-10    :  МКП-10  : МКГ-10  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гидравлические      : КС-3575А  :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механические        : МКА-16    :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:ІY - 16 т  :Дизель-электрические: КС-4561А  : КС-4362  : МКГ-16  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гидравлические      : КС-4574   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механические        :   -       :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:Y - 25 т   :Дизель-электрические:   -       : КС-5363  : МКГ-25  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гидравлические      : КС-5473Б  :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механические        :           : МКТ-40   :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:YІ  - 40 т :Дизель-электрические:   -       : КС-6361  : МКГ-40  :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гидравлические      : КС-6473   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механические        :   -       :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:YІІ- 63 т  :Дизель-электрические:   -       : КС/7362  : СКГ-63А :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гидравлические      : КС-7471   :    -     :    -    :

:-----------------------------------------------------------------:

:           :Механические        :   -       :    -     :    -    :

:           :-----------------------------------------------------:

:YІІ -100 т :Дизель-электрические:   -       : КС-8362  : КС-8162 :

:           :-----------------------------------------------------:

:           :Гидравлические      : КС-8471   :    -     :    -    :

-------------------------------------------------------------------

- 7 -

ДБН В.2.8-6-96

Периоды эксплуатации крана

в зависимости от типа и грузоподЪемности

Таблица П.1.2

------------------------------------------------------------------

:  Тип крана   :   Грузо     : Периоды эксплуатации, годы        :

:              :   подъем-   :-----------------------------------:

:              :   ность     :Период    :Срок амор-:За сроком    :

:              :             :приработки:тизации   :амортизации  :

:----------------------------------------------------------------:

:Автомобильные : до 16 т     :  0,50    :   10     :  10-15,00   :

:----------------------------------------------------------------:

:              : до 40 т     :  0.60    :   12     :  12-18,00   :

:              :-------------:----------:----------:-------------:

:На спецшасси  : до 100 т    :  0,65    :   13     :  13-19,50   :

:              :-------------:----------:----------:-------------:

:              : более 100 т :  0,80    :   16     :  16-24,00   :

:----------------------------------------------------------------:

:              : до 16 т     :  0.57    :   11,5   :  11,5-17,25 :

:              :-------------:----------:----------:-------------:

:Пневмоколесные: до 40 т     :  0,67    :   12,5   :  12,5-18,75 :

:              :-------------:----------:----------:-------------:

:              : более 40 т  :  0,5     :   14,5   :  14,5-21,75 :

:----------------------------------------------------------------:

:              : до 16 т     :  0.57    :   11,5   :  11,5-17,25 :

:              :-------------:----------:----------:-------------:

:Гусеничные    : до 40 т     :  0,67    :   12,5   :  12,5-18,75 :

:              :-------------:----------:----------:-------------:

:              : до 100 т    :  0,70    :   14,0   :  14,0-21,00 :

------------------------------------------------------------------

Структура видов ТО и ремонтов и их периодичность

Таблица П.1.3

-------------------------------------------------------------------

:    Наименование      :  Обозначение   :     Периодичность       :

:----------------------:----------------:-------------------------:

: Ежесменное       ТО  :        ЕО      : Ежесменно               :

:-----------------------------------------------------------------:

:                ТО-1  :      ТО-1      : Один раз в неделю       :

:-----------------------------------------------------------------:

: ТО-2, моточасов      :      ТО-2      : 50 (не реже,чем один    :

:                      :                :     раз в месяц)        :

:-----------------------------------------------------------------:

: ТО-3, моточасов      :      ТО-3      :         250             :

:-----------------------------------------------------------------:

: Сезонное             :      СО        : Два раза в год при пере-:

:                      :                : ходе на осенне-зимний   :

:                      :                : и весенне-летний периоды:

:                      :                : эксплуатации            :

:-----------------------------------------------------------------:

:Плановый поточный     :                :                         :

:ремонт, моточасов     :      ПР        :       1500-2000         :

:-----------------------------------------------------------------:

:                      :                :                         :

:Неплановый ремонт,    :                :                         :

:моточасов             :      ПР        : По необходимости        :

-------------------------------------------------------------------

- 8 -

ДБН В.2.8-6-96

Значение коэффициентов внутрисменного использования кранов

в зависимости от грузоподЪемности (Км)

Таблица П.1.4

-------------------------------------------------------------------

:Автомобильные   : На спецшасси  : Пневмоколесные : Гусеничные    :

:-----------------------------------------------------------------:

:до 16 т: более  : до 40 т: более:  до 40 т :более: до 40 т: более:

:       :  16 т  :        : 40 т :          :40 т :        : 40 т :

:-----------------------------------------------------------------:

:0,40   : 0,35   :  0,35  : 0,30 :   0,30   : 0,25:  0,28  : 0,25 :

-------------------------------------------------------------------

Периодичность проведения плановых ремонтов кранов

в зависимости от типа, моточасы

Таблица П.1.5

-------------------------------------------------------------------

: Автомобильные : На спецшасси : На пневмоколесном ходу:Гусеничные:

:-----------------------------------------------------------------:

:    1500       :    2000      :      1500             :   1500   :

-------------------------------------------------------------------

Наработка на отказ в зависимости от грузоподЪемности кранов, моточасы

Таблица П.1.6

-------------------------------------------------------------------

:Автомобильные   : На спецшасси  : Пневмоколесные : Гусеничные    :

:-----------------------------------------------------------------:

:до 16 т: более  : до 40 т: более:  до 40 т :более: до 40 т: более:

:       :  16 т  :        : 40 т :          :40 т :        : 40 т :

:-----------------------------------------------------------------:

: 100   :  120   :  125   : 150  :   120    : 140 :  125   : 150  :

-------------------------------------------------------------------

Коэффициенты корректирования

периодичности видов системы ТО и ремонтов

Таблица П.1.7

-------------------------------------------------------------------------

:Вид обс- :      Условия эксплуатации                :Период эксплуатации:

:лужива-  :------------------------------------------:-------------------:

:ния,     : При проведении работ       :При переездах:До срока:За срок   :

:ремонта  :                            : по дорогам  :аморти- :аморти-   :

:         :--------------------------- :-------------:зации   :зации     :

:         :Стацио-:Сооруже- :Разные ра-:C     :Грун- :        :          :

:         :нарных :ния обЬе-:боты (мон-:твер- :товых :        :          :

:         :(техно-:ктов (жи-:тажно-де- :дым   :(в т.ч:        :          :

:         :логиче-:лых домов:монтажные,:покры-:работа:        :          :

:         :ские   :промышле-:погрузоч- :тием  : на   :        :          :

:         :линии, :нных соо-:но-разгру-:      :обЪек-:        :          :

:         :склады):ружений) :зочные)   :      :тах)  :        :          :

:------------------------------------------------------------------------:

:Коэффициент          Кр*                    Кд*             Кг*         :

:------------------------------------------------------------------------:

:Техничес-:       :         :          :      :      :        :          :

:кое обс- : 0,80  :   1,0   :   0,95   : 1,0  :  0,8 :   1,0  :    0,6   :

:луживание:       :         :          :      :      :        :          :

:------------------------------------------------------------------------:

:Поточные : 0,90  :   1,0   :   1,0    : 1,0  :  0,9 :   1,0  :    0,8   :

:ремонты  :       :         :          :      :      :        :          :

--------------------------------------------------------------------------

*   Кр; Кд; Кг - соответственно коэффициенты условий эксплуатации

крана (Кр; Кд), периода эксплуатации (Кп)

- 9 -

ДБН В.2.8-6-96

Показатели трудоемкости

Таблица П.1.8

-----------------------------------------------------------------------

:ГрузоподЪем-:  Трудоемкость одного комплекса работ в человеко-часах   :

: ность, т   : ------ -------------------------------------------------:

:            :  EO   : ТО-1  : ТО-2  : ТО-3  :  СО  :  ПР1-ПР5  :  НР  :

:----------------------------------------------------------------------:

:                   Краны автомобильные и на спецшасси                 :

:----------------------------------------------------------------------:

:   4-6,3    :0,33   :1,10   : 5,0   : 41,0  : 10,0 :   5400    :  6,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    10      : 0,40  :1,15   : 6,0   : 48,0  : 14,0 :   6800    :  7,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    16      : 0,55  :1,25   : 7,0   : 51,0  : 16,0 :   7700    :  7,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    25      : 0,65  :1,30   : 7,0   : 53,0  : 30,0 :   8240    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    40      : 0,70  :1,35   : 8,0   : 54,0  : 33,0 :   8960    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    63      : 0,75  :1,45   : 9,0   : 58,0  : 35,0 :  10480    :  8,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:   100      : 0,80  :1,50   :10,0   : 58,0  : 37,0 :  14500    :  9,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:                    Краны стреловые пневмоколесные                    :

:----------------------------------------------------------------------:

:    16      : 0,55  :1,15   : 7,0   : 48,0  : 28,0 :   7680    :  7,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    25      : 0,65  :1,30   : 7,0   : 51,0  : 30,0 :  10300    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    40      : 0,70  :1,35   : 8,0   : 54,0  : 33,0 :  11200    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    63      : 0,75  :1,45   : 9,0   : 58,0  : 35,0 :  13100    :  8,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:   100      : 0,80  :1,50   :10,0   : 62,0  : 37,0 :  14500    :  9,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:                     Краны стреловые гусеничные                       :

:----------------------------------------------------------------------:

:    10      : 0,45  :1,20   : 6,0   : 46,0  : 26,0 :   6000    :  7,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    16      : 0,60  :1,30   : 7,0   : 51,0  : 30,0 :   8800    :  7,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    25      : 0,70  :1,35   : 8,0   : 54,0  : 32,0 :  10080    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    40      : 0,75  :1,40   : 9,0   : 57,0  : 34,0 :  11360    :  8,0 :

:----------------------------------------------------------------------:

:    63      : 0,80  :1,50   : 9,0   : 60,0  : 36,0 :  14480    :  8,5 :

:----------------------------------------------------------------------:

:   100      : 0,85  :1,55   :10,0   : 63,0  : 38,0 :  16800    :  9,0 :

------------------------------------------------------------------------

- 10 -

ДБН В.2.8-6-96

Удельная трудоемкость всех видов обслуживания

и ремонтов по типоразмеров кранов

Таблица П.1.9

--------------------------------------------------------------------

Трудоемкость,   :                Типоразмеры кранов                :

человеко-час    :--------------------------------------------------:

:І-ІІ  : ІІІ   : IV   :  V   : VI   : VII  : VIII  :

----------------:--------------------------------------------------:

:        Краны автомобильные и на спецшасси        :

----------------:--------------------------------------------------:

: 0,38 : 0,47  : 0,52 : 0,47 : 0,50 : 0,53 : 0,59  :

: ---- : ----  : ---- : ---- : ---- : ---- : ----  :

: 0,95 : 1,16  : 1,31 : 1,33 : 1,44 : 1,78 : 1,97  :

:------------------------------------------------- :

Час.наряд.врем.:          Краны стреловые пневмоколесные          :

--------------- :--------------------------------------------------:

мото-час      :      :       : 0,44 : 0,52 : 0,57 : 0,56 : 0,62  :

:  -   :   -   : ---- : ---- : ---- : ---- : ----  :

:      :       : 1,48 : 1,74 : 1,89 : 2,24 : 2,47  :

:--------------------------------------------------:

:           Краны стреловые гусеничные             :

:--------------------------------------------------:

:      : 0,36  : 0,49 : 0,52 : 0,58 : 0,62 : 0,71  :

:  -   : ----  : ---- : ---- : ---- : ---- : ----  :

:      : 1,28  : 1,75 : 1,85 : 2,06 : 2,50 : 2,86  :

--------------------------------------------------------------------

Удельный вес трудозатрат ТО, плановых и неплановых ремонтов

по видам работ и типоразмерам кранов

Таблица П.1.10

--------------------------------------------------------------------

Наименование: Разряд:      Типоразмеры кранов               :Сред- :

работ     : работ :---------------------------------------:нее   :

:       :І-ІІ:  ІІІ : IV  : V   :VI  :VII  :VIII:значе-:

:       :    :      :     :     :    :     :    :ние   :

-------------------------------------------------------------------:

Cлесарные  :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

(в т.ч. ре-:       :    :      :     :     :    :     :    :      :

монт и нак-:       :    :      :     :     :    :     :    :      :

ладка гид- :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

ропривода) : 4-6   :0,45: 0,45 :0,50 :0,55 :0,55: 0,60:0,60:  0,53:

-------------------------------------------------------------------:

Электро-   :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

монтажные  : 5-6   :0,35: 0,35 :0,35 :0,33 :0,33: 0,30:0,30:  0,33:

-------------------------------------------------------------------:

Токарно-   :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

фрезерно-  :       :    :      :     :     :    :     :    :      :

сварочные  : 6     :0,20: 0,20 :0,15 :0,12 :0,12: 0,10:0,10:  0,14:

--------------------------------------------------------------------

- 11 -

ДБН В.2.8-6-96

Приложение 2

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТО И РЕМОНТОВ

Перечень работ ежесменного технического обслуживания (ЕО)

Таблица П.2.1

-------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

:1  Внешним осмотром проверить состояние:  В соответствии с       :

:   зеркал заднего вида, шин и рессор, а:  инструкцией ТО         :

:   также действие замков кабины        :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:2  Проверить состояние шарниров рулевых:                         :

:   тяг и гидроусилителя, шплинтовку    :         То же           :

:   шаровых пальцев                     :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:3  Проверить герметичность гидросистем :                         :

:   усилителя рулевого управления,      :                         :

:   пневмосистемы шасси, систем         :         -"-             :

:   охлаждения, питания и смазки        :                         :

:   двигателя                           :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:4  Проверить действие контрольных      :                         :

:   приборов, приборов освещения и      :                         :

:   сигнализации, стеклоочистителей и   :         -"-             :

:   омывателя ветровых стекол           :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:5  Проверить уровень охлаждающей       :                         :

:   жидкости в системе охлаждения       :                         :

:   двигателя                           :         -"-             :

:-----------------------------------------------------------------:

:6  Проверить состояние всех канатов,   :Повреждение и износ кана-:

:   их запасовку.                       :тов выше норм, установле-:

:   Устранить неисправность             :нных "Правилами устройст-:

:                                       :ва и безопасной эксплуа- :

:                                       :тации грузоподъемных кра-:

:                                       :нов", не допускаются     :

:-----------------------------------------------------------------:

:7  В холодное время года проверить     :Бак должен быть заполнен :

:   наличие топлива в баке отопителя ка-:топливом                 :

:   бины. При необходимости дозаправить :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:8  Проверить действия рычагов и        :Рычаги и педали должны   :

:   педалей управления крановыми        :передвигаться плавно,    :

:   механизмами                         :без заедания, и возвра-  :

:                                       :щаться в исходное положе-:

:                                       :ние под действием пружин :

:-----------------------------------------------------------------:

:9  Проверить герметичность соединений  :Подтекание топлива, масла:

:   топливопроводов и гидросистемы.     :гидросистемы, охлаждающей:

:   При необходимости устранить подтека-:жидкости не допускается  :

:   ние топлива и рабочей жидкости      :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

- 12 -

ДБН В.2.8-6-96

Окончание таблицы П.2.1

-------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

:10 Проверить внешним осмотром и        :Металлоконструкции не    :

:   обстукиванием надежность креплеления:должны иметь повреждений :

:   грузовых лебедок и состояние метал- :и трещин.Механизмы должны:

:   локонструкций рам, балок, опоры     :быть надежно закреплены  :

:   стрелы                              :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:11 Проверить внешним осмотром          :Трещины и обломки реборд :

:   состояние канатных блоков           :не допускаются           :

:-----------------------------------------------------------------:

:12 Проверить исправность и действие    :Лампы должны гореть полны:

:   звуковой и световой сигнализации,   :накалом. Сигнал должен   :

:   контрольно-измерительных приборов,  :быть четко слышен при ра-:

:   приборов освещения и стеклоочисти-  :боте всех механизмов.    :

:   теля, включение соответствующих     :Стрелки приборов и щетки :

:   выключателей и переключателей.      :стеклоочистителей должны :

:   Устранить неисправность             :передвигаться            :

:-----------------------------------------------------------------:

:13 Проверить действие конечных         :Ход подвижной системы дол:

:   выключателей нажатием на подвиж-    :жен быть плавным, срабаты:

:   ную систему выключателя вручную     :вание контактов четким   :

:-----------------------------------------------------------------:

:14 Проверить внешним осмотром          :Электрооборудование не   :

:   надежность крепления и состояние    :должно иметь внешних     :

:   электрооборудования                 :повреждений. Повреждение :

:                                       :изоляции не допускается  :

:-----------------------------------------------------------------:

:15 Проверить внешним осмотром через    : Канаты должны находиться:

:   основу стрелы положение на блоках   : в канавках блоков.      :

:   и натяжение канатов телескопиро-    : Провисание канатов не   :

:   вания стрелы                        : допускается             :

:-----------------------------------------------------------------:

:16 В зимнее время года перед началом   : Нахождение льда в зубча-:

:   работы, в случае образования льда   : том зацеплении не допус-:

:   на выходной шестерне механизма      : кается                  :

:   поворота и венца опорно-поворотно-  :                         :

:   го устройства, необходимо очистить  :                         :

:   образовавшийся лед                  :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:17 Очистить поворотную часть и стрело- :Попадание воды и масла на:

:   вое оборудование от пыли, грязи и   :электропроводку и электро:

:   осмотреть                           :оборудование не допус-   :

:                                       :кается                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:18 После окончания смены провести      :                         :

:   ежесменное обслуживание шасси       :                         :

:   cогласно инструкции по эксплуата-   :                         :

:   ции шасси                           :                         :

-------------------------------------------------------------------

Примечание.

1 Работы п. 6, 11, 13, 15 направлены на предупреждение отказов

с угрозой нарушения безопасности.

2 ОбЪем работ по диагностике при ЕО приведен в табл. П.3.1.

- 13 -

ДБН В.2.8-6-96

Перечень работ технического обслуживания ТО-1

Таблица П.2.2

--------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования  :

:----------------------------------------------------------------- :

:                       1               :             2            :

:----------------------------------------------------------------- :

: 1    Провести работы ежесменного технического обслуживания       :

:----------------------------------------------------------------- :

: 2    Шасси                                                       :

:----------------------------------------------------------------- :

: 2.1  Проверить, не появились ли       :В соответствии с          :

:      утечки масла из коробки ско-     :инструкцией ТО шасси      :

:      ростей, раздаточной коробки,     :                          :

:      передачи приводных мостов,       :                          :

:      угловой рулевой передачи         :                          :

:--------------------------------------- --------------------------:

: 2.2 Проверить блокировку опор         :                          :

:     от выдвижения                     :        То же             :

:----------------------------------------------------------------- :

: 2.3 Проверить действие системы        :                          :

:     управления сцеплением и зазор     :                          :

:     рычага сцепления                  :         -"-              :

:----------------------------------------------------------------- :

: 2.4 Проверить состояние питания       :                          :

:     измерительных приборов            :         -"-              :

:----------------------------------------------------------------- :

: 2.5 Установить коробку передач в      :В соответствии с          :

:     положение холостого хода.         :инструкцией ТО            :

:     Запустить двигатель при нажатой   :                          :

:     педали сцепления и проверить      :                          :

:     правильность его работы на всем   :                          :

:     диапазоне оборотов                :                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 2.6 Проверить систему управления:     :       То же              :

:     величину зазора на рулевом        :                          :

:     колесе, техническое состояние     :                          :

:     рычагов, рукояток и шарниров      :                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 2.7 Проверить систему ручной          :                          :

:     аварийной задержки двигателя      :        -"-               :

:----------------------------------------------------------------- :

: 3   Металлоконструкции                                           :

:----------------------------------------------------------------- :

: 3.1 Проверить блоки и канатные        :Выработка канавки блока   :

:     полиспасты телескопирования       :больше 40 % первичного    :

:     стрелы                            :радиуса канавки не        :

:                                       :допускается               :

:----------------------------------------------------------------- :

: 3.2 Проверить пояса и раскосы         :Механических повреждений  :

:     удлинителя стрелы, гуська         :и трещин не должно быть   :

:----------------------------------------------------------------- :

: 3.3 Проверить крепление опорно-       :Момент затяжки должен     :

:     поворотного устройства.           :быть согласно             :

:     При ослаблении затяжки            :РД 001.00-95              :

:     подтянуть гайки                   :                          :

--------------------------------------------------------------------

- 14 -

ДБН В.2.8-6-96

Перечень работ технического обслуживания ТО-1

Таблица П.2.2

--------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования  :

:----------------------------------------------------------------- :

:                       1               :             2            :

:----------------------------------------------------------------- :

: 3.4 Почистить и смазать блоки и канаты:                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 4   Механизмы                                                    :

:----------------------------------------------------------------- :

: 4.1 Почистить механизмы               :                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 4.2 Проверить действие тормозов       :Обеспечение необходимого  :

:     крановых механизмов и телеско-    :момента торможения        :

:     пирования стрелы. При необходи-   :проводится регулированием :

:     мости провести регулирование      :сжатия пружин             :

:----------------------------------------------------------------- :

: 4.3 Проверить крепление грузового     :Канаты должны быть        :

:     каната в барабане лебедки и       :правильно уложены на      :

:     крановой обоймы                   :барабане и крюковой обойме:

:----------------------------------------------------------------- :

: 5   Электрооборудование и приборы безопасности                   :

:----------------------------------------------------------------- :

: 5.1 Проверить состояние крепления     :Контакты должны быть      :

:     выводов электроаппаратов.         :плотно затянути           :

:     При необходимости подтянуть гайки :                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 5.2 Проверить целостность изоляции    :Повреждение изоляции не   :

:     электрических цепей крана         :допускается               :

:----------------------------------------------------------------- :

: 5.3 Почистить контакты электроаппа-   :                          :

:     ратов и ограничителей             :                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 5.4 Проверить работу приборов         :ОГП должен работать при   :

:     безопасности                      :подЪеме груза, масса      :

:                                       :которого превышает номи-  :

:                                       :нальную грузоподЪемность, :

:----------------------------------------------------------------- :

: 6   Гидрооборудование                                            :

:----------------------------------------------------------------- :

: 6.1 Проверить состояние трубопроводов :Трещин и подтекания трубо-:

:     гидросистемы и их соединений      :проводов не должно быть   :

:----------------------------------------------------------------- :

: 6.2 Проверить наличие рабочей жидкости:                          :

:     в баке гидросистемы. При необходи-:                          :

:     мости долить                      :                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 6.3 Проверить крепление гидроцилиндров:                          :

:----------------------------------------------------------------- :

: 6.4 Проверить работу клапанов гидро-  :Регулирование проводить   :

:     системы и при необходимости       :способом изменения        :

:     провести регулирование            :натяжения пружин клапанов :

------------------------------------------------------------------ -

Примечание.

1 Работы ТО-1 п. 3.1; 3.3; 4.3; 5.4; 6,4 направлены на

предупреждение отказов с угрозой нарушения безопасности.

2 Работы ТО-2 п. 3.4; 4.1; 5.3 выполняются при необходимости.

3 ОбЪем работ по диагностировании при ТО-1 приведены  в таб. П.3.2

- 15 -

ДБН В.2.8-6-96

Перечень работ технического обслуживания (ТО-2)

Таблица П.2.3

------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

: 1   Провести работы технического обслуживания (ТО-1)            :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2   Шасси                                                       :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.1 Проверить натяжение приводных     :В соответствии с         :

:     ремней водяного насоса, компре-   :инструкцией ТО шасси     :

:     ссора, генератора, насоса гидро-  :                         :

:     усилителя, при необходимости      :                         :

:     отрегулировать                    :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.2 Подтянуть гайки и болты крепления :                         :

:     кронштейнов и хомутов приемных    :      То же              :

:     труб глушителя и вспомогатель-    :                         :

:     ного тормоза                      :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.3 Проверить уровень рабочей жидкости:                         :

:     в главном цилиндре привода выклю- :       -"-               :

:     чения сцепления, при необходимости:                         :

:     долить рабочую жидкость           :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.4 Проверить уровень масла в картере,:                         :

:     раздаточной коробке, в картерах   :       -"-               :

:     мостов при необхо димости долить                            :

:     масло                             :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.5 Подтянуть гайки крепления рычаго- :       -"-               :

:     воротных кулаков ведущих мостов   :                         :

:---------------------------------------:-------------------------:

: 2.6 Проверить угловой люфт рулевого   :       -"-               :

:     колеса при работающем двигателе   :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.7 Проверить отсутствие люфта в      :                         :

:     соединениях шаровых пальцев       :       -"-               :

:     рулевых тяг и гидроусилителя,     :                         :

:     при необходимости устранить       :                         :

:     люфт шаровых пальцев              :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.7 Проверить отсутствие люфта в      :                         :

:     соединениях шаровых пальцев       :       -"-               :

:     рулевых тяг и гидроусилителя,     :                         :

:     при необходимости устранить       :                         :

:     люфт шаровых пальцев              :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.8 Проверить уровень масла в         :                         :

:     бачке гидроусилителя в картере    :                         :

:     рулевого механизма, при           :       -"-               :

:     необходимости долить масло        :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

- 16 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.3

------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.9 Отрегулировать зазоры между       :                         :

:     накладками и тормозными           :                         :

:     барабанами колесных тормозов      :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.10 Подтянуть ослабленные гайки       :                         :

:     крепления колес                   :     ТО шасси            :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.11 Проверить давление воздуха        :                         :

:     в шинах                           :     То же               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.12 Проверить состояние шарниров      :                         :

:     реактивных тяг подвески шасси     :     -"-                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.13 Проверить состояние аккумулято-   :                         :

:     рных батарей и их крепления       :    -"-                  :

:-----------------------------------------------------------------:

:3    Металлоконструкции                                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.1  Провести тщательный внешний       : Поломки, трещины, вмяти-:

:     осмотр металлоконструкций рам,    : ны и повреждения без ус-:

:     опор, стрелового оборудования     : транения не допускаются :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.2  Подтянуть болты крепления         : Момент затяжки должен   :

:     опоры поворотной к поворотной     : быть выбран согласно    :

:     раме и шасси. При ослаблении      : РД 001.00-95            :

:     затяжки подтянуть гайки           :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.3  Зачистить места с отставшей  или  : Непокрашенные поверхнос-:

:     поврежденной краской и покрасить  : ти не допускаются       :

:-----------------------------------------------------------------:

:4    Механизмы                                                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.1  Проверить состояние зубчатого     :Повышенный износ и полом-:

:     венца шестерни механизма          :ка зубьев венца или шес- :

:     поворота                          :терни не допускается     :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.2  Проверить состояние зубчатых      :Не допускаются трещины   :

:     передач редукторов грузовых       :зубьев, а также износ    :

:     лебедок и механизмов поворота     :зуба по толщине и ус-    :

:                                       :талостное выкрашивание   :

:                                       :поверхности больше 10%   :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.3  Проверить регулирование тор-      :Обеспечение необходимого :

:     мозов лебедок и механизма         :момента торможения       :

:     поворота                          :проводится соответствен- :

:                                       :ным сжатием пружин       :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.4  Проверить работу прижимных        :Регулирование прижимных  :

:     роликов грузовых лебедок и        :роликов проводить при на-:

:     при необходимости провести        :мотанном одном слое кана-:

:     регулирование                     :та на барабане путем сжа-:

:                                       :тия пружины на 28 +- 2 мм:

:-----------------------------------------------------------------:

- 17 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.3

------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.5 Провести смазку узлов и агрегатов  :Наличие смазки в соот-   :

:    крана соответственно карты смазки  :ветствии с картой        :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.6 Проверить и при необходимости      :Регулировка проводится   :

:    отрегулировать зазоры между        :добавлением или снятием  :

:    стенками секции стрелы и           :регулировочных подкладок :

:    передними и задними ползунами      :регулированием резьбовых :

:                                       :втулок                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.7 Провести регулировку натяжения     :Регулировка проводится   :

:    канатной системы телескопиро-      :затягиванием винта и гай-:

:    вания стрелы                       :ки моментом 5 +- 0,5 кгс :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.8 Проверить работу механизма         :Свободное включение      :

:    блокировки подвески (стабилизатора):                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.9 Проверить работу коробки           :Свободное включение      :

:    отбора мощности                    :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:5   Электрооборудование и приборы безопасности                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.1 Проверить работу и настройку       :Регулировка проводится   :

:    конечных выключателей.             :сменой длины тяги        :

:    При необходимости провести         :                         :

:    регулировку                        :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.2 Очистить контакты электроаппа-     :Усилия нажатия и зазор   :

:    ратов от нагара. Проверить         :между контактами должны  :

:    регулировку нажатия контактов.     :соответствовать          :

:    При необходимости отрегулировать   :технической документации :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.3 Отчистить кольца токоприемника     :Загрязнение колец и      :

:    от пыли и проверить качество       :ослабление контактов     :

:    затяжки контактов соединения       :соединений не допускается:

:-----------------------------------------------------------------:

:6   Гидрооборудование                                            :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.1 Проверить визуальный сигнал фильтра:                         :

тонкой очистки. При появлении крас-:                         :

ного поля необходимо заменить фильтр:                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.2 Провести промывку отстойника       :Не допускается наличие   :

:    фильтра тонкой очистки             :осадка во внутренней по- :

:                                       :лости отстойника фильтра :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.3 Провести проверку и при            :Величина настройки должна:

:    необходимости отрегулировать       :отвечать инструкции по   :

:    предохранительные клапана          :эксплуатации             :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.4 Провести проверку и при необходи-  :Величина настройки должна:

:    мости отрегулировать золотники на- :отвечать инструкции по   :

:    порные с возвратным клапаном       :эксплуатации             :

:-----------------------------------------------------------------:

- 18 -

ДБН В.2.8-6-96

Окончание таблицы П.2.3

------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.5 Провести проверку и при            :Необходимо достичь плавно:

:    необходимости отрегулировать       :го втягивания секции стре:

:    тормозные клапана                  :лы,плавного опускания гру:

:                                       :за и стрелы              :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.6 Провести проверку фильтров тормозов:                         :

лебедок и фильтров масляного бака. :                         :

:    Фильтроэлементы заменить           :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.7 Провести проверку манометров       :Погрешность показателей  :

:                                       :не должна превышать      :

:                                       :допустимой нормы для     :

:                                       :приборов 4 класса        :

:-----------------------------------------------------------------:

:7   Топливоподача и отопление                                    :

:-----------------------------------------------------------------:

:7.1 Проверить регулировку управле-     :При нажатии педали до    :

:    ния подачей топлива из кабины      :упора число оборотов ди- :

:    машиниста                          :зеля должно отвечать инс-:

:                                       :трукции по эксплуатации  :

:-----------------------------------------------------------------:

:7.2 В зимнее время проверить состояние :                         :

:    отопителя кабины                   :               -         :

-------------------------------------------------------------------

Примечание.

1 Работы ТО-2 П.3.1; 3.2; 4.3; 5.1; 6.3; 6.5; 6.7 направлены

на предупреждение отказов с угрозой нарушения безопасности

2 Работы ТО-2 п. 3.3; 4.6; 4.7; 5.2; 5.3 выполняются при

необходимости.

3 ОбЪъем работ по диагностике при ТО-2 приведены в табл. П.З.З.

Перечень работ технического обслуживания (ТО-З)

Таблица П.2.4

-------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

: 1    Провести работы технического обслуживания (ТО-2)           :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2    Шасси                                                      :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.1 Проверить надежность крепления    :В соответствии с         :

:     двигателя. Подтянуть ослабленные  :инструкцией ТО шасси     :

:     болты и гайки                     :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.2 Проверить состояние крепления     :                         :

:     радиаторов системы охлаждения     :      То же              :

:     и смазочной системы               :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

- 19 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.4

-------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.3 Проверить фильтры грубой и        :В соответствии с         :

:     тонкой очистки топлива и          :инструкцией ТО шасси     :

:     заменить фильтрующие елементы     :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.4 Заменить масло в смазочной        :                         :

:     системе                           :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.5 Смазать подшипники водяного       :                         :

:     насоса                            :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.6 Смазать шарнир оси педали         :                         :

:     подачи топлива                    :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.7 Проверить свободный и полный      :                         :

:     ход педали выключения сцепления,  :                         :

при необходимости отрегулировать  :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.8 Смазать подшипники оси            :                         :

:     педалей сцепления и тормоза       :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2.9 Заменить рабочую жидкость в глав- :                         :

:     ном цилиндре выключения сцепления :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.10 Добавить смазку в точки опор      :                         :

:     промежуточных рычагов управ-      :                         :

:     ления коробкой передач            :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.11 Проверить отсутствие люфта в      :                         :

:     подшипниках шкворней поворот-     :                         :

:     ных кулаков переднего моста.      :                         :

:     Люфт устранить                    :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.12 Проверить границы срабатыва-      :                         :

:     ния регулятора давления воздуха   :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.13 Проверить действие стояночного    :                         :

:     тормоза, при необходимости отрегу-:                         :

:     лировать его работу               :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.14 Проверить надежность крепления    :                         :

:     аппаратов пневматического привода :                         :

:     тормозов, при необходимости под-  :                         :

:     тянуть детали крепления           :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.15 Проверить надежность крепле-      :                         :

:     ния рычагов рулевой трапеции      :                         :

:     и рычага продольной рулевой тяги  :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.16 Подтянуть гайки болтов            :                         :

:     крепления рулевого механизма      :                         :

:     к раме и рулевой колонке в кабине :       -"-               :

:-----------------------------------------------------------------:

- 20 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.4

-------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.17 Проверить схождение передних      :В соответствии с         :

:     колес, при необходимости          :инструкцией ТО шасси     :

:     отрегулировать схождение          :                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.18 Подтянуть гайки стремянок рессор  :       -"-               :

-------------------------------------------------------------------

:2.19  Проверить надежность крепления  : В соответствии с         :

:      амортизаторов подвески и их     : инструкцией ТО шасси     :

:      кронштейнов. Подтянуть ослаб-   :                          :

:      ленные болты и гайки            :                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:2.20  Проверить степень заряженности  :                          :

:      аккумуляторных батарей путем    :                          :

:      замера плотности электролита    :         -"-              :

:-----------------------------------------------------------------:

:3     Металлоконструкции                                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:      Проверить крепление лебедки,    : Соединения должны быть   :

:      при  необходимости  затянуть    : затянуты и застопорены от:

:                                        самооткручивания         :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.2   Проверить крепление опорной     :        То же             :

:      рамы к раме шасси.              :                          :

:      При необходимости закрепить     :                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.3   Проверить крепления выдвижных   :                          :

:      опор.                           :                          :

:      При необходимости закрепить     :          -"-             :

:-----------------------------------------------------------------:

:3.4   Проверить крепления осей        : Соединения должны быть   :

:      стрелы. При необходимости       : затянуты и застопорены   :

:      закрепить                       : от самооткручивания      :

:-----------------------------------------------------------------:

:4     Механизмы                                                  :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.1   Отрегулировать коробку отбора   : Согласно инструкции      :

:      мощноcти  по эксплуатации       : по эксплуатации          :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.2   Отрегулировать ограничитель     :     То же                :

:      сматывания каната               :                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:4.3   Отрегулировать приводы управле- :                          :

:      ния крановыми операциями        :       -"-                :

:-----------------------------------------------------------------:

:5     Электрооборудование и приборы безопасности                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:5.1   Проверить крепление привода дат-: Соединения должны быть   :

:      чика длины, датчика усилия, дли-: затянуты                 :

:      ны и угла ограничителя          :                          :

:      грузоподЪемности                :                          :

:-----------------------------------------------------------------:

- 21 -

ДБН В.2.8-6-96

Окончание таблицы П.2.4

-------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования :

:-----------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6     Гидрооборудование                                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.1   Проверить крепление карданных   :      То же               :

:      валов привода насоса            :                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.2   Отрегулировать привод насоса    : Согласно инструкции      :

:                                      : по эксплуатации          :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.3   Проверить крепление привода     : Соединения должны быть   :

:      насоса                          : затянуты                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:6.4   Проверить крепления гидро-      :     То же                :

:      цилиндра подЪема стрелы         :                          :

-------------------------------------------------------------------

Примечание.

1 Работы ТО-З п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 6.4 направлены на

предупреждение отказов с угрозой нарушения безопасности

2 Работы ТО-З п. 4.1, 4.2, 4.3, 6.2 выполняются при необходи-

мости.

Перечень работ сезонного технического обслуживания (СО)

Таблица П.2.5

--------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования  :

:------------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2            :

:------------------------------------------------------------------:

:1    Подключить масляные радиаторы к   :В соответствии с          :

:     смазочной системе двигателя       :инструкцией ТО            :

:------------------------------------------------------------------:

:2    Снять и промыть поддон блока и    :      То же               :

:     сетку заборника масляного насоса. :                          :

:     Установить снятые детали на место :                          :

:------------------------------------------------------------------:

:3    Очистить от загрязнения наружную  :                          :

:     поверхность радиаторов системы    :                          :

:     охлаждения и смазочной системы    :       -"-                :

:------------------------------------------------------------------:

:4    Слить из топливных баков по       :                          :

:     3-5 л отстоя                      :       -"-                :

:------------------------------------------------------------------:

:5    Проверить надежность крепления    :                          :

:     подогревателя двигателя           :       -"-                :

:------------------------------------------------------------------:

:6    Снять бачок гидроусилителя,       :                          :

:     промыть внутреннюю полость,       :                          :

:     фильтры заливной горловины        :                          :

:     и сливной магистрали              :       -"-                :

:------------------------------------------------------------------:

- 22 -

ДБН В.2.8-6-96

Окончание таблицы П.2.5

--------------------------------------------------------------------

:Состав работ и методика их проведения  :  Технические требования  :

:------------------------------------------------------------------:

:                       1               :             2            :

:------------------------------------------------------------------:

:7    Вытянуть и промыть сетки          :                          :

:     фильтров тормозных цилиндров      :       -"-                :

:------------------------------------------------------------------:

:8    Снять водоотделитель, разобрать,  :                          :

:     промыть, продуть сжатым возду-    :                          :

:     хом, собрать и установить на      :                          :

:     шасси                             :       -"-                :

:------------------------------------------------------------------:

:9    Сменить рабочую жидкость в        :                          :

:     аммортизаторах подвески           :       -"-                :

:------------------------------------------------------------------:

:10   Слить летние (зимние) сорта       :Залить дизельное топливо  :

:     масел и промыть картеры           :до уровня заливания масла,:

:     редукторов                        :дать отстояться 1 час,    :

:                                       :после этого поработать    :

:                                       :механизмами в холостую    :

:                                       :3 минуты и слить дизельное:

:                                       :топливо                   :

:------------------------------------------------------------------:

:11   Заменить масло и смазку во        :Согласно карте смазки     :

:     всех агрегатах и точках на        :                          :

:     соответствующие сезону  сорта     :                          :

:------------------------------------------------------------------:

:12   При переходе на зимний период под-:Согласно инструкции по    :

:     ключить отопитель кабины машиниста:эксплуатации подогревателя:

:------------------------------------------------------------------:

:13   Выполнить работы по проверке      :Соответственно с          :

:     и подготовке кондиционера к работе:указаниями инструкции     :

:     в летний период эксплуатации      :по эксплуатации           :

:------------------------------------------------------------------:

:14   При подготовке к весенне-летнему  :Прогиб ремня должен       :

:     периоду эксплуатации проверить    :отвечать инструкции       :

:     состояние натяжения ремней привода:по эксплуатации           :

:     компрессора, кондиционера, при    :                          :

:     необходимости отрегулировать      :                          :

:------------------------------------------------------------------:

:15   При подготовке к осенне-зимнему   :                          :

:     периоду эксплуатации снять лишнюю :                          :

:     смазку с грузовых канатов, блоков :                          :

:     и барабана                        :                          :

--------------------------------------------------------------------

- 23 -

ДБН В.2.8-6-96

Перечень работ плановых поточных ремонтов кранов

Таблица П.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Вероятность выполнения работы и    :

:    Название работы        : расход деталей (сборочных единиц)*  :

:                           :  на ремонтные комплекты             :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Периодичность в тыс. моточасов      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Шасси                                                       :

:-----------------------------------------------------------------:

:1    Замена шатунно-поршне-:       :      :        :      :      :

:     вой группы двигателя  :   -   :0,30  :  0,50  : 0,80 :  -   :

:-----------------------------------------------------------------:

:2    Замена подшипников    :       :      :        :      :      :

:     коробки перемены      :       :      :        :      :      :

:     передач               :   -   :0,10  :  0,18  : 0,28 : 0,32 :

:-----------------------------------------------------------------:

:3    Замена шестерен       :       :      :        :      :      :

:     коробки передач       :  0,05 :0,10  :  0,20  : 0,28 : 0,12 :

:-----------------------------------------------------------------:

:4    Замена накладок       :       :      :        :      :      :

:     сцепления             :  0,15 :0,21  :  0,25  : 0,29 : 0,31 :

:-----------------------------------------------------------------:

:5    Регулировка пружин    :       :      :        :      :      :

:     сцепления             :  0,08 :0,13  :  0,17  : 0,22 : 0,18 :

:-----------------------------------------------------------------:

:6    Регулировка зазора в  :       :      :        :      :      :

:     шарнирах карданной    :       :      :        :      :      :

:     передачи              :  0,06 :0,12  :  0,19  : 0,25 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:7    Замена фрикционных    :       :      :        :      :      :

:     накладок тормозной    :       :      :        :      :      :

:     системы               :  0,16 :0,23  :  0,26  : 0,30 : 0,32 :

:-----------------------------------------------------------------:

:8    Замена диафрагм       :       :      :        :      :      :

:     тормозных камер       :  0,03 :0,15  :  0,17  : 0,18 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:9    Замена подшипников    :       :      :        :      :      :

:     рулевого управления   :   -   :0,15  :  0,24  : 0,34 : 0,12 :

:-----------------------------------------------------------------:

:10   Замена деталей шаровых:       :      :        :      :      :

:     соединений рулевых тяг:  0,04 :0,08  :  0,15  : 0,21 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:11   Сварка, правка,       :       :      :        :      :      :

:     выравнивание поверх-  :       :      :        :      :      :

:     ности кабины          :  0,03 :0,12  :  0,15  : 0,22 : 0,05 :

:-----------------------------------------------------------------:

:12   Замена щеток и колец  :       :      :        :      :      :

:     генератора            :  0,08 :0,11  :  0,17  : 0,19 : 0,10 :

:-----------------------------------------------------------------:

* Затраты приведеены на общее количество одноименных деталей

(сборочных единиц) крана

- 24 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Вероятность выполнения работы и    :

:    Название работы        : расход деталей (сборочных единиц)*  :

:                           :  на ремонтные комплекты             :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Периодичность в тыс. моточасов      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:13   Регулировка напряжения:       :      :        :      :      :

:     реле-регулятора       :  0,10 :0,15  :  0,18  : 0,24 : 0,30 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Рама опорная                                                :

:-----------------------------------------------------------------:

:14   Ревизия опорно-пово-  :       :      :        :      :      :

:     ротного устройства    :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Поворотная часть крана                                      :

:-----------------------------------------------------------------:

:15   Рихтовка кожухов на   :       :      :        :      :      :

:     поворотной части      :   -   :0,05  :  0,05  : 0,20 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Кабина в сборе                                              :

:-----------------------------------------------------------------:

:16   Замена обшивки        :       :      :        :      :      :

:     каркаса               :   -   :0,03  :  0,11  : 0,17 : 0,21 :

:-----------------------------------------------------------------:

:17   Рихтовка деталей      :       :      :        :      :      :

:     дверей                :  0,03 :0,12  :  0,18  : 0,22 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:18   Замена стекла кабины  :       :      :        :      :      :

:     машиниста             :  0,05 :0,07  :  0,10  : 0,15 : 0,10 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Стрела в сборе                                              :

:-----------------------------------------------------------------:

:19   Осмотр металлоконст-  :       :      :        :      :      :

:     рукции стрелы         :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:20   Регулировка упоров    :  0,5  :0,5   :  0,5   : 0,5  : 0,5  :

:-----------------------------------------------------------------:

:21   Замена изношенных     :       :      :        :      :      :

:     упоров                :   -   :0,05  :  0,08  : 0,1  : 0,14 :

:-----------------------------------------------------------------:

:22   Смазка внутренних     :       :      :        :      :      :

:     элементов             :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Система запасовки грузового каната                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:23   Ревизия блоков        :       :      :        :      :      :

:     оголовка стрелы       :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:24   Замена блоков         :       :      :        :      :      :

:     оголовка стрелы       :  0,06 :0,23  :  0,30  : 0,39 : 0,19 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 25 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Вероятность выполнения работы и    :

:    Название работы        : расход деталей (сборочных единиц)*  :

:                           :  на ремонтные комплекты             :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Периодичность в тыс. моточасов      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:25   Заполнение блоков     :       :      :        :      :      :

:     подшипников смазкой   :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:26   Замена каната         :  0,5  :0,5   :  0,5   : 0,5  : 0,5  :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Коробка отбора мощностей                                    :

:-----------------------------------------------------------------:

:27   Ревизия, измерение    :       :      :        :      :      :

:     износа деталей        :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:28   Замена зубчатых колес :  0,05 :0,1   :  0,15  : 0,20 : 0,25 :

:-----------------------------------------------------------------:

:29   Замена уплотнения     :       :      :        :      :      :

:     выходного вала        :  0,12 :0,24  :  0,36  : 0,40 : 0,35 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Лебедка монтажная                                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:30   Ревизия, измерение    :       :      :        :      :      :

:     износа деталей и      :       :      :        :      :      :

:     испытание редуктора   :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:31   Устранение заусениц   :       :      :        :      :      :

:     и следов коррозии на  :       :      :        :      :      :

:     шейках валов, осей и  :       :      :        :      :      :

:     зубчатых колес        :   -   :0.07  :  0,10  : 0,15 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:32   Замена уплотнения     :       :      :        :      :      :

:     валов                 :  0,10 :0,15  :  0,18  : 0,24 : 0,30 :

:-----------------------------------------------------------------:

:33   Замена подшипника     :       :      :        :      :      :

:     быстроходного вала    :   -   :0,07  :  0,12  : 0,17 : 0,22 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Механизм поворота                                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:34   Ревизия, измерения    :       :      :        :      :      :

:     износа деталей        :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:35   Устранение заусениц   :       :      :        :      :      :

:     и следов коррозии на  :       :      :        :      :      :

:     шейках валов, осей и  :       :      :        :      :      :

:     зубчатых колес        :   -   :0,07  :  0,10  : 0,15 : 0,20 :

:-----------------------------------------------------------------:

:36   Замена уплотнения     :       :      :        :      :      :

:     валов                 :  0,12 :0,18  :  0,24  : 0,28 : 0,32 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 26 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Вероятность выполнения работы и    :

:    Название работы        : расход деталей (сборочных единиц)*  :

:                           :  на ремонтные комплекты             :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Периодичность в тыс. моточасов      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Приборы системы питания, освещения и сигнализации           :

:-----------------------------------------------------------------:

:37   Осмотр электрических  :       :      :        :      :      :

:     аппаратов и электро-  :       :      :        :      :      :

:     проводки              :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:38   Замена дефектных      :       :      :        :      :      :

:     аппаратов и поврежде- :       :      :        :      :      :

:     ний электропроводки   :  0,08 :0,12  :  0,16  : 0,18 : 0,21 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Ограничитель грузоподъемности                               :

:-----------------------------------------------------------------:

:39   Замена датчика усилий :  0,01 :0,09  :  0,15  : 0,19 : 0,22 :

:------------------------------------------:----------------------:

:40   Замена троса поддер-  :       :      :        :      :      :

:     жания кабеля          :  0,08 :0.10  :  0,14  : 0,16 : 0,18 :

:-----------------------------------------------------------------:

:41   Замена концевого      :       :      :        :      :      :

:     выключателя           :  0,08 :0,12  :  0.15  : 0,18 : 0,21 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Ограничитель подъема  и опускания стрелы и поворотной       :

:                      платформы                                  :

:-----------------------------------------------------------------:

:42   Замена концевого      :       :      :        :      :      :

:     выключателя           :  0,04 :0,07  :  0,09  : 0,10 : 0,12 :

:-----------------------------------------------------------------:

:     Гидропровод                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:43   Проверить под давлени-:       :      :        :      :      :

:     ем трубопроводы и при :       :      :        :      :      :

:     необходимости         :       :      :        :      :      :

:     провести их замену    :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:44   Проверить под рабочим :       :      :        :      :      :

:     давлением шарнирное   :       :      :        :      :      :

:     соединение и при      :       :      :        :      :      :

:     необходимости заменить:       :      :        :      :      :

:     кольца уплотнительные :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:45   Проверить под рабочим :       :      :        :      :      :

:     давлением гидрорас-   :       :      :        :      :      :

:     пределители и при     :       :      :        :      :      :

:     необходимости заменить:       :      :        :      :      :

:     кольца уплотнительные :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

- 27 -

ДБН В.2.8-6-96

Окончание таблицы П.2.6

-------------------------------------------------------------------

:                           :  Вероятность выполнения работы и    :

:    Название работы        : расход деталей (сборочных единиц)*  :

:                           :  на ремонтные комплекты             :

:                           :-------------------------------------:

:                           : ПР-1  :ПР-2  :  ПР-3  : ПР-4 : ПР-5 :

:                           :-------------------------------------:

:                           : Периодичность в тыс. моточасов      :

:                           :-------------------------------------:

:                           : 1,5-2 : 3-4  : 4,5-6  : 6-8  :7,5-10:

:-----------------------------------------------------------------:

:              1            :   2   :   3  :    4   :   5  :  6   :

:-----------------------------------------------------------------:

:46   При подтекании рабочей:       :      :        :      :      :

:     жидкости счерез уп-   :       :      :        :      :      :

:     лотнения штока или    :       :      :        :      :      :

:     при проседании стрелы :       :      :        :      :      :

:     заменить изношенные   :       :      :        :      :      :

:     уплотнительные кольца :       :      :        :      :      :

:     и манжеты гидро-      :       :      :        :      :      :

:     цилиндра подъема стрел:  0,12 :0,15  :  0,18  : 0,20 : 0,22 :

:-----------------------------------------------------------------:

:47   Разобрать гидроцилиндр:       :      :        :      :      :

:     тормоза грузовой      :       :      :        :      :      :

:     лебедки и заменить    :       :      :        :      :      :

:     уплотнительные кольца :       :      :        :      :      :

:     и защитные шайбы      :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

:-----------------------------------------------------------------:

:48   Разобрать гидроцилиндр:       :      :        :      :      :

:     тормоза механизма     :       :      :        :      :      :

:     поворота и заменить   :       :      :        :      :      :

:     уплотнительные кольца :       :      :        :      :      :

:     и защитные шайбы      :  1,0  :1,0   :  1,0   : 1,0  : 1,0  :

-------------------------------------------------------------------

Перечень возможных работ неплановых ремонтов кранов

Таблица П.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Сборочная единица, деталь :  Признаки       : Вероятность     :

:                             :  повреждения    : проявления      :

:                             :                 : отказа P(t)     :

:                             :                 : t=1500  м/час   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

:                                   ШАССИ                         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 1  Двигатель, головка блока : Разрыв          :      0,25       :

:    цилиндров, прокладка     :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 2  Система охлаждения,      : Трещина         :      0,14       :

:    радиатор                 :                 :                 :

:-----------------------------:-----------------------------------:

: 3  Система питания          : Поломка         :      0,22       :

:    двигателя, топливный     :                 :                 :

:    насос                    :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 28 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Сборочная единица, деталь :  Признаки       : Вероятность     :

:                             :  повреждения    : проявления      :

:                             :                 : отказа P(t)     :

:                             :                 : t=1500  м/час   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

: 4  Система охлаждения,      : Поломка         :      0,20       :

:    водяной насос            :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 5  Система выпуска газов,   : Перегорание     :      0,24       :

:    газопровод, глушитель    :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 6  Трансмиссия, диск ведомый: Поломка, износ  :      0,19       :

:-----------------------------------------------------------------:

: 7  Трансмиссия, коробка     : Поломка, износ  :      0,12       :

:    передач, блок шестерен   :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 8  Трансмиссия, ручной      : Износ           :      0,15       :

:    тормоз, колодка тормозная:                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 9  Трансмиссия, ручной      : Разрыв          :      0,12       :

:    тормоз, шланг            :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:                            МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Рама опорная                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:10  Надрамник                : Трещина         :      0,25       :

:-----------------------------------------------------------------:

:11. Крепление болтовых соеди-: Обрыв           :      0,14       :

:    нений опорно-поворотного :                 :                 :

:    устройства               :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:12  Обойма опоры поворотной  : Трещина         :      0,17       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Поворотная часть крана                                       :

:-----------------------------------------------------------------:

:13  Продольные листы рамы    : Трещина         :      0,06       :

:    поворотной               :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Кабина в сборе                                               :

:-----------------------------------------------------------------:

:14  Металлоконструкции кабины: Трещина         :      0,14       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Стрела в сборе                                               :

:-----------------------------------------------------------------:

:15  Изгиб выдвижной секции   : Сдвиг из опоры  :      0,20       :

:    стрелы                   :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Опоры стрелы                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:16  Опора стрелы             : Трещина         :      0,09       :

:-----------------------------------------------------------------:

- 29 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Сборочная единица, деталь :  Признаки       : Вероятность     :

:                             :  повреждения    : проявления      :

:                             :                 : отказа P(t)     :

:                             :                 : t=1500  м/час   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Система запасовки грузового каната                           :

:-----------------------------------------------------------------:

:17  Блок крюковой обоймы     : Износ           :      0,07       :

:-----------------------------------------------------------------:

:18  Грузовой канат           : Износ           :      0,13       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Опора выносная                                               :

:-----------------------------------------------------------------:

:19  Металлоконструкции       : Трещина         :      0,06       :

-------------------------------------------------------------------

:                              МЕХАНИЗМЫ                          :

:-----------------------------------------------------------------:

: Коробка отбора мощности                                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:20  Подшипник ведущего       : Поломка         :      0,21       :

:    вала                     :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:21  Вилка включения          : Отсоединение    :      0,19       :

:    шестерни                 :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:22  Коробка отбора           : Поломка, износ  :      0,30       :

:    мощности                 :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Стабилизатор                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:23  Рычаги стабилизатора     : Поломка, износ, :                 :

:                             : разрыв          :      0,11       :

:-----------------------------------------------------------------:

:24  Пальцы                   : Поломка         :      0,04       :

:-----------------------------------------------------------------:

:25  Болты крепления          : Поломка         :      0,06       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Лебедка грузовая                                             :

:-----------------------------------------------------------------:

:26  Крепление редуктора      : Поломка         :      0,03       :

:-----------------------------------------------------------------:

:27  Уплотнение тихоходного   : Износ           :      0,13       :

:    вала                     :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:                ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ           :

:-----------------------------------------------------------------:

:28  Трос привода управления  : Обрыв           :      0,17       :

:    подачей топлива          :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:29  Трубопроводы пневмообо-  : Разрыв          :      0,03       :

:    рудования                :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 30 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Сборочная единица, деталь :  Признаки       : Вероятность     :

:                             :  повреждения    : проявления      :

:                             :                 : отказа P(t)     :

:                             :                 : t=1500  м/час   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

ПРИВОДЫ СИСТЕМЫ   ПИТАНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Приборы управления рабочиmи операциями                       :

:-----------------------------------------------------------------:

:30  Выключатель питания      : Поломка         :      0,06       :

:    крановой установки       :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:31  Выключатель ограничи-    : Замыкание       :      0,12       :

:    теля подъема крюка       :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:32  Счетчик моточасов        : Перегорание     :      0,12       :

:-----------------------------------------------------------------:

:33  Электромагнитный         : Перегорание     :      0,09       :

:    золотник телескопи-      :                 :                 :

:    рования стрелы           :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:                   ПРИБОРЫ   БЕЗОПАСНОСТИ                        :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Ограничитель грузоподЪемности                                :

:-----------------------------------------------------------------:

:34  ОГП                      : Поломка         :      0,19       :

:-----------------------------------------------------------------:

:35  Датчик длины             : Поломка,        :      0,04       :

:                             : перегорание     :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:36  Датчик вылета стрелы     :Несрабатывание   :      0,09       :

:-----------------------------------------------------------------:

:37  Датчик усилий            :Несрабатывание   :      0,12       :

:-----------------------------------------------------------------:

:38  Указатель грузоподЪем-   :Поломка          :      0,14       :

:    ности                    :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:39  Трос поддержания кабеля  :   Обрыв         :      0,10       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Ограничитель подъема крюка                                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:40  Кабель                   :   Обрыв         :      0,12       :

:-----------------------------------------------------------------:

:                             ГИДРОПРИВОД                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гидронасос                                                   :

:-----------------------------------------------------------------:

:41  Манжеты                  : Износ           :      0,24       :

:-----------------------------------------------------------------:

:42  Гидронасосы              : Поломка,        :                 :

:                             : заклинивание    :      0,29       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Трубопроводы                                                 :

:-----------------------------------------------------------------:

- 31 -

ДБН В.2.8-6-96

Окончание таблицы П.2.7

-------------------------------------------------------------------

:   Сборочная единица, деталь :  Признаки       : Вероятность     :

:                             :  повреждения    : проявления      :

:                             :                 : отказа P(t)     :

:                             :                 : t=1500  м/час   :

:-----------------------------------------------------------------:

:              1              :       2         :       3         :

:-----------------------------------------------------------------:

:43  Напорные рукава высокого : Разрыв          :      0,32       :

:    давления                 :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гидрораспределители                                          :

:-----------------------------------------------------------------:

:44  Кольца уплотнительные    : Разрыв          :      0,61       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гидроцилиидры                                                :

:-----------------------------------------------------------------:

:45  Кольца уплотнительные    : Износ, разрыв   :      0,36       :

:-----------------------------------------------------------------:

:46  Манжеты                  : Износ           :      0,24       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Гидромоторы                                                  :

:-----------------------------------------------------------------:

:47  Манжеты                  : Разрыв          :      0,21       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Аппараты управления давлением жидкости                       :

:-----------------------------------------------------------------:

:48  Клапаны                  : Перетекание     :                 :

:                             : рабочей жидкости:      0,13       :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Аппараты защитные                                            :

:-----------------------------------------------------------------:

:49  Кольца уплотнительные    : Износ           :      0,17       :

:    гидроцилиндра тормоза    :                 :                 :

:    грузовой лебедки         :                 :                 :

:-----------------------------------------------------------------:

:    Аппараты контрольные                                         :

:-----------------------------------------------------------------:

:50  Манометры                : Поломка         :      0,15       :

-------------------------------------------------------------------

- 32 -

ДБН В.2.8-6-96

Приложение 3

ОБЪЕМ И МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Объем и методика диагностирования,

которые применяют при проведении ЕО

Таблица П.3.1

-------------------------------------------------------------------

:    Объем работ при         :  Предельная : Метод    : Средства   :

:    диагностировании        :   величина  :          :            :

:------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4      :

:------------------------------------------------------------------:

:1   Определить уровень      : Минимальный : Замер    : Мерная     :

:    рабочей жидкости в      : уровень на  :          : линейка    :

:    гидробаке               : мерной      :          :            :

:                            : линейке     :          :            :

:------------------------------------------------------------------:

:2   Определить целостность  :             : Осмотр   : Визуально  :

:    гидрокомуникаций        :             :          :            :

:    крана и отсутствие течи :             :          :            :

:----------------------------------------------------------------- :

:3   Включить привод насосов : Величина    :          :            :

:    и определить            : давления    :          :            :

:    давление:               : должна отве-: Замер    : Монометр   :

:    на манометре низкого    : чать инстру-:          : в кабине   :

:    давления;               : кции по экс-:          :            :

:                            : плуатации   :          :            :

:                            :             :          :            :

:    срабатывание предохрани-:             : Отпустить:  То же     :

:    тельного клапана;       :             : стрелу до:            :

:                            :             : упора    :            :

:                            :             :          :            :

:    срабатывание предохрани-:             : Втянуть  :   -"-      :

:    тельного клапана        :             : секцию   :            :

:                            :             : стрелы до:            :

:                            :             : упора    :            :

:------------------------------------------------------------------:

:4   Определить отсутствие   :             : Холостая : Визуально  :

:    течи в гидрокомуника-   :             : работа   :            :

:    ции и соединениях       :             : механиз- :            :

:    гидроагрегатов крана    :             : мов пово-:            :

:                            :             : ротной и :            :

:                            :             : неповоро-:            :

:                            :             :тной части:            :

:------------------------------------------------------------------:

:5   Определить отсутствие   :             : Холостая : Визуально  :

:    движения механизмов рыв-:             : работа   :            :

:    ками (особенно при опус-:             : механиз- :            :

:    кании крана и стрелы)   :             : мов      :            :

:----------------------------------------------------------------- :

:6   При работе с грузом на  :Величина нак-: Замер    : Указатель  :

:    рабочей площадке опреде-:лона должна  :          : угла накло-:

:    лить наклон конструкции :отвечать инс-:          : на крана в :

:    крана на опорах во время:трукции по   :          : кабине     :

:    подЬема груза на рабочей:эксплуатации :          : машиниста  :

:    площадке                :             :          :            :

--------------------------------------------------------------------

- 33 -

ДБН В.2.8-6-96

ОбЬем и методика диагностирования

которые применяются при проведении ТО-1

Таблица П.3.2

--------------------------------------------------------------------

:    ОбЪем работ при         :  Предельная : Метод     : Средства   :

:    диагностировании        :   величина  :           :            :

----------------------------------------------------- --------------:

:             1              :       2     :    3      :     4      :

--------------------------------------------------------------------:

:1   Определить работу ОГП,  :Отключение   :ПодЪем стре: Визуально  :

:    ограничителя подЪема и  :             :лы и крюка :            :

:    опускания крюка и других:             :в крайнее  :            :

:    приборов безопосности   :             :положение  :            :

--------------------------------------------------------------------:

:2   Определить правильность :Отклонение   :Сравнитель-: Контроль-  :

:    регулировки указателей  :от показаний :ные измере-: ный        :

:    наклона в кабине маши-  :контрольного :ния при ма-: уровень    :

:    ниста и на опорной раме :уровня не    :ксимально  :            :

:                            :более 20%    :поднятой   :            :

:                            :             :стреле и   :            :

:                            :             :горизонти- :            :

:                            :             :рованием   :            :

:                            :             :выносными  :            :

:                            :             :опорами    :            :

--------------------------------------------------------------------:

:3   Определить работоспособ-:Cогласно     :Осмотр.    : Переносная :

:    ность канатов, крепления:"Правил      :Замер      : лампа,     :

:    канатов, износ крюка,   :устройства   :           : лупа 10х,  :

:    крепление крюка         :и безопас-   :           : линейка,   :

:                            :ной эксплуа- :           : штанген-   :

:                            :тации грузо- :           : циркуль    :

:                            :подЪемных    :           :            :

--------------------------------------------------------------------:

:4   Определить работоспосо- :Остановка    :Нажатием   : Визуально  :

:    бность приспособления   :             :кнопки в   :            :

:    остановки двигателя     :             :кабине     :            :

:                            :             :машиниста  :            :

---------------------------------------------------------------------

ОбЪем работ, методы и средства диагностики,

которые применяются при проведении ТО

Таблица П.З.З

-------------------------------------------------------------------

:    ОбЪем работ при         :  Предельная : Метод    : Средства  :

:    диагностировании        :   величина  :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:1   Определить надежность   :Ослабление   :Опробова- : Ключи     :

:    крепления опорной рамы  :             :ние       : гаечные   :

:    к лонжеронам шасси,     :             :          :           :

:    надрамника, опорно-     :             :          :           :

:    поворотного устройства  :             :          :           :

:    к опорной раме и пово-  :             :          :           :

:    ротной раме, гидро-     :             :          :           :

:    цилиндров опор, механиз-:             :          :           :

:    ма поворота и лебедок   :             :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

- 34 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.З.З

-------------------------------------------------------------------

:    ОбЪем работ при         :  Предельная : Метод    : Средства  :

:    диагностировании        :   величина  :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:2   Определить работоспособ-:Номинальный  :Поднятие  : Набор     :

:    ность ограничителя      :груз по кри- :контроль- : тарирован-:

:    грузоподЪемности        :вой грузо-   :ного      : ных грузов:

:                            :подЪемности  :груза     :           :

:                            :+10% на со-  :          :           :

:                            :ответствую-  :          :           :

:                            :щем вылете   :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:3   Определить работоспособ-:ПодЪем груза :Поднятие  : Набор     :

:    ность блокировки на     :запрещается. :контроль- : тарирован-:

:    тягах                   :Опускание    :ного гру- : ных грузов:

:                            :стрелы за-   :за до     :           :

:                            :прещается.   :срабаты-  :           :

:                            :Выдвижение   :вания     :           :

:                            :телескопа    :ограничи- :           :

:                            :запрещает-   :теля гру- :           :

:                            :ся           :зоподЬем- :           :

:                            :             :ности     :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:4   Определить тормозной    :Величина     :Опускание : Манометр в:

:    момент лебедки,         :тормозного   :крюка при : кабине    :

:    толщину тормозной       :момента по   :отключен- : машиниста,:

:    ленты, длину пружины    :давлению     :ном раз-  : линейка,  :

:                            :должна соот- :мыкателе  : штанген-  :

:                            :ветствовать  :тормоза   : циркуль   :

:                            :инструкции по:          :           :

:                            :эксплуатации :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:5   Определить правильность :Настройка    :Поворотом : Манометр  :

:    настройки перепускных   :должна       :в обе     : в кабине  :

:    клапанов в гидросисте-  :соответ-     :стороны   : машиниста :

:    ме механизма поворота   :ствовать     :при затя- :           :

:                            :инструк-     :нутом     :           :

:                            :ции по       :тормозе.  :           :

:                            :эксплуа-     :После     :           :

:                            :тации        :проверки  :           :

:                            :             :тормоз    :           :

:                            :             :отрегу-   :           :

:                            :             :лировать  :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:6   Определить тормозной    :Величина     :Поворотом : Манометр в:

:    момент механизма        :тормозного   :в обе     : кабине ма-:

:    поворота, толщину       :момента по   :стороны   : шиниста,  :

:    тормозной ленты,        :давлению     :при от-   : линейка,  :

:    длину пружины           :должна соот- :ключен-   : штанген-  :

:                            :ветствовать  :ном раз-  : циркуль   :

:                            :инструкции по:мыкателе. :           :

:                            :эксплуатации :Замер     :           :

:---------------------------------------------------------------- :

- 35 -

ДБН В.2.8-6-96

Продолжение таблицы П.З.З

-------------------------------------------------------------------

:    ОбЪем работ при         :  Предельная : Метод    : Средства  :

:    диагностировании        :   величина  :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:7   Определить отсутствие   :             :          :           :

:    усталостных трещин      :             :          :           :

:    в сварных швах:         :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    выносных опор;          :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    продольных и попереч-   :             :          :           :

:    ных балок;              :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    соединения попереч-     :             :          :           :

:    ных и продольных        :             :          :           :

:    балок опорной рамы;     :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    соединения кольца       :             :          :           :

:    крепления опоры поворот-:             :          :           :

:    ной с опорной рамой;    :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    стыка боковых щек пово- :Наличие      :Осмотр с  : Переноска,:

:    ротной рамы с балками;  :             :частичной : лампа,    :

:                            :             :разборкой : металли-  :

:                            :             :стрелы    : ческая    :

:                            :             :          : щетка,    :

:                            :             :          : увеличите-:

:                            :             :          : льное сте-:

:                            :             :          : кло 10:1  :

:    соединения хвостовой,   :             :          :           :

:    средней (кронштейн      :             :          :           :

:    крепления гидроцилиндра):             :          :           :

:    и передней части осно-  :             :          :           :

:    вания стрелы;           :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    соединения основной и   :             :          :           :

:    передней частей         :             :          :           :

:    (оголовка) подвижных    :             :          :           :

:    секций стрелы;          :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    соединения кронштейнов  :             :          :           :

:    крепления гидроцилиндра :             :          :           :

:    подъема стрелы с рамой; :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    соединения щек крюковой :             :          :           :

:    подвески;               :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    соединения кронштейнов  :             :          :           :

:    фиксации средней секции :             :          :           :

:    относительно основания  :             :          :           :

:    стрелы                  :             :          :           :

:---------------------------------------------------------------- :

:8   Определить частоту      :Соответствен-: Замер    : Тахометр  :

:    вращения насосов        :но инструкции:          :           :

:    (максимальную, мини-    :по эксплуата-:          :           :

:    мальную, оптимальную)   :ции          :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

- 36 -

ДБН В.2.8-6-96

Окончание таблицы П.З.З

-------------------------------------------------------------------

:    ОбЪем работ при         :  Предельная : Метод    : Средства  :

:    диагностировании        :   величина  :          :           :

------------------------------------------------------------------:

:             1              :       2     :    3     :     4     :

------------------------------------------------------------------:

:9   Определить максимальную :Согласно     :Выполнени-: Линейка   :

:    скорость выполнения     :паспортным   :ем рабочих: l= 3,5 м, :

:    рабочих операций:       :данным       :операций  : секундомер:

:                            :             :          :           :

:    скорость подЪема, опус- : То же       :  То же   :   То же   :

:    кания максимального     :             :          :           :

:    груза;                  :             :          :           :

:                            :             :          :           :

:    скорость поворота;      :  -"-        :   -"-    :    -"-    :

:                            :             :          :           :

:    время полного           :             :          :           :

:    измерения вылета;       :  -"-        :   -"-    :    -"-    :

:                            :             :          :           :

:    скорость телескопи-     :             :          :           :

:    рования                 :  -"-        :   -"-    :    -"-    :

:-----------------------------------------------------------------:

:10  Определить работоспо-   :Резкий шум,  :Испытания : Осмотры,  :

:    собность коробки        :вибрация,    :в соответ-: прослуши- :

:    отбора мощности,        :нагрев кор-  :ствии с   : вание,    :

:    механизма поворота,     :пуса вблизи  :"Правила- : замеры    :

:    лебедки                 :подшипника   :ми..."    :           :

:                            :более        :          :           :

:                            :90 град.С.   :          :           :

:                            :Течь масла   :          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:11  Определить работоспо-   :Выдвижение   :Опробовани: Визуально :

:    собность гидроцилинд-   :груза по     :в работе  : Линейка   :

:    ров выдвижения секции   :графику      :крана     :           :

:    стрелы                  :грузо-       :          :           :

:                            :подЪемности. :          :           :

:                            :Отсутствие   :          :           :

:                            :течи масла   :          :           :

:                            :и проседания :          :           :

:                            :секции стрелы:          :           :

:-----------------------------------------------------------------:

:12  Определить работоспо-   :Отсутствие   :Подьем мак: Визуально :

:    собность гидроцилинд-   :течи масла   :симального:           :

:    ров выносных опор и     :и проседа-   :груза на  :           :

:    подЪема-опускания       :ние гидро-   :минималь- :           :

:    стрелы                  :цилиндров    :ном вылете:           :

:                            :             :над каждой:           :

:                            :             :опорой в  :           :

:                            :             :течение   :           :

:                            :             :5 мин.    :           :

-------------------------------------------------------------------

- 37 -

ДБН В.2.8-6-96

СОДЕРЖАНИЕ

=================================================================

C.

1 Общие положения ........................................   1

2 Система ТО и ремонтов ..................................   2

3 Краны-представители ....................................   3

4 Классификация периодов эксплуатации ....................   3

5 Структура видов ТО и ремонтов ..........................   3

6 Перечень работ ТО и ремонтов ...........................   4

7 Нормы трудозатрат по видам обслуживания и ремонтов .....   4

8 Состав бригад, выполняющих ТО, плановые и неплановые

ремонты ................................................   5

9 Оценка технического состояния кранов в период

близкий или превышающий сроки амортизации по фактору

состояния металлоконструкций и элементы прогноза

ресурса ................................................   5

10 Вывод кранов из эксплуатации ..........................   5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Классификация кранов, структура видов ТО и ремонтов ...   6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень работ ТО и ремонтов ..........................  11

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Объем и методика диагностирования .....................  32