СТ СЭВ 4419-83

Группа Ж00

СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

Защита от коррозии в строительстве

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Термины и определения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Сроки начала применения стандарта СЭВ:

-----------------------------------------------------------------

|  Страны - члены   |   Сроки начала применения стандарта СЭВ   |

|        СЭВ        |-------------------------------------------|

|                   | в договорно-правовых  |    в народном     |

|                   |     отношениях по     |     хозяйстве     |

|                   |   экономическому и    |                   |

|                   |  научно-техническому  |                   |

|                   |    сотрудничеству     |                   |

|---------------------------------------------------------------|

| НРБ               | Июль 1985 г.          | Июль 1986 г.      |

|---------------------------------------------------------------|

| ВНР               | Январь 1986 г.        | Январь 1986 г.    |

|---------------------------------------------------------------|

| СРВ               |                       |                   |

|---------------------------------------------------------------|

| ГДР               | Июль 1985 г.          | Июль 1988 г.      |

|---------------------------------------------------------------|

| Республика Куба   | Январь 1985 г.        | Январь 1985 г.    |

|---------------------------------------------------------------|

| МНР               |                       |                   |

|---------------------------------------------------------------|

| ПНР               | Январь 1985 г.        | Январь 1985 г.    |

|---------------------------------------------------------------|

| СРР               | -                     | -                 |

|---------------------------------------------------------------|

| СССР              | Январь 1985 г.        | Январь 1985 г.    |

|---------------------------------------------------------------|

| ЧССР              | Январь 1987 г.        | Январь 1988 г.    |

-----------------------------------------------------------------

5. Срок проверки - 1990 г.

6. УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией  по сотрудничеству в  области

стандартизации. Дрезден, декабрь 1983 г.

Настоящий стандарт    СЭВ   распространяется    на    бетонные,

железобетонные,   металлические,   асбестоцементные,   каменные    и

деревянные  строительные  конструкции  и  устанавливает  термины   и

определения  понятий  по   коррозии  и   защите  от  коррозии   этих

конструкций.

- 2 -

---------------------------------------------------------------------

|       Термин       |                  Определение                 |

|-------------------------------------------------------------------|

|                     Общие понятия                                 |

|                                                                   |

|1. Коррозия          Необратимый процесс ухудшения характеристик и |

|строительного  свойств  строительного   материала   в   конструкции|

|материала            в результате химического и (или)              |

|                     физико-химического и (или) биологического     |

|                     воздействий или процессов в самом материале   |

|                                                                   |

|2. Агрессивная среда Среда, воздействие которой вызывает коррозию  |

|                     строительного материала в изделии или         |

|                     конструкции                                   |

|                                                                   |

|3. Агрессивное       Воздействие агрессивной среды, вызывающей     |

|воздействие          коррозию строительного материала              |

|                                                                   |

|4. Степень           Техническая характеристика интенсивности      |

|агрессивности        воздействия агрессивной среды                 |

|                                                                   |

|5. Коррозионное      Изменение массы, сечения, прочности или       |

|разрушение ухудшение других количественных характеристик           |

|строительного        и показателей качества строительного материала|

|материала            и (или) конструкции вследствие коррозии       |

|                                                                   |

|6. Степень коррозии  Техническая характеристика изменения свойств  |

|строительного        строительного материла вследствие коррозии    |

|материала                                                          |

|                                                                   |

|7. Продукты коррозии Вещества, образующиеся при коррозии           |

|строительного        строительных материалов                       |

|материала                                                          |

|                                                                   |

|8. Скорость коррозии Скорость изменения свойств строительного      |

|строительного        материала в изделии или конструкции в единицу |

|материала            времени, вследствие воздействия агрессивной   |

|                     среды                                         |

|                                                                   |

|9. Коррозионная      Относительная способность строительного       |

|стойкость            материала в изделии или конструкции в течение |

|строительного        определенного срока сопротивляться воздействию|

|материала            агрессивной среды                             |

|                                                                   |

|10. Жидкая           Среда, агрессивное воздействие которой        |

|агрессивная среда    определяется составом и свойствами ее жидкой  |

|                     фазы                                          |

|                                                                   |

|11. Газообразная     Среда, агрессивное воздействие которой        |

|агрессивная среда    определяется составом и свойствами ее         |

|                     газообразной фазы                             |

|                                                                   |

|12. Твердая          Среда, агрессивное воздействие которой        |

|агрессивная среда    определяется составом и свойствами ее твердой |

|                     фазы                                          |

---------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 3 -

Продолжение таблицы

---------------------------------------------------------------------

|       Термин       |                  Определение                 |

|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |

|                          Виды коррозии                            |

|                                                                   |

|13. Коррозия бетона  Ухудшение характеристик и свойств бетона в    |

|                     результате вымывания (выщелачивания) из него  |

|                     растворимых составных частей (коррозия первого|

|                     вида); образования продуктов коррозии, не     |

|                     обладающих вяжущими свойствами (коррозия      |

|                     второго вида), и накопления малорастворимых   |

|                     кристаллизующихся солей, увеличивающих объем  |

|                     его твердой фазы (коррозия третьего вида)     |

|                                                                   |

|14. Коррозия         Разрушение железобетона в результате коррозии |

|железобетона         бетона и (или) арматуры                       |

|                                                                   |

|15. Сульфатная       Коррозия бетона в результате взаимодействия   |

|коррозия бетона      цементного камня с сульфатами                 |

|                                                                   |

|16. Магнезиальная    Коррозия бетона в результате взаимодействия   |

|коррозия бетона      цементного камня с растворами магнезиальных   |

|                     солей                                         |

|                                                                   |

|17. Кислотная        Коррозия бетона в результате взаимодействия   |

|коррозия бетона      его с кислотами                               |

|                                                                   |

|18. Углекислая       Коррозия бетона в результате взаимодействия с |

|коррозия бетона      агрессивной углекислотой, содержащейся в воде |

|                                                                   |

|19. Щелочная         Коррозия бетона в результате взаимодействия   |

|коррозия бетона      его со щелочами                               |

|                                                                   |

|20. Коррозия         Коррозия бетона в результате растворения и    |

|выщелачивания бетона вымывания (выщелачивания) из него растворимых |

|                     составных частей                              |

|                                                                   |

|21. Аммонийная       Коррозия бетона в результате его взаимодейст- |

|коррозия бетона      вия с растворами солей аммония                |

|                                                                   |

|22. Карбонизация     Процесс взаимодействия цементного камня с     |

|бетона               углекислым газом, приводящий к снижению       |

|                     щелочности жидкой фазы бетона                 |

|                                                                   |

|23. Биологическая    Коррозия строительного материала в изделии или|

|коррозия             конструкции, вызываемая жизнедеятельностью    |

|строительного        биоорганизмов                                 |

|материала                                                          |

|                                                                   |

|24. Коррозия         Коррозия строительного материала в изделии или|

|строительного        конструкции, вызываемая одновременным         |

|материала под        воздействием агрессивной среды и механических |

|напряжением          напряжений                                    |

|                                                                   |

|25. Коррозия         Разрушение структуры древесины при воздействии|

|древесины            агрессивной среды                             |

---------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 4 -

Продолжение таблицы

---------------------------------------------------------------------

|       Термин       |                  Определение                 |

|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |

|                        Защита от коррозии                         |

|                                                                   |

|26. Защита от        Способы и средства, уменьшающие или           |

|коррозии             предотвращающие коррозию строительного        |

|строительного        материала                                     |

|материала                                                          |

|                                                                   |

|27. Первичная защита Защита от коррозии, достигаемая посредством   |

|от коррозии          выбора материалов, изменения состава или      |

|                     структуры строительного материала до          |

|                     изготовления или в процессе изготовления      |

|                     конструкции                                   |

|                                                                   |

|28. Вторичная защита Защита от коррозии, достигаемая ограничением  |

|от коррозии          или исключением действия среды на конструкцию |

|                     после изготовления                            |

|                                                                   |

|29. Защитная         Физическая, химическая или электрохимическая  |

|обработка            обработка, повышающая коррозионную стойкость  |

|поверхности          поверхностного слоя строительного изделия или |

|                     конструкции                                   |

|                                                                   |

|30. Защитная         Заполнение пор материала строительной         |

|пропитка             конструкции или защитного покрытия материала- |

|                     ми, стойкими к воздействию агрессивной среды  |

|                                                                   |

|31. Защитное         Покрытие, создаваемое на поверхности          |

|покрытие             строительного изделия или конструкции для     |

|                     защиты от коррозии                            |

|                                                                   |

|32. Защитный слой    Слой бетона от наружной поверхности           |

|бетона               железобетонной конструкции до ближайшей       |

|                     поверхности арматуры                          |

|                                                                   |

|33. Лакокрасочное    Покрытие на поверхности строительного изделия |

|защитное покрытие    или конструкции из лакокрасочного материала,  |

|                     состоящее из одного или нескольких слоев,     |

|                     адгезионно связанных с защищаемой поверхностью|

|                                                                   |

|34. Грунтовочный     Слой лакокрасочного материала, наносимый      |

|слой лакокрасочного  непосредственно на защищаемую поверхность,    |

|защитного покрытия   обеспечивающий адгезию защитного покрытия с   |

|                     защищаемым материалом                         |

|                                                                   |

|35. Трещиностойкость Способность защитного покрытия сохранять      |

|защитного покрытия   сплошность при деформации защищаемого изделия |

|                     или конструкции                               |

|                                                                   |

|36. Пленочное        Защитное покрытие из пленочных листовых или   |

|защитное покрытие    рулонных материалов                           |

---------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 5 -

Продолжение таблицы

---------------------------------------------------------------------

|       Термин       |                  Определение                 |

|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |

|37. Облицовочное     Защитное покрытие, состоящее из штучных       |

|защитное покрытие    материалов, укладываемых на химически стойкой |

|                     замазке или растворе, подстилающего и         |

|                     изоляционного слоя                            |

|                                                                   |

|38. Футеровочное     Облицовочное защитное покрытие,устраиваемое на|

|защитное покрытие    внутренней поверхности конструкций и сооруже- |

|                     ний                                           |

|39. Химически        Материал, состоящий из химически стойкого     |

|стойкая замазка      связующего и пылевидного наполнителя          |

|                                                                   |

|40. Химически        Материал, состоящий из химически стойкого     |

|стойкий раствор      связующего, пылевидного наполнителя и песка   |

|                                                                   |

|41. Кислотостойкий   Раствор (бетон), состоящий из вяжущего в виде |

|раствор (бетон)      растворимых силикатов калия или натрия,       |

|                     инициатора твердения и кислотостойких         |

|                     заполнителей: пылевидного наполнителя, песка  |

|                     (щебня)                                       |

|                                                                   |

|42. Полимерраствор   Раствор (бетон), состоящий из полимерного     |

|(полимербетон)       связующего и заполнителей: пылевидного        |

|                     наполнителя, песка (щебня)                    |

|                                                                   |

|43. Бетонополимер    Бетон, пропитанный мономером с последующей его|

|                     полимеризацией                                |

|                                                                   |

|44. Полимерцементный Раствор (бетон), состоящий из цемента, добавок|

|раствор (бетон)      полимера и заполнителя: песка (щебня)         |

|                                                                   |

|45. Металлизационное Защитное покрытие, получаемое путем напыления |

|защитное покрытие    расплавленного металла на защищаемую          |

|строительных         поверхность конструкции или ее элементов      |

|конструкций                                                        |

|                                                                   |

|46. Горячее          Защитное покрытие, получаемое погружением     |

|металлическое        защищаемой металлической конструкции или ее   |

|защитное покрытие    элемента в расплав защитного металла          |

|строительных                                                       |

|конструкций                                                        |

|                                                                   |

|47. Комбинированное  Защитное покрытие, образуемое путем сочетания |

|защитное покрытие    металлического и лакокрасочного покрытий      |

|                                                                   |

|48. Ингибитор        Вещество, применяемое для предотвращения      |

|коррозии арматуры    коррозии арматуры или снижения ее скорости и  |

|                     вводимое в состав бетона или в состав защитно-|

|                     го покрытия арматуры                          |

|                                                                   |

|49. Защита древесины По СТ СЭВ 2021-79                             |

|                                                                   |

|50. Модифицирование  По СТ СЭВ 4186-83                             |

|древесины                                                          |

---------------------------------------------------------------------

Окончание таблицы следует

- 6 -

Окончание таблицы

---------------------------------------------------------------------

|       Термин       |                  Определение                 |

|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |

|                          Виды испытаний                           |

|                                                                   |

|51. Коррозионные     Испытания строительных материалов, изделий и  |

|испытания            конструкций или защитных покрытий с целью     |

|                     определения их коррозионной стойкости и (или) |

|                     их защитной способности в агрессивной среде   |

|                                                                   |

|52. Натурные         Коррозионные испытания, проводимые в природных|

|коррозионные         условиях                                      |

|испытания                                                          |

|                                                                   |

|53. Ускоренные       Лабораторные коррозионные испытания, проводи- |

|коррозионные         мые по специальной методике с целью быстрого  |

|испытания            получения необходимых и достаточных           |

|                     результатов                                   |

---------------------------------------------------------------------

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие понятия ..........................................   2

Виды коррозии ..........................................   3

Защита от коррозии .....................................   4

Виды испытаний  ........................................   6

Действующий

Дата начала действия: 1.1.85

Дата изменения в БД: 28.8.98

Дата внесения в БД:7.8.98

На данный документ ссылаются:

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на

территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.98)

Информация, справки от 1.1.96 N б/н

СТ СЭВ 5058-85 Защита от коррозии в строительстве. Добавки для

повышения стойкости бетона. Классификация

СТ СЭВ от 1.7.85 N 5058-85